MEŠKUIČIŲ MOKYKLOS 100 M BĖGIMO TAKO DANGOS SUTVARKYMAS SKLYPUOSE STOTIES G. 16 IR 18A, MEŠKUIČIAI, ŠIAULIŲ R. SAV.

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Numatoma įrengti 4 juostų 100 m tiesų bėgimo taką ir įsibėgėjimo šuoliams tako atkarpą. Prie Meškuičių mokyklos yra esamas gruntinis bėgimo takas, įrengiama nauja bėgimo tako danga paruošiant pagrindus.

Darbai bus atliekami:

Sklype kurio unikalus Nr. 4400-5407-3122 Stoties g. 16, Meškuičiai, Šiaulių r. sav.

Sklype kurio unikalus Nr. 4400-5407-3144 Stoties g. 18A, Meškuičiai, Šiaulių r. sav.

Dalis nesuformuotame sklype.

Preliminarūs darbai, kuriuos reikės atlikti:

Stadiono bėgimo dangos paviršių numatyta dengti purškiama dvisluoksne gumos granulių danga skirta bėgimo takams. Bėgimo takui planuojamas 1 % nuolydis. Išorinė bėgimo takų dalis apjuosta vejos betoniniais bordiūrais (1000x200x80). Vieno bėgimo tako plotis – 1,22 m, bendras visų bėgimo takų plotis – 3,86 m ties 4 juostomis – 5,13 m. (tarp bėgimo juostų yra 0,05 m pločio skiriamosios linijos). Greta bėgimo takų esamos šuoliaduobės išsaugomos. Bendras įrengiamos dangos plotas 780 m2.

Bėgimo takų dangos konstrukcija:

• Purškiama dvisluoksnė gumos granulių danga ;

• Asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD – 0,08 m;

• Skaldos pagrindo sluoksnis iš 0/45 nesurišto mineralinių medžiagų mišinio

EV2≥100MPa – 0,20 m;

• Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis, k10≥1,5*10-5 m/s – ≥ 0,17 m;

• Žemės sankasa (EV2≥30MPa).

Bendrosios nuostatos. Rangos darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais bei standartais, statybos taisyklėmis. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti sertifikuoti ir į statybvietę pristatyti su atitikties dokumentais.

Aplinkosauginiai reikalavimai:

Statybinių atliekų išvežimas. Rangovas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką statybos objekte. Susikaupusias statybos atliekas turi utilizuoti išveždamas į sąvartyną. Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar kitose transporto priemonėse, užtikrinančiose aplinkos apsaugą. Rangovas, išvežęs atliekas į sąvartyną, privalo pateikti Užsakovui pažymą, patvirtinančią atliekų priėmimą.