LIETUVOS NACIONALINIO MUZIEJAUS SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO (AREŠTINĖS) T. KOSGIUŠKOS G. 1., VILNIUJE,

NEATIDĖLIOTINŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

- BENDROJI DALIS

- Statytojas (užsakovas).  Lietuvos nacionalinis muziejus. Įmonės kodas 190756849, Arsenalo g. 1, Vilnius. Tel. 2627774, faks. 2611023, el.p. muziejus@lnm.lt.

- Neatidėliotinų priežiūros darbų vieta. T. Kosciuškos g., 1, Vilnius.

- Nekilnojamojo turto registro duomenys:

- Kosciuškos g. 1, Vilnius. Žemės sklypas. Unik. Nr. 4400-2169-4642

- Kosciuškos g, 1, Vilnius. Pastatas-areštinė Unik. Nr. 1094-0514-6010

- REIKALAVIMAI  NEATIDĖLIOTINIEMS PRIEŽIŪROS DARBAMS

1. Neatidėliotinus priežiūros darbus vykdyti pagal LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatas, Paveldo techninių reglamentų (PTR) reikalavimus, LR Statybos įstatymo nuostatas, Statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimus.

- NEATIDĖLIOTINŲ PREŽIŪROS DARBŲ APIMTYS

- Esamo apšiltinimo sluoksnio su statybiniu laužu (smėlio, plytų nuolaužų ir pan.) nukasimas nuo antro aukšto perdangos (dėl apkrovos į perdangą sumažinimo). Nukastas statybinis laužas utilizuojamas.

- Apsaugos techninių priemonių įrengimas dėl pavojingai atskilusių ir krentančių suirusių  tinko ir medinių sijų elementų, aptaisant pirmo ir antro aukštų lubas vieno sluoksnio gipso kartono plokštėmis.

- Nesandarių langų rėmų išmontavimas.

4.  Išmontuotų langų angų užsandarinimas, iš abiejų staktos pusių prisukant po 10 mm OSB plokštę,

tarpą apšiltinant 150 mm mineraline vata.

5.  Nuo T. Kosciuškos gatvės pusės langų užsandarinimo plokščių dažymas tamsiai pilka spalva (RAL

7031).

6.  Pastato apsaugai nuo peršalimo žiemos metu elektrinių radiatorių sumontavimas su elektros

instaliacijos tinklų pajungimu.

7. Priede kiekių žiniaraštis nurodyti kiekiai  – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos darbų rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei tiekėjo įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto perkamo kiekio (nurodyto statinio projekto kiekių žiniaraštyje ar kitame dokumente), laikoma, kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio sutarties kaina negali būti keičiama.

- TERMINAI

1. Seno apšiltinimo (spaliai su plytomis) nukasimas nuo antro aukšto perdangos ir išvežimas" turi būti atliktas iki 2025 m. gegužės 15 d.

2. Visi kiti darbai iki 2025 m. rugpjūčio 31 d.

3. Jei pirkimo sutartis sudaroma vėliau nei 2025 m. balanžio 14 d., atitinkamu dienų skaičiumi kiek vėliau sudaryta sutartis, prasitęsia aukščiau nurodyti terminai.

PRIEDAI:

1. Areštinės pastato pirmo ir antro a. planai, 1 lap.

2. Neatidėliotinų priežiūros darbų kiekių žiniaraštis, 1 lap.