Buv. areštinės pastatas Kosciuškos g. 1, Vilnius.

Neatidėliotinų priežiūros darbų sąnaudų žiniaraštis

Pastaba:

Darbų kiekiai ir technologija gali keistis darbų vykdymo metu. Darbų atkavimas bus vykdomas pagal faktiškas darbų sąnaudas

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Mato Vnt. | Kiekis | Papildomi duomenys. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Senų langų rėmų išėmimas neardant staktų | m2 | 348,5 |  |
| 2. | Langų angų užtaisymas 10mm OSB plokšte iš abiejų pusių tarpą užpildant 150mm mineraline vata | m2 | 174.0 | 28 langai,74 (m2) dažyti pagal užsakovo nurodytą maketą (nuo Kosciuškos g. pusės) |
| 3. | Seno apšiltinimo ( spaliai su plytomis) nukasimas nuo antro aukšto perdangos ir išvežimas. | m3 | 180.0 |  |
| 4. | Lubų aptaisymas G/K pokšte ant metalinio karkaso. | m2 | 480,0 |  |
| 5. | G/K lubų dažymas. | m2 | 480,0 |  |
| 6. | 2 kW galios elektrinių radiatorių montavimas. | vnt. | 20,0 |  |
| 7. | Virštinkinių kištukinių elektros rozečių montavimas IP44. | vnt. | 20,0 |  |
| 8. | Elektros laidų 3x2,5 tiesimas plastikiniuose vamzdžiuose. | m | 380,0 |  |