# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Spalviniai testai dantų apnašoms nustatyti

- pagrindinė sudedamoji dalis dažo medžiaga – dažo medžiaga eritrozinas arba fuksinas;

- pakuotė tabletėmis;

- poreikis 200 tab.

2. Spalviniai testai dantų apnašoms nustatyti

- pagrindinė sudedamoji dalis dažo medžiaga – metileno mėlis arba kalio jodidas;

- skystis;

- poreikis 300 ml

3. Standartiniai nerūdijančio plieno vainikėliai, skirti pieninių krūminių dantų atstatymui

- pagaminti iš plieno arba lygiaverčiai;

- skirti pieninių krūminių dantų atstatymui;

- gaminami 6 skirtingų dydžių, suformuotų pagal 8 pieninių dantų anatominę formą:

-viršutinio pirmojo pieninio krūminio danties, dešinės pusės: 7.2mm arba D 2; 7.6mm arba D3; 8.0mm arba D4; 8.4mm arba D5; 8.8mm arba D6; 9.2mm arba D7;

-viršutinio pirmojo pieninio krūminio danties, kairės pusės: 7.2mm arba D 2; 7.6mm arba D3; 8.0mm arba D4; 8.4mm arba D5; 8.8mm arba D6; 9.2mm arba D7;

-viršutinio antrojo pieninio krūminio danties, dešinės pusės: 9.2mm arba E 2; 9.6mm arba E3; 10.0mm arba E4; 10.4mm arba E5; 10.8mm arba E6; 11.2mm arba E7;

-viršutinio antrojo pieninio krūminio danties, kairės pusės: 9.2 mm arba E 2; 9.6 mm arba E3; 10.0 mm arba E 4; 10.4 mm arba E 5; 10.8 mm arba E 6; 11.2 mm arba

E7;

-apatinio pirmojo pieninio krūminio danties, dešinės pusės: 7.3 mm arba D2; 7.7 mm arba D3; 8.1 mm arba D4; 8.5 mm arba D5; 8.9 mm arba D6; 9.3 mm arba D7;

-apatinio pirmojo pieninio krūminio danties, kairės pusės: 7.3 mm arba D 2; 7.7 mm arba D 3; 8.1 mm arba D 4; 8.5 mm arba D 5; 8.9 mm arba D 6; 9.3 mm arba D7;

-apatinio antrojo pieninio krūminio danties, dešinės pusės: 9.4 mm arba E 2; 9.8 mm arba E 3; 10.2 mm arba E 4; 10.6 mm arba E 5; 11.0 mm arba E 6; 11.4 mm arba

E7;

-apatinio antrojo pieninio krūminio danties, kairės pusės: 9.4 mm arba E 2; 9.8 mm arba E 3; 10.2 mm arba E 4; 10.6 mm arba E 5; 11.0 mm arba E 6; 11.4 mm arba

E7;

- poreikis 480 vnt.

4. Ėduonies infiltrantas kariozinių pažeidimų mikro invaziniam lygiuose dantų paviršiuose

- skirtas pradinėms ėduonies stadijoms gydyti, emalio demineralizacijos kontrolei;

- sudėtis: “ICON  arba lygiavertis– Etch” – hidrofluoro rūgštis, pyrogeninė silicio rūgštis, paviršių aktyvuojančios medžiagos, “ICON arba lygiavertis – Dry” – 99% etanolis, “ICON arba lygiavertis – Infiltrant” – kompozicinė metakrilato pagrindu pagaminta bazė, iniciatorius, priedai.

- rinkinį sudaro: 1 “ICON arba lygiavertis -Etch” švirkštas 0,45ml, 1 “ICON arba lygiavertis -Dry” švirkštas 0,45ml, 1”ICON arba lygiavertis -Infiltrant” švirkštas 0,45ml, 6 vestibuliniai antgaliukai, 1 užsukamas antgaliukas,

- poreikis 15 rink.

5. Ultragarsiniai instrumentai paslėptų ir kalcifikuotų kanalų lokalizacijai ir atvėrimui „CAP 1“ arba jiems lygiaverčiai

- 12 ± 1 mm mikropeiliukas su aktyvia šonine dalimi ir buka viršūne (6% kūgis);

- buka viršūnė apsaugo nuo pulpos kameros dugno perforavimo;

- tinkami naudoti su ultragarsiniais skaleriais;

- visos galvutės pažymėtos geltonos spalvos juostele, markiravimas turi atitikti skalerio gamintojo markiravimą;

- galvutės autoklavuojamos ne žemesnėje kaip 134°C temperatūroje, dezinfekuojamos;

- poreikis 5 vnt.

6. Ultragarsiniai instrumentai paslėptų ir kalcifikuotų kanalų lokalizacijai ir atvėrimui „CAP 2“ arba jiems lygiaverčiai

- paslėptų ir kalcifikuotų mezialinių kanalų lokalizacijai ir atvėrimui, pulpos kameros dugno valymui;

- 9 ± 1 mm mikropeiliukas su aktyvia šonine dalimi ir aktyvia smailia viršūne (5% kūgis);

- patogi prieiga prie antro mezialinio skruostinio kanalo, pirmo viršutinio žandikaulio krūminio danties ir kitų kanalų;

- tinkami naudoti su ultragarsiniais skaleriais;

- visos galvutės pažymėtos geltonos spalvos juostele, markiravimas turi atitikti skalerio gamintojo markiravimą;

- galvutės autoklavuojamos ne žemesnėje kaip 134°C temperatūroje, dezinfekuojamos;

- poreikis 5 vnt.

7. Ultragarsiniai instrumentai paslėptų ir kalcifikuotų kanalų lokalizacijai ir atvėrimui „CAP 3“ arba jiems lygiaverčiai

- kalcifikuotu kanalų lokalizacijai ir atvėrimui, kalcifikatų, dentino, akmenų ir užpildų šalinimui iš pulpos kameros, stiklo pluošto kaiščių šalinimui;

- 8 ± 1 mm mikropeiliukas su labai aktyvia ir smailia viršūne (6% kūgis);

- tinkami naudoti su ultragarsiniais skaleriais;

- visos galvutės pažymėtos geltonos spalvos juostele, markiravimas turi atitikti skalerio gamintojo markiravimą;

- galvutės autoklavuojamos ne žemesnėje kaip 134°C temperatūroje, dezinfekuojamos;

- poreikis 2 vnt.

8. Fluoro želė

  - cheminė sudėtis parūgštintas fluorfosfatas arba Na fluoridas;

  - įvairaus skonio ir spalvos arba be skonio ir bespalvė, ir bekvapė;

  - pakuotė ne mažiau 200 ml;

- poreikis 2000 ml

9. Silantai

- matiniai ar spalvoti;

- su fluoru;

- be užpildo dalelių;

- pakuotėje turi būti ėsdinimo rūgštis;

- poreikis 20 pak.

10. Fluoro lakas

- fluoro lakas su 22600 ppm fluoro / 1 ml yra 50 mg natrio fluorido;

- skirtas dantų desensibilizacijai, emalio ir dentino paviršių gydymui;

- pakuotė – tūbelė (5-50ml);

- poreikis 700 ml.

11. Cheminio kietėjimo stiklojonomerinė plomba arba hibridinė stiklo pluošto restauravimo sistema

- stiklo hibrido arba lygiavertė technologija;

- paviršius padengtas FAS (Fluoro aliuminio silikato) arba lygiaverčiu stiklu, didelio reaktyvumo paviršius padengtas plonu FAS arba lygiaverčiu stiklu, stambiamolekulinės poliakrilinės rūgštys; poliakrilinės rūgštys;

- kapsulę sudaro milteliai/skystis;

- rinkinį sudaro 200 kapsulių (spalva pasirinktinai A2, A3, B2) ir 1 buteliukas apsauginio skysčio 4 ml;

- poreikis 25 rink.

12. Mašininiai endodontiniai instrumentai iš NiTi lydynio arba lygiaverčio

- instrumentai padidinto lankstumo ir atsparumo lūžiams, padidintas atsparumas cikliniam nuovargiui,

- trikampis, aštrus pjaunančių kraštų instrumentų dizainas, suapvalinta, saugi instrumento viršūnė,

- galimi ilgiai: 21 mm, 25 mm, 31 mm, konusai: .04, .06,

- dydžiai: 15, 25, 30,

- poreikis 80 pak.

13. Mašininiai endodontiniai instrumentai iš NiTi lydynio arba lygiaverčio

- instrumentai dantų kanalų formavimui su patobulinta viršūne ne mažiau 6 briaunomis,

- pagaminti iš patentuoto NiTi MaxWire lydinio arba lygiaverčio,

- galimi ilgiai: 21 mm, 25 mm, 31 mm,

- instrumentas gyvatės formos, superelastiškas ir lankstus, pradeda formuoti kanalą nuo ISO 15 ir pasiekia ISO 30 vienu instrumentu,

- pakuotėje ne daugiau 6 vnt.,

- poreikis 80 vnt.

14. Mašininiai endodontiniai instrumentai iš NiTi lydynio arba lygiaverčio dantų kanalų užbaigimui ir irigacijos suaktyvinimui

- pagaminti iš patentuoto NiTi MaxWire lydinio arba lygiaverčio,

- instrumentas yra kablio formos, superelastiškas ir labai lankstus;

- galima naudoti labai sudėtingos morfologijos kanalams, nuo siauriausių iki plačiausių, ir nuo tiesiausių iki labiausiai išsilanksčiusių kanalų,

- skirtas optimaliam kanalo išvalymui išsaugant dentiną,

- universalus instrumentas, kurį galima naudoti dantų kanalams pradedant ISO 25 diametru ir platesniais;

- konusas: 0%

- galimi ilgiai: 21 mm, 25 mm, 31 mm,

- poreikis 80 vnt.

15.  Mašininiai endodontiniai instrumentai iš NiTi lydynio arba lygiaverčio įvairūs

- instrumentai padidinto lankstumo ir atsparumo lūžiams, padidintas atsparumas cikliniam nuovargiui,

- trikampis, aštrus pjaunančių kraštų instrumentų dizainas, suapvalinta, saugi instrumento viršūnė,

- galimi ilgiai: 21 mm, 25 mm, 31 mm, konusai: .02, .04, .06,

- dydžiai: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50,

- poreikis 80 vnt.

PASTABOS:

- Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (pareikalavus pateikti sertifikato kopiją).

- Tiekėjai privalo pateikti siūlomų prekių katalogus originalo ir/arba lietuvių kalba, kataloguose turi būti pažymėti siūlomų prekių pirkimo dalių numeriai.

- Vietoje nurodytų konkrečių medžiagų, pavadinimų prekių tiekėjams leidžiama siūlyti lygiavertes prekes. Specifikacijoje pateikti pavadinimai nurodo tik prekės charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį.

- Komisijai paprašius, per komisijos nurodytą terminą, tiekėjai turės pristatyti prekių pavyzdžius.