TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PRIEMONĖMS VITREKTOMIJAI ĮSIGYTI

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Orientacinis kiekis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vienkartinis pinceto antgalis stiprioms membranoms 23G ir 25 G | - Vienkartinis (pažymėta simboliu). - Sterilus (simbolis ant pakuotės). - 23 G ir 25G. - Mikro-tekstūrinis suėmimo paviršius. - Suėmimo jėga ne mažiau kaip 80 gramų. - Buku distaliniu galu. - Tinkamas įstatyti į firmos „Grieshaber“ daugkartinę rankeną „Renaissance Advanced“. - Su numatyta pakuotės atidarymo vieta. - Ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas. | 210 |
| 2. | Vienkartinė pakuotė silikono suleidimui ir pašalinimui, skirta dirbti su firmos „Alcon“ aparatu „Constellation“ | - Vienkartinė (pažymėta simboliu). - Sterili (simbolis ant pakuotės). - Pritaikyta 20G, 23G ir 25G kaniulėms. - Turintis radiodažnuminę identifikavimo jungtį. - Su numatyta pakuotės atidarymo vieta. - Ant pakuotės pažymėtas produkto pagaminimo ir galiojimo laikas. | 180 |

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.