TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

Tepalinės alyvos (tepalai) ir tepimo priemonės

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB „Kauno švara“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas – įvairios tepimo medžiagos ir alyva

  - Pirkimo objektas skaidomas į atskiras keturias dalis .

  - Siūlomos Prekės turi būti kokybiškos, atitikti kokybės ir Europos Sąjungos direktyvų ar nacionalinių techninių norminių dokumentų techninius reikalavimus.

  - Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti visų prekių gamintojų parengtus techninių duomenų lapus ir (arba) kitus dokumentus, įrodančius prekių atitikimą visiems Specifikacijoje nurodytiems reikalavimams ir OEM patvirtinimus, kurių negalima patikrinti viešai interneto tinklalapyje.

  - Alyva privalo būti pateikiama alyvos gamintojo originalioje plombuotoje taroje.

  - Alyva privalo būti ženklinama etikete ant taros ir turi atitikti bendruosius Lietuvos Respublikoje vartotojui siūlomų parduoti prekių privalomuosius ženklinimo reikalavimus, nustatytus Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklėse.

Preliminarus tepalų ir alyvos kiekis.

| - Pirkimo dalis: Varikliniai tepalai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių grupė | Specifikacija pagal ACEA/ API/ ILSAC/ DIN/ISO | Klampumo klasė | Privalomi visi OEM patvirtinimai | Poreikis 36 mėn. | Mato vnt. | Preliminarus išfasavimas | Privalomi kokybę patvirtinantys dokumentai |
| 1.1. | Alyva lengvajam transportui | Universali, sintetinė alyva | ACEA C3 | SAE 5W-30 | MB 229.51; VW 504.00/507.00 | 600 | l | 4 L/ 5L | #### Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas ir galiojantys OEM patvirtinimai. |
| 22čč1.2. | Alyva lengvajam transportui | Universali sintetinė alyva | ACEA C2 | SAE 0W-30 | PSA B71 2312 | 600 | l | 4 L/ 5L | #### Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas ir galiojantis OEM patvirtinimas. |
| 1.3. | Alyva lengvajam transportui | Sintetinė alyva | ACEA C3; API SN | SAE 5W-30 | STEL FPW 9.55535-03 PSA B71 2297 | 600 | l | 4 L/ 5L | #### Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas ir galiojantys OEM patvirtinimai,bent vienas. |
| 1.4. | Alyva lengvajam transportui | Universali sintetinė alyva | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | Ford WSS-M2C913D | 600 | l | 4 L/ 5L | #### Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas ir galiojantis OEM patvirtinimas. |
| 1.5. | Alyva krovininiam transportui | Mineralinė alyva, atitinkanti Euro 3;4;5;6 emisijos normas | ACEA E7,E11; API CK-4; | SAE 15W-40 | DTFR 15C100 (MB-228.31); Volvo VDS 4.5; Renault RLD-3; | 4000 | l | 200L | #### Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas ir galiojantys OEM patvirtinimai,ne mažiau du. |
| 1.6. | Alyva krovininiam transportui | Sintetinė alyva, atitinkanti Euro 3;4;emisijos normas | ACEA E7, E4 | SAE 10W-40 | DTFR 15B120 (MB-228.5); Scania LDF-3; Volvo VDS-3 Renault RLD-2 | 4500 | l | 200L | #### Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas ir galiojantys OEM patvirtinimai ,ne mažiau du. |
| 1.7. | Alyva krovininiam transportui | Sintetinė alyva, atitinkanti Euro 3;4;5;6 emisijos normas | ACEA E6/E8/E9/E11, API CK-4 | SAE 5W-30 | DTFR 15C120 (MB 228.52), Ford WSS-M2C213-A1; MAN M3677, Scania LDF-4, Volvo VDS-4.5/Renault RLD-3, Iveco 18-1804 TLSE6 | 12000 | l | 200L | #### Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas ir galiojantys OEM patvirtinimai ,ne mažiau trys. |
| - Antra dalis: Transmisiniai tepalai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių grupė | Specifikacija pagal ACEA/ API/ ILSAC/ DIN/ISO | Klampumo klasė | Privalomi visi OEM patvirtinimai | Poreikis 36 mėn. | Mato vnt. | Preliminarus išfasa-vimas | #### Privalomi kokybę patvirtinantys dokumentai |
| 2.1. | Transmisinė alyva hipoidinėms pavaroms | Mineralinė alyva | API GL-5/MT-1 | SAE 80W-90 | ZF TE-ML 05A, 12L, 12M, 17H, 19B, 21A | 1200 | l | 200L | #### Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas ir galiojantys OEM patvirtinimai. |
| 2.2. | Transmisinė alyva pavarų dėžėms | Sintetinė alyva | API GL-4 | SAE 75W-80 | ZF TE-ML 01L, 02L, | 2000 | l | 200L | #### Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas ir galiojantys OEM patvirtinimai. |
| 2.3. | Transmisinė alyva diferencialams, pavarų dėžėms | Sintetinė alyva | API GL-4/5, API MT-1 | SAE 75W-90 | DTFR 12B140 (235.8), ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 17B, 19C, 21A | 600 | l | 20L | #### Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas ir galiojantys OEM patvirtinimai. |
| 2.4. | Sintetinė alyva automatinėms greičių dėžėms, vairo stiprintuvams | Sintetinė alyva | DEXRON III |  | DTFR 13C170 (MB 236.9); ZF-TE-ML 14B; | 600 | l | 4L | #### Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas ir galiojantys OEM patvirtinimai. |

| - Trečia dalis: Hidrauliniai tepalai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių grupė | Specifikacija pagal ACEA/ API/ ILSAC/ DIN/ISO | Klampumo klasė | Privalomi visi OEM patvirtinimai | Poreikis 36 mėn. | Mato vnt. | Preliminarus išfasa-vimas | #### Privalomi kokybę patvirtinantys dokumentai |
| 3.1. | Hidraulinė alyva presams, hidraulinėms sistemoms | Hidraulinė alyva | DIN 51524 Part 3 HVLP | ISO VG 46 | Ne mažesni parametrai: Klampos indeksas >150 Stingimo temperatūra, ne mažiau kaip -40°C | 16000 | l | 200L | #### Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas arba jį atitinkantis dokumentas |
| 3.2. | Hidraulinė alyva, hidraulinėms sistemoms | Hidraulinė alyva | DIN 51524 Part 3 HVLP | ISO VG 32 | Ne mažesni parametrai: Klampos indeksas >150 Stingimo temperatūra, ne mažiau kaip -40°C | 12000 | l | 200L | #### Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas arba jį atitinkantis dokumentas |
| 3.3. | Hidraulinė alyva hidraulinėms sistemoms, automatikai | Hidraulinė alyva | DIN 51524 Part 3 HVLP; | ISO VG 22 | Ne mažesni parametrai: Klampos indeksas >170 Stingimo temperatūra, ne mažiau kaip -40°C | 10000 | l | 200L | #### Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas arba jį atitinkantis dokumentas. |
| 3.4. | Universali UTTO alyva | Universali hidraulinė-transmisinė alyva | API GL-4; | SAE 10W30 | ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F; | 2500 | l | 200L | #### Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas ir galiojantys OEM patvirtinimai |

| - Ketvirta dalis: Plastiniai tepalai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių grupė | Specifikacija pagal ACEA/ API/ ILSAC/ DIN/ISO | Klampumo klasė | Privalomi visi OEM patvirtinimai | Poreikis 36 mėn. | Mato vnt. | Preliminarus išfasa-vimas | #### Privalomi kokybę patvirtinantys dokumentai |
| 4.1. | Plastiniai tepalai | Tepalas guoliams, ličio komplekso tirštiklio | DIN 51502: KP2N-30; | NLGI 2 | Ne žemesni parametrai : Klampa prie 40°C ,ne mažiau kaip 200 cSt | 1200 | kg | 0,4 | #### Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas arba jį atitinkantis dokumentas. |
| 4.2. | Plastiniai tepalai | Tepalas šarnyrams ypač atsparus drėgmei, kalcio tirštiklis | DIN 51502: KP2K-30; | NLGI 2 | Ne žemesni parametrai : Klampa prie 40°C ,ne mažiau kaip 1000 cSt | 1500 | kg | 18 | #### Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas arba jį atitinkantis dokumentas. |
| 4.3. | Plastiniai tepalai | Tepalas centrinėms tepimo sistemoms, ličio tirštiklis | DIN 51502: KP00G-30; | NLGI 00 | Ne žemesni parametrai : Klampa prie 40°C ,ne mažiau kaip 220 cSt | 1500 | kg | 18 | #### Produkto gamintojo galiojantis kokybės sertifikatas arba jį atitinkantis dokumentas. |