## Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas

## Techninė specifikacija

ŠIAULIŲ R. KAIRIŲ LOPŠELIO DARŽELIO „SPINDULĖLIS“ PĖSČIŲJŲ TAKELIŲ ATNAUJINIMO DARBŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Pirkimo objektas: Šiaulių r. Kairių lopšelio darželio „Spindulėlis“ (toliau – Perkančioji organizacija) pėsčiųjų takelių atnaujinimo darbai, atliekami sklype adresu  Salduvės g. 16, 80114 Kairiai, Šiaulių r. sav.

Užsakovas: Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio darželio „Spindulėlis“ (juridinio asmens kodas 190085492), esantis  adresas Salduvės g. 16, 80114 Kairiai, Šiaulių r. sav.

Darbų atlikimo terminas: ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio 30 d.

Esamos situacijos aprašymas

Šiuo metu Šiaulių r. Kairių lopšelio darželio „Spindulėlis“ pėsčiųjų takelių danga yra ištrupėjus, iškilnota pašalo, nelygi, bortai išsikraipę. Tiekėjas turės nuardyti seną pėsčiųjų takelių dangą, naujai paruošti pagrindus ir sudėti naujas trinkeles, bortus, kur reikia nupjaustyti ir išrauti medžių šaknis ir atstatyti žaliąją veją.

Darbų techninės specifikacijos

- Išardyti senų takelių bordiūrus, trinkeles, asfalto dangą. Sulūžusius ir sutrupėjusius bortus išvežti į sąvartyną. Išardyti ir išvežti į sąvartyną betoninę smėlio dėžę ir senus suolelius.

- Iškasti senų takelių pagrindo gruntą ne mažiau kaip 50 cm ir visą iškastą gruntą išvežti į sąvartyną.

- Išlyginti iškastą takelių pagrindą 20 cm smėlio sluoksniu ir jį sutankinti vibroplokšte.

- Sudėti betoninius vejos bordiūrus (80x200 mm) ant betoninio pagrindo suformuojant takelius taip kaip techninių sąlygų brėžinyje Nr.1.

- Rengiant takus suformuoti nuolydžius vandens nubėgimui, jei reikia, išlyginti kanalizacijos šulinių dangčių aukščius (3 vnt.), kad jie sutaptų su trinkelių aukščiu.

- Užpilti 15 cm storio dolomito 0/45 f.r skaldos (skalda turi būti nauja, negalima naudoti malto betono, statybinių atliekų, senos skaldos) sluoksnį ir sutankinti jį vibroplokšte., sutankinimas Ev2 -100Mpa.

- Įrengti 3 cm storio takelių pasluoksnį iš akmenų atsijų, sutankinti jį vibroplokšte.

- Įrengti takelių  dangą iš betono trinkelių (100x200x60 mm), suformuojant trinkelių raštą ir spalvą, suderintą su darželio vadovybe.

- Užvežti ir išlyginti dirvožemį, ant pažeistų vejos vietų ir tų vietų kur išardžius seną asfalto dangą nebebus dedamos trinkelės, užsėti šias vietas žole.

- Tiekėjas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką statybos objekte. Susikaupusias statybos atliekas turi utilizuoti išveždamas į sąvartyną. Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar kitose transporto priemonėse, užtikrinančiose aplinkos apsaugą.

- Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatomas aplinkosaugos reikalavimas pėsčiųjų takelių atnaujinimo darbams: prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti – trinkeles ir bortus, kai jie baigs eksploatavimą bus galima susmulkinti ir pakartotinai panaudoti statybos darbams.

Brėžinys Nr. 1

Brėžinyje raudonai  ir žaliai pažymėtuose plotuose šiuo metu yra asfaltbetonio danga, ją reikės iškasti, raudonai pažymėtose vietose sudėti naujas trinkeles, žaliai pažymėtose vietose reikia užvežti dirvožemį ir užsėti žolę. Jei vykdant darbus bus išgadintas dabar esantis žolynas, jį reikės sutvarkyti (užvežti juodžemio ir užsėti žolę). Sunkiosios technikos įvažiavimas į teritoriją turės vykti per miestelio teritorijos žolyną, jį išgadinus taip pat reikės atstatyti į pradinę būseną.

Tiekėjai privalo atvykti apžiūrėti objektą, persimatuoti esamus takelius ir sudaryti darbų sąmatą.

Bendrosios sąlygos

- Visi darbai turi būti vykdomi pagal tvarką suderintą su Perkančiąja organizacija. Darbų zona privalo būti užtverta surenkamomis užtvaromis, kad nebūtų galima vaikams patekti į darbų zoną. Taip pat triukšmingi darbai negali vykti per vaikų pietų miego laiką (darbo laikas derinamas su Perkančiąja organizacija).

- Visi kiti smulkūs darbai, medžiagos, mechanizmai ar kitos sąnaudos, kurie pagal darbų technologiją gali būti reikalingi šioje Techninėje specifikacijoje nurodytiems Darbams atlikti, turi būti įskaičiuoti į bendrą pasiūlymo kainą.

- Prekės ir kitos medžiagos, reikalingos Darbams atlikti, į objektą turi būti pristatomos kartu su atitikties deklaracijomis, patvirtinančiomis atitikimą Lietuvos ir/ar europinių standartų reikalavimams

- Visus spalvinius ir dizaino sprendinius tiekėjas prieš Darbų pradžią turi suderinti su Perkančiąja organizacija.

- Tiekėjas visas Darbų metu susidariusias atliekas įsipareigoja utilizuoti savo lėšomis.

- Tiekėjas, prieš pradėdamas Darbus, turi suderinti Darbų laiką su Perkančiąja organizacija.

- Tiekėjas prisiima visą atsakomybę už Darbų saugą.

- Tiekėjas Darbus privalo vykdyti vadovaudamasis gamintojų reikalavimais bei tokios rūšies darbų gerąja praktika.

Reikalavimai mokėjimo dokumentų pateikimui

- Visi mokėjimo dokumentai, prieš juos pateikiant, turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija.

- Teikėjui mokama už faktiškai, tinkamai, kokybiškai atliktus Darbus. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas Darbų perdavimo-priėmimo aktu. Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo abiejų Šalių diena laikoma Darbų perdavimo diena. Abiejų Šalių pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas yra pagrindas PVM sąskaitai faktūrai (ar kitam ją atitinkančiam finansiniam dokumentui) išrašyti.