Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti ATITINKA/NEATITINKA arba tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STACIONARUS KOMPIUTERIS (1 VNT.) |  |  |  |  |
| 1. | Gamintojas | (nurodyti) | {įrašyti pavadinimą} |  |
| 2. | Pavadinimas/ Modelis | (nurodyti) | {įrašyti pavadinimą} |  |
| 3. | Procesorius | Procesoriaus našumas turi būti: ne mažiau 23500 pagal „Passmark CPU Mark“. Procesoriaus našumo parametras Passmark Rating yra gaunamas kompiuterį testuojant „PerformanceTest“ programine įranga, kuri nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Procesorius turi palaikyti automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. Branduolių skaičius ne mažiau kaip 14 | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| 4. | Atmintinė | Ne mažiau 32 GB DDR5 Non ECC. Atmintis turi būti plečiama ne mažiau kaip iki 64 GB. Vietų atminties moduliams (“DIMM slot”) minimalus skaičius ne mažiau 2. | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| 5. | Video plokštė | Integruota | {įrašyti ATITINKA/ NEATITINKA} |  |
| 6. | Solid-state disk įrenginys | Ne mažiau 512 GB, M.2 PCIe NVMe Class 35 | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| 7. | Korpusas, konstrukciniai ir išplėtimo reikalavimai | „Small form factory” tipo arba mažesnis, korpusas turi būti atidaromas nenaudojant įrankių, komponentai (kietas diskas ir kiti įrenginiai) taip pat turi būti įdiegiami, keičiami nenaudojant įrankių (“tool-less”), vidinis, be atskiro aušinimo ventiliatoriaus maitinimo šaltinis, maitinimo šaltinio galingumas ne daugiau kaip 300 W arba lygiavertis. | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| 8. | Apsaugos galimybės | Gamintojo numatyta galimybė užrakinti ir prirakinti korpusą “Kesington Lock” tipo užraktu arba lygiaverčiu, atminties keitimo perspėjimas (“Memory Change Alert”), temperatūros kilimo perspėjimas, serijinio, paralelinio ir USB portų kontrolė, įjungimo slaptažodis, konfigūravimo slaptažodis. Integruota TPM 1.2 standartus atitinkanti duomenų apsaugos mikroschema. | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| 9. | Tinklo adapteris | Integruotas, ne lėtesnis kaip 10/100/1000 Mbps, WOL, DMI, ASF 2.0, PXE, AMT 7.0 palaikymas. | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| 10. | Įvesties/išvesties prievadai | Ne mažiau kaip: 1xHDMI, 1xDisplayPort, 3xUSB 3.0, 1xUSB Type-C, 2xUSB 2.0 | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| 11. | Gedimų valdymas | Disko gedimo pranešimo S.M.A.R.T. technologija (Off-Line Read Scanning with Defect Reallocation) arba lygiavertė. | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| 12. | Audio adapteris | Integruotas audio adapteris. Vidinis garsiakalbis. | {įrašyti ATITINKA/ NEATITINKA} |  |
| 13. | Surinkimo reikalavimai | Visos siūlomų Prekių dalys (sistemos blokas, pagrindinė plokštė, RAM, optinis įrenginys, pelė, klaviatūra, ir kt.) turi būti pateikiamos to paties gamintojo ir pažymėtos jo prekės ženklu tam, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas arba tai turi būti paminėta techninėje dokumentacijoje. | {įrašyti ATITINKA/ NEATITINKA} |  |
| 14. | Atnaujinimų valdymas | Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (pateikti nuorodą). | {įrašyti ATITINKA/ NEATITINKA} |  |
| 15. | Ekologinis projektavimas | Įranga turi atitikti Ekologinio projektavimo reikalavimus (CE atitikties ženklinimas), nustatytus su energija susijusiems gaminiams (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. 4-438 ,,Dėl Ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemos ir jos įgyvendinimo priemonių taikymo techninio reglamento patvirtinimo“) | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gaminio atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamente dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Dokumentų lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas |  |
| 16. | Pavojingų medžiagų naudojimas | Turi būti užtikrintas pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimas įrangoje (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 4-459 ,,Dėl Tam tikrų pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių patvirtinimo“ (pavojingos medžiagos išvardintos II skyriaus 7 p., kam netaikoma nurodoma 10 p.) - neturi būti švino, gyvsidabrio, šešiavalenčio chromo, polibromintų bifenilų (PBB), polibromintų difenileterių (PBDE), bis(2-etilheksil)ftalato (DEHP), benzilbutilftalato (BBP), dibutilftalato (DBP), diizobutilftalato (DIBP) ir kadmio. | Nepriklausomos šalies išduotas atitikties RoHS direktyvai 2011/65/EU sertifikatas arba gaminio atitikties deklaracija ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams. Dokumentų lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas |  |
| 17. | Kompiuteris turi atitikti kompiuteriams keliamus aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. DI-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo | Kompiuteriai turi atitikti Reglamente Nr. 617/2013 (su pakeitimais) nustatytus ekologinio projektavimo reikalavimus. | Pateikiami įrodymai: Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gaminio atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamente dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Dokumentų lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas |  |
|  |  | Įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą. | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| 18. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 3 metai darbo vietoje (atsarginėms dalims, darbams). | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
|  |  | Reakcijos į gedimą laikas – ne ilgiau kaip 4 darbo valandos | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| NEŠIOJAMAS KOMPIUTERIS (2 VNT.) |  |  |  |  |
| 1. | Gamintojas | (nurodyti) | {įrašyti pavadinimą} |  |
| 2. | Pavadinimas/ Modelis | (nurodyti) | {įrašyti pavadinimą} |  |
| 3. | Procesorius | Procesoriaus našumas turi būti: ne mažiau 17520 pagal „Passmark CPU Mark“. Procesoriaus našumo parametras Passmark Rating yra gaunamas kompiuterį testuojant „PerformanceTest“ programine įranga, kuri nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Procesorius turi palaikyti automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. Branduolių kiekis ne mažiau 12. Ne senesnis kaip 2024 m. 1 ketvirčio. Turi turėti NPU architektūrą (neural processing unit) | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| 4. | Atmintinė | Ne mažiau 32 GB, DDR5. Ne mažiau 2 atminties lizdai. | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| 5. | Solid-state disk įrenginys | Ne mažiau 512 GB, M.2 PCIe NVMe | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| 6. | Video adapteris | Integruotas | {įrašyti ATITINKA/ NEATITINKA} |  |
| 7. | Ekranas | Ne mažiau kaip 15.6" IPS raiška ne mažiau 1920x1080, Anti-glare. | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| 8. | Audio adapteris | Integruotas. | {įrašyti ATITINKA/ NEATITINKA} |  |
| 9. | Bevielio ryšio technologijos | Belaidis IEEE802.11 ac/ax, ne senesnis kaip bluetooth v.5.3 | {įrašyti ATITINKA/ NEATITINKA} |  |
| 10. | Tinklo adapteris | Integruotas 10/100/1000, Wake-on-LAN, PXE 2.1 funkcijos palaikymas arba lygiavertis. | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| 11. | Klaviatūra | Turi būti EN-US išdėstymo, su papildoma skaitine klaviatūra. Klaviatūra su pašvietimu. | {įrašyti ATITINKA/ NEATITINKA} |  |
| 12. | Pelė | Integruotas “lietimui jautrus plotas” su vertikalia „slinkimo zona“. | {įrašyti ATITINKA/ NEATITINKA} |  |
| 13. | Svoris (neįskaitant pakrovėjo) | Ne daugiau kaip 1,63 kg. | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| 14. | Integruoti įvesties/Išvesties prievadai | Ne mažiau kaip 2xUSB 3.1, 2xUSB-C, 1xHDMI | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| 15. | Atnaujinimų valdymas | Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (pateikti nuorodą). | {įrašyti ATITINKA/ NEATITINKA} |  |
| 16. | Ekologinis projektavimas | Įranga turi atitikti Ekologinio projektavimo reikalavimus (CE atitikties ženklinimas), nustatytus su energija susijusiems gaminiams (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. 4-438 ,,Dėl Ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemos ir jos įgyvendinimo priemonių taikymo techninio reglamento patvirtinimo“). | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gaminio atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamente dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Dokumentų lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas |  |
| 17. | Pavojingų medžiagų naudojimas | Turi būti užtikrintas pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimas įrangoje (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 4-459 ,,Dėl Tam tikrų pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių patvirtinimo“ (pavojingos medžiagos išvardintos II skyriaus 7 p., kam netaikoma nurodoma 10 p.) - neturi būti švino, gyvsidabrio, šešiavalenčio chromo, polibromintų bifenilų (PBB), polibromintų difenileterių (PBDE), bis(2-etilheksil)ftalato (DEHP), benzilbutilftalato (BBP), dibutilftalato (DBP), diizobutilftalato (DIBP) ir kadmio. | Nepriklausomos šalies išduotas atitikties RoHS direktyvai 2011/65/EU sertifikatas arba gaminio atitikties deklaracija ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams. Dokumentų lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas |  |
| 18. | Kompiuteris turi atitikti kompiuteriams keliamus aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. DI-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo | Kompiuteriai turi atitikti Reglamente Nr. 617/2013 (su pakeitimais) nustatytus ekologinio projektavimo reikalavimus. | Pateikiami įrodymai: Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gaminio atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamente dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai., Dokumentų lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas |  |
|  |  | Įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą. | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
|  |  | Baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą. | Pateikiami atitiktį LST EN 61960-3 standartui įrodantys dokumentai arba kiti lygiaverčiai dokumentai. Dokumentų lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas |  |
| 19. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 3 metai darbo vietoje (atsarginėms dalims, darbams). | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
|  |  | Reakcijos į gedimą laikas – ne ilgiau kaip 4 darbo valandos | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| NEŠIOJAMAS KOMPIUTERIS (2 VNT.) |  |  |  |  |
| 1. | Gamintojas | (nurodyti) | {įrašyti pavadinimą} |  |
| 2. | Pavadinimas/ Modelis | (nurodyti) | {įrašyti pavadinimą} |  |
| 3. | Procesorius | Procesoriaus našumas turi būti: ne mažiau 17000 pagal „Passmark CPU Mark“. Procesoriaus našumo parametras Passmark Rating yra gaunamas kompiuterį testuojant „PerformanceTest“ programine įranga, kuri nemokamai ir viešai prieinama http://www.passmark.com. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Procesorius turi palaikyti automatinę maitinimo įtampos reguliavimo funkciją esant mažai apkrovai. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas. Branduolių kiekis me mažiau 12. Ne senesnis kaip 2023 m. 4 ketvirčio. Turi turėti NPU architektūrą (neural processing unit) | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| 4. | Atmintinė | Ne mažiau 16 GB, DDR5. Ne mažiau 2 atminties lizdai. | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| 5. | Solid-state disk įrenginys | Ne mažiau 512 GB, M.2 PCIe NVMe | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| 6. | Video adapteris | Integruotas | {įrašyti ATITINKA/ NEATITINKA} |  |
| 7. | Ekranas | Ne mažiau kaip 15.6" IPS raiška ne mažiau 1920x1080, Anti-glare. | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| 8. | Audio adapteris | Integruotas | {įrašyti ATITINKA/ NEATITINKA} |  |
| 9. | Bevielio ryšio technologijos | Belaidis IEEE802.11 ac/ax, ne senesnis kaip bluetooth v.5.3 | {įrašyti ATITINKA/ NEATITINKA} |  |
| 10. | Tinklo adapteris | Integruotas 10/100/1000, Wake-on-LAN, PXE 2.1 funkcijos palaikymas arba lygiavertis. | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| 11. | Klaviatūra | Turi būti EN-US išdėstymo, su papildoma skaitine klaviatūra. Klaviatūra su pašvietimu | {įrašyti ATITINKA/ NEATITINKA} |  |
| 12. | Pelė | Integruotas “lietimui jautrus plotas” su vertikalia „slinkimo zona“. | {įrašyti ATITINKA/ NEATITINKA} |  |
| 13. | Svoris (neįskaitant pakrovėjo) | Ne daugiau kaip 1,63 kg. | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| 14. | Integruoti įvesties/Išvesties prievadai | Ne mažiau kaip 2xUSB 3.1, 2xUSB-C, 1xHDMI | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| 15. | Atnaujinimų valdymas | Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (pateikti nuorodą). | {įrašyti ATITINKA/ NEATITINKA} |  |
| 16. | Ekologinis projektavimas | Įranga turi atitikti Ekologinio projektavimo reikalavimus (CE atitikties ženklinimas), nustatytus su energija susijusiems gaminiams (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. 4-438 ,,Dėl Ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemos ir jos įgyvendinimo priemonių taikymo techninio reglamento patvirtinimo“) | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gaminio atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamente dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai Dokumentų lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas |  |
| 17. | Pavojingų medžiagų naudojimas | Turi būti užtikrintas pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimas įrangoje (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 4-459 ,,Dėl Tam tikrų pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių patvirtinimo“ (pavojingos medžiagos išvardintos II skyriaus 7 p., kam netaikoma nurodoma 10 p.) - neturi būti švino, gyvsidabrio, šešiavalenčio chromo, polibromintų bifenilų (PBB), polibromintų difenileterių (PBDE), bis(2-etilheksil)ftalato (DEHP), benzilbutilftalato (BBP), dibutilftalato (DBP), diizobutilftalato (DIBP) ir kadmio. | Nepriklausomos šalies išduotas atitikties RoHS direktyvai 2011/65/EU sertifikatas arba gaminio atitikties deklaracija arba gamintojo techniniai dokumentai ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams. Dokumentų lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas |  |
| 18. | Kompiuteris turi atitikti kompiuteriams keliamus aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. DI-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo | Kompiuteriai turi atitikti Reglamente Nr. 617/2013 (su pakeitimais) nustatytus ekologinio projektavimo reikalavimus. | Pateikiami įrodymai: Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gaminio atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamente dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Dokumentų lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas |  |
|  |  | Įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą. | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
|  |  | Baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą. | Pateikiami atitiktį LST EN 61960-3 standartui įrodantys dokumentai arba kiti lygiaverčiai dokumentai. Dokumentų lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas |  |
| 19. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 3 metai darbo vietoje (atsarginėms dalims, darbams). | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
|  |  | Reakcijos į gedimą laikas – ne ilgiau kaip 4 darbo valandos | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| MONITORIUS (3 vnt.) |  |  |  |  |
| 1. | Gamintojas | (nurodyti) | {įrašyti pavadinimą} |  |
| 2. | Pavadinimas/ Modelis | (nurodyti) | {įrašyti pavadinimą} |  |
| 3. | Monitoriaus tipas | IPS ekrano pašvietimo technologija | {įrašyti ATITINKA/ NEATITINKA} |  |
| 4. | Monitoriaus įstrižainė | Ne mažiau 27 colių. | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| 5. | Skiriamoji geba | tikroji skiriamoji geba ne mažiau kaip 2560x1440 prie 60 Hz | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| 6. | Maksimalus šviesumas | ne mažiau 350 cd/m2 | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| 7. | Ekrano taško dydis | ne daugiau 0.2331 mm | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| 8. | Stebėjimo kampai | ne mažiau Horizontaliai 178°/Vertikaliai 178° | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| 9. | Ekrano aukščio reguliavimo funkcija | ekrano pakreipimo funkcija, ekrano pasukimo vertikaliai funkcija (ne mažiau kaip 90°) | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| 10. | Monitoriaus jungtys | Ne mažiau kaip 1xHDMI, 1xDisplayPort, 1 x USB-C (upstream port, maitinimo tiekimas ne mažiau kaip 90W), 1xRJ45 | {įrašyti ATITINKA/ NEATITINKA} |  |
| 11. | Ekrano padengimas | Anti-glare | {įrašyti ATITINKA/ NEATITINKA} |  |
| 12. | Ekologinis projektavimas | Įranga turi atitikti Ekologinio projektavimo reikalavimus (CE atitikties ženklinimas), nustatytus su energija susijusiems gaminiams (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. 4-438 ,,Dėl Ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemos ir jos įgyvendinimo priemonių taikymo techninio reglamento patvirtinimo“) | Pateikiami įrodymai: Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gaminio atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamente dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Dokumentų lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas |  |
| 13. | Pavojingų medžiagų naudojimas | Turi būti užtikrintas pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimas įrangoje (Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 4-459 ,,Dėl Tam tikrų pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių patvirtinimo“ (pavojingos medžiagos išvardintos II skyriaus 7 p., kam netaikoma nurodoma 10 p.) - neturi būti švino, gyvsidabrio, šešiavalenčio chromo, polibromintų bifenilų (PBB), polibromintų difenileterių (PBDE), bis(2-etilheksil)ftalato (DEHP), benzilbutilftalato (BBP), dibutilftalato (DBP), diizobutilftalato (DIBP) ir kadmio. | Nepriklausomos šalies išduotas atitikties RoHS direktyvai 2011/65/EU sertifikatas arba gaminio atitikties deklaracija arba gamintojo techniniai dokumentai ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems reikalavimams. Dokumentų lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas |  |
| 14. | Energinio efektyvumo klasė | Monitorius turi būti paženklintas pagal Reglamentą Nr. 2019/2013 (su pakeitimais) ir turėti ne žemesnę nei F energijos vartojimo efektyvumo klasę. | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomo (-ų) gaminio (-ių) galiojanti energijos vartojimo efektyvumo etiketė (-s) arba informacijos lapas, įrodantis, kad siūlomo (-ų) gaminio (-ių) energijos vartojimo efektyvumo klasė yra ne žemesnė nei reikalaujama, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
| 12. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 3 metai darbo vietoje (atsarginėms dalims, darbams). | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
|  |  | Reakcijos į gedimą laikas – ne ilgiau kaip 4 darbo valandos | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| PROGRAMINĖ ĮRANGA |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujama parametro reikšmė |  |  |
| 1. | Operacinė sistema (5 vnt.) | Microsoft Windows 11 Professional arba lygiavertė. Nurodyti siūlomos programinės įrangos gamintoją ir pavadinimą. | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| 2. | Programinė įranga (5 vnt.) | Suderinama su perkamų kompiuterių operacine sistema - Microsoft „Office Home &Business“ arba lygiavertė programinė įranga, ne senesnė kaip 2024 metų | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| 3. | Apsaugos sprendimas (5 vnt.) | Daugiasluoksnė apsauga, apsauga nuo virusų, tinklo apsauga nuo atakų, įrenginio kontrolė, apsauga nuo mobiliųjų grėsmių, pilnas disko šifravimas, pažeidžiamumų ir pataisų valdymas, debesijos paslaugų apsauga, centralizuotas valdymas. Ne mažiau kaip 3 metai. | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
| 4. | Programinės įrangos diegimo, duomenų perkėlimo darbai (5 vnt.) | Naujų kompiuterių pastatymas darbo vietoje Savanorių g. 5, Varėna (tiek stacionaraus, tiek nešiojamų) ir parengimas darbui: fizinis pastatymas, prijungimas prie esančios infrastruktūros (kompiuterinio tinklo, spausdintuvų, skenerių), kompiuterinio tinklo konfigūravimas, pilnas duomenų ir naudojamos programinės įrangos (buhalterinės apskaitos programa „RIIVILE“, transporto apskaitos programa, bilietų pardavimo programa „B-linija“, siuntų programa, sąskaitų išrašymo programa „Sąskaita-faktūra“, vaizdo stebėjimo kamerų programa IVMS-4200) perkėlimas iš senų kompiuterių, perkamos programinės įrangos ir apsaugos programų įdiegimas, el. pašto konfigūravimas, kompiuterių paruošimas dirbti su elektroniniu parašu. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą darbą, kas yra svarbu tinkamam įmonės funkcijų atlikimui, reikalingas pilnas kompiuterio paruošimas darbui - kad, darbuotojas įsijungęs kompiuterį iš karto galėtų dirbti, be jokių trukdžių. | {įrašyti ATITINKA/ NEATITINKA} |  |
| 5. | Klaviatūra (5 vnt.) | Bevielė, su lietuviškomis raidėmis arba pateikiami lipdukai. | {įrašyti tikslias technines charakteristikas} |  |
|  |  | Paženklinta CE ženklu. | Pateikiami įrodymai: Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gaminio atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamente dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
| 6. | Pelė (5 vnt.) | Bevielė, dviejų klavišų su ratuku, optinė. | {įrašyti ATITINKA/ NEATITINKA} |  |
|  |  | Paženklinta CE ženklu. | Pateikiami įrodymai: Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gaminio atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamente dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
| 7. | Kilimėlis pelei (5 vnt.) | Neslystantis. | {įrašyti ATITINKA/ NEATITINKA} |  |
| 8. | Krepšys (4 vnt.) | Tinkamas perkamiems nešiojamiems kompiuteriams kompiuteriui | {įrašyti ATITINKA/ NEATITINKA} |  |
| Papildomos sąlygos: - kompiuterinė įranga turės būti pristatyta, įrengta ir garantinis aptarnavimas atliekamas Varėnos autobusų stotyje, adresu Savanorių g. 5, Varėna; - visi kompiuteriai turi būti vieno gamintojo; - visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“ gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. |  |  |  |  |