1 priedas

SKYSTŲ TERPIŲ, SKIRTŲ GIMDOS KAKLELIO CITOLOGINIAMS TYRIMAMS,

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

1. Visos priemonės turi būti sertifikuotos naudojimui Europos sąjungoje, ženklintos CE žyma. Kartu su pasiūlymu pateikiami tai patvirtinantys dokumentai.

2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti gamintojo įgaliojimo kopiją, suteikiančią teisę platinti jo gaminius (jeigu tiekėjas nėra siūlomų prekių gamintojas).

3. Pristatomų Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 6 mėnesiai nuo jų pristatymo datos.

4. Prekės turi atitikti teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, tiekimo ir saugos reikalavimus.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Prekės turi atitikti nurodomus techninius reikalavimus (savybes):

| Eil. Nr. | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kilmės šalis (užpildo tiekėjas) | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Priemonės skystosios citologijos ginekologinių mėginių surinkimui |  |  |
| 1.1. | Rinkinį turi sudaryti: transportavimo indelis su skysta citologine terpe, kuri yra denatūruoto etanolio pagrindu ir onkocitologinis šepetėlis/šluotelė. |  |  |
| 1.2. | Šepetėlio galvutė turi būti lengvai nuimama ir įmetama į skystąją terpę; šepetėlio galvutė turi likti surinkimo indelyje transportavimo į laboratoriją ir viso tyrimo proceso metu. |  |  |
| 1.3. | Mėginys skystoje terpėje turi būti stabilus ne mažiau 4 savaičių saugomas kambario (15–30°C) temperatūroje, ir ne mažiau 6 mėnesių saugomas 2–10°C temperatūroje. |  |  |
| 1.4. | Skystosios citologijos surinkimo terpė turi būti patvirtinta pirminei ŽPV patikrai bei turi būti suderinama su automatine skystosios citologijos paruošimo ir dažymo sistema, diagnostiškai svarbias ląsteles koncentruojančia tankio gradiento metodu. |  |  |

___________________________