PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI DUOMENYS IR REIKALAVIMAI

1. PIRKIMO OBJEKTAS	
	
	1.1. Šio pirkimo objektas: Mokslo paskirties pastato, keičiant paskirtį į gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims), Žemaičių g. 18, Panevėžys rekonstravimo projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimas, statinį pritaikant socialinės globos namams, bei projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

1.2 Trumpas pirkimo aprašymas: Parengtį Mokslo paskirties pastato, esančio Žemaičių g. 18, Panevėžys rekonstravimo, projektą, pritaikant pastatą, senatvine dimensija sergantiems asmenims ir senyvo amžiaus asmenims su negalia socialinės globos namų poreikiams, įrengiant universalaus dizaino elementus ir kitas architektūrines ir inžinerines priemones. Atlikti projekto vykdymo priežiūrą. Paslaugos atliekamos pagal pateiktą projektavimo užduotį  ir techninę specifikaciją.

1.3. Paslaugų teikimo terminai: 12 mėn.

1.4. Pateiktoje projektavimo užduotyje  ir techninėje specifikacijoje išreikštų sprendinių visuma, apimanti visas tiekėjui būtinas atlikti paslaugas, visas tiekėjui nustatytas pareigas, užduotis ir perduotas rizikas. Į darbų apimtis patenka: statytojo vardu gauti (jei reikalinga) specialiuosius reikalavimus ir prisijungimo sąlygas, projektinių pasiūlymų rengimas, visuomenės informavimas ir viešinimas, koregavimas, ataskaitų parengimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas, visų reikalingų tyrimų ir matavimų reikalingų parengti PP ir TDP atlikimas.

1.5. Perkamų paslaugų savybės apibūdintos projektavimo užduotyje  ir techninėje specifikacijoje. Jeigu pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

1.6. Paslaugų atlikimo vieta: Žemaičių g. 18, Panevėžys.

1.7. Šis pirkimas nėra skaidomas į pirkimo dalis.	
	1.8. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodytai apimčiai, neskaidant jos smulkiau.

1.9. Šiame pirkime taikomi aplinkos apsaugos kriterijai (žaliųjų pirkimų reikalavimai). Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.3. papunktį. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pirkimo sąlygų kituose reikalavimuose tiekėjams (pvz. ISO, EMAS standartai).

1.10. Perkančiosios organizacijos sprendimo neatlikti pirkimo naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu argumentai: Nuo 2024 m. gegužės 1 d. Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo 13 str. 9 d. numato „9. Jeigu pagal statinio projektavimo paslaugų pirkimo apimtį numatoma rengti statinio projekto architektūrinę dalį, pasirenkamas statinio projektuotojas, pateikęs ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, kuris suprantamas taip, kaip jis apibrėžiamas Viešųjų pirkimų įstatymo 55 straipsnio 1 dalies 1 punkte.“. Šiuo metu CPO LT elektroniniame kataloge projektavimo paslaugų modulyje taikomas pasiūlymų vertinimo kriterijus – mažiausia kaina, todėl nėra galimybės įsigyti paslaugų naudojantis CPO katalogu.

1.11. Šiame pirkime yra rengiamas statinio informacinis modelis (BIM). Jo reikalavimai informacijai (toliau - EIR (angl. Employers Information Requirements)) yra išdėstomi techninės užduoties prieduose.

- STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

- PROJEKTO PAVADINIMAS: Mokslo paskirties pastato, keičiant paskirtį į gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims), Žemaičių g. 18, Panevėžys rekonstravimo projektas.

- STATYTOJAS: Panevėžio miesto savivaldybė.

- PROJEKTO RŪŠIS: Projektiniai pasiūlymai ir techninis darbo projektas.

- STATINIO KATEGORIJA: Ypatingasis statinys.

- STATINIO STATYBOS RŪŠIS: Rekonstravimas*.

- STATINIO PASKIRTIS: gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatas.

- LĖŠŲ POBŪDIS: Europos Sąjungos, savivaldybės biudžeto lėšos.

- STATYBOS DARBŲ PIRKIMO BŪDAS: Viešieji pirkimai.

- STATYTOJO PATEIKIAMŲ PRIVALOMŲJŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS:

  - Statinio projektavimo užduotis;

  - Pastato Žemaičių g. 18, Panevėžys, kadastrinių matavimų byla (35/75289 statiniai).

- STATINIO CHARAKTERISTIKA:

  - Žemės sklypas (kad. Nr. 2701/0025:97), adresu Žemaičių g. 18, Panevėžyje. Šioje teritorijoje yra Panevėžio lopšelio-darželio pastatas su priklausiniais, kurio paskirtį projekto metu planuojama pakeisti, jį rekonstruoti ir įrengti socialinės globos namus.

  - Rekonstruotą pastatą numatoma įrengti ir pritaikyti moderniems ir šiuolaikiškiems socialinės globos namams Panevėžio mieste. Numatoma šiuos globos namus pritaikyti senatvine dimensija sergantiems asmenims ir senyvo amžiaus asmenims su negalia.

- STATYTOJO REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTUI:

  - Projekto tikslas: atlikti esamo pastato rekonstrukciją įrengiant šiuolaikinius standartus atitinkančius globos namus. Užduotis: perplanuoti esamą pastato patalpų infrastruktūrą, numatyti gyvenamąsias, laisvalaikio, priežiūros, administracines, maitinimo gamybos ir pagalbines patalpas, pritaikant jas gyventojų ir dirbančiųjų asmenų poreikiams. Taip pat suprojektuoti naujas vandentiekio, nuotekų, šildymo, rekuperacinę vėdinimo ir vėsinimo, elektros, gaisrinės ir apsauginės signalizacijų sistemas;

  - Rengiamos šios STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodytos projekto dalys:

  - Projektinių pasiūlymų rengimo etape:

    - bendrosios dalies pagrindiniai sprendiniai;

    - sklypo plano dalies pagrindiniai sprendiniai;

    - architektūrinė – architektūrinės dalies pagrindiniai sprendiniai:

    - Kiti reikalingi sprendiniai ir (ar) skaičiavimai atsižvelgiant į specialiuosius reikalavimus.

  - Techninio darbo projekto rengimo etape:

    - bendroji dalis;

    - sklypo sutvarkymas (sklypo planas);

    - architektūrinė dalis;

    - konstrukcijų dalis;

    - vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis;

    - šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis;

    - dujotiekio dalis (jei yra reikalinga);

    - elektrotechnikos dalis:

    - elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis;

    - apsauginės signalizacijos dalis;

    - gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis;

    - procesų valdymo ir automatizavimo dalis (jei yra reikalinga);

    - šilumos gamybos ir tiekimo dalis (jei yra reikalinga);

    - gaisrinės saugos dalis;

    - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis;

    - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.

  - Statinio informacinis modelis (BIM) apimantis projektinių pasiūlymų stadiją ir techninio darbo projekto stadiją.

  - Projektavimas vykdomas dviem etapais:

    - pirmas etapas – parengiami projektiniai pasiūlymai, kurie turi būti suderinti su statytoju (pagal suderintus projektinius pasiūlymus,  jei yra poreikis koreguojama/tikslinama projektavimo užduotis) ir jų kurio pagrindu gaunamas statybą leidžiantis dokumentas.

    - antras etapas – rengiamas TDP pagal projektavimo užduotyje keliamus reikalavimus.

  - Projektuojant sklype:

    - Suprojektuoti automobilių stovėjimo aikštelę.

    - Į projektą įtraukti naikinamų pėsčiųjų takų dangų sklype demontavimą. Suformuoti keletą poilsio erdvių, pritaikytų globos namų gyventojams, sklypo teritorijoje, maksimaliai panaudojant esamą infrastruktūrą. Nereikalingi statiniai (pavėsinės ar likęs stacionarus žaidimo inventorius) turi būti numatyti demontavimui.

    - Suprojektuoti lietaus nuotekų surinkimo ir nuvedimo nuo pastato bei automobilių stovėjimo aikštelės tinklus.

    - Suprojektuoti sklypo pėsčiųjų takų, automobilių aikštelės ir pastato lauko apšvietimą.

    - Suprojektuoti mažosios architektūros elementus, lauko baldus ir teritorijos elementus pagal globos namų gyventojų poreikius;

    - Parengti visų sukurtų individualaus dizaino bendrų elementų, konstrukcijų, mažosios architektūros elementų, baldų, baldų detalių, bei kitų priemonių brėžinius ir schemas;

  - Projektuojant statinyje:

    - Numatyti esamo statinio pamatų ir pusrūsio patalpų izoliavimą nuo vandens poveikio ir jų apšiltinimą. Esant poreikiui, dėl rūsio apsaugos nuo gruntinio vandens, suprojektuojami drenažo tinklai. Jei apžiūrų metu yra nustatomas pamatų deformacijos ar pažeidimai, atlikti papildomus konstrukcijų tyrimus ir parengti konstrukcijų stiprinimo projektinius sprendinius.

    - Numatyti esamo pastato fasado apšiltinimą, įrengiant ventiliuojamą fasadą. Pastato stiklo konstrukcijos turi būti saugios su nedūžtančiais stiklais

    - Numatyti esamo pastato stogo apšiltinimą, naujos dangos iš PVC ar prilydomos bituminės dangos įrengimą ir naują lietaus surinkimo nuo stogo sistemą. Numatyti stogo įlajų elektrinį šildymą nuo apledėjimo. Projektuojant, ant stogo konstrukcijos numatyti perspektyvines saulės elementų jėgainės pastatymo vietas ir sustiprinimus (jei to reikia), norint ateityje išvengti stogo ardymo ir stiprinimo darbų.

    - Pertvarkyti pastato išorės laiptus pagal galiojančius normatyvinius dokumentus ir universalaus dizaino principus.

    - Suprojektuoti įstaigos zonas:

      - administracinę zona - darbuotojų darbo kabinetai, teikiamų reabilitacijos ar kitų paslaugų kabinetai ir kitos patalpos, reikalingos įstaigos veiklos vykdymui;

      - Ūkinė zona – maisto produktų sandėliavimo, maisto gamybos, inventoriaus sandėliavimo ir laikymo, skalbinių laikymo  ir kitos patalpos reikalingos įstaigos ūkinės veiklos vykdymui.

      - Globos namų gyventojų gyvenamas zonas – įrengiamos 3 arba 4 atskiros gyvenamosios zonos su gyvenamosiomis, poilsio/laisvalaikio/maitinimo, WC ir kitomis patalpomis.

      - Pagalbinės patalpos ir inžinerinės paskirties patalpos;

    - Projektuojant patalpas reikia išlaikyti atskirų zonų įrengimo principą. Projektuojamos atskiros zonos turi tūrėti atskirą ir savitą architektūrinį/spalvinį identitetą, sukūrinantį komfortišką aplinką įstaigos gyventojams ir darbuotojams.

    - Projektuojant patalpas vadovautis principu, kad dalis patalpų (kabinetai, sporto/kineziterapijos, pasitarimų erdvės, relaksacijos, sporto ir kita) bus išnaudojamos dalinantis/rezervuojantis veiklas. Kitos patalpos analogiškai bus naudojamos kelioms veikloms, jas derinant skirtingais laikais. Užsakovo siekis yra maksimaliai išnaudoti ir apkrauti darbines erdves ir kabinetus, efektyviai juos naudojant tarp įstaigos darbuotojų. Projektuojant įgyvendinti patalpų efektyvų panaudojimą vykdant kasdienines veiklas. Tuo pačiu projekte numatyti, kad darbo ir gyvenimo sąlygos įstaigos personalui ir globotiniams būtų maksimaliai modernios ir jaukios. Perplanuoto pastato planai projektinių pasiūlymų stadijoje yra derinami su užsakovu.

    - Visos patapos, išskyrus pagalbines, inžinerines ir ūkines, turi būti pritaikytos neįgaliųjų su vežimėliais patekimui. Projekte turi būti numatyta neįgaliesiems asmenims nevaržomai patekti į kitas zonas, lauko poilsio ir užsiėmimų vietas.

    - Projektuojant architektūrinę dalį, atvaizduoti technologinę įrangą ir baldus (suformuojant personalo darbo ir poilsio vietas, gyventojų gyvenamąsias ir poilsio vietas, kabinetus, susitikinimų ar veiklų patalpas ir t.t. Atvaizduotiems baldams architektūriniuose planuose parengti kiekių žiniaraštį ir aprašymą, nurodant baldų gabaritus, jų medžiagiškumą ir kitas savybes (transformacijos galimybes ir kita);

    - Projektuojant numatyti, kad įstaiga bus pritaikyta priimti ir apgyvendinti 30 asmenų bei, esant pakankamam statinio plotui, papildomai dar apgyvendinti 10 asmenų. Projektuojant gyvenamąsias patalpas, vertinti, kad įstaigoje asmenys bus apgyvendinami maksimaliai patalpose po du asmenis, suteikiant ne mažesnį nei 7 m2 plotą asmeniui. Įstaigoje bus priimami asmenys, sergantys senatvine dimensija, senyvo amžiaus su įvairios fizinės būklės negalia.

    - Projektuojant įvertinti esamų laiptinių atitiktį galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimams (gaisrinė sauga, pastato naudojimo sauga).

    - Įvertinti ir išnagrinėti ekonomiškai tinkamiausią sprendimą dėl lifto ar kėlimo įrenginio būtinumo įrengti statinyje ir jį pateikti užsakovui projektinių pasiūlymų stadijoje derinimui. Derinimo stadijoje užsakovui nutarus įrengti statinyje liftą ar kitą kėlimo mechanizmą, suprojektuoti įrengimui reikalingas konstrukcinę ir technologinę dalis.

    - Suprojektuoti pastato evakuacinius išėjimus, dūmų šalinimo sistemas.

    - Suprojektuoti dirbančio personalo poreikiams dušines, persirengimo patalpas, valgomąjį, poilsio patalpas.

    - Projektuojant vadovautis šiais principais:

      - ne daugiau kaip 3 patalpos yra vienodų neblizgių skiriamųjų spalvų, kad asmuo lengviau atpažintų patalpų paskirtį;

      - patalpų sienų ir grindų spalvos skiriasi, jų susidūrimo riba aiškiai matoma;

      - patalpų grindų danga neblizgi, neslidi, besiribojančių patalpų grindų danga nekontrastiška;

      - patalpose esantys baldai yra kontrastiškos sienoms ir grindims spalvos arba paryškintais kontūrais;

      - patalpose esančiuose balduose nėra dūžtančio stiklo durų, aštrūs baldų kampai paryškinti arba turi apsaugas.

    - Rengiant projektą, numatyti dažus, kurie yra atsparūs aplinkos poveikiams, mechaniniam poveikiui. Grindų danga - neslidi, lengvai valoma, atspari dėvėjimuisi, atspari drėgmei. Grindų dangos tipas parenkamas projektinių pasiūlymu metu, atsižvelgiant į galiojančių normų reikalavimus ir architektūrinius sprendimus. Lubos projektuojamos pakabinamos, lengvų konstrukcijų.

    - Durys pritaikytos tokio tipo pastatams, atsparios dėvėjimuisi ir neprarandančios estetinės išvaizdos, lengvai valomos, pritaikytos neįgaliųjų asmenų poreikiams bei atitinkančios universalaus dizaino principus.

    - Sanitariniai mazgai, grindų ir sienų apdaila (PVC arba akmens masės/keraminės plytelės);

    - Projektuojant šildymo sistemą, numatyti grindinį patalpų šildymą. Šildymas centralizuotas. Pertvarkomas pastato šiluminis mazgas, automatizuojamas, su galimybe vykdyti reguliavimą ir duomenų analizę nuotolinių būdu. Sistema projektuojama su galimybe atskirose patalpose palaikyti skirtingas patalpų temperatūras, vertinant paros/savaitės periodais. Pastate esami tinklai yra demontuojami.

    - Projektuojant pastate numatyti rekuperacinę vėdinimo sistemą, vėsinimo sistemą. Įrenginių vietos, sistemos principas ir funkcionalumas derinamas projektinių pasiūlymų metu.

    - Projektuojant apšvietimo sistemų keitimą į naują (energiją taupančią - LED), numatyti avarinį ir evakuacinį apšvietimą. Gyvenamose patalpose įrengiamas bendras patalpos apšvietimas ir individualus apšvietimas. Numatyti apšvietimo valdymo galimybes, jį valdant tiek gyvenamose patalpose, tiek bendro naudojimo patalpose. Koridoriuose ir kitose bendro naudojimo patalpose numatomos priemonės, leisiančios taupyti el. energiją. Elektros instaliacija yra keičiama visa. Kabelių magistralės yra įrengiamos erdvėse virš lubų, paslėptai. Patalpose numatomi kabelių privedimai į baldus. Laidai sienose turi būti montuojami paslėptai, seni kabelynai yra demontuojami. Suprojektuoti naujus apšvietimo ir jėgos skydus su praplėtimo galimybėmis ateityje įsirengus alternatyvius elektros gamybos ir tiekimo šaltinius. Suprojektuoti jėgos ir apšvietimo tinklai turi būti saugūs pastato globotiniams.

    - Suprojektuoti naujus vandentiekio ir nuotekų tinklus. Sanitariniai mazgai įrengiami kiekvienoje gyvenamojoje zonoje gyventojams ir personalui, pagal galiojančius reikalavimus. Gyventojams projektuojami sanitariniai mazgai yra pritaikomi neįgaliųjų poreikiams. Dalyje patalpų (pvz. masažo/kineziterapijos kabinetas) įrengiami praustuvai.  Tinklai montuojami paslėptai sienose arba inžinerinių sistemų  kanaluose. Vandens įvado mazgas rekonstruojamas, numatoma vandens įvado apskaita.. Pastato išorinėje dalyje suprojektuoti vandens išvadus teritorijos laistymo ir kitiems poreikiams.

    - Projektuojant elektroninių ryšių, signalizacijos ir gaisrinės signalizacijos tinklus numatyti gyvenamose patalpose registruojamus pagalbos iškvietimo mygtukus. Numatyti priemones personalui, dirbančiam gyvenamojoje zonoje, esant poreikiui išsikviesti papildomą darbuotojų pagalbą iš kitų darbo zonų. Iškvietimai registruojami bendrame gyvenamosios zonos pulte. Suprojektuoti pastato apsaugos, vaizdo stebėjimo, gaisro aptikimo signalizacijos, pastato įgarsinimo (pranešimų) sistemas.

  - Reikalavimai dėl sprendinių pritaikymo žmonėms su individualiais poreikiais:

    - Pritaikyti pastatą, erdves ir teritorijas žmonėms su negalia arba individualiais poreikiais: patogūs praėjimai, takai, tinkamas aukštis ir plotis, tinkamas informacijos pateikimas ir apšvietimas, nekeliantis diskomforto silpnaregiams, kitos priemonės taikytinos individualaus dizaino principams;

    - Užtikrinti, kad nuorodos ir bet kokia įrengiama informacija - piktogramų, tekstų, dydžiai ir raidžių ryškumas užtikrintų žmonių su regėjimo negalia poreikius. Vietose, kuriose yra privaloma ir/ar rekomenduojama, naudoti informaciją Brailio raštu. Šrifto ir fono spalvos turi užtikrinti reikalingą kontrastą - kontrastas turėtų nekelti diskomforto silpnaregių gebėjimui perskaityti tekstinę informaciją. Informaciniai stendai turi būti tinkamai apšviesti, užtikrinamas prieinamumas;

    - Teritorijos sutvarkyme numatomi praėjimai, takai, pandusai, mažosios architektūros elementai ir kiti sprendiniai turi užtikrinti prieinamumą žmonėms su negalia ir individualiais poreikiais.

    - Patalpų ir teritorijos erdvės turi būti pritaikytos lengvai judėti žmonėms su neįgaliojo vežimėliais ir kitiems lankytojams, turintiems individualius poreikius.

    - Visi numatomi ir projektuojami pastato interjero/eksterjero sprendiniai turi užtikrinti universalaus dizaino principus. Projekte numatomi gaminiai ir projektuojama aplinka turi būti tokie, kad jais be specialaus pritaikymo gali naudotis vaikai, suaugę, vyrai, moterys, senyvo amžiaus, neįgalieji, įvairių tautybių ir kitų grupių žmonės.

- KITI REIKALAVIMAI:

  - Projektavimo užduotyje pateiktos darbų apimtys yra preliminarios. Projektuotojai, apžiūrėję ir išsimatavę remontuojamas patalpas vietoje, turi numatyti visus atliekamus darbus bei kitas išlaidas, susijusias su patalpų remonto darbais;

  - Pagal projektavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, atlikti būtinus statybinius tyrimus (statinio statybos sklypo geodezinių, konstrukcijų ir kitų tyrimus būtinus parengtį techninį projektą, o rekonstruojant, išplečiant ar pakeičiant statinio (jo patalpų) paskirtį, taip pat paties statinio ir gretimų statinių, kuriems gali turėti įtakos numatomi statybos darbai, tyrimus):

    - Inžineriniai geodeziniai tyrimai.

    - Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

    - Esamų statinių tyrimai (konstrukcijų, statinio inžinerinių sistemų tyrimai, matavimai)

    - Poveikio aplinkai vertinimo atranka, poveikio aplinkai vertinimas

    - Želdynų tyrimai

    - Kiti tyrimai, nurodyti techninėje užduotyje ar privalomi pagal teisės aktų reikalavimus. Tyrimus gali atlikti tiekėjai ar subtiekėjai, turintys teisę būti tyrėju pagal LR Statybos įstatymo nuostatas.

  - Projektuojant vadovautis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, statybos techniniais reglamentais, statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos higienos normomis, normatyviniais dokumentais ir kitais projektų rengimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais;

  - Projektuojant vadovautis ir užtikrinti šių normatyvinių dokumentų reikalavimų įgyvendinimą: (i) „Lietuvos higienos normos HN 125:2019 „Suaugusių asmenų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, (ii) Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvais Nr. A1-317, (iii) Socialinės globos normų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 , (iv) regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11(RE) “Sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus” finansavimo gairės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. birželio 23 d  įsakymu Nr. A1-439 “Dėl Regioninės pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-11(RE) “sumažinti pažeidžiamų visuomenės grupių gerovės teritorinius skirtumus” finansavimo gairių patvirtinimo”;

  - Projektuojant vadovautis 2023-01-01 d. įsigaliojusiu atnaujintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintu, dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas), kuriame patvirtinta aplinkosauginių kriterijų nustatymo tvarka, t. y.: projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

  - Gauti projektavimo ir/ar prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus iš juos išduodančių institucijų, kurie būtini suprojektuoti Projekto dalių sprendinius;

  - Vadovaujantis specialiaisiais reikalavimais, projektavimo ir/ar prisijungimo sąlygomis, parengti ne mažiau kaip du projektinių pasiūlymų variantus su kiekvieno kaina ir aptarti bei suderinti juos su Statytoju (užsakovu);

  - Projektinius (eskizinius) siūlymus derinti su Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriumi, Statytojo (užsakovo) paskirtu asmeniu projektuotojo konsultavimui;

  - Rengiant Projektą atsižvelgti į Statytojo (užsakovo) pastabas;

  - Projektą suderinti su institucijomis, išdavusiomis specialiuosius architektūrinius ir projektavimo ar prisijungimo sąlygų reikalavimus, su Statytojo (užsakovo) paskirtu asmeniu projektuotojo konsultavimui;

  - Projekte privaloma parengti statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį ir sąnaudų kiekių žiniaraščius;

  - Pateikti parengtą Projektą ekspertizę atliekančiai įmonei, kurią viešojo pirkimo būdu parinks Statytojas (užsakovas). Savo lėšomis ištaisyti Projektą pagal ekspertų pareikštas pastabas iki bus gauta teigiama ekspertizės išvada;

  - Projektuotojas privalo ištaisyti Projektą pagal Statytojo (užsakovo) pastabas;

  - Pateikti prašymą su privalomaisiais dokumentais, nurodytais STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, statybą leidžiančiam dokumentui gauti nuotoliniu būdu, naudojantis informacine sistema IS „Infostatyba“;

  - Po kiekvieno iš etapų užbaigimo, Statytojui (užsakovui) pateikti pilnos apimties 3 Projekto komplektus (tinkamai patvirtintomis spalvotomis kopijomis) ir 1 kompiuterinę laikmeną su įrašyta Projekto kopija, ir 1 kompiuterinę laikmeną su įrašytu Projektu su redaguojamais dokumentų formatais (.dwg, .doc, .xls, .dbf, .dgn, .ryt, .pln, .dbf, .ifc, .bcf, arba kt. analogiškais formatais);

  - Statybos produktus ir įrenginius parenka projektuotojas. Visi projektuotojo siūlomi sprendiniai turi būti racionalūs, ekonomiški ir atitikti Lietuvoje galiojančias normas ir reikalavimus. Projektuotojas turi pateikti visų Projektų dalių detalius medžiagų kiekių žiniaraščius. Projektuotojas turi įvertinti nenumatytus projektavimo darbus, kurie gali atsirasti projektavimo darbų eigoje ir parengti visas privalomas Projekto dalis kurios yra būtinos Projektą suderinti, gauti statybą leidžiantį dokumentą ir kokybiškai atliktį techninį darbo projektą;

  - Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas. Techninėje specifikacijoje turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos: pirmiausia nurodomas Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“;

  - Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti.

  - Paaiškėjus, kad įgyvendinant Projektą statybos metu, Projekte randama klaidų arba jis neatitinka realių statybos sąlygų, projekto rengėjas privalo neatlygintinai pataisyti Projektą. Atlikti Projekto sprendinių pakeitimai, papildymai ir patikslinimai privalo atitikti normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

- Rengiamos techninio darbo projekto dalys.

| Eil. Nr. | Projekto dalys | Mokslo paskirties pastato, keičiant paskirtį į gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims), Žemaičių g. 18, Panevėžys rekonstravimo projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendroji | + |
| 2. | Sklypo sutvarkymas | + |
| 3. | Architektūrinė | + |
| 4. | Konstrukcijų | + |
| 5. | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo | + |
| 6. | Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo | + |
| 7. | Dujotiekio | + |
| 8. | Elektrotechnikos | + |
| 9. | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) | + |
| 10. | Apsauginės signalizacijos | + |
| 11. | Gaisro aptikimo ir signalizavimo | + |
| 12. | Procesų valdymo ir automatizavimo | + |
| 13. | Šilumos gamybos ir tiekimo | + |
| 14. | Gaisrinės saugos | + |
| 15. | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo | + |
| 16 | Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo | + |
|  | Viso dalų: | 16 |

- Tiekėjas turi pateikti popierinių egzempliorių: projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto –  3 vnt.

III. UŽ00ninis darbo projektas– failų
SAKOVO REIKALAVIMAI STATINIO INFORMACINIO MODELIO (BIM) RENGIMUI (ANGL. EMPLOYER INFORMATION REQUIREMENTS) (EIR)

ĮVADAS

Statytojo (toliau – Užsakovo) reikalavimai informacijai (toliau - EIR (angl. Employers Information Requirements)) yra dokumentas, apibūdinantis Užsakovo keliamus reikalavimus statinio gyvavimo ciklui (planavimui, projektavimui, statybai ir naudojimui), taikant statinio informacinį modeliavimą (toliau - BIM (angl. Building information modeling)), atsižvelgiant į galiojančius LR teisės aktų reikalavimus, Užsakovo poreikius bei statinio specifiką.

- BENDROJI DALIS

  - Projekto informacija:

| Projekto pavadinimas | Socialinės globos namų, adresų Žemaičių g. 18, Panevėžys pastato rekonstravimo projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra. |
| --- | --- |
| Užsakovas | Panevėžio miesto savivaldybės administracija |

  - Projekto etapai:

| Statybos projekto etapai | Statybos projekto stadijos | Pastabos (išbraukti nereikalingą) |
| --- | --- | --- |
| Planavimas | Galimybių studija/ S0 | Pirkimui taikoma/netaikoma |
|  | Projekto programa/ S1 | Pirkimui taikoma/netaikoma |
| Projektavimas | Projektiniai pasiūlymai/ S2 | Pirkimui taikoma/netaikoma |
|  | Techninis darbo projektas/ S3 | Pirkimui taikoma/netaikoma |
| Statyba | Statyba/ S4 | Pirkimui taikoma/netaikoma |
|  | Statybos užbaigimas/ S5 | Pirkimui taikoma/netaikoma |
| Priežiūra ir naudojimas | Statinio priežiūra ir naudojimas/ S6 | Pirkimui taikoma/netaikoma |

Šioje juostoje apibrėžti statinio gyvavimo ciklo stadijos, paaiškinantys statybos projekto stadijas

| Stadijos | Poreikių apibrėžtis | Galimybių formavimas | Projektiniai pasiūlymai | Techninis darbo projektas | Statyba | Statybos užbaigimas | Naudojimas ir priežiūra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |

  - BIM tikslai:

BIM tikslai tiesiogiai aprašo Užsakovo lūkesčius ir sritis, kurioms bus skiriamas didžiausias dėmesys atliekant EIR įgyvendinimo kontrolę. Kuriant BIM įgyvendinimo plano (toliau – BEP) dokumentą, privaloma aiškiai ir detaliai aprašyti šių tikslų įgyvendinimo strategiją ir procesus.

| Tikslas | Nauda | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| Tikslūs kiekių žiniaraščiai | Išvengti papildomų išlaidų dėl neįvertintų projektinių sprendinių ir/ar netinkamai išpildytų kiekių žiniaraščių. | Žiniaraščiai formuojami skaitmeninio – informacinio modelio pagrindu. |
| Kokybiški projekto sprendiniai | Išvengti netikslių/neteisingų projektinių sprendinių, kuriuos reikėtų keisti ir/ar taisyti. | Atliekama kokybės kontrolė, tam skirtais įrankiais ir programinės įrangos pagalba. |
| Informacijos kaupimas ir panaudojimas | Siekiant efektyvesnio sekančių projekto stadijų darbo, informacija kuriama ir naudojama sekančiuose etapuose. | Galutinis projekto dalies modelis perduodamas su tikslinga informacija, panaudojimui kitose projekto vystymo stadijose. |

  - Modelio geometrijos ir atributinės informacijos detalumo reikalavimai kiekvienai projekto stadijai ir atskirai projekto daliai turi būti suderinti su Užsakovo paskirtu BIM vadovu atskirai BIM įgyvendinimo plane (BEP), prieš pradedant kiekvienos stadijos darbus.

  - Brėžiniai, planai, pjūviai, žiniaraščiai bei kita dokumentacija, reikalinga projektui, privalo būti generuojami iš BIM modelio bei neatsiejami nuo jo. Jeigu BIM modelyje atliekami pakeitimai, turi būti galimybė automatiškai pergeneruoti brėžinius ir valdyti visą kitą dokumentaciją.

  - Projekto komandos susitikimai organizuojami ne rečiau kaip kas 2 savaites. Kiekvieno susitikimo metu turi būti pateikti BIM modelio kūrimo rezultatai.

1.7. Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius turi užtikrinti atliktų darbų (projektavimo) grafiko atnaujinimą ir pateikimą Užsakovo paskirtam BIM vadovui ne rečiau nei 1 kartą į 1 kalendorinę savaitę. Ataskaitos forma derinama su Užsakovo paskirtu BIM vadovu BIM įgyvendinimo plano (BEP) rengimo metu.

  - Rolės ir atsakomybės:

| Pareigos | Atsakomybės BIM procese |
| --- | --- |
| Užsakovo atstovas - Projekto vadovas | Priežiūra, projekto sprendinių tvirtinimas |
| Užsakovo paskirtas BIM vadovas | Derina ir tvirtina BIM įgyvendinimo planą, teikia pastabas ir pasiūlymus, tvirtina galutinio BIM projekto tinkamumą ir Užsakovo iškeltų BIM reikalavimų įvykdymą. |
| Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius | Kuria ir koordinuoja BIM įgyvendinimo procesą, skirsto BIM veiklas, kontroliuoja projekto kokybę bei periodiškai teikia esamos situacijos/progreso ataskaitas Užsakovo BIM atstovui. |

- MODELIAVIMO TAISYKLĖS

  - Modeliavimo taisykles rengia Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius, naudodamasis pagrindinių projekte naudojamų programinių paketų teikiamomis modeliavimo rekomendacijomis. BIM koordinatorius gali nurodyti duomenų bazes, skirtas jau sukurtiems modelių elementams saugoti bei naudoti kuriamiems statinio modeliams, arba pasiūlyti specifines modeliavimo rekomendacijas ir metodikas. Taip pat būtina nurodyti matavimo sistemą (SI sistema).

  - BIM modelis darbinėje aplinkoje gali būti modeliuojamas projekto komandos pasirinktose koordinačių sistemose, tačiau BIM modelio koordinavimui turi būti pateikiamas BIM modelis LKS-94 koordinačių sistemoje, įvertinant modelio orientaciją pasaulio šalių kryptimi. Bendram modelio koordinavimui priežiūros programose reikia nurodyti modelio ašių susikirtimo taško koordinatę, pavyzdžiui, A ir 1 ašių sankirta bei jos ilgumą ir platumą pagal LKS 94 sistemą. Projekto BIM koordinatorius fiksuoja koordinates, o jų laikytis privalo visi projekto dalyviai.

  - Žemiau pateikta projekto vietos koordinavimo lentelė:

| Pozicijos pavadinimas | Reikšmė |
| --- | --- |
| Adresas | Įvesti objekto adresą |
| Projekto 0,0,0 taško koordinacijos taškas | Pavyzdys: Ašių tinklo susikirtimas A - 1 - Lygis 1. 1 Aukšto grindys |
| BIM modelio nulinio taško koordinačių vietos geografinės X, Y ir Z koordinatės ir modelio orientacija pasaulio šalių kryptimi. Rekomenduojama nurodyti LKS sistemos koordinates. | Pavyzdys: 60000000,00 - 50000000,00 - 150,00 / A ašies orientacija: 121,00 laipsnis |
| Failas koordinavimui | Projekto katalogas ://ašys.dwg |

- MODELIO IŠSIVYSTYMO LYGIAI

  - Kiekvienos projekto stadijos pradžioje, pagal kiekvieną taikymo būdą (ar kelis taikymo būdus), Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius turi parengti ir suderinti su projekto komanda ir Užsakovo paskirtu BIM vadovu BIM informacijos pateikimo planą, kuriame turi būti detalizuoti kiekvienai BIM modelio sistemai ir elementui reikalavimai dėl geometrijos ir atributinės informacijos išsivystymo lygių (toliau LOD) bei suderinama, kurie darbuotojai su kokia programine įranga šiuos elementus sukurs ir perduos BIM koordinatoriui.

  - Siekiant sukurtą BIM modelį panaudoti eksploatacijos laikotarpyje, BIM įgyvendinimo plane (BEP) turi būti suderintas modelio išvystymo lygis (LOD ir LOI), leidžiantis modelį panaudoti eksploatacijos laikotarpyje, todėl elementų vaizdavimas atskirose projekto dalyse turėtų būti ne mažesnis, negu:

| Techninio ir darbo projektų dalys: | LOD (geometrinis elemento detalumas) | LOI (informacinis elemento detalumas) |
| --- | --- | --- |
| Bendroji | Nėra kuriamas BIM modelis |  |
| Sklypo sutvarkymas (sklypo planas) ir susisiekimas. Lauko inžineriniai tinklai | Vaizduojama danga, parodomas lietaus nuotekų nuvedimas, mažosios architektūros elementai ir pan. Lauko inžineriniai tinklai modeliuojami naudojant pastato funkcinius elementus. LOD 200 | Nurodyti atributinėje informacijoje: - Dangos tipą, medžiagiškumą (pvz., asfalto danga, betoninės plytelės ir pan.) - Elementų matmenys (jei taikoma) (pvz., lietaus nuotekų grotelių ir pan.) - Techninė specifikacija (prisegama URL) - Kita svarbi informacija |
| Architektūros ir Interjero | LOD 350 BIM modelio kūrimo technologija turi būti parinkta tokia, kad būtų galimybė BIM modelyje apskaičiuoti atitinkamų erdvių sienų, grindų ir kt. apdailos kiekius | Nurodyti atributinėje informacijoje: - Sienos tipą, medžiagiškumą (mūras, betonas, g/k ir pan.) - Apdaila (dažai, tapetai ir pan.) - Elementų matmenys (jei taikoma) (pvz., langų, įėjimo batų grotelių, durų ir pan.) - Techninė specifikacija (prisegama URL) - Kita svarbi informacija |
| Konstrukcijų |  |  |
| Vandentiekio ir nuotekų šalinimo; | Pastato tūriniame modelyje pavaizduojama ir nurodoma specifikacija. Vaizduojami galinių taškų tūriniai objektai (kriauklės, tualetai, radiatoriai ir kita įranga) artimos formos, panašios formos realiems objektams. LOD 300 | Nurodyti atributinėje informacijoje: - Elementų tipą, medžiagiškumą (jei taikoma) - Elementų matmenys (jei taikoma) - Techninė specifikacija (prisegama URL) - Kita svarbi informacija |
| Šildymo, vėdinimo (įskaitant mechaninį dūmų šalinimą) ir oro kondicionavimo; |  |  |
| Šilumos gamyba ir transformavimas (šilumos punktas, atsinaujinantys energijos šaltiniai); |  |  |
| Elektrotechnikos | Pastato tūriniame modelyje pavaizduojama ir nurodoma specifikacija. Vaizduojami galinių taškų tūriniai objektai (šviestuvai, jungikliai, jutikliai ir kita įranga) artimos formos, panašios formos realiems objektams. LOD 300 | Nurodyti atributinėje informacijoje: - Elementų tipą, medžiagiškumą (jei taikoma) - Elementų matmenys (jei taikoma) - Techninė specifikacija (prisegama URL) - Kita svarbi informacija |
| Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos) |  |  |
| Apsauginė signalizacija |  |  |
| Gaisro aptikimas ir signalizavimas |  |  |
| Procesų valdymas ir automatizavimas |  |  |
| Gaisrinės saugos | Nėra kuriamas BIM modelis |  |
| Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas | Nėra kuriamas BIM modelis |  |
| Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas | Nėra kuriamas BIM modelis |  |

  - Nėra reikalingas perteklinis modelio detalumas, todėl Projektų grafiniai (LOD) ir informaciniai (LOI) elementų detalumas turi būti derinami BEP rengimo metu.

  - Sudarant Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo (KS) dalį, elementų kiekiai privalo būti generuojami iš Statinio informacinio modelio.

  - Tūrinio objekto sąvoka apibrėžia (reiškia), kad nėra būtina detalizuoti elemento (pavyzdžiui, suoliuko, ir kt.) realistinių formų. Elemento gabaritai koordinatės privalo būti tikslūs ir turi būti sukoordinuoti (nustatyti) pagal realias koordinates.

  - Trumpiniu LOD įvardijamas grafinis elemento detalumas (angl. Level of Detail, toliau – LOD). Trumpiniu LOI įvardijamas informacinis elemento detalumas (angl. Level of Information, toliau LOI). LOD ir LOI detalesnė sąvoka apibrėžiama  VŠĮ Skaitmeninė Statyba parengtame dokumente „BIM MODELIO SISTEMŲ IR ELEMENTŲ DETALUMO LYGIAI“:

https://skaitmeninestatyba.lt/produktas/bim-modelio-sistemu-ir-elementu-detalumo-lygiai/

ir / arba BIM Forum leidinyje „LEVEL OF DEVELOPMENT (LOD) SPECIFICATION PART I &  OMMENTARY For Building Information Models and Data“:

https://bimforum.org/wp-content/uploads/2019/04/LOD-Spec-2019-Part-I-and-Guide-2019-04-29.pdf.

  - Nenurodytas aukščiau projekto dalis bei modelio sistemų ir elementų atributinės informacijos lygį derinti atskirai BIM įgyvendinimo plano (BEP) rengimo metu.

  - BIM koordinatorius turi pasiūlyti BIM įgyvendinimo plane (BEP) informacijos pateikimo plano formą ir struktūrą bei suderinti su Užsakovo paskirtu BIM vadovu.

- INFORMACIJOS KLASIFIKAVIMO SISTEMA

  - Prieš pradedant projektavimo darbus, projekto komanda turi suderinti konkrečią Modelio informacijos bei statinio elementų klasifikavimo sistemą (pvz., klasifikavimo sistemą, parengtą pagal ISO 12006 , UniClass, Omniclass, ar kt.).

  - Sprendimas dėl klasifikavimo sistemos pasirinkimo turi būti suderintas ir pateiktas patvirtinimui Užsakovo paskirtam BIM vadovui bei įtrauktas į BEP. Pasirinkta konkreti klasifikavimo sistema (ar jos elementai) toliau turi būti naudojama formuojant informacijos pateikimo plano sistemų ir elementų struktūrą bei priskiriant informacijos savybių, parametrų, tipų ar kitų informacijos grupių laukus.

- PROGRAMINĖ ĮRANGA

  - Naudojamos programinės įrangos sąrašas ir naudojama versija turės būti užpildyti BIM įgyvendinimo plane.

  - Turi būti naudojama tik legali programinė įranga. Tiekėjas turi pateikti dokumentus dėl legalios programinės įrangos, planuojamos naudoti projekte, įsigijimo ar teisės naudoti.

  - Modelį turi būti galimybė peržiūrėti nemokamomis peržiūros programomis, kurios parodytų visus be išimties sumodeliuotus statinio elementus ir charakteristikas.

  - Tiekėjas turi numatyti suderintos programinės įrangos instaliavimo Užsakovo ar kito įgalioto asmens kompiuteriuose procesą ir trumpus mokymus. Mokymai, turi būti ne ilgesni kaip 2 - 4 val.

- BIM DUOMENŲ MAINŲ IR KOMUNIKACIJOS INFRASTRUKTŪRA

  - Turi būti suteikta galimybė Užsakovui peržiūrėti ir stebėti visą statinio informacinį modelį BIM įgyvendinimo laikotarpiu.

  - Tiekėjas turi nemokamai suteikti ne mažiau kaip 2 licencijas (jei yra mokamos) Užsakovo komandos nariams priėjimui prie modelio geometrijos, atributinės informacijos ir dokumentacijos per suderintą CDE aplinką, visuose projekto etapuose. CDE (angl. Common Data Environment) tai yra vieninga duomenų aplinka. Vieninga duomenų aplinka (CDE) yra centrinė saugykla (debesijos principo), kurioje laikoma informacija apie statybų projektą – projekto dokumentacija, grafinis modelis ir negrafiniai aprašai (tekstai, aprašai, protokolai, sąnaudų žiniaraščiai ir kt.). Siekiama, kad vieno informacijos šaltinio naudojimas pagerins bendradarbiavimą tarp projekto komandos narių (Rangovo, Užsakovo), padės sumažinti klaidų skaičių ir išvengti informacijos dubliavimosi.

  - Tiekėjas, turi numatyti mokymus Užsakovo priskirtiems darbuotojams darbui prie CDE aplinkos.

  - Siekiant užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą ir komunikavimą tarp skirtingų projekto dalyvių, paskiriama CDE, kurioje būtų galimybė atlikti kiek įmanoma daugiau (t.y. nebūtina įgyvendinti visas funkcijas), iš žemiau išvardintų funkcijų:

    - Saugumas ir kontrolė. Galimybė apriboti vartotojų teises, registruoti dalyvių veiksmus;

    - Duomenų bazė. Galimybė talpinti dokumentus, kurti katalogų struktūrą;

    - Versijavimas. Dokumentų versijų kūrimas, vengiant perteklinio dokumentų skaičiaus;

    - IFC skaitymas. Galimybė CDE aplinkoje atidaryti ifc duomenų rinkmenos formatą ir atlikti komentavimo/pastabų rašymo funkciją;

    - Prieiga. Galimybė prisijungti nuotoliniu būdu (planšetiniu komp., mob. telefonu).

  - Rengiant BIM įgyvendinimo planą ir kuriant BIM duomenų mainų ir projekto komandos komunikacijos infrastruktūrą (CDE), Projekto komanda turi numatyti Modelio saugumo ir Asmens duomenų apsaugos priemonių įgyvendinimą. Duomenų saugumo tikslas - projekto dalyviui priskirti administracines teises, t. y. nustatyti naudojamos atitinkamos informacijos ribas. Suderintos apimties ir detalumo administracinės teisės, konkrečiam projekto dalyviui nurodomos BIM įgyvendinimo plane.

- MODELIO NUMATOMŲ BYLŲ / FAILŲ STRUKTŪRA

  - BIM koordinatorius su Užsakovo paskirtu BIM vadovu turi suderinti modelio numatomą bylų / failų struktūrą. Tai svarbu dėl BIM informacijos struktūros sukūrimo statybos ir eksploatacijos stadijoms. Susitarimai turi būti užfiksuoti BIM įgyvendinimo plane prieš pradedant kurti modelį.

  - Užsakovas neturi specifinių reikalavimų bylų / failų struktūros sudarymui.

  - Rinkmenos privalo turėti vieną nekeičiamą pavadinimą, siekiant užtikrinti sklandžią sąsają. Pvz.,  architektūrinis darbo projekto IFC modelis vadintųsi 111- (PP)TDP-SA.ifc, kur:

- 111 - Projekto numeris.

- PP arba TDP - Projekto stadija.

- SA - Projekto dalis, kiekvienu atveju būtų kitokia (pagal dalį).

- .ifc - rinkmenos formatas.

  - Žemiau esančioje lentelėje nurodytos šiam projektui rengiamos dalys (pagal galiojančius STR reikalavimus) ir nurodyta, kurioms dalims kuriami BIM modeliai ir kokie brėžiniai bus generuojami iš BIM modelių.

| PROJEKTO DALIS | KURIAMAS BIM MODELIS | ŽYMĖJIMAS | GENERUOJAMI BRĖŽINIAI |
| --- | --- | --- | --- |
| Bendroji dalis | - | - | - |
| Sklypo sutvarkymas | Sklypo plano modelis | SP | + |
| Architektūrinė Interjero | Statinio architektūros modelis | SA | + |
| Konstrukcijų | Statinio konstrukcijų modelis | SK | + |
| Vandentiekio ir nuotekų šalinimas | Vidaus vandentiekio modelis | VV | + |
|  | Vidaus nuotekų modelis | VN | + |
|  | Lauko vandentiekio modelis | LV | + |
|  | Lauko nuotekų modelis | LN | + |
| Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas | Šildymo modelis | Š | + |
|  | Vėdinimo modelis | V | + |
|  | Oro kondicionavimo sistemos modelis | OK | + |
| Elektrotechnika | Elektrotechnikos modelis | E | + |
| Elektroniniai ryšiai | Elektroninių ryšių modelis | ER | + |
| Apsauginė signalizacija | Apsauginės signalizacijos modelis | AS | + |
| Gaisro aptikimas ir signalizavimas | Gaisro aptikimo ir signalizavimo modelis | GSS | + |
| Procesų valdymas ir automatizacija | Procesu valdymo ir automatizavimo modelis | PVA | + |
| Šilumos gamyba ir tiekimas | Šilumos gamybos ir tiekimo modelis | ŠG | + |
| Gaisrinė sauga | - | - | - |
| Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas | - | - | - |
| Skaičiuojamoji | - | - | - |

- KOKYBĖS KONTROLĖ, KOORDINAVIMAS IR NESUDERINAMUMŲ PAIEŠKA

  - Modelio koordinavimo ir kolizijų patikros tikslas yra parengti informacijos koordinavimo ir kolizijų patikrinimo taisykles bei klaidų kontrolės gaires, siekiant sumažinti kolizijų ir taisymų skaičių modelyje projekto įgyvendinimo metu (visuose projekto gyvavimo ciklo etapuose ir stadijose). Galima kiekių paklaida tarp projekto žiniaraščių ir BIM modelyje sugeneruotų kiekių: ±10%.

  - Modelio vientisumo patikra (angl. Consistency / Integrity check) atliekama vieningo projekto modelio ir atskirų projekto modelio dalių aplinkose, kurią atlieka BIM koordinatorius. Šios patikros / paieškos integruojamos į modelio kontrolės mechanizmą, kuris turi užtikrinti mažesnį klaidų skaičių ir padėti išvengti nereikalingos ir perteklinės modelio informacijos kiekį. Tai yra esminė priemonė, siekiant koordinuoti skirtingų projekto modelio dalių (disciplinų) ir skirtingų projekto dalyvių darbus. Analogiškai suderinamos BIM projekto pakeitimų taisyklės (strategija).

  - Žemiau pateikta BIM projekto koordinavimo ir kolizijų patikros lentelė:

| Patikra | Paaiškinimas | Atsakingi dalyviai | Programinė įranga | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vizualinė patikra* | Peržiūrėti ar nėra netinkamų modelio elementų bei ar yra laikomasi BIM projekto komandos suformuotų projektų tikslų | BIM Koordinatorius, Projekto dalių vadovai | Nurodyti naudojamą programinę įrangą | Ataskaita pateikiama ne rečiau, negu 1 kartą per savaitę. Analizė pateikiama .bcf formatu. |
| Sankirtų patikra** | Atlikti susikirtimų tarp skirtingų projekto dalyvių modelių ar jų elementų paiešką, aptikti sankirtų vietas ir valdyti taisymo procesą | BIM Koordinatorius, Projekto dalių vadovai | Nurodyti naudojamą programinę įrangą |  |
| Modelio vientisumo patikra *** | Patikrinti ar jungtinis modelis atitinka modelio vientisumo reikalavimus (trūkstamų, dubliuotų ir pan.), nurodytus BIM standarte bei BIM panaudojimo būdus, nurodytus EIR arba BEP | BIM koordinatoriai | Nurodyti naudojamą programinę įrangą |  |
| Projekto peržiūra | Peržiūrėti ar kuriamas modelis atitinka Statytojo (Užsakovo) iškeltus tikslus ir vykdomas pagal BIM reikalavimus | BIM koordinatoriai, Projektų vadovas | Nurodyti naudojamą programinę įrangą |  |
| Projekto peržiūra | Peržiūrėti ar nuolat tobulinamas informacinis modelis atitinka Statytojo (Užsakovo) iškeltus tikslus, reikalavimus | PD BIM koordinatoriai, projekto dalys | Nurodyti naudojamą programinę įrangą |  |
| *(angl. Visual inspection); **(angl. Clash detection); ***(angl. Integrity check). |  |  |  |  |

  - Koordinavimo ir kolizijų paieškos procesas bei kokybės kontrolės procesas turi būti suderintas BEP dokumente prieš pradedant kurti modelį, bet ne vėliau kaip 7 d. d. iki darbų pradžios ir pagal poreikį tikslinami kiekvieno etapo metu modelio kūrimo eigoje.

  - Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius turi užtikrinti kolizijų patikros ataskaitos pateikimą Užsakovo paskirtam BIM vadovui ne rečiau nei 1 kartą į 2 kalendorines savaites. Ataskaitos formatas -  .bcfzip, .bcf arba kitas formatas, leidžiantis pamatyti koliziją vizualiai.

  - Tiekėjas turi įsivertinti, kad išaiškėjus bet kuriuo projekto vykdymo metu pagrįstam BIM modelio neatitikimui ar išaiškėjus, kad reikalingas blogo projektinio sprendinio taisymas ar jų pakeitimas kitais, Tiekėjas įsipareigoja pakoreguoti BIM modelį ir perduoti Užsakovo paskirtam BIM vadovui.

  - Žemiau pateikiama kolizijų patikros atlikimo matrica:

| PROJEKTO DALYS | SA | SK | SVOK | VN | E, ER, GSS, AS, ŠG, PVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SA | A | C | E | J | L |
| SK |  | B | F | H | M |
| SVOK |  |  | D | I | N |
| VN |  |  |  | G | O |
| E, ER, GSS, AS, ŠG, PVA |  |  |  |  | K |

Aukščiau pateiktos kolizijų patikros matricos legenda:

- A, B, C ..... O - kolizijų atlikimo eiliškumas. "A" - atliekama pirmiausia, "O" - atliekama  galiausiai;

- SA, SK.... – Projekto dalys (Statinio architektūra, Statinio konstrukcijos ...)

  - Pagrindiniai duomenų mainos formatai yra .ifc ir .bcf. IFC duomenų rinkmenos formatas skirtas pateikti projektinius sprendinius - elementų geometrinę ir atributinę informaciją. BCF duomenų rinkmenos formatas skirtas dalintis projekto klaidų duomenimis.

| Kontrolės tipas | Tikslas | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| Vizualinė patikra | Užtikrinti, kad modelyje nėra nereikalingų/perteklinių komponentų bei laikomasi projekto nuostatų. | Analizė pateikiama .bcf formatu. |
| Susikirtimų patikra | Nustatyti susikertančius modelio komponentus, jų susikirtimo pobūdį ir geometrinius duomenis. | Analizė pateikiama .bcf formatu. |
| Standartų patikra | Užtikrinti, kad būtų laikomasi BIM ir CAD principų, standartų ir reikalavimų. |  |
| Modelio integralumo patikra | Patikrinti, ar nėra neaprašytų, neteisingai apibrėžtų, dubliuotų elementų. | Analizė pateikiama .bcf formatu. |

  - Žemiau pateikiama principinė BIM modelių dalinimosi schema, kuri nurodo tiesioginį ryšį, tarp kuriamo skaitmeninio – informacinio modelio ir projektinės 2D dokumentacijos. Bendruoju atveju, projekto brėžiniai formuojami:

    - Iš skaitmeninio informacinio modelio (išskyrus atvejus, kai to atlikti nėra galimybės ir tai yra atskirai aprašyta ir suderinta BEP dokumente);

    - Galutiniai brėžiniai formuojami tik tada, kai gaunamas Užsakovo paskirto BIM vadovo patvirtinimas, jog projektas yra kokybiškas ir tinkamas brėžinių kūrimui.

- MODELIO PERDAVIMAS UŽSAKOVUI

  - BIM modelis perduodamas Užsakovui negali turėti neleistinų tarpusavio susikirtimų. Neleistinus tarpusavio elementų susikirtimus numato projekto rengėjas – Projekto vadovas, atsižvelgdamas į Statybos įstatymą, statybos techninį reglamentą ir kitus statybos procesą reglamentuojančius teisės aktus. Projekto vadovas, nurodo BIM įgyvendinimo plane (BEP) neleistinus elementų tarpusavio susikirtimus. Užsakovo paskirtas BIM vadovas, esant poreikiui, nurodo ir teikia pastabas BIM įgyvendinimo plane nurodytiems neleistiniems elementų tarpusavio susikirtimams. Statinio informaciniai modeliai turi būti tinkamai suskaidyti pagal erdves, sistemas, elementus ir pan.

  - Parengus projektą, visas (pagal BIM įgyvendinimo plane aprašytus reikalavimus) BIM modelis IFC ir originaliais formatais su visomis autorinėmis teisėmis naudoti sukurto statinio apimtyje yra perduodamas Užsakovui.

  - Užsakovas turi teisę vystomo projekto apimtyje toliau modelį naudoti savo nuožiūra. Taip pat perima teises pagal poreikį vystyti modelį su kitais rangovais ar paslaugų teikėjais darbo projekto parengimo, statybos ir eksploatacijos etapuose.

  - Statinio informacinis modelis privalo būti pateiktas taip, kad būtų galimybė redaguoti bei papildyti kitais elementais ir charakteristikomis.

  - Perduodamas Užsakovui modelis turi būti išvalytas nuo perteklinės darbinės informacijos. Modelyje turi likti tik pastato turto, eksploatacijos ir rekonstrukcijos ar utilizavimui reikalinga geometrija, informacija bei dokumentacija, konkrečios informacijos kiekis turi būti suderintas su Užsakovu.

  - Perduodamas BIM modelis IFC su visa geometrija, atributine ir prisegama informacija (ne žemesne kaip IFC 2x3 versijos formatu) ir gimtuoju programinės įrangos formatu (*.dgn, *.ryt, *.pln ir kt.), informacinio modelio negrafinė dalis (*.dbf ar *.xlsx formatu), tekstinė dalis (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiškais formatais).