TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-13458/25) [ITP25] ASFALTO VOLAI

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėju ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas:

1.4.1 Prekės – asfalto volai ir papildomai komplektuojama įranga (3 komplektai).

1.4.2. Paslaugos – asfalto volų gamintojo rekomenduotinas ir Tiekėjo siūlomas garantinis techninis aptarnavimas suteikiamu garantijos laikotarpiu.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS IR REIKALAVIMAI

2.1.   	Pirkimo objektas skaidomas į pirkimo dalis:

2.1.1. Asfalto volas ne mažiau 2 500 kg darbinio svorio su briaunos atpjovimo/formavimo įranga – 1 komplektas.

2.1.2. Asfalto volas ne mažiau 4 400 kg darbinio svorio su briaunos atpjovimo/formavimo įranga – 1 komplektas.

2.1.3. Asfalto volas ne mažiau 4 700 kg darbinio svorio su briaunos atpjovimo/formavimo įranga, skaldelės barstytuvu, uždaro tipo kabina  – 1 komplektas.

2.2. Prekės su visa papildomai komplektuojama įranga turi atitikti šios Techninės specifikacijos prieduose nustatytus techninius  reikalavimus.

2.3. Papildomi reikalavimai:

2.3.1. Teisė atlikti garantinį ir po garantinį aptarnavimą:

Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą  ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Tiekėjo teisę  atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

2.3.2. Kartu su Prekėmis turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną): asfalto volo ir visos įrangos, hidraulinės įrangos eksploatavimo ir saugaus darbo instrukcijos, remonto žinynai lietuvių kalba, elektrinės ir hidraulinės sistemų schemos, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija.

2.3.3.  Asfalto volams ir visai kartu komplektuojamai įrangai turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. pilna garantija, su mobiliu aptarnavimu pirkėjo bazėse. Tiekėjo suteikiama pilna garantija Prekei ir papildomai įrangai (visa apimtimi) turi apimti visus mazgus ir komplekto sudedamąsias dalis (įskaitant ir besidėvinčias dalis), kai Šalys sutaria ir pripažįsta esant tai Gamintojo brokui (komplekto, mazgo arba atskiros dalies).

    - Suteikiamo garantinio laikotarpio metu visi  asfalto volo, hidraulinės įrangos ir papildomai

sumontuotos įrangos privalomi aptarnavimai, turi būti pateikti kartu su pasiūlymu, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtis. Pasiūlyme privaloma nurodyti kaštus visam suteikiamam garantiniam laikotarpiui Prekės komplektui (pilna apimtimi).

2.3.5.	Asfalto volo remontas laikomas garantiniu, jeigu nebuvo pažeisti eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai, bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei volas buvo naudojamas pagal paskirtį, buvo naudotos originalios detalės bei gamyklų/gamintojų rekomenduojamos alyvos ir kiti eksploataciniai skysčiai.

2.3.6.	Garantija nėra taikoma defektams, atsiradusiems dėl autoavarijų, avarinių ar gamtinių priežasčių, netinkamo, nerūpestingo ar neįprasto naudojimo, pakrovimo/iškrovimo transportavimo atvejais.

    - Prieš pasibaigiant Prekės garantiniam laikotarpiui, Tiekėjas savo sąskaita atlieka Prekės išsamų

techninio stovio patikrinimą ir pašalina techninio stovio neatitikimus, kuriems taikoma garantija.

3. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

3.1. Tiekėjas Prekes ir papildomą komplekto įrangą turi pristatyti į Pirkėjo kelių tarnybą, kurioje Prekės bus eksploatuojamos, žemiau nurodytais adresais:

| Pirkimo dalis | Pristatymo adresas | Poreikis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vyžuonų g. 43, Utena, LT-28141 | 1 komplektas |
| 2 | Liepų g. 15, Raseiniai, LT-60119 | 1 komplektas |
| 3 | Santaikos g. 27, Alytus, LT-62123 | 1 komplektas |

3.2. Prekės turi būti perduotos ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos.

3.3. Prekių pristatymo terminas vertinamas ekonominio naudingumo balais, atsižvelgiant į pasiūlymo

vertinimo kriterijuose nustatytus principus. Tiekėjui nesilaikant pasiūlytų Prekių pristatymo terminų, Pirkėjas, taikys delspinigių skaičiavimą iki Prekių pristatymas bus įvykdytas.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

4.1. Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

4.2. Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

4.3. Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

4.4. Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

4.5. Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

4.7. Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

4.8. Kelių eismo įspėjamieji signalai: asfalto volams naudotini įspėjamieji signaliniai įrenginiai (šviesos šaltiniai)  būti 100 proc. (vienetais) LED (angl. Light Emitting Diode – šviesą skleidžiantis diodas).

PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Techniniai parametrai – Asfalto volas ne mažiau 2 500 kg darbinio svorio su briaunos atpjovimo/formavimo įranga.

Priedas Nr. 2 – Techniniai parametrai - Asfalto volas ne mažiau 4 400 kg darbinio svorio su briaunos atpjovimo/formavimo įranga.

Priedas Nr. 3 – Techniniai parametrai -  Asfalto volas ne mažiau 4 700 kg darbinio svorio su briaunos atpjovimo/formavimo įranga, skaldelės barstytuvu, uždaro tipo kabina.

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

ASFALTO VOLAS NE MAŽIAU 2500 KG DARBINIO SVORIO SU BRIAUNOS ATPJOVIMO IR FORMAVIMO ĮRANGA

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės/Įrangos modelius.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams.  Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjas privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| - BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Asfaltbetonio sutankinimui, atliekant kelių priežiūros ir statybos darbus. | Tikslus volo modelis _________ |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Volas ir kartu komplektuojama papildoma įranga turi būti naujas, iki perdavimo dienos nenaudotas. | Pagaminimo metai _________ |
| 1.3. | Konstrukcija | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui iki +35°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir eismo saugumo dirbant keliuose reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.4. | Darbinė masė su saugos lanku ir stogeliu operatoriui | 2500 - 3500 kg | Siūlomas parametras - ________kg Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ___ |
| 1.5. | Gabaritiniai matmenys | Bendras ilgis ne daugiau 2 600 mm Bendras plotis ne daugiau 1 350 mm; Aukštis su apsaugos lanku ir stogeliu ne daugiau 3 000 mm; | Siūlomas parametras: - ilgis ____ mm - plotis ____ mm - aukštis ____ mm Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. __arba Nuoroda ___. |
| 1.6. | Statinė linijinė apkrova priekyje/gale | Ne mažiau kaip 11 / 11 kg/cm | Siūlomas parametras – priekyje ________kg/cm gale ________kg/cm Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda _____ |
| 1.7. | Registracija. | Tiekėjas turi įregistruoti sukomplektuotą ir parengtą darbui asfalto volą pirkėjo vardu, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.7.1 | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, galiojanti ne trumpiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. | Įrengta transporto kontrolės sistema. | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais turi būti įrengta degalų apskaita (degalų apskaitos zondas), transporto padėties ir parametrų kontrolės įranga (kontrolės modulis) ir operatoriaus identifikavimo (ID) skaitytuvas, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.8.1 | Transporto kontrolės sistema. | Transporto kontrolės sistemos įrenginiai turi būti jungiami išimtinai tik pagal gamintojo rekomendacijas, tik tam numatytose vietose. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Vaistinėlė, avarinis ženklas, ne mažiau kaip 1 gesintuvas ir šviesą atspindinti liemenė. | Turi būti privalomas KET paketas. Gesintuvas privalo būti tvirtinamas gamintojo numatytoje vietoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.10. | Įrankių dėžė/dėklas su reikalingų raktų komplektu. | Turi būti techninei priežiūrai ir aptarnavimui reikalingi įrankiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - ___________ (komplektą sudaro) |
| 1.11. | Dominuojanti dažomų paviršių spalva | Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (standartinė) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, nerūdijančio plieno, plastiko elementai gali būti nedažyti. | Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 1.12. | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekė (perduodamas komplektas) turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus, bei Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų. Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. Pirkėjui technikos ženklinimo paslaugas teikia UAB „Geros reklamos grupė“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.13. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.13.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.14. | Rėmo, važiuoklės kinematinių jungčių aptarnavimas | Slydimo, riedėjimo guolių tepimas per tepimo taškus arba uždaro tipo, neaptarnaujama sistema. Prioritetas teikiamas uždaro tipo, neaptarnaujamai sistemai. | Siūlomas parametras - ____ Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda _____. |
| - VARIKLIS |  |  |  |
| 2.1. | Galia | 18 - 30 kW pagal ISO 14396 arba lygiavertį standartą. Prioritetas teikiamas didesnei variklio galiai. | Siūlomas parametras - ____kW Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda _____. |
| 2.2. | Variklio išmetami teršalai | Turi atitikti ne žemesnius kaip Stage V / TIER 4f varikliams keliamus emisijos reikalavimus. | Siūlomas parametras - __/__ . Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ___. |
| - BŪGNAI |  |  |  |
| 3.1. | Plotis: Priekinis / galinis | Būgno plotis ne mažiau 1200 / 1200 mm. | Siūlomas parametras - ___/___mm Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda _____ |
| 3.2. | Skersmuo: Priekinis, galinis | Ne mažiau 700 / 700 mm | Siūlomas parametras - ___ / ___mm Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda _____ |
| 3.3. | Tipas priekyje | Lygus ir nepadalintas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _ arba Nuoroda ____ |
| 3.4. | Tipas gale | Lygus ir nepadalintas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _ arba Nuoroda ____ |
| 3.5. | Grandikliai | Ne mažiau po 2 vnt kiekvienam būgnui, prispaudžiami prie būgno. | Siūlomas parametras - _________vnt. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda _____ |
| 3.6. | Būgno drėkinimas | Priverstinis, slėginis | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.7. | Drėkinimo skysčio talpa | Ne mažiau 150 ltr | Siūlomas parametras - _________ltr. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda _____ |
| 3.8. | BRIAUNOS FORMAVIMO IR ATPJOVIMO ĮRANGA |  |  |
| 3.8.1 | Paskirtis | Atpjauti arba formuoti voluojamos dangos briaunas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.8.2 | Briaunos atpjovimo diskas | Atpjovimo diskas komplektuojamas su volu. Skersmuo ne mažesnis kaip 200 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - _______mm Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |
| 3.8.3 | Briaunos formavimo diskas | Formavimo diskas, su 60° formavimo briauna, komplektuojamas su volu. Disko prispaudžiamo asfalto sluoksnio storis ne mažiau 50 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - _______mm Pateikto dokumento pavadinimas ____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____ |
| 3.8.4 | Montavimas | Pjovimo diskai/peiliai sumontuojami per specialų hidrofikuotą įrenginį-pakabą priekyje, ties priekinio valco kraštu, dešinėje arba kairėje volo pusėje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.8.5 | Valdymas | Nuleidimas (prispaudimas) , pakėlimas vykdomas iš operatoriaus kabinos | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |
| 4. VAIRO MECHANIZMAS (VAIRAVIMAS) |  |  |  |
| 4.1. | Rėmo šarnyras | Lankstomas per šarnyrinį sujungimą: vieno laisvės laipsnio arba daugiau nei vieno laisvės laipsnio (tritaškis rėmo šarnyras). Prioritetas teikiamas daugiau nei vieną laisvės laipsnį turinčiam rėmo šarnyrui. | Siūlomas parametras -_______ Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda _____ |
| 4.2. | Sukimo (svyravimo) kampas | Ne mažiau +/- 6 o | Siūlomas parametras -_______o Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda _____ |
| 4.3. | Tipas | Abiejų valcų hidrostatinė, nuoseklaus valdymo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.4. | Judėjimo greitis | Nuosekliai keičiamas nuo 0 iki ne mažiau kaip 10 km/h, hidrostatinė pavara. | Siūlomas parametras - _____km/h, Pateikto dokumento pavadinimas ____ir psl. Nr. _arba Nuoroda _____ |
| 4.5. | Avarinis transportavimas | Gamintojo numatytas avarinis stabdžių atlaisvinimas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5. TANKINIMO PARAMETRAI |  |  |  |
| 5.1. | Maksimalus pasiekiamas vibracijos dažnis, priekyje | Ne mažiau 39 Hz | Siūlomas parametras - ________Hz Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____ |
| 5.2. | Amplitudė, priekyje | Ne mažiau 0,2 mm | Siūlomas parametras - _______mm Pateikto dokumento pavadinimas ____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____ |
| 5.3. | Išcentrinė jėga, priekyje | Ne mažiau 30 kN | Siūlomas parametras - _______ kN Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda _____ |
| 5.4. | Vibracijos arba osciliacijos dažnis, gale | Ne mažiau 30 Hz | Siūlomas parametras - ________Hz Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____ |
| 5.5. | Vibracijos arba osciliacijos jėga, gale | Ne mažiau 23 kN | Siūlomas parametras - _______ kN Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda _____ |
| 5.6. | Amplitudė, gale | Ne mažiau 0,45 mm | Siūlomas parametras - _______mm Pateikto dokumento pavadinimas ____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____ |
| 6. ELEKTRINĖ SISTEMA |  |  |  |
| 6.1. | Įtampa | 12 V | Siūlomas parametras - ________V |
| 6.2. | Apšvietimo ir signalizavimo įranga | Įrengtos stabdymo, posūkių, numerių apšvietimo šviesos, skirtos eksploatuoti įrenginį viešajam transportui skirtais keliais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda ______. |
| 6.3. | Darbiniai žibintai | Įrengti priekyje ir gale. Kiekis – ne mažiau 2 vnt. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda _____. |
| 6.4. | Akumuliatorių masės išjungimas | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7. OPERATORIAUS DARBO VIETA |  |  |  |
| 7.1. | Konstrukcija | Operatoriaus darbo vieta izoliuota nuo vibracijos | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |
| 7.2. | Apsauginis lankas | Nulenkiamas transportinėje padėtyje | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ________arba Nuoroda ________. |
| 7.3. | Apsauga nuo atmosferinio poveikio | Prie apsauginio lanko pritvirtintas stogelis. Šonuose ir už operatoriaus nugaros pritvirtinta permatoma apsauga (lankstus uždangalas) nuo vėjo ar kritulių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |
| 7.4. | Vairuotojo sėdynė. | Turinti svorio nustatymo sistemą, su saugos diržu operatoriui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda ________. |
| 7.5. | Galinės eigos garsinis signalizatorius. | Turi būti įrengtas „aplinkai draugiškas“ atbulinės eigos signalas (Baltasis triukšmas -White Noise), įsijungiantis automatiškai perjungus atbulinės eigos režimą . | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.6. | Oranžinės spalvos įspėjamieji žibintai. | Signalinis žibintas - oranžinis, LED tipo švyturėlis. Žibintas tvirtinamas ant specialaus montavimo kronšteino, aukščiausioje apsauginio lanko vietoje arba virš jo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 8. PRIETAISAI |  |  |  |
| 8.1. | Monitoringo sistema (kompiuterinė gedimų informavimo ir operatoriaus informacinė sistema) informuojanti apie: | Turi būti gamintojo numatytas ir įrengtas adapteris arba užtikrinamas CAN duomenų perdavimas nenaudojant adapterio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 8.2. | Variklio temperatūrą | Turi pateikti, arba informuoti operatorių apie pasiektą kritinę temperatūrą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 8.3. | Degalų sąnaudų suminius rodmenis. | Turi pateikti duomenis ir perduoti kiekius į pirkėjo transporto vadybininko darbo vietą, jo eksploatuojamos GPS/GSM įrangos pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 8.4. | Degalų kiekį bake. | Turi teikti informaciją. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 9. DEGALŲ BAKAS |  |  |  |
| 9.1. | Talpa | Ne mažiau 40 ltr | Siūlomas parametras - ________ltr Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda _____ |
| 9.2. | Bakų užraktai | Degalų bakas ir karbamido tirpalo AdBlue bakas (jei yra) turi būti rakinami arba kitu būdu apsaugoti nuo nesankcionuotos prieigos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

TECHNINIAI PARAMETRAI

ASFALTO VOLAS NE MAŽIAU 4 400 KG SU BRIAUNOS ATPJOVIMO IR FORMAVIMO ĮRANGA

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės/Įrangos modelius.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams.  Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjas privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| - BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis. | Asfaltbetonio sutankinimui, atliekant kelių priežiūros ir statybos darbus. | Tikslus volo modelis _________ |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Volas ir kartu komplektuojama papildoma įranga turi būti naujas, iki perdavimo dienos nenaudotas. | Pagaminimo metai _________. |
| 1.3. | Konstrukcija | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui iki +35°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir eismo saugumo dirbant keliuose reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.4. | Darbinė masė su saugos lanku ir stogeliu, briaunos atpjovimo, formavimo įranga. | 4400 - 5500 kg | Siūlomas parametras - ________kg Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ___ |
| 1.5. | Gabaritiniai matmenys | Bendras ilgis ne daugiau 3 000 mm Plotis ne daugiau 1 600 mm; Aukštis ne daugiau 3 000 mm; | Siūlomas parametras: -ilgis ____ mm -plotis ____ mm - aukštis ____ mm Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. __arba Nuoroda ___. |
| 1.6. | Statinė linijinė apkrova priekyje / gale | Ne mažiau kaip 15 / 15 kg/cm Prioritetas teikiamas didesnei statinei linijinei apkrovai. | Siūlomas parametras – priekyje _________kg/cm gale _________kg/cm Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda _____ |
| 1.7. | Registracija. | Pardavėjas turi įregistruoti sukomplektuotą ir parengtą darbui asfalto volą pirkėjo vardu, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.7.1 | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, galiojanti ne trumpiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. | Įrengta transporto kontrolės sistema. | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais turi būti įrengta degalų apskaita (degalų apskaitos zondas), transporto padėties ir parametrų kontrolės įranga (kontrolės modulis) ir operatoriaus identifikavimo (ID) skaitytuvas, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.8.1 | Transporto kontrolės sistema | Transporto kontrolės sistemos įrenginiai turi būti jungiami išimtinai tik pagal gamintojo rekomendacijas, tik tam numatytose vietose. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Vaistinėlė, avarinis ženklas, ne mažiau kaip 1 gesintuvas ir šviesą atspindinti liemenė. | Turi būti privalomas KET paketas. Gesintuvas privalo būti tvirtinamas gamintojo numatytoje vietoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.10. | Įrankių dėžė/dėklas su reikalingų raktų komplektu. | Turi būti techninei priežiūrai ir aptarnavimui reikalingi įrankiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - ___________ (komplektą sudaro) |
| 1.11. | Dominuojanti dažomų paviršių spalva | Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (standartinė) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, nerūdijančio plieno, plastiko elementai gali būti nedažyti. | Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 1.12. | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekė (perduodamas komplektas) turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus, bei Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų. Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. Pirkėjui technikos ženklinimo paslaugas teikia UAB „Geros reklamos grupė“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.13. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.13.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.14. | Skaldelės išbėrimo įrenginio paruošimas | Turi būti gamintojo numatyti ir sumontuoti mechaniniai, tvirtinimui reikalingi įtaisai, hidrauliniai, elektros sistemos išvadai ir operatoriaus darbo vietoje numatyti valdymo įtaisai - skaldelės išbėrimo įrenginiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.15. | Rėmo, važiuoklės kinematinių jungčių aptarnavimas | Slydimo, riedėjimo guolių tepimas per tepimo taškus arba uždaro tipo, neaptarnaujama sistema. Prioritetas teikiamas uždaro tipo, neaptarnaujamai sistemai. | Siūlomas parametras - ____ Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda _____. |
| - VARIKLIS |  |  |  |
| 2.1. | Galia | Ne mažiau 35 kW pagal ISO 14396 arba lygiavertį standartą. | Siūlomas parametras - ____kW Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda _______. |
| 2.2. | Variklio išmetami teršalai | Turi atitikti ne žemesnius kaip Stage V / TIER 4f varikliams keliamus emisijos reikalavimus. | Siūlomas parametras - __/__ . Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ___. |
| 2.3. | Automatinė variklio stabdymo sistema | Gamintojo numatyta ir įrengta automatinė pasyvaus stovėjimo sistema. Sistema reaguoja į ilgesnę volo pasyvią būklę ir automatiškai gesina vidaus degimo variklį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda ______. |
| - BŪGNAI |  |  |  |
| 3.1. | Plotis: priekinis / galinis | Būgno plotis ne mažiau 1 300 / 1 300 mm. | Siūlomas parametras - ___/___mm Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda _____ |
| 3.2. | Skersmuo: priekinis, galinis | Ne mažiau 850 / 850 mm | Siūlomas parametras – ___/ ___mm Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda _____ |
| 3.3. | Tipas priekyje | Lygus ir nepadalintas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda ______. |
| 3.4. | Tipas gale | Lygus ir nepadalintas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda ______. |
| 3.5. | Grandikliai | Ne mažiau kaip po 2 vnt. kiekvienam būgnui, prispaudžiami prie būgno. | Siūlomas parametras - _____vnt. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda _____ |
| 3.6. | Būgno drėkinimas | Priverstinis, slėginis | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.7. | Drėkinimo skysčio talpa | Ne mažiau 250 ltr | Siūlomas parametras - ________ltr. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda _____ |
| 4. VAIRO MECHANIZMAS (VAIRAVIMAS) |  |  |  |
| 4.1. | Sukimo (svyravimo) kampas | Ne mažiau +/- 6o | Siūlomas parametras -_______ o Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda _____ |
| 4.2. | Rėmo šarnyras | Lankstomas per šarnyrinį sujungimą: vieno laisvės laipsnio arba daugiau nei vieno laisvės laipsnio (tritaškis rėmo šarnyras). Prioritetas teikiamas daugiau nei vieną laisvės laipsnį turinčiam rėmo šarnyrui. | Siūlomas parametras - ________ Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda _____ |
| 4.3. | Tipas | Abiejų valcų hidrostatinė, nuoseklaus valdymo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.4. | Judėjimo greitis | Nuosekliai keičiamas nuo 0 iki ne mažiau kaip 10 km/h, hidrostatinė pavara. | Siūlomas parametras - _____km/h, Pateikto dokumento pavadinimas ____ir psl. Nr. _arba Nuoroda _____ |
| 4.5. | Avarinis transportavimas | Gamintojo numatytas avarinis stabdžių atlaisvinimas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5. TANKINIMO PARAMETRAI |  |  |  |
| 5.1. | Maksimalus pasiekiamas vibracijos dažnis, priekyje | Ne mažiau 39 Hz | Siūlomas parametras - ________Hz Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____ |
| 5.2. | Amplitudė, priekyje | Ne mažiau 0,2 mm | Siūlomas parametras - _______mm Pateikto dokumento pavadinimas ____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____ |
| 5.3. | Išcentrinė jėga, priekyje | Ne mažiau 35 kN | Siūlomas parametras - _______ kN. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda _____ |
| 5.4. | Vibracijos arba osciliacijos dažnis, gale | Ne mažiau 30 Hz Prioritetas teikiamas osciliacijos technologijai. | Siūlomas parametras - ________Hz Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____ |
| 5.5. | Vibracijos arba osciliacijos jėga, gale | Ne mažiau 35 kN Prioritetas teikiamas osciliacijos technologijai. | Siūlomas parametras - _______ kN Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda _____ |
| 5.6. | Amplitudė, gale | Ne mažiau 0,5 mm | Siūlomas parametras - _______mm Pateikto dokumento pavadinimas ____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____ |
| 5.7. | Sutankinimo proceso kontrolė | Gamintojo numatyta ir įrengta sutankinimo kontrolės sistema, kai asfalto sutankinimo parametrai valdomi rankiniu būdu arba automatizuotai. | Siūlomas parametras - ________ Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda ______. |
| 5.8. | Prioritetinis reikalavimas - Tankinamo paviršiaus temperatūros matuoklis | Gamintojo numatytas ir įrengtas tankinamo paviršiaus temperatūros matuoklis, betarpiškai matuojantis dangos temperatūrą, o reikšmės atvaizduojamos operatoriaus darbo vietoje, prietaisų skydelyje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda _____. |
| 6. ELEKTRINĖ SISTEMA |  |  |  |
| 6.1. | Įtampa | 12 V arba 24 V | Siūlomas parametras - ________V |
| 6.2. | Apšvietimo ir signalizavimo įranga | Įrengtos stabdymo, posūkių, numerių apšvietimo šviesos, skirtos eksploatuoti įrenginį viešajam transportui skirtais keliais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda ______. |
| 6.3. | Darbiniai LED žibintai | Įrengti apsauginio lanko viršutinėje dalyje, priekyje ir gale ne mažiau kaip po 2 vnt. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda _____. |
| 6.4. | Akumuliatorių masės išjungimas | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7. OPERATORIAUS DARBO VIETA |  |  |  |
| 7.1. | Konstrukcija | Operatoriaus darbo vieta izoliuota nuo vibracijos | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |
| 7.2. | Apsauginis lankas | Nulenkiamas transportinėje padėtyje | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. __arba Nuoroda _____. |
| 7.3. | Apsauga nuo atmosferinio poveikio | Prie apsauginio lanko pritvirtintas stogelis. Šonuose ir už operatoriaus nugaros pritvirtinta permatoma apsauga (lankstus uždangalas) nuo vėjo ar kritulių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |
| 7.4. | Vairuotojo sėdynė. | Turinti svorio nustatymo sistemą, su saugos diržu operatoriui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _______ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda ____. |
| 7.5. | Galinės eigos garsinis signalizatorius. | Turi būti įrengtas „aplinkai draugiškas“ atbulinės eigos signalas (Baltasis triukšmas -White Noise), įsijungiantis automatiškai perjungus atbulinės eigos režimą . | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.6. | Oranžinės spalvos įspėjamieji žibintai. | Signalinis žibintas - oranžinis, LED tipo švyturėlis. Žibintas tvirtinamas ant specialaus montavimo kronšteino aukščiausioje apsauginio lanko vietoje arba virš jo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 8. PRIETAISAI |  |  |  |
| 8.1. | Monitoringo sistema (kompiuterinė gedimų informavimo ir operatoriaus informacinė sistema) informuojanti apie: | Turi būti gamintojo numatytas ir įrengtas adapteris arba užtikrinamas CAN duomenų perdavimas nenaudojant adapterio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 8.2. | Variklio temperatūrą | Turi pateikti, arba informuoti operatorių apie pasiektą kritinę temperatūrą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 8.3. | Degalų sąnaudų suminius rodmenis. | Turi pateikti duomenis ir perduoti kiekius į pirkėjo transporto vadybininko darbo vietą, jo eksploatuojamos GPS/GSM įrangos pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 8.4. | Degalų kiekį bake. | Turi teikti informaciją. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 9. DEGALŲ BAKAS |  |  |  |
| 9.1. | Talpa | Ne mažiau 60 ltr. | Siūlomas parametras - ________ltr Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. _____arba Nuoroda _____ |
| 9.2. | Karbamido (AdBlue) tirpalo bakas | Turi būti (jei gamintojo numatoma pagal variklio konstrukciją), ne mažiau 10 ltr talpos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - ________ltr |
| 9.3. | Bakų užraktai | Degalų bakas ir karbamido tirpalo bakas (jei yra) turi būti rakinami arba kitu būdu apsaugoti nuo nesankcionuotos prieigos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 10. BRIAUNOS ATPJOVIMO IR FORMAVIMO ĮRANGA |  |  |  |
| 10.1. | Paskirtis | Atpjauti arba formuoti voluojamos dangos briaunas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 10.2. | Briaunos atpjovimo diskas | Atpjovimo diskas komplektuojamas su volu. Skersmuo ne mažesnis kaip 350 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - _______mm Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |
| 10.3. | Briaunos formavimo diskas | Formavimo diskas, su 60° formavimo briauna, komplektuojamas su volu. Disko prispaudžiamo asfalto sluoksnio storis ne mažiau 80 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - _______mm Pateikto dokumento pavadinimas ____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____ |
| 10.4. | Montavimas | Pjovimo diskai/peiliai sumontuojami per specialų hidrofikuotą įrenginį-pakabą priekyje, ties priekinio valco kraštu, kairėje volo pusėje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 10.5. | Valdymas | Nuleidimas (prispaudimas), pakėlimas vykdomas iš operatoriaus kabinos | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 3

TECHNINIAI PARAMETRAI

ASFALTO VOLAS NE MAŽIAU 4 700 KG SU BRIAUNOS ATPJOVIMO IR FORMAVIMO ĮRANGA, SKALDELĖS BARSTYTUVU, UŽDARO TIPO KABINA

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės/Įrangos modelius.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams.  Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjas privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Atitikimas reikalavimams: nurodoma Taip arba Ne. Punktuose, kur to reikalaujama: Tiekėjo įrašomos tikslios reikšmės ir/ar tikslios nuorodos, patvirtinančios parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| - BENDRI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis. | Asfaltbetonio sutankinimui, atliekant kelių priežiūros ir statybos darbus. | Tikslus volo modelis _________ |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Volas ir kartu komplektuojama papildoma įranga turi būti naujas, iki perdavimo dienos nenaudotas. | Pagaminimo metai _________. |
| 1.3. | Konstrukcija | Atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, pritaikyta darbui iki +35°C aplinkos temperatūros, atitinkanti saugos darbe ir eismo saugumo dirbant keliuose reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.4. | Darbinė masė su kabina ir briaunos atpjovimo, formavimo įranga, skaldelės barstytuvu. | 4 700 – 5 800 kg | Siūlomas parametras - ________kg Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ___ |
| 1.5. | Gabaritiniai matmenys | Bendras ilgis ne daugiau 3000 mm Plotis ne daugiau 1 600 mm; Aukštis ne daugiau 3000 mm; | Siūlomas parametras: -ilgis ____ mm -plotis ____ mm - aukštis ____ mm Pateikto dokumento pavadinimas ___ir psl. Nr. __arba Nuoroda ___. |
| 1.6. | Statinė linijinė apkrova priekyje / gale | Ne mažiau kaip 15/15 kg/cm Prioritetas teikiamas didesnei statinei linijinei apkrovai. | Siūlomas parametras – priekyje _________kg/cm gale _________kg/cm Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda _____ |
| 1.7. | Registracija. | Pardavėjas turi įregistruoti sukomplektuotą ir parengtą darbui asfalto volą pirkėjo vardu, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.7.1 | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, galiojanti ne trumpiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. | Įrengta transporto kontrolės sistema. | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais turi būti įrengta degalų apskaita (degalų apskaitos zondas), transporto padėties ir parametrų kontrolės įranga (kontrolės modulis) ir operatoriaus identifikavimo (ID) skaitytuvas, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.8.1 | Transporto kontrolės sistema | Transporto kontrolės sistemos įrenginiai turi būti jungiami išimtinai tik pagal gamintojo rekomendacijas, tik tam numatytose vietose. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Vaistinėlė, avarinis ženklas, ne mažiau kaip 1 gesintuvas ir šviesą atspindinti liemenė. | Turi būti privalomas KET paketas. Gesintuvas privalo būti tvirtinamas gamintojo numatytoje vietoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.10. | Įrankių dėžė/dėklas su reikalingų raktų komplektu. | Turi būti techninei priežiūrai ir aptarnavimui reikalingi įrankiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - ___________ (komplektą sudaro) |
| 1.11. | Dominuojanti dažomų paviršių spalva | Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (standartinė) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, nerūdijančio plieno, plastiko elementai gali būti nedažyti. | Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 1.12. | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekė (perduodamas komplektas) turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus, bei Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų. Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. Pirkėjui technikos ženklinimo paslaugas teikia UAB „Geros reklamos grupė“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.13. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.13.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.14. | Skaldelės išbėrimo įrenginio paruošimas | Turi būti gamintojo sumontuoti mechaniniai, hidrauliniai, elektros sistemos išvadai skaldelės išbėrimo įrenginiui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 1.15. | Rėmo, važiuoklės kinematinių jungčių aptarnavimas | Slydimo, riedėjimo guolių tepimas per tepimo taškus arba uždaro tipo, neaptarnaujama sistema. Prioritetas teikiamas uždaro tipo, neaptarnaujamai sistemai. | Siūlomas parametras - ____ Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda _____. |
| - VARIKLIS |  |  |  |
| 2.1. | Galia | Ne mažiau 35 kW pagal ISO 14396 arba lygiavertį standartą. | Siūlomas parametras - ____kW Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda _______. |
| 2.2. | Variklio išmetami teršalai | Turi atitikti ne žemesnius kaip Stage V / TIER 4f varikliams keliamus emisijos reikalavimus. | Siūlomas parametras - __/__ . Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ___. |
| 2.3. | Automatinė variklio stabdymo sistema | Gamintojo numatyta ir įrengta automatinė pasyvaus stovėjimo sistema. Sistema reaguoja į ilgesnę volo pasyvią būklę ir automatiškai gesina vidaus degimo variklį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda ______. |
| - BŪGNAI |  |  |  |
| 3.1. | Plotis: priekinis, galinis | Būgno plotis ne mažiau 1300 / 1300 mm. | Siūlomas parametras - ___/___mm Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda _____ |
| 3.2. | Skersmuo: Priekinis, galinis | Ne mažiau 850 / 850 mm | Siūlomas parametras – ___/ ___mm Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ____arba Nuoroda _____ |
| 3.3. | Tipas priekyje | Lygus ir nepadalintas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda ______. |
| 3.4. | Tipas gale | Lygus ir nepadalintas | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda ______. |
| 3.5. | Grandikliai | Ne mažiau kaip po 2 vnt. kiekvienam būgnui, prispaudžiami prie būgno. | Siūlomas parametras - _____vnt. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda _____ |
| 3.6. | Būgno drėkinimas | Priverstinis, slėginis | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 3.7. | Drėkinimo skysčio talpa | Ne mažiau 250 ltr | Siūlomas parametras - ________ltr. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda _____ |
| 4. VAIRO MECHANIZMAS (VAIRAVIMAS) |  |  |  |
| 4.1. | Sukimo (svyravimo) kampas | Ne mažiau +/- 6o | Siūlomas parametras -_______ o Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda _____ |
| 4.2. | Rėmo šarnyras | Lankstomas per šarnyrinį sujungimą: vieno laisvės laipsnio arba daugiau nei vieno laisvės laipsnio (tritaškis rėmo šarnyras). Prioritetas teikiamas daugiau nei vieną laisvės laipsnį turinčiam rėmo šarnyrui. | Siūlomas parametras - ________ Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda _____ |
| 4.3. | Tipas | Abiejų valcų hidrostatinė, nuoseklaus valdymo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4.4. | Judėjimo greitis | Nuosekliai keičiamas nuo 0 iki ne mažiau kaip 10 km/h, hidrostatinė pavara. | Siūlomas parametras - _____km/h, Pateikto dokumento pavadinimas ____ir psl. Nr. _arba Nuoroda _____ |
| 4.5. | Avarinis transportavimas | Gamintojo numatytas avarinis stabdžių atlaisvinimas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 5. TANKINIMO PARAMETRAI |  |  |  |
| 5.1. | Maksimalus pasiekiamas vibracijos dažnis, priekyje | Ne mažiau 39 Hz | Siūlomas parametras - ________Hz Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____ |
| 5.2. | Amplitudė, priekyje | Ne mažiau 0,2 mm | Siūlomas parametras - _______mm Pateikto dokumento pavadinimas ____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____ |
| 5.3. | Išcentrinė jėga, priekyje | Ne mažiau 35 kN | Siūlomas parametras - _______ kN. Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda _____ |
| 5.4. | Vibracijos arba osciliacijos dažnis, gale | Ne mažiau 30 Hz Prioritetas teikiamas osciliacijos technologijai. | Siūlomas parametras - ________Hz Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____ |
| 5.5. | Vibracijos arba osciliacijos jėga, gale | Ne mažiau 35 kN Prioritetas teikiamas osciliacijos technologijai. | Siūlomas parametras - _______ kN Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda _____ |
| 5.6. | Amplitudė, gale | Ne mažiau 0,5 mm | Siūlomas parametras - _______mm Pateikto dokumento pavadinimas ____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____ |
| 5.7. | Sutankinimo proceso kontrolė | Gamintojo numatyta ir įrengta sutankinimo kontrolės sistema, kai asfalto sutankinimo parametrai valdomi rankiniu būdu arba automatizuotai. | Siūlomas parametras - ________ Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda ______. |
| 5.8. | Prioritetinis reikalavimas - Tankinamo paviršiaus temperatūros matuoklis | Gamintojo numatytas ir įrengtas tankinamo paviršiaus temperatūros matuoklis, betarpiškai matuojantis dangos temperatūrą, o reikšmės atvaizduojamos operatoriaus darbo vietoje, prietaisų skydelyje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. _arba Nuoroda _____. |
| 6. ELEKTRINĖ SISTEMA |  |  |  |
| 6.1. | Įtampa | 12 V arba 24 V | Siūlomas parametras - ________V |
| 6.2. | Apšvietimo ir signalizavimo įranga | Įrengtos stabdymo, posūkių, numerių apšvietimo šviesos, skirtos eksploatuoti įrenginį viešajam transportui skirtais keliais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda ______. |
| 6.3. | Akumuliatorių masės išjungimas | Turi būti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7. OPERATORIAUS DARBO VIETA - UŽDARO TIPO KABINA |  |  |  |
| 7.1. | Konstrukcija | Operatoriaus darbo platforma (vieta) izoliuota nuo vibracijos | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ____ ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |
| 7.2. | Darbo vietos apsauga | Operatoriaus darbo vietą dengia uždaro tipo įstiklinta kabina: ne mažiau kaip vienerios durys, priekinis ir galinis langai su langų valytuvais ir apiplovimo sistema. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____ |
| 7.3. | Vairuotojo sėdynė. | Turinti svorio nustatymo sistemą, su saugos diržu operatoriui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda ________. |
| 7.4. | Galinės eigos garsinis signalizatorius. | Turi būti įrengtas „aplinkai draugiškas“ atbulinės eigos signalas (Baltasis triukšmas -White Noise), įsijungiantis automatiškai perjungus atbulinės eigos režimą . | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.5. | Oranžinės spalvos įspėjamieji žibintai. | Signalinis žibintas - oranžinis, LED tipo švyturėlis. Žibintas tvirtinamas ant kabinos stogo arba ant specialaus montavimo kronšteino. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 7.6. | Galinio vaizdo veidrodžiai | Vienas įrengiamas kabinos viduje, du – kabinos išorėje, kairėje ir dešinėje pusėse. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda ________. |
| 7.7. | Darbiniai žibintai | Kabinos viršutinėje dalyje įrengiami LED darbiniai žibintai: ne mažiau kaip 2 vnt priekyje, ir 2 vnt gale | Siūlomas parametras - ________ Pateikto dokumento pavadinimas ___ ir psl. Nr. ___arba Nuoroda ______. |
| 7.8. | Kabinos mikroklimato kontrolė | Turi būti įrengta kabinos šildymo ir vėdinimo sistema, valdoma rankiniu arba automatiniu būdu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |
| 8. PRIETAISAI |  |  |  |
| 8.1. | Monitoringo sistema (kompiuterinė gedimų informavimo ir operatoriaus informacinė sistema) informuojanti apie: | Turi būti gamintojo numatytas ir įrengtas adapteris arba užtikrinamas CAN duomenų perdavimas nenaudojant adapterio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 8.2. | Variklio temperatūrą | Turi pateikti, arba informuoti operatorių apie pasiektą kritinę temperatūrą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 8.3. | Degalų sąnaudų suminius rodmenis. | Turi pateikti duomenis ir perduoti kiekius į pirkėjo transporto vadybininko darbo vietą, jo eksploatuojamos GPS/GSM įrangos pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 8.4. | Degalų kiekį bake. | Turi teikti informaciją. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 9. DEGALŲ BAKAS |  |  |  |
| 9.1. | Talpa | Ne mažiau 60 ltr. | Siūlomas parametras - ________ltr Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______arba Nuoroda _____ |
| 9.2. | Karbamido (AdBlue) tirpalo bakas | Turi būti (jei gamintojo numatoma pagal variklio konstrukciją), ne mažiau 10 ltr talpos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - ________ltr |
| 9.3. | Bakų užraktai | Degalų bakas ir karbamido tirpalo bakas (jei yra) turi būti rakinami arba kitu būdu apsaugoti nuo nesankcionuotos prieigos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 10. BRIAUNOS ATPJOVIMO IR FORMAVIMO ĮRANGA |  |  |  |
| 10.1. | Paskirtis | Atpjauti arba formuoti voluojamos dangos briaunas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 10.2. | Briaunos atpjovimo diskas | Atpjovimo diskas komplektuojamas su volu. Skersmuo ne mažesnis kaip 350 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - _______mm Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |
| 10.3. | Briaunos formavimo diskas | Formavimo diskas, su 60° formavimo briauna, komplektuojamas su volu. Disko prispaudžiamo asfalto sluoksnio storis ne mažiau 80 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Siūlomas parametras - _______mm Pateikto dokumento pavadinimas ____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____ |
| 10.4. | Montavimas | Pjovimo diskai/peiliai sumontuojami per specialų hidrofikuotą įrenginį-pakabą priekyje, ties priekinio valco kraštu, kairėje volo pusėje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 10.5. | Valdymas | Nuleidimas (prispaudimas), pakėlimas vykdomas iš operatoriaus kabinos | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _____ir psl. Nr. __arba Nuoroda ____. |
| 11. | SKALDELĖS BARSTYTUVAS |  |  |
| 11.1. | Paskirtis | Smulkios granitinės ir/ar dolomitinės skaldelės dozuotam paskleidimui prieš asfaltbetonio volo valcą. | Tikslus skaldelės barstytuvo modelis _________ |
| 11.2. | Bendras svoris | Bendras įrenginio svoris (neįskaitant tvirtinimui reikalingos konstrukcijos, montuojamos prie asfalto volo) ne daugiau 500 kg. | Siūlomas parametras - _____ Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ arba Nuoroda _____. |
| 11.3. | Apšvietimas | Įrenginio priekinėje dalyje įrengiamos volo priekinės dalies apšvietimą dubliuojančios darbinės, gabaritinės ir posūkių šviesos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ arba Nuoroda _____. |
| 11.4. | Talpa | Birių medžiagų galimas pakrauti kiekis – ne mažesnis kaip 240 dm3 / 240 ltr | Siūlomas parametras - _________ dm3/ ltr Pateikto dokumento pavadinimas________ ir psl. Nr. _____arbaNuoroda _____ |
| 11.5. | Barstymo plotis | Ne mažiau 1200 mm, bet ne plačiau negu būgno plotis. | Siūlomas parametras - ______ mm Pateikto dokumento pavadinimas________ ir psl. Nr. _____arbaNuoroda _____ |
| 11.6. | Barstomų medžiagų padavimo įrenginys. | Įrengtas per visą bunkerio ilgį (besisukantis velenas ar lygiavertis įrenginys) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 11.7. | Barstomų medžiagų padavimo įrenginio pavara | Hidraulinė, nuo naudojamo asfalto volo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 11.8. | Bunkerio uždengimas | Uždengiamas nepralaidžiu drėgmei, lengvai be papildomų priemonių užverčiamu/nuimamu tentu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 11.8.1 | Bunkerio uždengimas | Uždengiamas metaliniu ardynu (angos matmenys: ne mažiau 15x15 mm, bet ne daugiau 35x35 mm). Prioritetas teikiamas mažesniems ardyno akies matmenims. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 11.9. | Valdymas | Skaldelės bėrimo proceso valdymas ir dozavimas - elektrohidraulinis, vykdomas iš volo operatoriaus darbo vietos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ arba Nuoroda _____. |
| 11.10. | Sandėliavimas | Skaldelės barstytuvo pastatymui/sandėliavimui numatytas pastatymo stovas (atramos, kojos) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ____ arba Nuoroda _____. |