Techninės specifikacijos 1 priedas Lentelė

Baltųjų pelėdų lauko voljeras

| Eksponuojami gyvūnai | Baltosios pelėdos. Rūšys gali būti keičiamos į kitas panašias rūšis. |  |
| --- | --- | --- |
| Reikalavimai ekspozicijos įrengimui* |  |  |
| Reikalavimai rodikliams/parametrams |  | Tiekėjo siūlymai rodikliams/parametrams (tiekėjas turi aprašyti gaminamą modelį, tikslius dydžius, išmatavimus, funkcijas ir pan.) |
| - Dirbtinės uolos, 1 kompl.: tvirta uolos imitacija, kurios paviršius iš betono (betono mišinio) ar lygiavertiškos tvirtos medžiagos. Medžiaga atlaikanti plovimą aukšto slėgio įrenginiu. - Dirbtinės uolos ≥ 215m2: - sienų ≥ 73 m2, - grindų ≥ 40 m2, - baseino ≥ 30 m2, - apatinės dalies esamos ekspozicijos ≥ 60 m2, - laiptai ≥ 12m2. - Metalinių kolonų aptaisymas dirbtiniais medžiais ≥ 2 vnt., numatomas medžio aukštis ≥ 5 m , 3 - 5 vnt. šakų. - Šildomos lizdavietės (ertmės uolose) ≥ 5 vnt., kurių gylis 90 - 100 cm. - Ertmės augalams ≥ 5 vnt., kurių gylis ≥ 70 cm, plotis 50 – 60 cm. - Dirbtinis ≥ 5 m2 šildomas kelmas 1 vnt., kurio matmenys aukštis 60 – 70 cm., diametras ≥ 100 cm. - Dirbtinis krioklys 1 vnt., formuojamas nuo sienos (2 - 3 m aukštyje). Imitacinio upelio tekėjimo vaga formuojama nuo sienos iki baseino. Dešinėje upelio pusėje (pagal vandens tekėjimą) užpelkėjusi vietovės imitacija. Kairėje – sausumos, su integruotu dirbtiniu kelmu. Dirbtinė uola (dirbtinis medis) turi būti pagamintas tokiu būdu: • pagrindinė konstrukcija iš plieno (stypai ir suvirintas/ rištas tinklas); • stiklo pluošto tinklelis; • vidinis ir išorinis skulptūrinio betono skiedinio sluoksniai, bendras storis iki 6 cm; • tapyba / tematizavimas; • vandenį atstumiančios medžiagos sluoksnis. Reikalavimai skulptūrinio betono skiediniui ar lygiaverčiai medžiagai: • Skiedinys atsparus gniuždymui; • Nedegios medžiagos; • Didelis vandens sulaikymas, ir labai geras sukibimas su pagrindu; • Po sukietėjimo yra atsparus atmosferiniam poveikiui šiltuoju šaltuoju metų laiku; • Naudojamos medžiagos sertifikuotos. Po sukietėjimo saugios žmonėms, gyvūnams. |  |  |
| Galimos orientacinės ekspozicijos nuotraukos bendram įsivaizdavimui |  |  |

BENDRI REIKALAVIMAI:

- Medžiagos ilgaamžiškos, netoksiškos gyvūnams, atsparios drėgmei, dezinfekcinėms priemonėms;

- Spalvinė gama, vidaus ekspozicijos įrengimo galutinis variantas turi būti suderintas su užsakovu;

- Dirbtinių uolų m2skaičiuota vertinant visas horizontalias ir vertikalias plokštumas, bei pritaikant 1,3 koeficientą

- Kolonų aptaisymas dirbtiniais medžiais numatytas planuojamoje kainoje