AUŠINIMO SKYSČIO PIRKIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

Pirkimo objektas apibūdinamas šiuo BVPŽ kodu:    24951311 – Aušinimo preparatai.

- Pirkimo objektas

- Pirkimo objektas – „Koncentruotas aušinimo skystis mieste eksploatuojamų autobusų dyzelinių ir dujinių vidaus degimo variklių aušinimo sistemoms“ (toliau – Prekės);

- Aušinimo skystis privalo:

2.1. užtikrinti visų aušinimo sistemos elementų apsaugą nuo korozijos ir kavitacinio dilimo;

2.2. apsaugoti aušinimo sistemą nuo nuosėdų susidarymo;

2.3. nepažeisti guminių ir plastikinių aušinimo sistemos elementų.

- Reikalavimai pirkimo objektui (toliau – Prekėms):

- Sunkiojo transporto vidaus degimo variklių aušinimo skystis (koncentratas)

| 1. | Pirkimo objektas: | Aušinimo skystis (koncentratas) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Cheminė sudėtis: | Etilenglikolio (EG) pagrindu, be amino, nitrito ir fosfato pagrindo inhibitorių, su putojimą ir koroziją slopinančiais priedais |
| 3. | Specifikacijos ir patvirtinimai | Cummins CES 14603; MAN 324 Typ Si-OAT; MB 325.5; ASTM D 4985 ar ASTM D 3306 |
| 4. | Kristalizacijos pradžios temperatūra, atskiedus minkštu vandeniu 50/50 | ne aukštesnė kaip -35°C |
| 5. | Suderinamumas | turi būti suderinamas su kitais EG pagrindo aušinimo skysčiais (G11, G12/G12+ ir G12++) |
| 6. | Išfasavimas: | apie 200 ltr. talpos plombuota metalinė ar plastikinė statinė, į kurią galima tvirtinti rankinę pompą ar kitą išpilstymo įrangą |
| 7. | Preliminarus kiekis (6+6 mėn. laikotarpiui) | 10 000 l |

- Kiti reikalavimai

Tiekėjas privalo pateikti dokumentus (prekės aprašus, sertifikatus / internetines nuorodas į atinkamą psl.), įrodančius atitiktį keliamiems reikalavimams (pridėdamas prie pasiūlymo), bei pirmą kartą pateikiant aušinimo skystį.

Prekės bus perkamos dalimis pagal atskirus Perkančiojo subjekto užsakymus.

Minimalūs užsakymo kiekiai nenustatomi.

Prekių pristatymo terminas - ne ilgiau 2 (dviejų) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

Prekės privalės būti pristatytos į užsakymuose nurodytus Perkančiojo subjekto sandėlius adresais: Raudondvario pl. 105 ir Islandijos pl. 209 Kaune.

Į Prekės įkainį privalo būti įskaičiuotos visos išlaidos, įskaitant Prekės tarą, paruošimą, pakrovimą, pristatymą, iškrovimą ir t.t., taip pat visi mokesčiai. Papildomų išlaidų dėl užsakyto Prekės kiekio pristatymo Pirkėjas patirti neturi.

Visos techninėje specifikacijoje esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkantysis subjektas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.