Pirkimo sąlygų

1 priedas

Grėsmių APTIKIMO ĮRENGINIŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(1 PIRKIMO DALIS)

# BAGAŽO PATIKROS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės, paslaugos arba darbų (jų atskirų dalių) pavadinimas | Techninės specifikacijos (apibūdinimas, savybės, techniniai duomenys, garantija ir kt.) | Žaliųjų pirkimų ir energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai (standartų atitikimas ir kt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bagažo patikros įranga BVPŽ kodas: 38581000-1 INC kodas: 31902 NSC kodas: 1615¦2990¦2995 | Perkamos įrangos ir paslaugų sąrašas: - Bagažo patikros rentgeno prietaisas ir jo priedai. - Paslaugos susijusios su įrangos įsigijimu. Pagrindiniai reikalavimai: - Bagažo patikros rentgeno prietaisui ir jo priedams: - Bagažo patikros įranga privalo būti nauja, nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota ir t. t.). - Skiriamoji geba (varinei vielai) - ne daugiau 0,09 mm. - Skvarba per plieną - ne mažiau 35 mm. - Vaizdo kontrastas - ne mažiau 4096 lygių pilko tono. - Vaizdo kontrasto reguliavimas. - Darbas realiame laiko režime. - Tunelio matmenys - ne mažiau 610 mm (plotis) x 420 mm (aukštis). - Prietaiso ilgis - ne daugiau, kaip 2100 mm. - Prietaiso aukštis - ne daugiau kaip 1395 mm. - Prietaiso plotis - ne daugiau 900 mm. - Konvejerio greičio diapazonas - turi tilpti intervale nuo 0,20 iki 0,26 m/s. - Konvejerio keliamoji galia - ne mažiau 120 kg. - Darbo ciklas - 24 val. per parą/ 7 d. per savaitę. - Rentgeno funkcijų valdymas - lietimui jautraus ekrano pagalba (Touch screen). Galimybė valdyti rentgeno prietaisą bei analizuoti objektus neatitraukiant dėmesio nuo vaizduoklio ekrano. - Galimybė pašalinti iš ekrano organines medžiagas, neorganines medžiagas. - Galimybė išskirti metalinius daiktus (matyti tik metalinius daiktus). - Galimybė pašalinti iš ekrano metalinius daiktus. - Galimybė tikrinti bagažą reversiniame režime. - Vaizdo Gama - korekcija. - Vaizdų archyvavimas kompiuterio kietame diske. - Vaizdo didinimas ne mažiau kaip 64 kartus (x2, x4, x8, x16, x64). - Programa TIP (threat image projection - pavojingų daiktų integravimo į vaizdą programa) su „biblioteka“ CBS, FTI ar CTI tipo, operatorių mokymui ir jų pasiruošimo dirbti patikrinimui. - Intelektuali pagalba operatoriui - automatinis pavojingų daiktų aptikimas (žymėjimas) nestabdant konvejerio (realiame laike). - Automatinė prietaiso derinimo ir diagnostikos sistema. - Vaizduoklis ne mažiau 1 vnt., spalvoto vaizdo, ne mažesnis kaip 20”, LCD. - Ritininiai bagažo transportavimo įrenginiai įeinančiam ir išeinančiam bagažui 2 vnt. vienam įrenginiui po 460-560 mm ilgio. Turi būti reguliuojamo aukščio ir stabiliai pastatomi ir pritvirtinti - Prietaiso transportavimas - prietaisas turi būti ant judančio staliuko arba prie jo konstrukcijos pritvirtinti ratukai. Darbo vietoje prietaisas turi būti pastatomas ant reguliuojamo aukščio kojelių. - Programinės įrangos atnaujinimo galimybė. - Kompiuterio programinė įranga su neribota licencija, suderinama su siūlomu bagažo patikros rentgeno prietaisu. - Darbo temperatūra nuo 0o C iki + 40o C. - Prietaiso maitinimo įtampa 220-230V 50Hz stabilizuota, įtampos lygintuvas, elektros maitinimo filtras. - Programinė galimybė išimti iš prietaiso kompiuterio duomenis apie operatorių darbą jų rezultatams įvertinti bei juos nagrinėti prietaiso vaizduoklio ekrane. - Operatorių personaliniai slaptažodžiai. - Prie kiekvieno archyve esančio bagažo atvaizdo turi būti priskirtas operatoriaus vardas/pavardė, operatoriaus identifikacinis numeris, skenavimo data. - Paslaugoms susijusioms su įrangos įsigijimu: - Įrangos atvežimas ir sumontavimas. - Garantinis laikotarpis visai įrangai ne trumpesnis nei 24 mėn. nuo prietaiso sumontavimo ir perdavimo Pirkėjui momento. - Reagavimo į gedimą laikas ne daugiau 3 val. (darbo valandomis) ir 6 val. (ne darbo metu) nuo informacijos gavimo apie gedimą. - Gedimo pašalinimo (sistemos darbingumo atstatymo) terminas ne daugiau 24 val. (1 para) nuo informacijos gavimo apie gedimą, jei nereikia keisti atsarginių dalių ir ne daugiau kaip 30 parų nuo informacijos gavimo apie gedimą, jei reikia keisti atsargines dalis. - Personalo apmokymas dirbti su bagažo patikros įranga ir tai patvirtinančių pažymėjimų išdavimas (būtina apmokyti ne mažiau kaip 40 perkančiosios organizacijos darbuotojų). | Prekė turi atitikti keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4. punkto 4.4.4.4. papunktį „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos“; Pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas, ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams šio įstatymo 37 straipsnio 9 dalis netaikoma. |

(2 PIRKIMO DALIS)

# JONIZUOJANČIOS SPINDULIUOTĖS APTIKIMO SISTEMOS

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės, paslaugos arba darbų (jų atskirų dalių) pavadinimas | Techninės specifikacijos (apibūdinimas, savybės, techniniai duomenys, garantija ir kt.) | Žaliųjų pirkimų ir energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai (standartų atitikimas ir kt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jonizuojančios spinduliuotės aptikimo sistema BVPŽ kodas: 38341000-7 INC kodas: 00089 NSC kodas: 6665 | Perkamos įrangos ir paslaugų sąrašas: - Jonizuojančiosios spinduliuotės aptikimo jutiklis su stovu ir jo priedai. - Kompiuteris su programine įranga all in one (viskas viename). - Paslaugos susijusios su įrangos įsigijimu. Pagrindiniai reikalavimai: - Jonizuojančiosios spinduliuotės aptikimo jutikliui su stovu ir jo priedams: - Jonizuojančiosios spinduliuotės aptikimo jutiklis su stovu ir jo priedai privalo būti nauji, nenaudoti (negali būti atnaujinti, restauruoti ir t. t.). - Serverio ir Kliento programinės įrangos paketas, kuriame turi būti komunikacijos programa (tarp jonizuojančiosios spinduliuotės aptikimo jutiklio (stulpelio) ir darbo vietos), nuklidų identifikavimo. - Išpildymas (prietaiso dizainas) - detektorius užmaskuotas 40“ pėsčiųjų atitvaro stulpelyje su ištraukiamais Beltrac tipo diržais. Stulpelio spalva juoda. - Stulpelio aukštis (su baze) - Minimum 950 mm su baze. - Stulpelio diametras – 65-80 mm. - Spartus jonizuojančiosios spinduliuotės lygio arba radioaktyvių medžiagų aptikimas. - Automatinis kalibravimas. - Radionuklidų identifikacija pagal vidinę biblioteką. - Jonizuojančiosios spinduliuotės lygio atskyrimas pagal kategorijas nepavojinga, įtartina ir pavojinga. - Pavojaus paskelbimas, kai jonizuojančioji spinduliuotė viršija fono lygį. - Nuolatinis stabilizavimas, keičiantis aplinkos temperatūrai ir jonizuojančiosios spinduliuotės fonui. - Laidinė Ethernet (RJ45) komunikacija. - Aliarmo įvykių fiksavimas duomenų bazėje. - Aliarmo perdavimas distanciniu būdu į darbo vietą (PC). - Turi būti vaizdinis ir garsinis aliarmo signalizatorius, kuris skleidžia vaizdinį ir garsinį aliarmo signalą kompiuteryje. - Fiksuojamas dozės galios diapazonas - ne siauresnis kaip nuo 0,01 µSv/h iki 1 Sv/h. - Dozės galios rezoliucija - ne blogesnė kaip 10nSv/h. - Fiksuojama spinduliuotės rūšis – Gamma. - Fiksuojamos gama spindulių energijos diapazonas - ne siauresnis kaip nuo 20 iki 3000keV. - Skiriamoji geba - ≤8% @ 662keV (Cs137). - Maitinimas nuo PoE. - Stovas komplektuojamas su PoE/220VAC adapteriu. - Darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip nuo -20o C iki +50oC. - Darbinės santykinės drėgmės diapazonas ne siauresnis kaip nuo 10% iki 80%. - Atsparumo dulkėms ir vandeniui klasė (pagal EN/IEC 60529) ne žemesnis IP54. - Atitikimas standartams EN/IEC 60529. - Kompiuteris su programine įranga all in one (viskas viename): - Tipas - All in one. - Procesorius - Intel core i7. - Operatyvinė atmintis - ne mažiau 16 GB. - Kietasis diskas - ne mažiau SSD 512GB. - Optinis įrenginys - išorinis DVDRW įrenginys. - Įvesties/išvesties įrenginys - 4 x USB 3. - Laidinis Ethernet įvesties/išvesties įrenginys. - Operacinė sistema - Windows 11 pro arba naujesnė. - Serverio ir Kliento programinės įrangos paketas, kuriame turi būti komunikacijos programa (tarp jonizuojančiosios spinduliuotės aptikimo jutiklio (stulpelio) ir darbo vietos), nuklidų identifikavimo programa ir grafinė vartotojo aplinka darbo stočiai. - Vaizduoklis - 22-24“ Full HD. - Rezervinis maitinimo šaltinis, užtikrinantis visos sistemos darbą dingus tinklo įtampai ne mažiau, kaip 2h. - Paslaugoms susijusioms su įrangos įsigijimu: - Įrangos atvežimas ir sumontavimas. - Garantinis laikotarpis visai įrangai ne trumpesnis nei 24 mėn. nuo prietaiso sumontavimo ir perdavimo Pirkėjui momento. - Reagavimo į gedimą laikas ne daugiau 3 val. (darbo valandomis) ir 6 val. (ne darbo metu) nuo informacijos gavimo apie gedimą. - Gedimo pašalinimo (sistemos darbingumo atstatymo) terminas ne daugiau 24 val. (1 para) nuo informacijos gavimo apie gedimą, jei nereikia keisti atsarginių dalių ir ne daugiau kaip 14 parų nuo informacijos gavimo apie gedimą, jei reikia keisti atsargines dalis. - Personalo apmokymas dirbti su jonizuojančios spinduliuotės aptikimo sistema ir tai patvirtinančių pažymėjimų išdavimas (būtina apmokyti ne mažiau kaip 40 perkančiosios organizacijos darbuotojų). | Prekė turi atitikti keliamus kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4. punkto 4.4.4.4. papunktį „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos“; Pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas, ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams šio įstatymo 37 straipsnio 9 dalis netaikoma. |