| AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVIRTINU: Martynas Gedaminskas (Vardas, pavardė, parašas, data). |  |  |  |
| TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI. |
|  | 1. Statytojas: Akcinė bendrovė „Via Lietuva“.. 2. Užsakovas: Akcinė bendrovė „Via Lietuva“.. 3. Komplekso pavadinimas: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1802 Kaišiadorys-Stabintiškės-Čiobiškis ruožo nuo 12,873 iki 13,169 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra ir statybos darbų atlikimas. 4. Projekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1802 Kaišiadorys-Stabintiškės-Čiobiškis ruožo nuo 12,873 iki 13,169 km kapitalinis remontas.. 5. Statybos rūšis: kapitalinis remontas.. 6. Etapas: techninis darbo projektas.. 7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.. 8. Statinio rūšis: inžinerinis statinys.. 9. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos.. 10. Inžinerinių statinių pogrupis: keliai.. |  |  |  |
|  | 11. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:. 11.1. numatoma darbų vykdymo riba: kelio Nr. 1802 ruožas nuo 12,873 iki 13,169 km (darbų ribas tikslinti projektavimo metu);. 11.2. kelio (gatvės) kategorija: V;. 11.3. dangos konstrukcijos klasė: pagal KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles“. Pateikti detalius dangos konstrukcijos skaičiavimus su trimis skirtingais eismo intensyvumo prieaugiais. Vadovaujantis KPT SDK 19 taisyklių 22 punktu, parenkant dangos konstrukcijos variantus rinktis tarp skaldos / žvyro ir AŠAS / ŠNS;. 11.4. nuovažų skaičius: nustatoma projektavimo metu;. 11.5. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu;. 11.6. vandens pralaidos: nustatoma projektavimo metu (neprojektuoti pralaidų už kelio sklypo / statinio ribos);. 11.7. vandens nuleidimas nuo kelio: spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas). Esant poreikiui uždarai lietaus vandens nuvedimo sistemai parengti atskirą, naujos statybos, įrengiant vandens nuotekų tinklus, techninį darbo projektą, gauti statybą leidžiantį dokumentą;. 11.8. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės vieta: nustatoma projektavimo metu;. 11.9. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės tipas: poreikį nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklėmis;. 11.10. inžinerinės eismo saugos priemonės: poreikį nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis R ISEP 10 „Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis“; 11.11. triukšmo mažinimo priemonės: poreikį nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018-06-21 įsakymu Nr. 3-300 patvirtinto Valstybinės reikšmės nepagrindiniuose kelių ruožuose, kurie yra ne aglomeracijose, kelių transporto keliamo triukšmo mažinimo priemonių taikymo reikalavimų aprašo reikalavimais; 11.12. kiti reikalavimai: Kelio ženklų Nr. 550 / 551 „Gyvenvietės pradžia / pabaiga“ ribos turi būti tikslinamos projektavimo metu, atsižvelgiant į užstatymą. Kelio ruože numatyti kelio ženklus Nr. 612 / 613 „Gyvenvietės pradžia / pabaiga“ ir visą ruožą projektuoti pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“.. |  |  |  |
|  | 12. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:. 12.1. Lietuvos Respublikos Kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, kelių techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais poįstatyminiais teisės aktais: : taip;. 12.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės „Via Lietuva“ interneto svetainėje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai: taip;. 12.3. projekto rengimo dokumentais: taip;. 12.4. prisijungimo sąlygomis: taip.. |  |  |  |
|  |  | 13. Finansavimo šaltinis: Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.. 14. Projekto apimtis: pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.. 15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninė specifikacija ir Sutarties sąlygos.. 16. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei šių dokumentų pateikimo laikotarpis: Priedas Nr. 1. Techninė užduotis ir techninė specifikacija Priedas Nr. 2. 2020 m. parengtas projektas „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1802 Kaišiadorys-Stabintiškės-Čiobiškis ruožo nuo 12,873 iki 13,169 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas“. Projekto elektrotechnikos (ESO) dalis nepridedama, nes yra neaktuali ir numatyti darbai yra atlikti. Via Lietuva informuoja, kad nurodytas projektas ir jo sprendiniai yra teikiami tik kaip informacija dėl perkamo kapitalinio remonto projekto apimties. Visos reikalingos projekto dalys (įskaitant tyrinėjimus) turi būti parengtos naujai, pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. Minėtam kapitalinio remonto projektui yra taikomas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas. Priedas Nr. 3. 2021 m. liepos 21 d. Darbų pakeitimo aktas Nr. 1.. 17. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys: Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-5292-9438. Inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400-5407-9942.. |  |  |  |
|  |  | STATYTOJAS Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (vardas, pavardė, parašas, data). |  |  |  | PROJEKTUOTOJAS (vardas, pavardė, parašas, data). |  |  |  |