Konkurso sąlygų aprašo

4 priedas

GAMTOS MOKSLŲ IR STEAM LABORATORIJŲ BALDAI

KLAIPĖDOS „SANTARVĖS“ PROGIMNAZIJAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(I PIRKIMO DALIS)

1. Tiekėjas, prieš gamindamas laboratorijos baldus, turi pasitikslinti patalpų matmenis vietoje – objekte, kad pagaminti baldai būtų tinkamų matmenų ir atitiktų perkančiosios organizacijos poreikius.

2. Siūlomi laboratoriniai baldai turi būti pagaminti vieno gamintojo (išskyrus degių cheminių reagentų saugojimo spintą, laboratorines kėdes, mokyklinius stalus ir kėdes, instaliacines paneles) ir sudaryti vieningą laboratorinių baldų sistemą.

3. Laboratoriniai baldai privalo būti pagaminti, pristatyti ir sumontuoti Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijoje, adresu: Gedminų g. 7, Klaipėda, 94222 Klaipėdos m. sav.

4. Perkančiajai organizacijai  pageidaujant, laboratorinių baldų priėmimo metu instruktuoti ją ir (ar) jos atstovus baldų ir įrangos naudojimo klausimais.

5. Garantiniu laikotarpiu Perkančiajai organizacijai   pranešus apie nekokybišką prekę, Tiekėjas turi ją pakeisti į kokybišką per sutartą laikotarpį, kuris neturėtų viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo gauto el. paštu pranešimo.

6. Laboratoriniai baldai privalo būti sertifikuoti pagal žemiau išvardintus arba jiems lygiaverčius standartus: LST EN 13150 standartą: „Mokymo įstaigų laboratorijų darbo stalai. Projektavimo ir įrengimo rekomendacijos“ LST EN 16121 standartą: „Nebuitiniai korpusiniai baldai. Saugos, stiprumo, ilgalaikiškumo ir stabilumo reikalavimai“. LST EN 14727 Laboratoriniai baldai. Laboratorinių baldų korpusų elementai. Reikalavimai ir bandymo metodai. Sertifikatai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos sertifikavimo kompanijos. Gamintojo atitikties deklaracijos ar kiti neakredituotos įstaigos išduoti dokumentai nėra priimtini.

7. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti sertifikatai ir siūlomų gaminių brošiūros arba kiti specifikacijas pagrindžiantys dokumentai. Tiekėjas turi būti siūlomų produktų gamintojas arba pateikti gamintojų įgaliojimus, jog gali prekiauti siūlomais baldais ir užtikrinti jų tvarkymą/ keitimą garantinio laikotarpio metu.

8. Gaminamiems baldams yra taikoma 5% paklaida galinti atsirasti dėl patalpose vykdomų remontų, todėl gamintojas arba tiekėjas prieš vykdydamas užsakymą turi atvykti į instaliacijos vietą, išsimatuoti patalpas ir pateikti gamybinius brėžinius, kurie turi būti patvirtinami perkančiosios organizacijos prieš baldų gamybą. Pateikti gamintojo baldų brėžiniai turi būti pridedami prie pasirašytos sutarties.

9. Tiekėjas laboratoriniams baldams turi suteikti ne mažiau kaip 24 mėn. garantiją. Garantija apima medžiagų, iš kurių pagamintos prekės, kokybės, prekių gamybos kokybės, o taip pat montavimo darbų kokybės garantiją. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės. Garantija turi galioti visoms baldų sudėtinėms dalims ir komplektuojamosioms detalėms.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos), įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami prekės gamintojo dokumentai:

(techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas, papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins, jis turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams (atitikties deklaracijas ar pan.).

Tiekėjas lentelėje (kur nurodyta PILDO TIEKĖJAS) privalo įrašyti konkrečias savo siūlomų prekių reikšmes, matmenis, nurodo internetines nuorodas (jeigu yra)/ katalogus/ bukletus ir kt., ar prekes pats gamins ar yra pagamintos. Reikalavimai ką turi įrašyti tiekėjas, nurodyti 4-5 stulpeliuose):

| ## Pirkimo objektas: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gamtos mokslų/STEAM laboratorijos baldai Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijai, adresas: Gedminų g. 7, Klaipėda, 94222 Klaipėdos m. sav. |  |  |  |  |  |
| ## Pirkimo objekto aprašymas: |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | ## Techninė charakteristika | ## Reikalaujamos parametrų reikšmės | ## Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 3 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) ## (PILDO TIEKĖJAS) | ## Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės gamintojo puslapį, ## kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė ## (PILDO TIEKĖJAS) |
| 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 |
| ## GAMTOS MOKSLŲ IR STEAM LABORATORIJOS BALDŲ KOMPLEKTAS |  |  |  |  |  |
| 1. | Laboratorinė sala – gamtos mokslų laboratorija – 1 vnt. |  | ## Gamintojas: [nurodyti] ## Modelis: [nurodyti] Nurodyti ar siūloma prekė jau yra pagaminta/bus gaminama: [nurodyti] | ## ........................ [įrašyti] |
| 1.1. | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | ## 6350x1200x900mm (±20mm) | ## Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis, mm] | ## ........................ [įrašyti] |
| 1.2. | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi – SPC by Durcon arba lygiavertis. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau 16 mm - Metalinis „A“ formos karkasas turi būti pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos, 50,0x30,0 ±2,0mm ir ne mažiau, kaip 2,0 mm storio (jei pagamintas – kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas tai įrodantis dokumentas, jeigu bus gaminamas, tiekėjas užtikrina, kad atitiks reikalavimą) uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu ir dengtu chemiškai atspariais epoksidinės dervos arba lygiavertės medžiagos dažais, kurios spalva pilka - Karkaso aukštis turi būti reguliuojamas ir reguliavimo lygis ne mažesnis, kaip 30 mm - Viršutinė konstrukcija su lentynomis 5600 mm ilgio (±20) mm. - Konstrukcijos profilis pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos profilio 30x30 mm ir ne mažiau kaip 2 mm storio. Kiekvienas profilio galas turi būti uždengtas plastikiniu dangteliu arba lygiaverčiu būdu. Lentynos turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 5 mm apsauginio stiklo, turi būti galimybė rinktis iš permatomo arba matinio (angl. Frosted) stiklo (turi būti derinama su perkančiąją organizaciją užsakymo metu). Taip pat turi būti sumontuota horizontali instaliacinė panelė ne mažesnė kaip 190x90 mm pagaminta iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos ir dengta ne mažiau kaip 5 mm fenolinės dervos plokšte, o galai papildomai ne mažiau kaip 2 mm PP sluoksniu. Panelėje turi būti 32 elektros lizdai 220 V ir sumontuotas LED apšvietimas - Priekinėje turi būti sumontuotos 2 epoksidinės plautuvės 400x400x300±20 mm; vieta derinama su Perkančiąja organizacija - Prie plautuvių turi būti komplektuojami 2 laboratorinai maišytuvai, skirti karštam/šaltam vandeniui. Vandens maišytuvai turi būti pažymėti spalviškai pagal EN 13792:2003 arba lygiavertį standartą. Krano galas turi būti pritaikytas ant jo užmauti įvairaus diametro žarneles ir užtikrinti sandarumą. Visi sujungimai turi būti padengti chemiškai atspariu laku ar lygiaverte medžiaga. - Virš stalo turi būti pakabinta viena indų džiovykla, kurios matmenys 600x450 mm ±20 mm. Džiovykla turi būti pagaminta iš polipropileno arba lygiavertės medžiagas, kuri užtikrintų lygiavertį atsparumą. Turi būti ne mažiau, kaip 28 strypeliai išdėstyti 5 eilėmis, o jų aukštis 80-110 mm. - Instaliacinių spintelių durelių rankenėlės – pagamintos iš aliuminio profilio ar lygiavertės medžiagos. Privalo būti padengtos plastiku. Turi būti galimybė patalpinti į rankenėlę kortelę su užrašu. | 1. Darbo paviršius - chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi - [nurodyti konkrečiai SPC by Durcon arba įvardinti kitą lygiavertį paviršių]. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos [nurodyti taip/ne] 2. Stalviršio storis [nurodyti konkrečiai] mm 3. Metalinis „A“ formos karkasas pagamintas iš [nurodyti medžiagiškumą], [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm ir [nurodyti konkrečiai] mm storio uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu [nurodyti taip/ne] ir dengtu [nurodyti - chemiškai atspariais epoksidinės dervos arba įvardinti kitus lygiavertės medžiagos dažus] dažais, kurios spalva pilka [nurodyti taip/ ne]. Tiekėjas pasirenka tinkamą variantą [jau pagamintas/ bus gaminamas] 4. Karkaso aukštis reguliuojamas ir reguliavimo lygis yra [nurodyti konkrečiai] mm 5. Viršutinė konstrukcija su lentynomis [nurodyti konkrečiai] mm ilgio. 6. Konstrukcijos profilis pagamintas iš [nurodyti medžiagiškumą] medžiagos profilio [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm ir [nurodyti konkrečiai] mm storio. Kiekvienas profilio galas uždengtas plastikiniu dangteliu arba lygiaverčiu būdu [nurodyti taip/ ne] Lentynos pagamintos iš [nurodyti konkrečiai] mm apsauginio stiklo, turi būti galimybė rinktis iš permatomo arba matinio (angl. Frosted) stiklo [nurodyti taip/ ne] (derinama su perkančiąją organizaciją užsakymo metu). Taip pat turi būti sumontuota horizontali instaliacinė panelė [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm, pagaminta iš [nurodyti medžiagiškumą] medžiagos ir dengta [nurodyti konkrečiai] mm fenolinės dervos plokšte, o galai papildomai [nurodyti konkrečiai] mm PP sluoksniu. Panelėje turi būti 32 elektros lizdai 220 V ir sumontuotas LED apšvietimas [nurodyti taip/ ne] 7. Priekinėje sumontuotos 2 epoksidinės plautuvės [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm 8. Prie plautuvių komplektuojami 2 laboratorinai maišytuvai, skirti karštam/šaltam vandeniui [nurodyti taip/ ne]. Vandens maišytuvai turi būti pažymėti spalviškai pagal EN 13792:2003 arba lygiavertį standartą [nurodyti taip/ ne]. Krano galas pritaikytas ant jo užmauti įvairaus diametro žarneles ir užtikrinti sandarumą. Visi sujungimai turi būti padengti chemiškai atspariu laku ar lygiaverte medžiaga [nurodyti taip/ ne]. 9. Virš stalo pakabinta viena indų džiovykla, kurios matmenys [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm. Džiovykla pagaminta iš polipropileno arba lygiavertės medžiagas, kuri užtikrintų lygiavertį atsparumą [nurodyti taip/ ne] Turi būti ne mažiau, kaip 28 strypeliai išdėstyti 5 eilėmis [nurodyti taip/ ne], o jų aukštis [nurodyti konkrečiai – nurodyti konkrečiai] mm. 10. Instaliacinių spintelių durelių rankenėlės – pagamintos iš [nurodyti medžiagiškumą] medžiagos. Privalo būti padengtos plastiku [nurodyti taip/ ne]. Turi būti galimybė patalpinti į rankenėlę kortelę su užrašu [nurodyti taip/ ne] | ........................ [įrašyti] |
| 2. | Lab Laboratorinė sala – STEAM laboratorija – 2 vnt. |  | ## Gamintojas: [nurodyti] ## Modelis: [nurodyti] Nurodyti ar siūloma prekė jau yra pagaminta/bus gaminama: [nurodyti] | ## ........................ [įrašyti] |
| 2.1. | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | ## 2800x1200x900mm (±20mm) | ## Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis, mm] | ## ........................ [įrašyti] |
| 2.2. | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi – SPC by Durcon arba lygiavertis. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau 16 mm - Metalinis „A“ formos karkasas turi būti pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos, 50,0x30,0 ±2,0mm ir ne mažiau, kaip 2,0 mm storio (jei pagamintas – kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas tai įrodantis dokumentas, jeigu bus gaminamas, tiekėjas užtikrina, kad atitiks reikalavimą) uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu ir dengtu chemiškai atspariais epoksidinės dervos arba lygiavertės medžiagos dažais, kurios spalva pilka - Karkaso aukštis turi būti reguliuojamas ir reguliavimo lygis ne mažesnis, kaip 30 mm - Virš salos ant sienos turi būti pakabinta spintelė, kurios matmenys 1200x350x700 mm ±20mm , pagaminta iš laminato ir viduje turi būti ne mažiau, kaip 3 lentynos | 11. Darbo paviršius - chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi [nurodyti konkrečiai SPC by Durcon arba įvardinti kitą lygiavertų paviršių]. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos [nurodyti taip/ne] 12. Stalviršio storis [nurodyti konkrečiai] mm 13. Metalinis „A“ formos karkasas pagamintas iš [nurodyti medžiagiškumą], [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] ir [nurodyti konkrečiai] mm storio uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu ir dengtu [nurodyti - chemiškai atspariais epoksidinės dervos arba įvardinti kitus lygiavertės medžiagos dažus] dažais, kurios spalva pilka [nurodyti taip/ ne]. Tiekėjas pasirenka tinkamą variantą [jau pagamintas/ bus gaminamas] 14. Karkaso aukštis reguliuojamas ir reguliavimo lygis yra [nurodyti konkrečiai] mm 15. Virš salos ant sienos turi būti pakabinta spintelė, kurios matmenys [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm, pagaminta iš laminato ir viduje turi būti ne mažiau, kaip 3 lentynos [nurodyti taip/ ne] | ........................ [įrašyti] |
| 3 | Laboratorinės aukštos kėdės – 36 vnt. |  | ## Gamintojas: [nurodyti] ## Modelis: [nurodyti] Nurodyti ar siūloma prekė jau yra pagaminta/bus gaminama: [nurodyti] | ## ........................ [įrašyti] |
| 3.1. | Atlošo matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | ## Atlošo dydis EN 6 (L) (plotis x gylis x aukštis) – 430x480x425mm (±10mm) pagal LST EN 1729 sertifikato reikalavimus. | ## Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis, mm] | ## ........................ [įrašyti] |
| 3.2. | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | - Kėdė turi būti ergonomiška. - Kėdės atlošas turi būti pagamintas iš 100% perdirbamo polipropileno ir turi būti dvigubos sienelės struktūros. - Turi būti skylė nugarinėje kėdės dalyje. - Turi būti galimybė kėdės plastikinę dalį pasirinkti iš nemažiau nei 8 spalvų. - Kėdė turi būti su penkių žvaigždžių kryžminiu pagindu pagamintu iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos ir dengtu milteliniu būdu. - Sėdynės atrama komplektuojama su “3D rocking”mechanizmu - Turi būti kojų lankas pagamintas iš juodo poliuretano arba lygiavertės medžiagos. - Kėdės aukštis reguliavimas turi būti ne siauresniame diapozone, kaip nuo 49 iki 74 cm. - Kėdė turi atitikti BIFMA – 2019 baldų tvarumo standarto „levelTM 3 - Platin“ arba aukštesnį. Kėdė turi būti sertifikuotas dėl mažos chemikalų emisijos pagal UL 2818 – 2022 “Auksiniu” standartu arba aukštesniu. Kėdė turi turėti GS saugumo sertifikatą arba lygiavertį. Kėdė turi turėti LGA teršalų atestatą arba lygiavertį. | 16. Kėdė yra ergonomiška [nurodyti taip/ ne] 17. Kėdės atlošas pagamintas iš 100% perdirbamo polipropileno ir turi būti dvigubos sienelės struktūros [nurodyti taip/ ne] 18. Turi būti skylė nugarinėje kėdės dalyje [nurodyti taip/ ne] 19. Turi būti galimybė kėdės plastikinę dalį pasirinkti iš nemažiau nei 8 spalvų [nurodyti taip/ ne] 20. Kėdė yra su penkių žvaigždžių kryžminiu pagindu pagamintu iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos ir dengtu milteliniu būdu [nurodyti taip/ ne] 21. Sėdynės atrama komplektuojama su “3D rocking”mechanizmu [nurodyti taip/ ne] 22. Turi būti kojų lankas pagamintas iš juodo poliuretano arba lygiavertės medžiagos [nurodyti taip/ ne] 23. Kėdės aukštis reguliavimas [nurodyti konkretų diapozoną nuo - iki] cm 24. Kėdė turi atitikti BIFMA – 2019 baldų tvarumo standarto „levelTM 3 - Platin“ arba aukštesnį. Produktas turi būti sertifikuotas dėl mažos chemikalų emisijos pagal UL 2818 – 2022 “Auksiniu” standartu arba aukštesniu. Produktas turi turėti GS saugumo sertifikatą arba lygiavertį. Produktas turi turėti LGA teršalų atestatą arba lygiavertį. [nurodyti taip/ ne] | ........................ [įrašyti] |
| 4 | Mokyklinis stalas – 60 vnt. |  | ## Gamintojas: [nurodyti] ## Modelis: [nurodyti] Nurodyti ar siūloma prekė jau yra pagaminta/bus gaminama: [nurodyti] | ## ........................ [įrašyti] |
| 4.1. | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | ## 700x500mm (±20mm). ## Aukštis reguliuojamas ne siauresniame, kaip 590-820 mm diapazone su 5 pakopomis. | ## Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis, mm] | ## ........................ [įrašyti] |
| 4.2. | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | - Stalo kojos: plieninės, T formos su papildomu skersiniu tarp šoninių kojų. - Kojų aukštis turi būti reguliuojamas nuo ne mažiau nei 590 ir ne daugiau kaip 820 mm su 5 pakopomis. Aukščiui reguliuoti naudojamas „Allen“ tipo raktas arba lygiavertis. - Kojos turi būti dažytos milteliniu būdu su epoksidiniais dažais. - Stalo dydis 700x500 mm pagal DIN ISO 5970. - Stalviršis: Ne mažiau nei 16mm storio pagamintas pagal termodinaminę technologiją. Turi būti pagamintas iš buko drožlių medienos su apvalintais kraštais ir kampais. Atsparumo klasė ne blogesnė nei IC3 pagal DIN EN 13329. Stalviršis sertifikuotas pagal DIN EN 438-2 ir DIN 68861. - Stalviršį turi būti galimybė pasirinkti iš nemažiau nei 12 spalvų ir tekstūrų - Produktas turi būti sertifikuotas dėl mažos chemikalų emisijos pagal UL 2818 – 2022 “Auksiniu” standartu arba aukštesniu. - Produktas turi turėti GS saugumo sertifikatą arba lygiavertį. - Produktas turi turėti LGA teršalų atestatą arba lygiavertį. | 25. Stalo kojos: plieninės, T formos su papildomu skersiniu tarp šoninių kojų [nurodyti taip/ ne] 26. Kojų aukštis reguliuojamas [nurodyti konkrečiai nuo - iki] mm su [nurodyti konkretų skaičių] pakopomis. Aukščiui reguliuoti naudojamas „Allen“ tipo raktas arba lygiavertis [nurodyti taip/ ne] 27. Kojos dažytos milteliniu būdu su epoksidiniais dažais [nurodyti taip/ ne] 28. Stalo dydis [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm pagal DIN ISO 5970. 29. Stalviršis: [nurodyti konkrečiai] mm storio pagamintas pagal termodinaminę technologiją [nurodyti taip/ ne]. Pagamintas iš buko drožlių medienos su apvalintais kraštais ir kampais [nurodyti taip/ ne]. Atsparumo klasė ne blogesnė nei IC3 pagal DIN EN 13329. Stalviršis sertifikuotas pagal DIN EN 438-2 ir DIN 68861 [nurodyti taip/ ne] 30. Stalviršį turi būti galimybė pasirinkti iš nemažiau nei 12 spalvų ir tekstūrų [nurodyti taip/ne] 31. Produktas turi būti sertifikuotas dėl mažos chemikalų emisijos pagal UL 2818 – 2022 “Auksiniu” standartu arba aukštesniu [nurodyti taip/ ne] 32. Produktas turi GS saugumo sertifikatą arba lygiavertį [nurodyti taip/ ne] 33. Produktas turi LGA teršalų atestatą arba lygiavertį [nurodyti taip/ ne] | ........................ [įrašyti] |
| 5 | Mokyklinė kėdė – 60 vnt. |  | ## Gamintojas: [nurodyti] ## Modelis: [nurodyti] Nurodyti ar siūloma prekė jau yra pagaminta/bus gaminama: [nurodyti] | ## ........................ [įrašyti] |
| 5.1. | Atlošo matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | ## Atlošo dydis EN 6 (L) (plotis x gylis x aukštis) – 430x480x425mm (±10mm) pagal LST EN 1729 sertifikato reikalavimus. | ## Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis, mm] | ## ........................ [įrašyti] |
| 5.2. | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | - Kėdė turi būti ergonomiška. - Kėdė turi būti iš dviejų dalių: pilnai perdirbamo, dvigubos sienelės struktūruoto polipropileno ir metalinių Z formos kojų. - Metalinių kojų diametras turi būti ne mažesnis nei 22 mm. Kojos turi būti chromuotos arba dažytos milteliniu būdu su epoksidiniais dažais. - Koja turi būti vientisa, t.y. forma padaryta sulenkus metalo vamzdį 5 kartus. Ant kojos galų, kurie liečiasi su žeme turi būti uždėti plastikiniai antgaliai. - Turi būti skylė nugarinėje kėdės dalyje. - Turi būti galimybė kėdės plastikinę dalį pasirinkti iš nemažiau nei 8 spalvų, o metalinę iš nemažiau nei 10 spalvų. - Kėdės rėmą turi būti galimybė rinktis iš 6 skirtingų dydžių pagal DIN EN 1729 standartą. - Produktas turi atitikti BIFMA e3 – 2019 baldų tvarumo standarto „levelTM 3 - Platin“ arba aukštesnį. Produktas turi būti sertifikuotas dėl mažos chemikalų emisijos pagal UL 2818 – 2022 “Auksiniu” standartu arba aukštesniu. Produktas turi turėti GS saugumo sertifikatą arba lygiavertį. Produktas turi turėti LGA teršalų atestatą arba lygiavertį. | 34. Kėdė turi būti ergonomiška [nurodyti taip/ ne] 35. Kėdė turi būti iš dviejų dalių: pilnai perdirbamo, dvigubos sienelės struktūruoto polipropileno ir metalinių Z formos kojų [nurodyti taip/ ne] 36. Metalinių kojų diametras [nurodyti konkrečiai] mm. Kojos turi būti chromuotos arba dažytos milteliniu būdu su epoksidiniais dažais [nurodyti taip/ ne] 37. Koja turi būti vientisa, t.y. forma padaryta sulenkus metalo vamzdį 5 kartus [nurodyti taip/ ne] Ant kojos galų, kurie liečiasi su žeme turi būti uždėti plastikiniai antgaliai [nurodyti taip/ ne] 38. Turi būti skylė nugarinėje kėdės dalyje [nurodyti taip/ ne] 39. Turi būti galimybė kėdės plastikinę dalį pasirinkti iš nemažiau nei 8 spalvų [nurodyti taip/ne], o metalinę iš nemažiau nei 10 spalvų [nurodyti taip/ne] 40. Kėdės rėmą turi būti galimybė rinktis iš 6 skirtingų dydžių pagal DIN EN 1729 standartą [nurodyti taip/ ne] 41. Produktas turi atitikti BIFMA e3 – 2019 baldų tvarumo standarto „levelTM 3 - Platin“ arba aukštesnį. [nurodyti taip/ ne] Produktas turi būti sertifikuotas dėl mažos chemikalų emisijos pagal UL 2818 – 2022 “Auksiniu” standartu arba aukštesniu [nurodyti taip/ ne] Produktas turi turėti GS saugumo sertifikatą arba lygiavertį [nurodyti taip/ ne] Produktas turi turėti LGA teršalų atestatą arba lygiavertį [nurodyti taip/ ne] | ........................ [įrašyti] |
| 6 | Laboratorinis stalas su kriauklėmis – STEAM laboratorija – 1 vnt. |  | ## Gamintojas: [nurodyti] ## Modelis: [nurodyti] Nurodyti ar siūloma prekė jau yra pagaminta/bus gaminama: [nurodyti] | ## ........................ [įrašyti] |
| 6.1. | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | ## 2800x750x900mm (±20mm). | ## Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis, mm] | ## ........................ [įrašyti] |
| 6.2. | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | - Matmenys (plotis x gylis x aukštis) 2800x750x900 ±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi – SPC by Durcon arba lygiavertis. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau 16 mm - Metalinis „A“ formos karkasas turi būti pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos, karkaso matmenys 50,0x30,0 ±2,0mm ir ne mažiau, kaip 2,0 mm storio uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu ir dengtu chemiškai atspariais epoksido arba lygiavertės medžiagos dažais, kurios spalva pilka - Karkaso aukštis turi būti reguliuojamas ir reguliavimo lygis ne mažesnis, kaip 30 mm. - Turi būti dvi instaliacinės spintelės 600 mm ±20 mm ir dvi spintelės 750 mm ±20 mm su durelėmis ir dvejomis lentynomis viduje, pagamintos iš laminato, kurio storis ne mažesnis, kaip 18 mm; Spintelė privalo turėti dureles. Durelės pritvirtintos ant vyrių, kurie atsidaro ne mažesniu, kaip 270° kampu. - Stalviršyje turi būti sumontuota dvi epoksidinės plautuvės 400x400x300±20 mm; - Prie plautuvių turi būti komplektuojami laboratorinai maišytuvai skirti karštam/šaltam vandeniui. Vandens maišytuvai turi būti pažymėti spalviškai pagal EN 13792:2003 arba lygiavertį standartą. Krano galas turi būti pritaikytas ant jo užmauti įvairaus diametro žarneles ir užtikrinti sandarumą. Visi sujungimai turi būti padengti chemiškai atspariu laku ar lygiaverte medžiaga. - Virš stalo turi būti pakabintos dvi indų džiovyklas, kurių matmenys 600x450 mm ±20 mm . Džiovyklos turi būti pagamintos iš polipropileno arba lygiavertės medžiagas, kuri užtikrintų lygiavertį atsparumą. Turi būti ne mažiau, kaip 28 strypeliai išdėstyti 5 eilėmis, o jų aukštis 80-110 mm. - Turi būti pakabintos dvi spintelės , kurių matmenys 700x350x700 mm ±20 mm su trimis lentynomis viduje ir durelėmis. - Durelių rankenėlės – pagamintos iš aliuminio profilio ar lygiavertės medžiagos. Privalo būti padengtos plastiku. Turi būti galimybė patalpinti į rankenėlę kortelę su užrašu. | 42. Matmenys [nurodyti , plotis x gylis x aukštis, mm] 43. Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi [nurodyti konkrečiai SPC by Durcon arba įvardinti kitą lygiavertų paviršių]. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos [nurodyti taip/ne] 44. Stalviršio storis [nurodyti konkrečiai] mm 45. Metalinis „A“ formos karkasas turi būti pagamintas iš [nurodyti medžiagiškumą], karkaso matmenys [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm ir [nurodyti konkrečiai] mm storio uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu ir dengtu chemiškai atspariais epoksido arba lygiavertės medžiagos dažais, kurios spalva pilka [nurodyti taip/ne] 46. Karkaso aukštis turi būti reguliuojamas ir reguliavimo lygis yra [nurodyti konkrečiai] mm. 47. Dvi instaliacinės spintelės [nurodyti konkrečiai] mm ir dvi spintelės [nurodyti konkrečiai] mm su durelėmis ir dvejomis lentynomis viduje, pagamintos iš laminato, kurio storis [nurodyti konkrečiai] mm; Spintelė privalo turėti dureles. Durelės pritvirtintos ant vyrių, kurie atsidaro [nurodyti konkrečiai]° kampu. 48. Stalviršyje turi būti sumontuota dvi epoksidinės plautuvės [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm; 49. Prie plautuvių turi būti komplektuojami laboratorinai maišytuvai skirti karštam/šaltam vandeniui [nurodyti taip/ ne]. Vandens maišytuvai turi būti pažymėti spalviškai pagal EN 13792:2003 arba lygiavertį standartą. [nurodyti taip/ ne]. Krano galas turi būti pritaikytas ant jo užmauti įvairaus diametro žarneles ir užtikrinti sandarumą. Visi sujungimai turi būti padengti chemiškai atspariu laku ar lygiaverte medžiaga [nurodyti taip/ ne] 50. Virš stalo turi būti pakabintos dvi indų džiovyklos, kurių matmenys [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm . Džiovyklos turi būti pagamintos iš polipropileno arba lygiavertės medžiagas, kuri užtikrintų lygiavertį atsparumą [nurodyti taip/ ne]. Turi būti ne mažiau, kaip 28 strypeliai išdėstyti 5 eilėmis [nurodyti taip/ ne], o jų aukštis [nurodyti konkrečiai – nurodyti konkrečiai] mm. 51. Turi būti pakabintos dvi spintelės , kurių matmenys [nurodyti konkrečiai] mm su trimis lentynomis viduje ir durelėmis. [nurodyti taip/ ne] 52. Durelių rankenėlės – pagamintos iš [nurodyti medžiagiškumą]. Privalo būti padengtos plastiku [nurodyti taip/ ne] Turi būti galimybė patalpinti į rankenėlę kortelę su užrašu [nurodyti taip/ ne] | ........................ [įrašyti] |
| 7 | Laboratorinis eksperimentinis mokytojo stalas – 2 vnt. |  | ## Gamintojas: [nurodyti] ## Modelis: [nurodyti] Nurodyti ar siūloma prekė jau yra pagaminta/bus gaminama: [nurodyti] | ## ........................ [įrašyti] |
| 7.1. | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | (PxG)-450x470mm (±20mm). Aukštis reguliuojamas kas ne mažiau 50mm – 360/410/460mm. | ## Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis, mm] ## Aukštis reguliuojamas kas ne mažiau [nurodyti konkrečiai] mm – [nurodyti konkrečiai/ nurodyti konkrečiai/ nurodyti konkrečiai] mm. | ## ........................ [įrašyti] |
| 7.2. | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | - Matmenys (plotis x gylis x aukštis) 2800x750x900 ±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi – SPC by Durcon arba lygiavertis. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau 16 mm - Metalinis „A“ formos karkasas turi būti pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos, karkaso matmenys 50,0x30,0 ±2,0mm ir ne mažiau, kaip 2,0 mm storio (jei pagamintas – kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas tai įrodantis dokumentas, jeigu bus gaminamas, tiekėjas užtikrina, kad atitiks reikalavimą) uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu ir dengtu chemiškai atspariais epoksido arba lygiavertės medžiagos dažais, kurios spalva pilka - Karkaso priekis ir šonai uždengti papildoma laminato plokšte - Karkaso aukštis turi būti reguliuojamas ir reguliavimo lygis ne mažesnis, kaip 30 mm. - Turi būti instaliacinė spintelė 600 mm ±20mm pločio, kuri pagaminta iš laminato, kurio storis ne mažesnis, kaip 18 mm; Spintelė privalo turėti dureles. Durelės pritvirtintos ant vyrių, kurie atsidaro ne mažesniu, kaip 270° kampu. - Stalviršyje turi būti sumontuotos 1 epoksidinė plautuvė 400x400x300±20 mm; - Prie plautuvės turi būti komplektuojami vienas laboratorinis maišytuvas skirtas karštam/šaltam vandeniui. Maišytuvas turi būti pažymėtas spalviškai pagal EN 13792:2003 arba lygiavertį standartą. Krano galas turi būti pritaikytas ant jo užmauti įvairaus diametro žarneles ir užtikrinti sandarumą. Visi sujungimai turi būti padengti chemiškai atspariu laku ar lygiaverte medžiaga. - Turi būti sumontuotas apsauginis laboratorinis akių dušas. - Po stalviršiu turi būti papildoma 900 mm pločio spintelė su 4 stalčiais. - Į stalą turi būti integruoti ne mažiau, kaip 3 el. 220 V lizdai ir LAN kabelis - Rankenėlės – pagamintos iš aliuminio profilio ar lygiavertės medžiagos. Privalo būti padengtos plastiku. Turi būti galimybė patalpinti į rankenėlę kortelę su užrašu | 53. Matmenys [nurodyti , plotis x gylis x aukštis, mm] 54. Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi [nurodyti konkrečiai SPC by Durcon arba įvardinti kitą lygiavertų paviršių]. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos [nurodyti taip/ne] 55. Stalviršio storis [nurodyti konkrečiai] mm 56. Metalinis „A“ formos karkasas turi būti pagamintas iš [nurodyti medžiagiškumą], karkaso matmenys [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm ir [nurodyti konkrečiai] mm storio uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu ir dengtu chemiškai atspariais epoksido arba lygiavertės medžiagos dažais, kurios spalva pilka [nurodyti taip/ne]. Tiekėjas pasirenka tinkamą variantą [jau pagamintas/ bus gaminamas] 57. Karkaso priekis ir šonai uždengti papildoma laminato plokšte [nurodyti taip/ne] 58. Karkaso aukštis turi būti reguliuojamas ir reguliavimo lygis yra [nurodyti konkrečiai] mm. 59. Turi būti instaliacinė spintelė [nurodyti konkrečiai] mm pločio, kuri pagaminta iš laminato, kurio storis ne mažesnis, kaip 18 mm; [nurodyti taip/ne] Spintelė privalo turėti dureles. Durelės pritvirtintos ant vyrių, kurie atsidaro [nurodyti konkrečiai]° kampu. 60. Stalviršyje turi būti sumontuotos 1 epoksidinė plautuvė [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm; 61. Prie plautuvės turi būti komplektuojami vienas laboratorinis maišytuvas skirtas karštam/šaltam vandeniui [nurodyti taip/ ne] Maišytuvas turi būti pažymėtas spalviškai pagal EN 13792:2003 arba lygiavertį standartą. [nurodyti taip/ ne]. Krano galas turi būti pritaikytas ant jo užmauti įvairaus diametro žarneles ir užtikrinti sandarumą. Visi sujungimai turi būti padengti chemiškai atspariu laku ar lygiaverte medžiaga [nurodyti taip/ ne] 62. Turi būti sumontuotas apsauginis laboratorinis akių dušas [nurodyti taip/ ne] 63. Po stalviršiu turi būti papildoma 900 mm pločio spintelė su 4 stalčiais [nurodyti taip/ ne] 64. Į stalą turi būti integruoti ne mažiau, kaip 3 el. 220 V lizdai ir LAN kabelis [nurodyti taip/ ne] 65. Rankenėlės – pagamintos iš [nurodyti medžiagiškumą]. Privalo būti padengtos plastiku. [nurodyti taip/ ne] Turi būti galimybė patalpinti į rankenėlę kortelę su užrašu [nurodyti taip/ ne] | ........................ [įrašyti] |
| 8 | Laboratorinė plovimo stotelė – gamtos mokslų laboratorija– 1 vnt. |  | ## Gamintojas: [nurodyti] ## Modelis: [nurodyti] Nurodyti ar siūloma prekė jau yra pagaminta/bus gaminama: [nurodyti] | ## ........................ [įrašyti] |
| 8.1. | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | 1500x750x900mm (±20mm) | ## Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis, mm] | ## ........................ [įrašyti] |
| 8.2. | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | - Matmenys (plotis x gylis x aukštis) 1500x750x900 ±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi – SPC by Durcon arba lygiavertis. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau 16 mm - Metalinis „A“ formos karkasas turi būti pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos, karkaso matmenys 50,0x30,0 ±2,0mm ir ne mažiau, kaip 2,0 mm storio uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu ir dengtu chemiškai atspariais epoksido arba lygiavertės medžiagos dažais, kurios spalva pilka; - Karkaso aukštis turi būti reguliuojamas ir reguliavimo lygis ne mažesnis, kaip 30 mm. - Turi būti instaliacinė spintelė 600 mm ±20 mm pločio pagaminta iš laminato, kurio storis ne mažesnis, kaip 18 mm; Spintelė privalo turėti dureles. Durelės pritvirtintos ant vyrių, kurie atsidaro ne mažesniu, kaip 270° kampu. - Stalviršyje turi būti sumontuota epoksidinė plautuvė 400x400x300±20 mm; - Prie plautuvės turi būti komplektuojami laboratorinis maišytuvas skirtas karštam/šaltam vandeniui. Maišytuvas turi būti pažymėtas spalviškai pagal EN 13792:2003 arba lygiavertį standartą. Krano galas turi būti pritaikytas ant jo užmauti įvairaus diametro žarneles ir užtikrinti sandarumą. Visi sujungimai turi būti padengti chemiškai atspariu laku ar lygiaverte medžiaga. - Virš stalo turi būti pakabinta indų džiovykla, kurios matmenys 600x450 mm ±20 mm . Džiovykla turi būti pagaminta iš polipropileno arba lygiavertės medžiagas, kuri užtikrintų lygiavertį atsparumą. Turi būti ne mažiau, kaip 28 strypeliai išdėstyti 5 eilėmis, o jų aukštis 80-110 mm. - Durelių rankenėlės – pagamintos iš aliuminio profilio ar lygiavertės medžiagos. Privalo būti padengtos plastiku. Turi būti galimybė patalpinti į rankenėlę kortelę su užrašu. - Turi būti numatyta vieta laboratoriniai indaplovei, kurios matmenys 600x600x850 mm, | 66. Matmenys [nurodyti , plotis x gylis x aukštis, mm] 67. Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi [nurodyti konkrečiai SPC by Durcon arba įvardinti kitą lygiavertų paviršių]. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos [nurodyti taip/ne] 68. Stalviršio storis [nurodyti konkrečiai] mm 69. Metalinis „A“ formos karkasas turi būti pagamintas iš [nurodyti medžiagiškumą], karkaso matmenys [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm ir [nurodyti konkrečiai] mm storio uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu ir dengtu chemiškai atspariais epoksido arba lygiavertės medžiagos dažais, kurios spalva pilka [nurodyti taip/ne] 70. Karkaso aukštis turi būti reguliuojamas ir reguliavimo lygis yra [nurodyti konkrečiai] mm. 71. Turi būti instaliacinė spintelė [nurodyti konkrečiai] mm pločio pagaminta iš laminato, kurio storis ne mažesnis, kaip 18 mm [nurodyti taip/ne]; Spintelė privalo turėti dureles. Durelės pritvirtintos ant vyrių, kurie atsidaro [nurodyti konkrečiai]° kampu. 72. Stalviršyje turi būti sumontuota epoksidinė plautuvė [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm; 73. Prie plautuvės turi būti komplektuojami laboratorinis maišytuvas skirtas karštam/šaltam vandeniui [nurodyti taip/ ne] Maišytuvas turi būti pažymėtas spalviškai pagal EN 13792:2003 arba lygiavertį standartą. [nurodyti taip/ ne]. Krano galas turi būti pritaikytas ant jo užmauti įvairaus diametro žarneles ir užtikrinti sandarumą. Visi sujungimai turi būti padengti chemiškai atspariu laku ar lygiaverte medžiaga [nurodyti taip/ ne] 74. Virš stalo turi būti pakabinta indų džiovykla, kurios matmenys [nurodyti konkrečiai] mm. Džiovykla turi būti pagaminta iš polipropileno arba lygiavertės medžiagas, kuri užtikrintų lygiavertį atsparumą [nurodyti taip/ ne]. Turi būti ne mažiau, kaip 28 strypeliai išdėstyti 5 eilėmis [nurodyti taip/ ne], o jų aukštis [nurodyti konkrečiai – nurodyti konkrečiai] mm. 75. Durelių rankenėlės – [nurodyti medžiagiškumą]. Privalo būti padengtos plastiku [nurodyti taip/ ne]. Turi būti galimybė patalpinti į rankenėlę kortelę su užrašu [nurodyti taip/ ne]. 76. Turi būti numatyta vieta laboratoriniai indaplovei, kurios matmenys [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm. | ........................ [įrašyti] |
| 9 | Laboratorinė plovimo stotelė – STEAM laboratorija – 1 vnt. |  | ## Gamintojas: [nurodyti] ## Modelis: [nurodyti] Nurodyti ar siūloma prekė jau yra pagaminta/bus gaminama: [nurodyti] | ## ........................ [įrašyti] |
| 9.1. | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | 1500x750x900mm (±20mm). | ## Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis, mm]. | ## ........................ [įrašyti] |
| 9.2. | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | - Matmenys (plotis x gylis x aukštis) 1500x750x900 ±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi – SPC by Durcon arba lygiavertis. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau 16 mm - Metalinis „A“ formos karkasas turi būti pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos, karkaso matmenys 50,0x30,0 ±2,0mm ir ne mažiau, kaip 2,0 mm storio uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu ir dengtu chemiškai atspariais epoksido arba lygiavertės medžiagos dažais, kurios spalva pilka - Karkaso aukštis turi būti reguliuojamas ir reguliavimo lygis ne mažesnis, kaip 30 mm. - Turi būti dvi instaliacinės spintelės 700 mm ±20 mm pločio pagaminta iš laminato, kurio storis ne mažesnis, kaip 18 mm; Spintelė privalo turėti dureles. Durelės pritvirtintos ant vyrių, kurie atsidaro ne mažesniu, kaip 270° kampu. - Stalviršyje turi būti sumontuotos dvi epoksidinės plautuvės 400x400x300±20 mm; - Prie plautuvės turi būti komplektuojamas laboratorinis maišytuvas skirtas karštam/šaltam vandeniui. Kranas turi būti pažymėtas spalviškai pagal EN 13792:2003 arba lygiavertį standartą. Krano galas turi būti pritaikytas ant jo užmauti įvairaus diametro žarneles ir užtikrinti sandarumą. Visi sujungimai turi būti padengti chemiškai atspariu laku ar lygiaverte medžiaga. - Virš stalo turi būti pakabintos dvi indų džiovykla, kurių matmenys 600x450 mm ±20 mm . Džiovyklos turi būti pagaminta iš polipropileno arba lygiavertės medžiagas, kuri užtikrintų lygiavertį atsparumą. Turi būti ne mažiau, kaip 28 strypeliai išdėstyti 5 eilėmis, o jų aukštis 80-110 mm. - Durelių rankenėlės – pagamintos iš aliuminio profilio ar lygiavertės medžiagos. Privalo būti padengtos plastiku. Turi būti galimybė patalpinti į rankenėlę kortelę su užrašu. | 77. Matmenys [nurodyti, plotis x gylis x aukštis, mm]. 78. Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi [nurodyti konkrečiai SPC by Durcon arba įvardinti kitą lygiavertų paviršių]. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos [nurodyti taip/ne] 79. Stalviršio storis ne mažiau [nurodyti konkrečiai] mm 80. Metalinis „A“ formos karkasas turi būti pagamintas iš [nurodyti medžiagiškumą], karkaso matmenys [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm ir [nurodyti konkrečiai] mm storio uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu ir dengtu chemiškai atspariais epoksido arba lygiavertės medžiagos dažais, kurios spalva pilka) [nurodyti taip/ne] 81. Karkaso aukštis turi būti reguliuojamas ir reguliavimo lygis yra [nurodyti konkrečiai] mm. 82. Turi būti dvi instaliacinės spintelės [nurodyti konkrečiai] mm pločio pagaminta iš laminato, kurio storis ne mažesnis, kaip 18 mm [nurodyti taip/ne] Spintelė privalo turėti dureles. Durelės pritvirtintos ant vyrių, kurie atsidaro [nurodyti konkrečiai]° kampu. 83. Stalviršyje turi būti sumontuotos dvi epoksidinės plautuvės [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm; 84. Prie plautuvės turi būti komplektuojamas laboratorinis maišytuvas skirtas karštam/šaltam vandeniui. [nurodyti taip/ ne] Kranas turi būti pažymėtas spalviškai pagal EN 13792:2003 arba lygiavertį standartą [nurodyti taip/ ne]. Krano galas turi būti pritaikytas ant jo užmauti įvairaus diametro žarneles ir užtikrinti sandarumą. Visi sujungimai turi būti padengti chemiškai atspariu laku ar lygiaverte medžiaga. [nurodyti taip/ ne] 85. Virš stalo turi būti pakabintos dvi indų džiovykla, kurių matmenys [nurodyti konkrečiai] mm . Džiovyklos turi būti pagaminta iš polipropileno arba lygiavertės medžiagas, kuri užtikrintų lygiavertį atsparumą [nurodyti taip/ ne]. Turi būti ne mažiau, kaip 28 strypeliai išdėstyti 5 eilėmis [nurodyti taip/ ne], o jų aukštis [nurodyti konkrečiai – nurodyti konkrečiai] mm 86. Durelių rankenėlės – [nurodyti medžiagiškumą]. Privalo būti padengtos plastiku. [nurodyti medžiagiškumą] Turi būti galimybė patalpinti į rankenėlę kortelę su užrašu. [nurodyti medžiagiškumą] | ........................ [įrašyti] |
| 10. | Laboratorinis stalas su pakabinamomis spintelėmis – 2 vnt. |  | ## Gamintojas: [nurodyti] ## Modelis: [nurodyti] Nurodyti ar siūloma prekė jau yra pagaminta/bus gaminama: [nurodyti] | ## ........................ [įrašyti] |
| 10.1. | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | 2100x750x900mm (±20mm). | Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis, mm]. | ........................ [įrašyti] |
| 10.2. | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | - Matmenys (plotis x gylis x aukštis) 2100x750x900 mm ±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi – SPC by Durcon arba lygiavertis. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos; - Stalviršio storis ne mažiau 16 mm - Metalinis „A“ formos karkasas turi būti pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos, karkaso matmenys 50,0x30,0 ±2,0mm ir ne mažiau, kaip 2,0 mm storio uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu ir dengtu chemiškai atspariais epoksido arba lygiavertės medžiagos dažais, kurios spalva pilka - Karkaso aukštis turi būti reguliuojamas ir reguliavimo lygis ne mažesnis, kaip 30 mm. - Virš stalviršio turi būti pakabintos ne mažiau, kaip trys 700x350x700 mm ±20mm spintelės su dviem lentynomis viduje, pagamintos iš laminato, kurio storis ne mažesnis, kaip 18 mm. Spintelės privalo turėti dureles. Durelės pritvirtintos ant vyrių, kurie atsidaro ne mažesniu, kaip 270° kampu. - Rankenėlės – pagamintos iš aliuminio profilio ar lygiavertės medžiagos. Privalo būti padengtos plastiku. Turi būti galimybė patalpinti į rankenėlę kortelę su užrašu. | 87. Matmenys [nurodyti , plotis x gylis x aukštis, mm]. 88. Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi [nurodyti konkrečiai SPC by Durcon arba įvardinti kitą lygiavertų paviršių]. Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojama medžio drožlių plokštė ar kitos pašalinės medžiagos [nurodyti taip/ne] 89. Stalviršio storis [nurodyti konkrečiai] mm 90. Metalinis „A“ formos karkasas turi būti pagamintas iš [nurodyti medžiagiškumą], karkaso matmenys [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm ir [nurodyti konkrečiai] mm storio uždaro stačiakampio profilio padengto milteliniu būdu ir dengtu chemiškai atspariais epoksido arba lygiavertės medžiagos dažais, kurios spalva pilka) [nurodyti taip/ne] 91. Karkaso aukštis turi būti reguliuojamas ir reguliavimo lygis yra [nurodyti konkrečiai] mm 92. Virš stalviršio turi būti pakabintos ne mažiau, kaip trys [nurodyti konkrečiai] mm spintelės su dviem lentynomis viduje, pagamintos iš laminato, kurio storis ne mažesnis, kaip 18 mm. [nurodyti taip/ne] Spintelės privalo turėti dureles. Durelės pritvirtintos ant vyrių, kurie atsidaro [nurodyti konkrečiai]° kampu. 93. Rankenėlės – [nurodyti medžiagiškumą]. Privalo būti padengtos plastiku [nurodyti taip/ne]. Turi būti galimybė patalpinti į rankenėlę kortelę su užrašu [nurodyti taip/ne] | ........................ [įrašyti] |
| 11. | Laboratorinis stalas su pakabinamomis spintelėmis – 7 vnt. |  | ## Gamintojas: [nurodyti] ## Modelis: [nurodyti] Nurodyti ar siūloma prekė jau yra pagaminta/bus gaminama: [nurodyti] | ## ........................ [įrašyti] |
| 11.1. | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | 1200x550x2800mm (±20mm). | Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis, mm]. | ........................ [įrašyti] |
| 11.2. | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | - Matmenys (plotis x gylis x aukštis): 1200x550x2800 mm ±20mm; - Pagamintos iš laminato, kurio storis ne mažesnis, kaip 18 mm; Spintos turi turėti 8 lentynas viduje. - Durelės pritvirtintos ant vyrių, kurie atsidaro ne mažesniu, kaip 270° kampu. - Durelių rankenėlės – pagamintos iš aliuminio profilio ar lygiavertės medžiagos. Privalo būti padengtos plastiku. Turi būti galimybė patalpinti į rankenėlę kortelę su užrašu. | 94. Matmenys [nurodyti , plotis x gylis x aukštis, mm] 95. Pagamintos iš laminato, kurio storis ne mažesnis, kaip 18 mm [nurodyti taip/ne] Spintos turi turėti 8 lentynas viduje [nurodyti taip/ne] 96. Durelės pritvirtintos ant vyrių, kurie atsidaro [nurodyti konkrečiai]° kampu. 97. Durelių rankenėlės – [nurodyti medžiagiškumą]. Privalo būti padengtos plastiku [nurodyti taip/ne]. Turi būti galimybė patalpinti į rankenėlę kortelę su užrašu [nurodyti taip/ne] | ........................ [įrašyti] |
| 12. | Che Cheminių reagentų saugojimo spinta – 1 vnt. |  | ## Gamintojas: [nurodyti] ## Modelis: [nurodyti] Nurodyti ar siūloma prekė jau yra pagaminta/bus gaminama: [nurodyti] | ## ........................ [įrašyti] |
| 12.1. | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | 1270x615x2025mm (±20mm). | Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis, mm]. | ........................ [įrašyti] |
| 12.2. | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | - Turi būti numatytas mišrių reagentų laikymas – degių, toksiškų ir koroziškų, ne mažiau, kaip 4 atskiri skyriai su durimis. - Durelių priekinis stiklas turi būti pažymėtas ženklu nurodančiu kokio tipo reagentai yra laikomi. - Spinta turi atlaikyti ne trumpiau, kaip 105 minutes kilus gaisrui ir atitikti sertifikatų reikalavimus - EN 14470-1, EN 1363-1 - Turi būti savaime užsirakinančios durys jeigu viduje temperatūra pakyla virš 47° - Spintos talpa ne mažesnė, kaip 200 L - Spinta turi sverti ne daugiau, kaip 400 kg - Rūgštims skirtas stalčius turi būti dengtas PVC arba lygiaverte chemiškai atsparia medžiaga - Turi būti komplektuojama su gamintojo numatytu pajungimo rinkiniu prie ištraukiamojo vamzdžio. | 98. Turi būti numatytas mišrių reagentų laikymas – degių, toksiškų ir koroziškų, ne mažiau, kaip 4 atskiri skyriai su durimis. [nurodyti taip/ne]. 99. Durelių priekinis stiklas turi būti pažymėtas ženklu nurodančiu kokio tipo reagentai yra laikomi [nurodyti taip/ne]. 100. Spinta atlaiko [nurodyti konkrečiai] minutes kilus gaisrui ir spinta atitinka sertifikatų reikalavimus - EN 14470-1, EN 1363-1 [nurodyti taip/ne]. 101. Turi būti savaime užsirakinančios durys jeigu viduje temperatūra pakyla virš 47° [nurodyti taip/ne]. 102. Spintos talpa [nurodyti konkrečiai] L 103. Spinta turi sverti ne daugiau, kaip 400 kg [nurodyti taip/ne]. 104. Rūgštims skirtas stalčius dengtas [nurodyti konkrečią medžiagą] chemiškai atsparia medžiaga 105. Turi būti komplektuojama su gamintojo numatytu pajungimo rinkiniu prie ištraukiamojo vamzdžio [nurodyti taip/ne]. | ........................ [įrašyti] |
| 13. | Lab Laboratorinė traukos spinta – 1 vnt. |  | ## Gamintojas: [nurodyti] ## Modelis: [nurodyti] Nurodyti ar siūloma prekė jau yra pagaminta/bus gaminama: [nurodyti] | ## ........................ [įrašyti] |
| 13.1 | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | 1200x960x2600mm (±20mm). | Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis, mm]. | ........................ [įrašyti] |
| 13.2 | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | - Darbinis paviršius iš fenolinės dervos plokštės arba lygiavertės medžiagos, su pakeltais kraštais, jog nenubėgtų skysčiai. - Sienos turi būti dengtos identiška medžiaga, kaip ir stalviršis - Turi turėti ne mažiau, kaip vieną kriauklę pagaminta iš polipropileno ar lygiavertės medžiagos, pritvirtinta ant galinės sienos , kurios matmenys ( P x G x A mm) 290x135x100 ± 50 mm - Turi turėti dvigubą langą iš aliuminio arba lygiaverčio lengvo metalo profilių, nudažytą chemiškai atspariais dažais, su sistema, kuri apsaugotų langą nuo nevaldomo kritimo. - Po stalviršiu turi būti ventiliuojamos spintelės dengtos su polipropilenu ir skirtos rūgščių /šarmų laikymui. - Turi turėti oro ištraukimo modulius ant galinės sienos, kurių dydis ( P x A mm) ne mažesnis kaip 180x1030 mm , o taip pat turi būti galimybė juos demontuoti išvalymui - Turi turėti vertikalias oro įsiurbimo angas ant šoninės sienelės užtikrinančias neturbulentį oro judėjimą - Ištraukiamo oro tūris su atidarytu langu turi būti ne didesnis kaip 480 m3/val. (esant 250 mm ištraukimo angai) - Ištraukiamo oro tūris su uždarytu langu turi būti ne didesnis kaip 200 m3/val. (esant 250 mm ištraukimo angai) - Turi būti saugaus oro srauto užtikrinimo stebėjimas - Būtinas suveikiantis akustinis ir optinis aliarmas oro srauto greičiui nukritus žemiau minimalios reikšmės – turi atitikti EN 14175 arba lygiavertį standartą - Turi būti LED arba lygiavertis apšvietimas spintos viduje. - Turi būti ne mažiau kaip 4 elektros išvadai 230 V, 50 Hz ± 10%. - Traukos spinta turi būti pagaminta pagal EN 14175 arba lygiavertį standartą. Kartu su pasiūlymu pateikiama sertifikato kopija. | 106. Darbinis paviršius [nurodyti konkrečią medžiagą] medžiagos, su pakeltais kraštais, jog nenubėgtų skysčiai [nurodyti taip/ne]. 107. Sienos turi būti dengtos identiška medžiaga, kaip ir stalviršis [nurodyti taip/ne]. 108. Turi turėti ne mažiau, kaip vieną kriauklę pagaminta iš [nurodyti konkrečią medžiagą], pritvirtinta ant galinės sienos , kurios matmenys [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm 109. Turi turėti dvigubą langą iš [nurodyti -aliuminio arba įvardinti kitą lygiavertį metalo profilį], nudažytą chemiškai atspariais dažais, su sistema, kuri apsaugotų langą nuo nevaldomo kritimo [nurodyti taip/ne]. 110. Po stalviršiu turi būti ventiliuojamos spintelės dengtos su polipropilenu ir skirtos rūgščių /šarmų laikymui [nurodyti taip/ne]. 111. Turi turėti oro ištraukimo modulius ant galinės sienos, kurių dydis [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm, o taip pat turi būti galimybė juos demontuoti išvalymui [nurodyti taip/ne]. 112. Turi turėti vertikalias oro įsiurbimo angas ant šoninės sienelės užtikrinančias neturbulentį oro judėjimą [nurodyti taip/ne]. 113. Ištraukiamo oro tūris su atidarytu langu yra [nurodyti konkrečiai] m3/val. (esant 250 mm ištraukimo angai). 114. Ištraukiamo oro tūris su uždarytu langu yra [nurodyti konkrečiai] m3/val. (esant 250 mm ištraukimo angai). 115. Turi būti saugaus oro srauto užtikrinimo stebėjimas [nurodyti taip/ne]. 116. Būtinas suveikiantis akustinis ir optinis aliarmas oro srauto greičiui nukritus žemiau minimalios reikšmės – turi atitikti EN 14175 arba lygiavertį standartą [nurodyti taip/ne]. 117. Turi būti LED arba lygiavertis apšvietimas spintos viduje. [nurodyti taip/ne]. 118. Turi būti ne mažiau kaip 4 elektros išvadai 230 V, 50 Hz ± 10%. [nurodyti taip/ne]. 119. Traukos spinta turi būti pagaminta pagal EN 14175 arba lygiavertį standartą. [nurodyti taip/ne]. Kartu su pasiūlymu pateikiama sertifikato kopija. | ........................ [įrašyti] |
| 14 | Reg Reguliuojamo aukščio elektros panelė – 5 vnt. |  | ## Gamintojas: [nurodyti] ## Modelis: [nurodyti] Nurodyti ar siūloma prekė jau yra pagaminta/bus gaminama: [nurodyti] | ## ........................ [įrašyti] |
| 14.1 | Matmenys (Plotis x Gylis x Aukštis, mm) | Dėžutė, kurioje įmontuoti elektros lizdai turi būti (plotis x gylis x aukštis mm) 270x270x160mm ± 20mm dydžio | Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis, mm]. | ........................ [įrašyti] |
|  | Medžiagos ir konstrukcijos (ne mažiau/ne blogiau kaip; medžiagos kaip nurodyta arba lygiavertės) | - Panelė turi būti kabinama prie lubų - Panelės ilgis kontroliuojamas jį valdant nuotolinio valdymo pultu - Turi būti ne mažiau, kaip 8 el lizdai ir 8 USB lizdai - Ilgis reguliuojasi ne siauresniame diapozone, kaip nuo 1080 mm iki 1750 mm - Pagrindinis korpusas turi būti pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, o dėžutė su elektros lizdais iš plastiko arba lygiavertės medžiagos. - Dėžutė, kurioje įmontuoti elektros lizdai turi būti (plotis x gylis x aukštis mm) 270x270x160 mm ±20mm dydžio | 120. Panelė turi būti kabinama prie lubų [nurodyti taip/ne]. 121. Panelės ilgis kontroliuojamas jį valdant nuotolinio valdymo pultu [nurodyti taip/ne]. 122. Turi būti ne mažiau, kaip 8 el lizdai ir 8 USB lizdai [nurodyti taip/ne]. 123. Ilgis reguliuojasi ne siauresniame diapozone, kaip nuo [nurodyti konkrečiai mm iki nurodyti konkrečiai mm] 124. Pagrindinis korpusas turi būti pagamintas iš aliuminio arba lygiavertės medžiagos, o dėžutė su elektros lizdais iš plastiko arba lygiavertės medžiagos [nurodyti taip/ne]. 125. Dėžutė, kurioje įmontuoti elektros lizdai turi būti [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm | ........................ [įrašyti] |
| Reikalavimai, keliami pirkimo objektui |  |  |  |  |  |
| Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas), šis pirkimas laikomas žaliuoju, nes vadovaujantis Tvarkos aprašo 4.1 punktu baldams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai, numatyti Tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriuje „Baldai“: Tvarkos aprašo VII skyrius 7 p. (baldai) ,,7.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; 7.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą; 7.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų; 7.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 7.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 7.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 7.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 7.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.” Galimi atitiktį įrodantys dokumentai. Tiekėjas patiekdamas prekes Perkančiajai organizacijai, turi pateikti: 7.1 punktui: a) Galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. 7.2. punktui: a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. 7.3. punktui: a) Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. 7.4. punktui: a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |  |  |  |  |
| Bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |  |
| Laboratoriniai baldai turi atitikti: 1. Laboratoriniai baldai turi būti pagaminti to paties gamintojo ir/arba sudaryti vieningą laboratorinių baldų sistemą. 2. Laboratoriniai baldai turi atitikti žemiau nurodytų standartų reikalavimus(standartai pateikiami kartu su šioje techninėje specifikacijoje nurodytais baldais, tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti tai įrodančius dokumentus – sertifikatus, bandymų protokolus): 2.1. Laboratoriniai standartiniai stalai turi atitikti EN 13150 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 2.2. Laboratorinės spintos, spintelės turi atitikti EN 16121 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 2.3 Laboratorinės spintos, spintelės turi atitikti EN 14727 arba lygiaverčio standarto reikalavimus 2.4 Laboratorinė traukos spinta turi atitikti EN 14175 arba lygiaverčio standarto reikalavimus 2.5 Degių cheminių reagentų saugojimo spinta turi atitikti EN 14470-1, EN 1363-1 arba lygiaverčių standartų reikalavimus 2.6 Laboratorinės kėdės turi atitikti BIFMA standarto „levelTM 3 - Platin“ arba aukštesnį lygį. Produktas turi būti sertifikuotas dėl mažos chemikalų emisijos pagal UL 2818 – 2013 “Auksiniu” standartu arba aukštesniu. Produktas turi turėti GS saugumo sertifikatą arba lygiavertį. Produktas turi turėti LGA teršalų atestatą arba lygiavertį. 3. Į pasiūlymo galutinę kainą turi būti įtrauktos ir techninėje specifikacijoje nepaminėtos priemones (techninė įranga, rišamosios, fiksuojančios medžiagos ir pan.), reikalingos laboratorinių baldų sumontavimui. 4. Galimybė rinktis spintelių, spintų rankenėlių bei dekoratyvinių plokščių spalvą iš ne mažiau kaip 3 spalvų (prieš vykdant užsakymą - pateikiamas spalvų katalogas). 5. Kartu su pasiūlymu pateikti siūlomų prekių katalogus, brošiūras ar aprašymus bei nuotraukas arba brėžinius. 6. Baldų surinkimo paslauga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. 7. Garantija visiems baldams ne mažiau kaip 2 metai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantija apima medžiagų, iš kurių pagamintos prekės, kokybės, prekių gamybos kokybės, o taip pat montavimo darbų kokybės garantiją. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės. Garantija turi galioti visoms baldų sudėtinėms dalims ir komplektuojamosioms detalėms. Garantiniu laikotarpiu Perkančiajai organizacijai pranešus apie nekokybišką prekę, Tiekėjas turi ją pakeisti į kokybišką per sutartą laikotarpį, kuris neturėtų viršyti 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo gauto pranešimo (el. paštu) 8. Turi būti užtikrinamas stacionarių baldų stabilumas, esant reikalui pritvirtinant baldus prie grindų ar sienų. 9. Visi pavojingi baldų kampai turi būti užapvalinti (derinti su Perkančiąją organizacija). 10. Galutiniai baldų matmenys ir spalvos bus patikslinti Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo metu. Tiekėjas, prieš gamindamas baldus, turi pasitikslinti patalpų matmenis vietoje – objekte, kad pagaminti baldai būtų tinkamų matmenų. Pastaba: į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota: baldų pristatymas ir sumontavimas adresu: Gedminų g. 7, Klaipėda, 94222 Klaipėdos m. sav. |  |  |  |  |  |

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją patvirtinu (deklaruoju), kad siūlomos prekės  atitiks nustatytus reikalavimus.

| Užpildytą Techninę specifikaciją pasirašo Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |