Konkurso sąlygų aprašo
7 priedas

GAMTOS MOKSLŲ LABORATORIJOS KAB. NR. 223 (KAD. NR. 2-33) BALDAI

KLAIPĖDOS „SMELTĖS“ PROGIMNAZIJAI, REIKJAVIKO G. 17, LT-94256 KLAIPĖDA

(IV PIRKIMO DALIS)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjas, prieš gamindamas laboratorijos baldus, turi pasitikslinti patalpų matmenis vietoje – objekte, kad pagaminti baldai būtų tinkamų matmenų ir atitiktų perkančiosios organizacijos poreikius.

2. Konkurse dalyvaujanti įmonė turi būti laboratorinių baldų gamintojas arba oficialus gamintojo atstovas (kartu su pasiūlymu pateikti atstovavimo raštą).

3. Laboratorinių baldų tiekėjas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9001 standarto reikalavimus  (kartu su pasiūlymu pateikti ISO 9001 sertifikato kopiją).

4. Siūlomi laboratoriniai baldai turi būti pagaminti vieno gamintojo (išskyrus reagentų saugos spinta, oro  nutraukimo rankoves ir į baldus integruojama įranga) ir sudaryti vieningą laboratorinių baldų sistemą.

5. Laboratoriniai baldai privalo būti pagaminti, pristatyti ir sumontuoti Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijoje, adresu: REIKJAVIKO G. 17, LT-94256 KLAIPĖDA.

6. Perkančiajai organizacijai  pageidaujant, laboratorinių baldų priėmimo metu instruktuoti ją ir (ar) jos atstovus baldų ir įrangos naudojimo klausimais.

7. Laboratoriniai baldai privalo būti sertifikuoti pagal LST EN 13150 standartą: „Mokymo įstaigų laboratorijų darbo stalai. Projektavimo ir įrengimo rekomendacijos“, LST EN 16121 standartą: „Nebuitiniai korpusiniai baldai. Saugos, stiprumo, ilgalaikiškumo ir stabilumo reikalavimai“ ir LST EN 16122 standartą: „Buitiniai ir nebuitiniai korpusiniai baldai. Bandymo metodai, skirti stiprumui, ilgalaikiškumui ir stabilumui nustatyti“.

Kartu su pasiūlymu pateikti tai įrodančius sertifikatus. Sertifikatai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos sertifikavimo kompanijos. Gamintojo atitikties deklaracijos ar kiti neakredituotos įstaigos išduoti dokumentai nėra priimtini.

Metalinės laboratorinių baldų konstrukcijos miltelinis dažymas turi būti išbandytas pagal LST EN ISO 9227:2023 metodą NSS. Bandymo trukmė ne mažiau kaip 120 h. Turi būti bandinių įvertinimas po bandymo pagal LST EN ISO 4628-2:2016, LST EN ISO 4628-32:2016, LST EN ISO 4628-4:2016, LST EN ISO 4628-5:2023, LST EN ISO 4628-6:2023, leistinas nuokrypis ne didesnis kaip 0,05%.

Kartu su pasiūlymu pateikti tai įrodančius bandymo protokolus. Protokolai turi būti išduoti nepriklausomos, akredituotos įstaigos. Gamintojo atitikties deklaracijos nėra priimtinos.

8. Tiekėjas laboratoriniams baldams turi suteikti ne mažiau kaip 24 mėn. garantiją. Garantija apima medžiagų, iš kurių pagamintos prekės, kokybės, prekių gamybos kokybės, o taip pat montavimo darbų kokybės garantiją. Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės. Garantija turi galioti visoms baldų sudėtinėms dalims ir komplektuojamosioms detalėms.

9. Garantiniu laikotarpiu Perkančiajai organizacijai pranešus apie nekokybišką prekę,  Tiekėjas turi ją pakeisti į kokybišką per su perkančiąja organizacija suderintą trumpiausią įmanomą, protingą laiko terminą, bet ne vėliau kaip per 60 k. d.

Pastabos:

1. Visus matmenis būtina tikslinti vietoje.

2. Projekto vykdymo metu, esant neatitikimams būtina informuoti projekto autorių ir įstaigos atsakingą darbuotoją.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos), įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami prekės gamintojo dokumentai:

(techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas, papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins, jis turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams (atitikties deklaracijas ar pan.).

Tiekėjas lentelėje (kur nurodyta PILDO TIEKĖJAS) privalo įrašyti konkrečias savo siūlomų prekių reikšmes, matmenis, nurodo internetines nuorodas (jeigu yra)/ katalogus/ bukletus ir kt., ar prekes pats gamins ar yra pagamintos. Reikalavimai ką turi įrašyti tiekėjas, nurodyti 3-4 stulpeliuose).

Visi baldų paveikslėliai yra orientacinio pobūdžio, t. y. tiekėjui vizualiai įsivertinti pirkimo objektą ruošiant pasiūlymą. Tiekėjas turi vadovautis reikalaujamomis techninėmis baldų charakteristikomis (parametrais) ir kitomis šios techninės specifikacijos nuostatomis.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės gamintojo puslapį, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| GAMTOS MOKSLŲ LABORATORIJA KAB. 223 KAD.NR. 2-33 Baldų planas |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Spintelės po ekranu Nr.1 - 2vnt Analogas - Matmenys: 1500x400x900±100 mm; - Darbo paviršius – fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė. - Stalviršio storis ne mažiau nei 19 mm; - Konstrukcija – spintelė ant grindjuostės; - Spintelės grindjuostė tvirtai pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparios presuotos medžio drožlių plokštės (neprastesnės kaip P3 klasės). - Grindjuostės aukštis – 110±10mm. - Grindjuostė turi būti su reguliuojamo aukščio atraminiais elementais; - Aukščio reguliavimas turi būti vykdomas iš spintelės vidaus; - Grindjuostės spalva – pilka arba analogas. - Spintelė turi būti su durelėmis; - Spintelės viduje turi būti reguliuojamo aukščio lentyna; - Lentyna turi būti reguliuojama per visą spintelės aukštį, ne mažesniu kaip 32mm žingsniu; - Lentynos laikikliai turi neleisti jos ištraukti j priekį; - Spintelių vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu. - Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno. - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu (arba lygiavertės medžiagos), plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durelių priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai – su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Spalva – pilka arba analogas; | Spintelės po ekranu Nr. 1 1. Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis] mm; 2. Darbo paviršius – fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė; [nurodyti taip/ne] 3. Stalviršio storis [nurodyti konkrečiai] mm; 4. Konstrukcija – spintelė ant grindjuostės; [nurodyti taip/ne] 5. Spintelės grindjuostė tvirtai pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparios presuotos medžio drožlių plokštės [nurodyti plokštės konkrečią klasę] klasės. 6. Grindjuostės aukštis – [nurodyti konkrečiai] mm. 7. Grindjuostė turi būti su reguliuojamo aukščio atraminiais elementais; [nurodyti taip/ne] 8. Aukščio reguliavimas turi būti vykdomas iš spintelės vidaus; [nurodyti taip/ne] 9. Grindjuostės spalva – [nurodyti konkrečiai] 10. Spintelė turi būti su durelėmis; [nurodyti taip/ne] 11. Spintelės viduje turi būti reguliuojamo aukščio lentyna; [nurodyti taip/ne] 12. Lentyna turi būti reguliuojama per visą spintelės aukštį, [nurodyti konkrečiai] mm žingsniu; 13. Lentynos laikikliai turi neleisti jos ištraukti į priekį [nurodyti taip/ne] 14. Spintelių vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) [nurodyti taip/ne] ir leisti atidaryti dureles [nurodyti konkrečiai] kampu. 15. Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno [nurodyti taip/ne]. 16. Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš [nurodyti medžiagiškumą], abiejose pusėse dengtos [nurodyti medžiagiškumą], plokštė – [nurodyti konkrečiai] mm storio; 17. Priekiniai karkaso kraštai, durelių priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai – su [nurodyti konkrečiai] mm storio užapvalinta ABS briauna; 18. Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su [nurodyti konkrečiai] mm storio ABS briauna; 19. Spalva – [nurodyti konkrečiai] | ...................... [įrašyti] |
| 1.1. | Mokytojo darbo stalas nr.2 - 1vnt, spintelė po stalu nr.3 - 1 vnt Analogas Mokytojo darbo stalas Nr.2: - Matmenys: 1800x750x750±20 mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė. - Stalviršio storis ne mažiau nei 19mm; - Stalviršyje turi būti lizdas laidams prakišti su dangteliu; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš plieno atitinkančio EN 10305-5 standarto (arba lygiaverčio), ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu. - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinj laikantį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); - Stalas turi būti su galine uždanga; - Galinė uždanga turi būti pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės, storis ne mažesnis nei 19 mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2 mm; - Spalva – pilka arba analogas; Spintelė po stalu Nr.3: - Apačioje po stalu – turi būti mobili spintelė Nr. 3 - Spintelė turi būti su 3 stalčiais, plotis 450±20 mm – 1 vnt.; - Stalčiai turi būti pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu; - Stalčiaus bėgeliai apdengti ir apsaugoti nuo dulkių kaupimosi metaliniais stalčiaus šonais; - Stalčiau dugnas ir galinė dalis pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 16 mm storio; - Leistina stalčiaus apkrova – ne mažiau kaip 35 kg.; - Kiekvieno stalčiaus priekis turi būti lengvai nuimamas ir uždedamas, kad užtikrinti stalčiaus vidinės erdvės išvalymą. - Stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno; - Spintelė turi būti su 4 dvigubais ratukais iš kurių 2 su stabdžiais; - Mobilių spintelių ratuko aukštis su tvirtinimo elementais: 110±5mm aukščio. Ratuko skersmuo: 80±5mm; - Leistina vieno ratuko apkrova – ne mažiau kaip 80 kg.; - Spintelės karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės, abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu, plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, stalčių priekinių fasadų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Spalva – pilka arba analogas; | Mokytojo darbo stalas Nr.2: - Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis] mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė [nurodyti taip/ne] - Stalviršio storis [nurodyti konkrečiai] mm; - Stalviršyje turi būti lizdas laidams prakišti su dangteliu; [nurodyti taip/ne] - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš [nurodyti konkrečiai medžiagiškumą/standartą, matmenis] mm padengto milteliniu būdu. - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių) [nurodyti taip/ne] - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); [nurodyti taip/ne] - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki [nurodyti konkrečiai] mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); [nurodyti taip/ne] - Stalas turi būti su galine uždanga; [nurodyti taip/ne] - Galinė uždanga turi būti pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės [nurodyti taip/ne], storis [nurodyti konkrečiai] mm, su ABS briaunomis, storis [nurodyti konkrečiai] mm; - Spalva – [nurodyti konkrečiai] Spintelė po stalu Nr.3: - Apačioje po stalu – turi būti mobili spintelė Nr. 3 [nurodyti taip/ne] - Spintelė turi būti su 3 stalčiais [nurodyti taip/ne], plotis [nurodyti konkrečiai] mm – 1 vnt.; - Stalčiai turi būti pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu; [nurodyti taip/ne] - Stalčiaus bėgeliai apdengti ir apsaugoti nuo dulkių kaupimosi metaliniais stalčiaus šonais; [nurodyti taip/ne] - Stalčiaus dugnas ir galinė dalis pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės [nurodyti taip/ne], abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu [nurodyti taip/ne], plokštė – [nurodyti konkrečiai] mm storio; - Leistina stalčiaus apkrova – [nurodyti konkrečiai] kg.; - Kiekvieno stalčiaus priekis turi būti lengvai nuimamas ir uždedamas, kad užtikrinti stalčiaus vidinės erdvės išvalymą. [nurodyti taip/ne], - Stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno [nurodyti taip/ne]. - Spintelė turi būti su 4 dvigubais ratukais iš kurių 2 su stabdžiais; [nurodyti taip/ne], - Mobilių spintelių ratuko aukštis su tvirtinimo elementais: [nurodyti konkrečiai] mm aukščio. Ratuko skersmuo: [nurodyti konkrečiai] mm; - Leistina vieno ratuko apkrova – [nurodyti konkrečiai] kg.; - Spintelės karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės [nurodyti taip/ne], abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu [nurodyti taip/ne], plokštė – [nurodyti konkrečiai] mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, stalčių priekinių fasadų kraštai - [nurodyti konkrečiai] mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos [nurodyti konkrečiai] mm storio ABS briauna; - Spalva – [nurodyti konkrečiai] | ...................... [įrašyti] |
| 1.2. | Demonstracinis mokytojo stalas Nr.5 - 1 vnt Analogas - Matmenys: 2000x750x900±20 mm; - Darbo paviršius – pilnai chemiškai atspari vientisos keramikos plokštė. Stalviršio struktūra vienalytė - Stalviršio kraštai turi turėti briaunas, neleidžiančias nutekėti skysčiams; - Stalviršio storis 28±2mm, ties pakelta briauna 35±2mm; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš plieno atitinkančio EN 10305-5 standarto (arba lygiaverčio), ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu. - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas j metalinj laikantjjj rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, jvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); - Apačioje turi būti ant karkaso pakabinamos spintelės. Spintelių pozicija gali būti keičiama nenukabinant jų nuo laikančiojo rėmo jas slankiojant tarp atraminių elementų. - Spintelės gali būti lengvai pakabinamos ir nukabinamos neatliekant stalo ar jo konstrukcijos ardymo darbų ir nekeičiant jo sumontavimo pozicijos; - Pakabinamų spintelių galinėje dalyje (išskyrus spintelių po plautuve) turi būti inspekcinė anga su išimama ir nefiksuojama tvirtinimo elementais uždanga; - Spintelė turi būti su 4 stalčiais, plotis 450±20 mm – 2 vnt.; - Spintelė turi būti su durelėmis, plotis 1100±20 mm – 1 vnt.; - Spintelės viduje turi būti reguliuojamo aukščio lentyna; - Lentyna turi būti reguliuojama per visą spintelės aukštj, ne mažesniu kaip 32mm žingsniu; - Lentynos laikikliai turi neleisti jos ištraukti j priekj; - Spintelių vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270° kampu. - Stalčiai turi būti pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu; - Stalčiaus bėgeliai apdengti ir apsaugoti nuo dulkių kaupimosi metaliniais stalčiaus šonais; - Stalčiau dugnas ir galinė dalis pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu (arba lygiavertės medžiagos), plokštė – ne mažiau kaip 16 mm storio; - Leistina stalčiaus apkrova – ne mažiau kaip 35 kg.; - Kiekvieno stalčiaus priekis turi būti lengvai nuimamas ir uždedamas, kad užtikrinti stalčiaus vidinės erdvės išvalymą. - Durelių ir stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno; - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu (arba lygiavertės medžiagos), plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durelių ir stalčių priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Ant stalviršio turi būti sumontuota dviguba elektros rozetė (220V). Elektros rozetės turi būti ant kojelės; - Stalas turi būti su galine uždanga; - Galinė uždanga turi būti pagaminta iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), storis ne mažesnis nei 19 mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2 mm; - Spalva – pilka arba analogas; - Stalviršyje turi būti sumontuota 1 keraminė plautuvė 380x380x250±10 mm; - Prie plautuvės turi būti komplektuojamas 1 svirtinis laboratorinis vandens maišytuvas ir akių saugos dušas; - Vandens jvadas turi atitikti EN 13792, DIN 12898, ISO 228/1 standartų reikalavimus (pasiūlymo teikimo metu pateikti įrodančius dokumentus); Akių saugos dušas Analogas - Fontanėlių kiekis: 1; - Turi būti tvirtinamas prie stalviršio arba kito darbo paviršiaus; - Spalva: raudona; - Fontanėlio skersmuo: ne mažiau kaip 70 mm; - Minimalus vandens slėgis: ne mažiau kaip 2 bar.; - Vandens srovė: ne mažiau kaip 6 l/min.; - Turi būti plastikinis dangtelis apsaugantis nuo dulkių. | Demonstracinis mokytojo stalas Nr.5 - Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis] mm; - Darbo paviršius – pilnai chemiškai atspari vientisos keramikos plokštė. Stalviršio struktūra vienalytė[nurodyti taip/ne] - Stalviršio kraštai turi turėti briaunas, neleidžiančias nutekėti skysčiams; [nurodyti taip/ne] - Stalviršio storis [nurodyti konkrečiai] mm, ties pakelta briauna [nurodyti konkrečiai] mm; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš [nurodyti konkrečiai medžiagiškumą/standartą, matmenis] mm padengto milteliniu būdu. - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); [nurodyti taip/ne] - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); [nurodyti taip/ne] - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki [nurodyti konkrečiai] mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas j metalinį laikantijį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); [nurodyti taip/ne] - Apačioje turi būti ant karkaso pakabinamos spintelės. [nurodyti taip/ne] Spintelių pozicija gali būti keičiama nenukabinant jų nuo laikančiojo rėmo jas slankiojant tarp atraminių elementų. [nurodyti taip/ne] - Spintelės gali būti lengvai pakabinamos ir nukabinamos neatliekant stalo ar jo konstrukcijos ardymo darbų ir nekeičiant jo sumontavimo pozicijos; [nurodyti taip/ne] - Pakabinamų spintelių galinėje dalyje (išskyrus spintelių po plautuve) turi būti inspekcinė anga su išimama ir nefiksuojama tvirtinimo elementais uždanga; [nurodyti taip/ne] - Spintelė turi būti su 4 stalčiais, plotis [nurodyti konkrečiai] mm – 2 vnt. [nurodyti taip/ne] - Spintelė turi būti su durelėmis, plotis [nurodyti konkrečiai] mm – 1 vnt. [nurodyti taip/ne]; - Spintelės viduje turi būti reguliuojamo aukščio lentyna; [nurodyti taip/ne] - Lentyna turi būti reguliuojama per visą spintelės aukštį, [nurodyti konkrečiai] mm žingsniu; - Lentynos laikikliai turi neleisti jos ištraukti į priekj; [nurodyti taip/ne] - Spintelių vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) [nurodyti taip/ne] ir leisti atidaryti dureles [nurodyti konkrečiai]° kampu. - Stalčiai turi būti pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu; [nurodyti taip/ne] - Stalčiaus bėgeliai apdengti ir apsaugoti nuo dulkių kaupimosi metaliniais stalčiaus šonais; [nurodyti taip/ne] - Stalčiaus dugnas ir galinė dalis pagaminti iš [nurodyti medžiagiškumą], abiejose pusėse dengtos [nurodyti medžiagiškumą], plokštė – [nurodyti konkrečiai] mm storio; - Leistina stalčiaus apkrova – [nurodyti konkrečiai] kg.; - Kiekvieno stalčiaus priekis turi būti lengvai nuimamas ir uždedamas, kad užtikrinti stalčiaus vidinės erdvės išvalymą [nurodyti taip/ne] - Durelių ir stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno [nurodyti taip/ne] - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš [nurodyti medžiagiškumą], abiejose pusėse dengtos [nurodyti medžiagiškumą], plokštė – [nurodyti konkrečiai] mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durelių ir stalčių priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su [nurodyti konkrečiai] mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su [nurodyti konkrečiai] mm storio ABS briauna; - Ant stalviršio turi būti sumontuota dviguba elektros rozetė (220V). Elektros rozetės turi būti ant kojelės [nurodyti taip/ne] - Stalas turi būti su galine uždanga [nurodyti taip/ne] - Galinė uždanga turi būti pagaminta iš [nurodyti medžiagiškumą], storis [nurodyti konkrečiai] mm, su ABS briaunomis, storis [nurodyti konkrečiai] mm; - Spalva – [nurodyti konkrečiai] - Stalviršyje turi būti sumontuota 1 keraminė plautuvė [nurodyti konkrečiai] mm; - Prie plautuvės turi būti komplektuojamas 1 svirtinis laboratorinis vandens maišytuvas ir akių saugos dušas [nurodyti taip/ne]; - Vandens įvadas turi atitikti EN 13792, DIN 12898, ISO 228/1 standartų reikalavimus [nurodyti taip/ne] (pasiūlymo teikimo metu pateikti įrodančius dokumentus) Akių saugos dušas - Fontanėlių kiekis: 1; [nurodyti taip/ne] - Turi būti tvirtinamas prie stalviršio arba kito darbo paviršiaus; [nurodyti taip/ne] - Spalva: raudona; [nurodyti taip/ne] - Fontanėlio skersmuo: [nurodyti konkrečiai] mm; - Minimalus vandens slėgis: [nurodyti konkrečiai] bar.; - Vandens srovė: [nurodyti konkrečiai skaičių] l/min.; - Turi būti plastikinis dangtelis apsaugantis nuo dulkių. [nurodyti taip/ne] | ...................... [įrašyti] ...................... [įrašyti] |
| 1.3. | Šoninė spintelė prie stalo Nr.6 - 3 vnt Analogas - Matmenys: 600x750x750±20 mm; - Darbo paviršius – pilnai chemiškai atspari vientisos keramikos plokštė. Stalviršio struktūra vienalytė - Stalviršio storis: 20±2 mm; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš plieno atitinkančio EN 10305-5 standarto (arba lygiaverčio), ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu. - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas j metalinj laikantjjj rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, jvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); - Apačioje turi būti ant karkaso pakabinama spintelė. - Spintelė gali būti lengvai pakabinama ir nukabinama neatliekant stalo ar jo konstrukcijos ardymo darbų ir nekeičiant jo sumontavimo pozicijos; - Pakabinamos spintelės galinėje dalyje turi būti inspekcinė anga su išimama ir nefiksuojama tvirtinimo elementais uždanga; - Spintelė turi būti su 4 stalčiais, plotis 600±20 mm – 1 vnt.; - Stalčiai turi būti pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu; - Stalčiaus bėgeliai apdengti ir apsaugoti nuo dulkių kaupimosi metaliniais stalčiaus šonais; - Stalčiau dugnas ir galinė dalis pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu (arba lygiavertės medžiagos), plokštė – ne mažiau kaip 16 mm storio; - Leistina stalčiaus apkrova – ne mažiau kaip 35 kg.; - Kiekvieno stalčiaus priekis turi būti lengvai nuimamas ir uždedamas, kad užtikrinti stalčiaus vidinės erdvės išvalymą. - Stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno; - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu (arba lygiavertės medžiagos), plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, stalčių priekinių fasadų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Spalva – pilka arba analogas; | Šoninė spintelė prie stalo Nr.6 - Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis] mm; - Darbo paviršius – pilnai chemiškai atspari vientisos keramikos plokštė. Stalviršio struktūra vienalytė [nurodyti taip/ne] - Stalviršio storis: [nurodyti konkrečiai] mm; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš [nurodyti konkrečiai medžiagiškumą/standartą, matmenis] mm padengto milteliniu būdu. - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių) [nurodyti taip/ne] - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); [nurodyti taip/ne] - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki [nurodyti konkrečiai] mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); [nurodyti taip/ne] - Apačioje turi būti ant karkaso pakabinama spintelė [nurodyti taip/ne] - Spintelė gali būti lengvai pakabinama ir nukabinama neatliekant stalo ar jo konstrukcijos ardymo darbų ir nekeičiant jo sumontavimo pozicijos [nurodyti taip/ne] - Pakabinamos spintelės galinėje dalyje turi būti inspekcinė anga su išimama ir nefiksuojama tvirtinimo elementais uždanga; [nurodyti taip/ne] - Spintelė turi būti su 4 stalčiais, plotis [nurodyti konkrečiai] mm – 1 vnt. [nurodyti taip/ne]; - Stalčiai turi būti pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu [nurodyti taip/ne]; - Stalčiaus bėgeliai apdengti ir apsaugoti nuo dulkių kaupimosi metaliniais stalčiaus šonais [nurodyti taip/ne]; - Stalčiau dugnas ir galinė dalis pagaminti iš [nurodyti medžiagiškumą], abiejose pusėse [nurodyti medžiagiškumą], plokštė – [nurodyti konkrečiai] mm storio; - Leistina stalčiaus apkrova – [nurodyti konkrečiai] kg.; - Kiekvieno stalčiaus priekis turi būti lengvai nuimamas ir uždedamas, kad užtikrinti stalčiaus vidinės erdvės išvalymą [nurodyti taip/ne] - Stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno [nurodyti taip/ne] - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš [nurodyti medžiagiškumą], abiejose pusėse dengtos [nurodyti medžiagiškumą], plokštė – [nurodyti konkrečiai] mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, stalčių priekinių fasadų kraštai - su [nurodyti konkrečiai] mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos [nurodyti konkrečiai] mm storio ABS briauna; - Spalva – [nurodyti konkrečiai] | ...................... [įrašyti] |
| 1.4. | Dvivietis mokinių stalas Nr.7 - 3 vnt Analogas - Matmenys: 1200x750x750±20mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė - Stalviršio storis ne mažiau nei 19 mm; - Ant stalviršio turi būti sumontuota dviguba elektros rozetė (220V). Elektros rozetės turi būti ant kojelės; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš plieno atitinkančio EN 10305-5 standarto (arba lygiaverčio), ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu. - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas j metalinj laikantjjj rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, jvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); - Apačioje – turi būti tuščia; - Spalva – pilka arba analogas; | Dvivietis mokinių stalas Nr.7 - Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis] mm; - Darbo paviršius – chemiškai atsparus fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė [nurodyti taip/ne] - Stalviršio storis [nurodyti konkrečiai] mm; - Ant stalviršio turi būti sumontuota dviguba elektros rozetė (220V). Elektros rozetės turi būti ant kojelės; [nurodyti taip/ne] - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš aukštos kokybės plieno, [nurodyti konkrečiai medžiagiškumą/standartą, matmenis] mm padengto milteliniu būdu. - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); [nurodyti taip/ne] - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); [nurodyti taip/ne] - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki [nurodyti konkrečiai] mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); [nurodyti taip/ne] - Apačioje – turi būti tuščia; [nurodyti taip/ne] - Spalva – [nurodyti konkrečiai] | ...................... [įrašyti] |
| 1.5. | Ventiliacinė oro nutraukimo rankovė Nr.8 - 7 vnt Analogas - Tvirtinama prie lubų. Laikiklio ilgis: 500mm. - Prijungiama prie atskiros oro ištraukimo sistemos. - Itin tinkama elektronikos, mikro inžinerijos, lazerių technologijos, chemijos, medicinos, farmacijos ir maisto pramonėms; laboratorijoms, ligoninėms, mokykloms ir universitetams. - Maksimalus ištraukiamo oro kiekis: 180 m3/h. - Jungtys pagamintos iš baltos spalvos polipropileno (PP), vamzdžiai pagaminti iš aliuminio. - Ištraukimo angos skersmuo: 75 mm. - Gaubtas pagamintas iš permatomo plastiko (polikarbonato PC). Gaubto skersmuo: 385mm - Maksimalus rankovės ilgis (be tvirtinimo elementų): 1550mm. - Ventiliacinė oro nutraukimo rankovė komplektuojamas be ventiliatoriaus. | Ventiliacinė oro nutraukimo rankovė Nr.8 - Tvirtinama prie lubų. Laikiklio ilgis: [nurodyti konkrečiai] mm. - Prijungiama prie atskiros oro ištraukimo sistemos. [nurodyti taip/ne] - Itin tinkama elektronikos, mikro inžinerijos, lazerių technologijos, chemijos, medicinos, farmacijos ir maisto pramonėms; laboratorijoms, ligoninėms, mokykloms ir universitetams [nurodyti taip/ne] - Maksimalus ištraukiamo oro kiekis: [nurodyti konkrečiai] m3/h. - Jungtys pagamintos iš baltos spalvos polipropileno (PP) [nurodyti taip/ne], vamzdžiai pagaminti iš aliuminio [nurodyti taip/ne] - Ištraukimo angos skersmuo: [nurodyti konkrečiai] mm. - Gaubtas pagamintas iš permatomo plastiko (polikarbonato PC) [nurodyti taip/ne]. Gaubto skersmuo: [nurodyti konkrečiai] mm - Maksimalus rankovės ilgis (be tvirtinimo elementų): [nurodyti konkrečiai] mm. - Ventiliacinė oro nutraukimo rankovė komplektuojamas be ventiliatoriaus. [nurodyti taip/ne] | ...................... [įrašyti] |
| 1.6. | Stalas laboratorinis Nr.9 - 3 vnt Analogas - Matmenys: 2400x1500x900±20 mm; - Darbo paviršius – pilnai chemiškai atspari vientisos keramikos plokštė. Stalviršio struktūra vienalytė - Stalviršio kraštai turi turėti briaunas, neleidžiančias nutekėti skysčiams; - Stalviršio storis 28±2 mm, ties pakelta briauna 35±2 mm; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš plieno atitinkančio EN 10305-5 standarto (arba lygiaverčio), ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu. - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas j metalinj laikantjjj rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, jvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); - Laboratorinio stalo centrinėje dalyje (po stalviršiu) turi būti palikta erdvė komunikacijų pravedimui; - Komunikacijų erdvė turi būti atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokšte, storis ne mažesnis nei 19 mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2 mm; - Apačioje – turi būti tuščia; - Stalas sukomplektuotas su dvipusių instaliacijų modulių konstrukcija, 2400 mm pločio, skirta inžinerinių komunikacijų (dujų, elektros, vandens ir pan.) tiekimui stale, lentynų bei jvairių laboratorinių priedų tvirtinimui. - Instaliacijų modulio konstrukcija – modulinė, užtikrinanti galimybę bet kada sumontuoti papildomus vandens, elektros, dujų tiekimo jvadus ar keisti šių jvadų išdėstymo modulyje vietą, nenaudojant papildomų komponentų. - Instaliacijų kanalą modulyje sudaro paprastai išimami 300x200±5mm ir ne plonesni kaip 8 mm iš fenolio dervos pagrindu gaminamos plokštės pagaminti paneliai, skirti rozečių ir jvadų tvirtinimui. - Instaliacijų kanalas, esantis virš darbo erdvės – ergonomiško dizaino, su 9-12° išplatėjimu j viršų, užtikrinančiu optimalų darbo erdvės panaudojimą ir paprastesnę prieigą prie jvadų čiaupų bei rozečių. - Instaliacinio modulio konstrukcija turi būti metalinė, kurios pagrindas turi būti ne mažesnio kaip 60x30x2mm uždaro stačiakampio skerspjūvio stovai padengti milteliniu būdu; - Instaliacijų kanalas pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno, kurio storis ne mažiau kaip 2mm; - Instaliacijų kanalo konstrukcijoje negalima naudoti pašalinių medžiagų kaip laminuota medžio drožlių plokštė ir pan. - Kiekviename instaliacijų modulyje tvirtinama po 1 eilę 300 mm gylio lentynų, ir po 1 eilę 150 mm gylio lentynų. - Viršutinės lentynos turi būti reguliuojamo aukščio su plieniniu „L“ formos pastiprinimo profiliu; - Viršutinės lentynos turi susidėti iš 4 atskirų segmentų; - Kiekvienas segmentas turi būti nepriklausomai vienas nuo kito reguliuojamo aukščio; - Lentynos gaminamos iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), storis ne mažesnis nei 19mm, su ABS briaunomis, storis ne mažiau nei 2mm; - Instaliacinio modulio aukštis nuo grindų ne mažiau kaip 1790mm; - Instaliacijų modulių konstrukcijoje iš viso turi būti jrengta: 16 elektros rozečių, 230V – 16A, IP44 tipo (arba lygiavertis) su dangteliu; [nurodyti taip/ne]; - LED apšvietimas [nurodyti taip/ne]; - Spalva – pilka arba analogas; | Stalas laboratorinis Nr.9 - Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis] mm; - Darbo paviršius – pilnai chemiškai atspari vientisos keramikos plokštė. Stalviršio struktūra vienalytė [nurodyti taip/ne] - Stalviršio kraštai turi turėti briaunas, neleidžiančias nutekėti skysčiams; [nurodyti taip/ne] - Stalviršio storis [nurodyti konkrečiai] mm, ties pakelta briauna [nurodyti konkrečiai] mm; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš [nurodyti konkrečiai medžiagiškumą/standartą, matmenis] mm padengto milteliniu būdu. - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); [nurodyti taip/ne] - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); [nurodyti taip/ne] - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki [nurodyti konkrečiai] mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas j metalinj laikantjjj rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, jvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); [nurodyti taip/ne] - Laboratorinio stalo centrinėje dalyje (po stalviršiu) turi būti palikta erdvė komunikacijų pravedimui; [nurodyti taip/ne] - Komunikacijų erdvė turi būti atskirta nuo išorės laminuota medžių drožlių plokšte, storis [nurodyti konkrečiai] mm, su ABS briaunomis, storis [nurodyti konkrečiai] mm; - Apačioje – turi būti tuščia [nurodyti taip/ne] - Stalas sukomplektuotas su dvipusių instaliacijų modulių konstrukcija, [nurodyti konkrečiai] mm pločio, skirta inžinerinių komunikacijų (dujų, elektros, vandens ir pan.) tiekimui stale, lentynų bei įvairių laboratorinių priedų tvirtinimui. [nurodyti taip/ne] - Instaliacijų modulio konstrukcija – modulinė, užtikrinanti galimybę bet kada sumontuoti papildomus vandens, elektros, dujų tiekimo įvadus ar keisti šių įvadų išdėstymo modulyje vietą, nenaudojant papildomų komponentų. [nurodyti taip/ne] - Instaliacijų kanalą modulyje sudaro paprastai išimami [nurodyti konkrečiai] mm ir [nurodyti konkrečiai] mm iš fenolio dervos pagrindu gaminamos plokštės pagaminti paneliai, skirti rozečių ir įvadų tvirtinimui [nurodyti taip/ne] - Instaliacijų kanalas, esantis virš darbo erdvės – ergonomiško dizaino, su [nurodyti konkrečiai]° išplatėjimu į viršų, užtikrinančiu optimalų darbo erdvės panaudojimą ir paprastesnę prieigą prie įvadų čiaupų bei rozečių [nurodyti taip/ne] - Instaliacinio modulio konstrukcija turi būti metalinė, kurios pagrindas turi būti ne mažesnio kaip [nurodyti konkrečiai] mm uždaro stačiakampio skerspjūvio stovai padengti milteliniu būdu [nurodyti taip/ne]; - Instaliacijų kanalas pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno, kurio storis [nurodyti konkrečiai] mm; - Instaliacijų kanalo konstrukcijoje negalima naudoti pašalinių medžiagų kaip laminuota medžio drožlių plokštė ir pan. [nurodyti taip/ne]; - Kiekviename instaliacijų modulyje tvirtinama po 1 eilę 300 mm gylio lentynų, ir po 1 eilę 150 mm gylio lentynų [nurodyti taip/ne] - Viršutinės lentynos turi būti reguliuojamo aukščio su plieniniu „L“ formos pastiprinimo profiliu [nurodyti taip/ne]; - Viršutinės lentynos turi susidėti iš 4 atskirų segmentų [nurodyti taip/ne]; - Kiekvienas segmentas turi būti nepriklausomai vienas nuo kito reguliuojamo aukščio [nurodyti taip/ne]; - Lentynos gaminamos iš [nurodyti medžiagiškumą] plokštės, storis [nurodyti konkrečiai] mm, su ABS briaunomis, storis [nurodyti konkrečiai] mm; - Instaliacinio modulio aukštis nuo grindų [nurodyti konkrečiai] mm; - Instaliacijų modulių konstrukcijoje iš viso turi būti įrengta: 16 elektros rozečių, 230V – 16A, [nurodyti taip/ne], [nurodyti tipą ]tipo su dangteliu - LED apšvietimas [nurodyti taip/ne] - Spalva – [nurodyti konkrečiai] | ...................... [įrašyti] |
| 1.7. | Baldai Nr. 10,11,12 - 1 kompl. Bendri matmenys: 4800x750x900/2230(h)±20mm Baldas susidaro iš: plautuvių nr. 10, laboratorinio stalo su spintelėmis nr. 11 ir pakabinamų spintelių nr. 12. Plautuvės Nr.10 Analogas - Matmenys: 1200x750x900±20mm; - Darbo paviršius – pilnai chemiškai atspari vientisos keramikos plokštė; - Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojamos pašalinės medžiagos; - Stalviršio kraštai turi turėti briaunas, neleidžiančias nutekėti skysčiams; - Stalviršio storis 28±2mm, ties pakelta briauna 35±2mm; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš plieno atitinkančio EN 10305-5 standarto (arba lygiaverčio), ne mažesnio nei 60x30x2 mm padengto milteliniu būdu;. - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių); - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki 40 mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); - Apačioje turi būti ant karkaso pakabinamos spintelės. - Spintelės gali būti lengvai pakabinamos ir nukabinamos neatliekant stalo ar jo konstrukcijos ardymo darbų ir nekeičiant jo sumontavimo pozicijos; - Spintelė turi būti su dvejomis durelėmis, plotis 1200±20 mm – 1 vnt.; - Spintelių vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270° kampu. - Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno; - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu (arba lygiavertės medžiagos), plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durelių priekinių fasadų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Stalviršyje turi būti sumontuotos 2 keraminės plautuvės 380x380x250±10 mm; - Prie plautuvių turi būti komplektuojami 2 svirtiniai laboratoriniai vandens maišytuvai; - Vandens įvadas turi atitikti EN 13792, DIN 12898, ISO 228/1 standartų reikalavimus (pasiūlymo teikimo metu pateikti įrodančius dokumentus); - Spalva – pilka arba analogas; Laboratorinė indų džiovykla – 2 vnt. Analogas - Džiovykla kabinama ant sienos; - Matmenys: 600x600±10 mm; - Džiovykla su ne mažiau kaip 3 tipų PVC spygliais: 60x6 ±2mm, ne mažiau kaip 15 vnt.; 100x10 ±2mm, ne mažiau kaip 56 vnt.; 150x12±2 mm, ne mažiau kaip 6 vnt.; - Džiovyklos spygliai prailginami arba išimami; - Džiovykla turi turėti latakėlj su vandens nuvedimu j plautuvę. Spintelės Nr.11: - Matmenys: 3600x750x900±20mm; - Darbo paviršius – fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė - Stalviršio storis ne mažiau nei 19 mm; - Konstrukcija – spintelės ant grindjuostės; - Spintelės grindjuostė tvirtai pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparios presuotos medžio drožlių plokštės (neprastesnės kaip P3 klasės). - Grindjuostės aukštis – 110±10mm. - Grindjuostė turi būti su reguliuojamo aukščio atraminiais elementais; - Aukščio reguliavimas turi būti vykdomas iš spintelės vidaus; - Grindjuostės spalva - pilka arba analogas. - Spintelių galinėje dalyje turi būti inspekcinė anga su išimama ir nefiksuojama tvirtinimo elementais uždanga; - Spintelė turi būti su 3 stalčiais (apatinis dvigubas), plotis 600±20 mm – 2 vnt.; - Spintelės turi būti su durelėmis, plotis 1200±20 mm – 2 vnt.; - Stalčiai turi būti pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu; - Stalčiaus bėgeliai apdengti ir apsaugoti nuo dulkių kaupimosi metaliniais stalčiaus šonais; - Stalčiaus dugnas ir galinė dalis pagaminti iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu (arba lygiavertės medžiagos), plokštė – ne mažiau kaip 16 mm storio; - Leistina stalčiaus apkrova – ne mažiau kaip 35 kg.; - Kiekvieno stalčiaus priekis turi būti lengvai nuimamas ir uždedamas, kad užtikrinti stalčiaus vidinės erdvės išvalymą. - Spintelės viduje turi būti reguliuojamo aukščio lentyna; - Lentynos laikikliai turi neleisti jos ištraukti į priekį; - Spintelių vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu. - Durelių ir stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno; - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu (arba lygiavertės medžiagos), plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, stalčių ir durelių priekinių fasadų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Spalva – pilka arba analogas. - Spintos gabaritus tikslintis vietoje. Pakabinamos spintelės Nr.12: - Matmenys: 2400x350/370x730±20mm. - Pakabinama spintelė turi susidėti iš vienos atviros ir vienos uždaros dalies; - Uždara spintelės dalis turi būti su dviem durelėmis, plotis 1200±20 mm; - Atvira spintelės dalis turi būti padalinta į 4 dalis; - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu (arba lygiavertės medžiagos), plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durelių priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Po spintele turi būti integruotas LED su skaidytuvu, 3000K - Spintelės viduje turi būti reguliuojamo aukščio lentyna; - Lentynos laikikliai turi neleisti jos ištraukti į priekį; - Spintelių vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu. - Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno; - Spintelė turi būti su stiklinėmis durimis; - Spalva – pilka arba analogas. - Spintelės prie sienos turi būti tvirtinamos su laikikliais turinčiais 3D reguliavimo galimybę; | Baldai Nr. 10,11,12 Plautuvės Nr.10 - Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis] mm; - Darbo paviršius – pilnai chemiškai atspari vientisos keramikos plokštė [nurodyti taip/ne]; - Stalviršio struktūra vienalytė, negali būti naudojamos pašalinės medžiagos [nurodyti taip/ne]; - Stalviršio kraštai turi turėti briaunas, neleidžiančias nutekėti skysčiams [nurodyti taip/ne]; - Stalviršio storis [nurodyti konkrečiai] mm, ties pakelta briauna [nurodyti konkrečiai] mm; - Metalinis „C“ formos karkasas turi būti pagamintas iš [nurodyti konkrečiai medžiagiškumą/standartą, matmenis] mm padengto milteliniu būdu. - Metalinis „C“ formos karkasas turi susidėti iš šoninių „C“ formos uždaro stačiakampio profilio atramos elementų ir juos sujungiančių skersinių sijų sistemos (Ne mažiau kaip vieno uždaro stačiakampio profilio ir ne mažiau kaip dviejų „U“ formos metalinių profilių) [nurodyti taip/ne]; - Visa konstrukcija turi būti surenkama naudojant daugkartinio surinkimo elementus (savigręžiai sraigtiniai tvirtinimo elementai negali būti naudojami); [nurodyti taip/ne]; - Karkaso kojų aukštis turi būti reguliuojamas. Reguliavimo lygis iki [nurodyti konkrečiai] mm; - Kojelių reguliavimas turi būti tiesiogiai integruotas į metalinį laikantįjį rėmą (plastikinės ar analogiškos aklės, įvorės ir pan. elementai negali būti naudojami); [nurodyti taip/ne] - Apačioje turi būti ant karkaso pakabinamos spintelės [nurodyti taip/ne] - Spintelės gali būti lengvai pakabinamos ir nukabinamos neatliekant stalo ar jo konstrukcijos ardymo darbų ir nekeičiant jo sumontavimo pozicijos [nurodyti taip/ne]; - Spintelė turi būti su dvejomis durelėmis [nurodyti taip/ne], plotis [nurodyti konkrečiai] mm – 1 vnt. ; - Spintelių vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) [nurodyti taip/ ne] ir leisti atidaryti dureles [nurodyti konkrečiai] ° kampu. - Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno [nurodyti taip/ne]; - Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš [nurodyti medžiagiškumą] plokštės, abiejose pusėse dengtos [nurodyti medžiagiškumą] laminatu, plokštė – [nurodyti konkrečiai] mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durelių priekinių fasadų kraštai - su [nurodyti konkrečiai] mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos [nurodyti konkrečiai] mm storio ABS briauna; - Stalviršyje turi būti sumontuotos 2 keraminės plautuvės, [nurodyti konkrečiai] mm; - Prie plautuvių turi būti komplektuojami 2 svirtiniai laboratoriniai vandens maišytuvai [nurodyti taip/ ne]; - Vandens įvadas turi atitikti EN 13792, DIN 12898, ISO 228/1 standartų reikalavimus [nurodyti taip/ ne]; (pasiūlymo teikimo metu pateikti įrodančius dokumentus); - Spalva – [nurodyti konkrečiai] Laboratorinė indų džiovykla 23. Džiovykla kabinama ant sienos [nurodyti taip/ ne]; 24. Matmenys: [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm; 25. Džiovykla su ne mažiau kaip 3 tipų PVC spygliais: - [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm, ne mažiau kaip [nurodyti konkrečiai] vnt.; - [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm, ne mažiau kaip [nurodyti konkrečiai] vnt.; - [nurodyti konkrečiai x nurodyti konkrečiai] mm, ne mažiau kaip [nurodyti konkrečiai] vnt.; 26. Džiovyklos spygliai prailginami arba išimami [nurodyti taip/ ne]; 27. Džiovykla turi turėti latakėlį su vandens nuvedimu į plautuvę [nurodyti taip/ ne] Spintelės Nr.11: 28. Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis] mm; 29. Darbo paviršius – fenolio dervos pagrindu gaminamas stalviršis su sutankintu paviršiumi. Stalviršio struktūra vienalytė; [nurodyti taip/ne] 30. Stalviršio storis [nurodyti konkrečiai] mm; 31. Konstrukcija – spintelės ant grindjuostės [nurodyti taip/ne]; 32. Spintelės grindjuostė tvirtai pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparios presuotos medžio drožlių plokštės [nurodyti plokštės konkrečią klasę] 33. Grindjuostės aukštis – [nurodyti konkrečiai] mm. 34. Grindjuostė turi būti su reguliuojamo aukščio atraminiais elementais [nurodyti taip/ne]; 35. Aukščio reguliavimas turi būti vykdomas iš spintelės vidaus[nurodyti taip/ne]; 36. Grindjuostės spalva - [nurodyti konkrečiai] 37. Spintelių galinėje dalyje turi būti inspekcinė anga su išimama ir nefiksuojama tvirtinimo elementais uždanga [nurodyti taip/ne]; 38. Spintelė turi būti su 3 stalčiais (apatinis dvigubas), plotis [nurodyti konkrečiai]; mm – 2 vnt.; 39. Spintelės turi būti su durelėmis, plotis [nurodyti konkrečiai] mm – 2 vnt.; 40. Stalčiai turi būti pilno ištraukimo su švelnaus uždarymo mechanizmu [nurodyti taip/ne]; 41. Stalčiaus bėgeliai apdengti ir apsaugoti nuo dulkių kaupimosi metaliniais stalčiaus šonais [nurodyti taip/ne]; 42. Stalčiaus dugnas ir galinė dalis pagaminti iš [nurodyti medžiagiškumą] plokštės, abiejose pusėse dengtos [nurodyti medžiagiškumą], plokštė – [nurodyti konkrečiai] mm storio; 43. Leistina stalčiaus apkrova – [nurodyti konkrečiai] kg.; 44. Kiekvieno stalčiaus priekis turi būti lengvai nuimamas ir uždedamas, kad užtikrinti stalčiaus vidinės erdvės išvalymą [nurodyti taip/ne] 45. Spintelės viduje turi būti reguliuojamo aukščio lentyna [nurodyti taip/ne] 46. Lentynos laikikliai turi neleisti jos ištraukti į priekį [nurodyti taip/ne] 47. Spintelių vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) [nurodyti taip/ne] ir leisti atidaryti dureles [nurodyti konkrečiai] kampu. 48. Durelių ir stalčių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno [nurodyti taip/ne]; 49. Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš [nurodyti medžiagiškumą], abiejose pusėse dengtos [nurodyti medžiagiškumą] laminatu, plokštė – [nurodyti konkrečiai] mm storio; 50. Priekiniai karkaso kraštai, stalčių ir durelių priekinių fasadų kraštai - su [nurodyti konkrečiai] mm storio užapvalinta ABS briauna; 51. Kitos plokščių briaunos su [nurodyti konkrečiai] mm storio ABS briauna; 52. Spalva – [nurodyti konkrečiai] 53. Spintos gabaritus tikslintis vietoje. Pakabinamos spintelės Nr.12: 54. Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis] mm. 55. Pakabinama spintelė turi susidėti iš vienos atviros ir vienos uždaros dalies [nurodyti taip/ne]; 56. Uždara spintelės dalis turi būti su dviem durelėmis [nurodyti taip/ne], plotis [nurodyti konkrečiai] mm; 57. Atvira spintelės dalis turi būti padalinta į 4 dalis [nurodyti taip/ne]; 58. Spintelių karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš [nurodyti medžiagiškumą], abiejose pusėse dengtos [nurodyti medžiagiškumą] laminatu, plokštė – [nurodyti konkrečiai] mm storio; 59. Priekiniai karkaso kraštai, durelių priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su [nurodyti konkrečiai] mm storio užapvalinta ABS briauna; 60. Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su [nurodyti konkrečiai] mm storio ABS briauna; 61. Po spintele turi būti integruotas LED su skaidytuvu, 3000K [nurodyti taip/ne]; 62. Spintelės viduje turi būti reguliuojamo aukščio lentyna [nurodyti taip/ne]; 63. Lentynos laikikliai turi neleisti jos ištraukti į priekį [nurodyti taip/ne]; 64. Spintelių vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) [nurodyti taip/ne] ir leisti atidaryti dureles [nurodyti konkrečiai] kampu; 65. Durelių rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno [nurodyti taip/ne]; 66. Spintelė turi būti su stiklinėmis durimis [nurodyti taip/ne]; 67. Spalva – [nurodyti konkrečiai]. 68. Spintelės prie sienos turi būti tvirtinamos su laikikliais turinčiais 3D reguliavimo galimybę [nurodyti taip/ne]; | ...................... [įrašyti] ...................... [įrašyti] ...................... [įrašyti] ...................... [įrašyti] |
| 1.8. | Reagentų saugos spinta Nr.13 - 1 vnt Analogas - Matmenys: 1200x500x1950mm±20 mm; - Lentynų kiekis: ne mažiau kaip 4 vnt; - Išorinė dalis turi būti pagaminta iš plieno lakšto (arba lygiavertės medžiagos) dengto ne prasčiau nei aukštos kokybės miltelinio dažymo būdu; - Spalva šviesiai pilka; - Durys turi būti su ventiliacinėmis angomis oro cirkuliacijai; - Turi būti cilindrinio tipo užraktas; - Lentynų aukštis reguliuojamas ne mažesniu kaip 25mm intervalu; - Leistinas lentynos apkrovimas ne mažiau kaip 50kg; - Oro padavimo ir ištraukimo sistema turi užtikrinti ventiliaciją visuose skyriuose; - Ištraukimo angos skersmuo turi būti pagal DN 80; - Saugos spinta komplektuojama be ventiliatoriaus. | Reagentų saugos spinta Nr.13 - Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis] mm; - Lentynų kiekis: [nurodyti konkrečiai] vnt; - Išorinė dalis turi būti pagaminta iš [nurodyti medžiagiškumą] dengto ne prasčiau nei aukštos kokybės miltelinio dažymo būdu [nurodyti taip/ne]; - Spalva šviesiai pilka [nurodyti taip/ne]; - Durys turi būti su ventiliacinėmis angomis oro cirkuliacijai [nurodyti taip/ne]; - Turi būti cilindrinio tipo užraktas [nurodyti taip/ne]; - Lentynų aukštis reguliuojamas ne mažesniu kaip [nurodyti konkrečiai] mm intervalu; - Leistinas lentynos apkrovimas [nurodyti konkrečiai] kg; - Oro padavimo ir ištraukimo sistema turi užtikrinti ventiliaciją visuose skyriuose [nurodyti taip/ne]; - Ištraukimo angos skersmuo turi būti pagal DN 80 [nurodyti taip/ne]; - Saugos spinta komplektuojama be ventiliatoriaus [nurodyti taip/ne]. | ...................... [įrašyti] |
| 1.9. | Priemonių spinta Nr.14 - 2vnt Analogas - Matmenys: 1200x580x1910±20 mm; - Spintos karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš laminuotos medžio drožlių plokštės (arba lygiavertės medžiagos), abiejose pusėse dengtos melamino dervos laminatu (arba lygiavertės medžiagos), plokštė – ne mažiau kaip 19 mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durų priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - su ne mažiau kaip 2 mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su ne mažiau kaip 0,4 mm storio ABS briauna; - Spintos grindjuostė tvirtai pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparios presuotos medžio drožlių plokštės (neprastesnės kaip P3 klasės). - Grindjuostės aukštis – 110±10mm. - Grindjuostė turi būti su reguliuojamo aukščio atraminiais elementais; - Aukščio reguliavimas turi būti vykdomas iš spintos vidaus; - Grindjuostės spalva - pilka arba analogas. - Spinta turi būti su uždaromis durimis; - Durų vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) ir leisti atidaryti dureles ne mažesniu nei 270 kampu. - Durų rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno; - Viduje turi būti 4 lentynos (5 skyriai) iš jų ne mažiau kaip 3 reguliuojamo aukščio lentynos; - Lentynos turi būti reguliuojamos per visą spintelės aukštj, ne mažesniu kaip 32mm žingsniu; - Lentynų laikikliai turi neleisti jų ištraukti j priekj; - Spalva – pilka arba analogas; | Priemonių spinta Nr. 14 - Matmenys: [nurodyti , plotis x gylis x aukštis] mm; - Spintos karkasas (išskyrus nugarinė dalis) ir fasadinės dalys pagamintos iš [nurodyti medžiagiškumą] plokštės, abiejose pusėse dengtos [nurodyti medžiagiškumą] laminatu, plokštė – [nurodyti konkrečiai] mm storio; - Priekiniai karkaso kraštai, durų priekinių fasadų kraštai ir priekiniai lentynų kraštai - [nurodyti konkrečiai] mm storio užapvalinta ABS briauna; - Kitos plokščių briaunos (taip pat ir reguliuojamų lentynų šoninės bei galinės dalys) su [nurodyti konkrečiai] mm storio ABS briauna; - Spintos grindjuostė tvirtai pritvirtinta prie karkaso, pagaminta iš drėgmei atsparios presuotos medžio drožlių plokštės [nurodyti plokštės konkrečią klasę] - Grindjuostės aukštis – [nurodyti konkrečiai] mm. - Grindjuostė turi būti su reguliuojamo aukščio atraminiais elementais [nurodyti taip/ ne]; - Aukščio reguliavimas turi būti vykdomas iš spintos vidaus [nurodyti taip/ ne]; - Grindjuostės spalva - [nurodyti konkrečiai]. - Spinta turi būti su uždaromis durimis [nurodyti taip/ ne]; - Durų vyriai turi būti dažyti milteliniu būdu (šviesiai pilka spalva) [nurodyti taip/ ne] ir leisti atidaryti dureles [nurodyti konkrečiai] kampu. - Durų rankenėlės turi būti kilpos formos ir pagamintos iš polipropileno [nurodyti taip/ne] - Viduje turi būti 4 lentynos (5 skyriai) [nurodyti taip/ne] iš jų ne mažiau kaip 3 reguliuojamo aukščio lentynos; [nurodyti taip/ne] - Lentynos turi būti reguliuojamos per visą spintelės aukštį, [nurodyti konkrečiai] mm žingsniu; - Lentynų laikikliai turi neleisti jų ištraukti į priekį [nurodyti taip/ne]; - Spalva – [nurodyti konkrečiai]; | ...................... [įrašyti] |

Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas), 4.1 punktu baldams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai, numatyti Tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriuje „Baldai“:

Tvarkos aprašo VII skyrius 7 p. (baldai)

,,7.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

7.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

7.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

7.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

7.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

7.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

7.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių;

7.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.”

Galimi atitiktį įrodantys dokumentai. Tiekėjas patiekdamas prekes Perkančiajai organizacijai, turi pateikti:

7.1 punktui: a) Galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

7.2. punktui: a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai.

7.3. punktui: a) Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

7.4. punktui: a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją patvirtinu (deklaruoju), kad siūlomos prekės atitiks nustatytus reikalavimus.

| Užpildytą Techninę specifikaciją pasirašo Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |