1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PLUNGĖS RAJONO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBAI ĮRENGIANT PAVIRŠIAUS APDARĄ

| UŽSAKOVAS | Plungės rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė. |
| --- | --- |
| DARBŲ PAVADINIMAS | Plungės rajono vietinės reikšmės kelių paprastojo remonto darbai įrengiant paviršiaus apdarą. |
| STATYBOS RŪŠIS | Gatvių su asfaltbetonio danga paprastojo remonto darbai. |
| STATINIO KATEGIRIJA | Miesto gatvės (C, B, D kategorijos). |
| LĖŠŲ ŠALTINIS | Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, valstybės ir Plungės rajono savivaldybės administracijos biudžeto lėšos. |
| DARBŲ APRAŠYMAS | Paviršiaus apdaro įrengimas (vienasluoksnis)- procesas, skirtas paviršiaus apdarui ant užtaisytų išdaužų įrengti: paviršiaus apdorojimas emulsija, išberiant dolomitinė skaldelę 5/8 arba 8/11. Paviršiaus apdaras įrengiamas visu gatvės pločiu. Naudojamų medžiagų ir darbų atlikimo reikalavimai nurodyti Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių reikalavimų apraše TRA APM 10 ir Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT APM 10 Preliminarus darbų kiekis per visą sutarties laikotarpį (įskaitant ir pratęsimus) paviršiaus apdaro įrengimo – 21 200,00 m2. |
| REIKALAVIMAI ATLIEKANT PAVIRŠIAUS APDARO ĮRENGIMĄ | Tiekėjas Darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, medžiagas, techniką, mechanizmus, įrengimus ir įrangą. Perkančioji organizacija nesuteiks jokių išteklių, darbo jėgos, medžiagų, technikos, mechanizmų, įrengimų ar įrangos, reikalingos Sutartyje numatytam Darbui atlikti. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos LR atliekų tvarkymo įstatymo 2002-07-01 Nr. IX-1004 nustatyta tvarka ir Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, kurios patvirtintos Aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637. Rangovas Darbų metu susidariusias atliekas išveža ir utilizuoja pats. Atlikdamas Darbus, Tiekėjas užtikrina: darbų saugos reikalavimų laikymąsi; aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi; trečiųjų asmenų interesų apsaugą; esamų inžinerinių tinklų išsaugojimą. Tiekėjas Darbus atlieka pagal galiojančias statybos taisykles, visus darbus atlikti savo medžiagomis, sertifikuotomis Lietuvoje. Darbų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr.D1-11/3-3 patvirtinto statybos techninio reglamento „Automobilių keliai“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V(E) - 1 patvirtintos Kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija“ KPV DT-15, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-194 „Dėl automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 19 patvirtinimo“, Akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. VE-29 „Dėl automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 24 patvirtinimo“, Akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2024 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. VE-30 „Dėl automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 24 patvirtinimo“ reikalavimus, Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA APM 10, Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT APM 10 bei technine specifikacija. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems atliekamų darbų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais. Atliekant darbus judriose gatvėse Tiekėjas privalo naudoti įspėjamuosius kelio ženklus, esant būtinybei organizuoti apylankas. Darbus organizuoti taip, kad nesusidarytų automobilių spūsčių. |