Pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) automobiliams Toyota Proace City reikalinga nupirkti 3 vnt. šaldymo-šildymo įrangos su šaldymo ir šildymo funkcijomis (su termoizoliacijos įrengimu bei montavimu). Šaldymo-šildymo įranga turi būti pritaikyta Valstybiniams mėginiams gabenti, t. y. gabenant turi būti taikomas atitinkamas temperatūrinis režimas ir tinkamos temperatūrinės sąlygos ilgesnio mėginių transportavimo metu.

Įrangos pristatymo ir įrengimo terminas ne ilgiau kaip 12 savaičių nuo sutarties sudarymo dienos.

Tiekėjų nurodytu adresu bus pristatyti automobiliai įrangos montavimui. Automobilių su sumontuota šaldymo-šildymo įranga pristatymo vieta: Siesikų g. 19, Vilnius.

Techniniai reikalavimai šaldymo-šildymo įrangai:

Įranga turi būti nauja, neeksploatuota (nenaudota), be paslėptų trūkumų ir defektų, atitikanti teisės aktų ir įprastai tokios rūšies prekėms keliamus reikalavimus bei visus keliamus techninės specifikacijos reikalavimus.

- Darbo režime iki 0°C izoterme (krovinių skyriuje), kai lauko temperatūra iki +30°C – šaldymo įrangos galingumas turi palaikyti ne mažiau kaip 2250 W.

- Darbo režime iki -20°C izoterme (krovinių skyriuje), kai lauko temperatūra iki +30°C – šaldymo įrangos galingumas ne mažiau kaip 1250 W.

- Darbo režime iki +18°C izoterme (krovinių skyriuje), kai lauko temperatūra iki -18°C – šildymo įrangos galingumas ne mažiau kaip 2200 W.

- Šaltnešis turi būti ekologiškas R452A arba lygiavertis (kai globalinio atšilimo potencialas (GWP) neviršija 2141, turi ozoną ardantį potencialą (Ozone depletion potential arba ODP) lygų nuliui).

- Šaldymo-šildymo įrangos temperatūrinis režimas visais metų laikais: 0°C+2°C ir/arba -20°C.

- Šaldymo-šildymo įranga turi būti sertifikuota Europos Sąjungoje.

- Šaldymo-šildymo įranga turi būti pažymėta CE ženklu.

- Šaldymo-šildymo įranga turi turėti automatinio atitirpinimo funkciją.

- Šaldymo-šildymo įrangos temperatūros palaikymo procesas – automatinis.

- Šaldymo-šildymo įrangos vidaus sienų ir lubų spalva – balta.

- Šaldymo-šildymo įrangos grindys lygios, nešiurkščios dangos,  pilkos spalvos, lengvai valomos ir dezinfekuojamos.

- Šaldymo-šildymo įrangos garantija ne mažiau kaip 24 mėn.

Techniniai reikalavimai šaldymo-šildymo įrangos įrengimui:

- Turi būti įrengtas šaldymo-šildymo įrangos valdymo pultas – vairuotojo kabinoje.

- Turi būti įrengtas šaldymo-šildymo įrangos rankinis įjungimas/išjungimas (vairuotojo kabinoje).

- Temperatūra izoterme (krovinių skyriuje) turi būti nuolat matoma valdymo skydelyje (vairuotojo kabinoje); simboliai valdymo pulto displėjuje turi būti aiškūs ir lengvai suprantami.

- Įranga turi būti sukomplektuota su visais tinkamam jos veikimui reikalingais ir numatytą įrangos funkcionalumą užtikrinančiais priedais – medžiagomis, priedais, kabeliais ir pan. bei  pateikiama su visais įrangos techniniais dokumentais, instrukcijomis (pateikta dokumentacija turi būti lietuvių kalba).

- Turi būti įrengtas kėbulo apšvietimas: 1-as LED šviestuvas lubose.

- Turi būti padarytas šaldymo agregato kondensatoriaus įgilinimas automobilio stoge.

- Turi būti padarytas aptakas šaldymo agregato kondensatoriui ant automobilio stogo, automobilio kuro sąnaudų sumažinimui.

- Turi būti įrengtos išbėgimo angos vandeniui (po valymo) – grindyse, prie priekinės sienos.

- Turi būti įrengtos rozetės krovinių skyriaus priekinėje ir galinėje dalyse (2 vnt.), papildomo šaldiklio prijungimui, 12V.

- Izotermas (krovinių skyriuje) turi būti atsparus, kurį galima plauti karštu vandeniu iki 85°C.

- Turi būti krovinio tvirtinimo juostos (2 vnt., kurių ilgis ne mažiau kaip 3 m).

- Automobilio galinės ir šoninės durys turi būti paliktos naudojimui. Vidinė automobilio dalis (krovinio dalis) turi turėti kietašonius paviršius, padengtus kieta vienalyte medžiaga, sertifikuota sąlyčiui su maistu, tiekėjas turi pateikti pažymą, kad naudojamos tinkamos medžiagos.

- Šaldymo-šildymo įranga turi veikti nuo automobilio variklio ir turėti pajungimą nuo išorinio elektros tinklo.

- Įrengiant termoizoliaciją negali būti pažeista transporto priemonės techninės būklės konstrukcija, sistemų, agregatų ir mazgų veikimas. Transporto priemonės efektyvumas turi atitikti Techninės motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus.

- Šaldymo-šildymo įrangos įrengimo garantija ne mažiau kaip 24 mėn.