Vikšrinis ekskavatorius ir jo priedai

VIKŠRINIO EKSKAVATORIAUS IR JO PRIEDŲ (SU PLANINE TECHNINE PRIEŽIŪRA GARANTINIO APTARNAVIMO LAIKOTARPIU) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pagrindiniai vikšrinio ekskavatoriaus techniniai rodikliai |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |
| Reikalavimai |  |
| 1. | Naujas, nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip 2023 m., ekskavatorius turi atitikti nacionalinius ir (ar) ES standartus (būtu paženklintas CE ir turėti EB atitikties deklaraciją (EC directive 2006/42/EC on machinery (Annex II A)) su vertimu į Lietuvių kalbą, turi būti sukomplektuotas, pritaikytas dirbti Šiaurės Europos šalių klimato sąlygomis. |
| 2. | Ekskavatoriaus darbinis svoris su 600 mm vikšrais, hidrauline greito kaušų keitimo jungtimi ir su ne mažesniu kaip 0,40 m³ kaušu su dantimis – ne mažiau kaip 14500 kg. |
| 3. | Ekskavatoriaus ilgis transportuojant (kai strėlė yra nuleista) su hidrauline greita jungtimi – ne daugiau kaip 9000 mm. |
| 4. | Ekskavatoriaus aukštis – ne daugiau kaip 2950 mm. |
| 5. | Paruošto transportuoti ekskavatoriaus plotis – ne didesnis kaip 2590 mm. |
| 6. | Vikšro (kairė / dešinė) sąlyčio su žeme ilgis – ne mažiau kaip 2900 mm. |
|  | Variklis |
| 7. | Ekskavatorius turi naudoti dyzelinius degalus, standartinius tepalus ir eksploatacinius skysčius. |
| 8. | Variklio galia – ne mažiau kaip 78,5 kW. Ne mažiau 4 cilindrai. Turi atitikti ne žemesnius kaip Stage V varikliams keliamus emisijos reikalavimus. |
|  | Vairavimas ir važiavimas |
| 9. | Du važiavimo greičiai. |
| 10. | Maksimalus važiavimo greitis – ne mažesnis kaip 4,7 km/val. |
| 11. | Maksimali traukos jėga – ne mažiau kaip 110 kN. |
|  | Važiuoklė |
| 12. | Vikšro (kairė / dešinė) sąlyčio su žeme ilgis – ne mažiau kaip 2900 mm. |
| 13. | Metaliniai vikšrai. |
| 14. | Vikšro plotis (kairė / dešinė) – ne mažiau 600 mm. |
| 15. | Atstumas nuo žemės paviršiaus iki ekskavatoriaus kontrasvorio žemiausio taško – ne mažiau 890 mm. |
| 16. | Spaudimas į gruntą – ne didesnis kaip 0,40 kg/cm2 . |
| 17. | Transportavimo, tempimo ir kėlimo kilpos (prijungti lanksčią arba standžią vilktis iš priekio ir galo). |
|  | Ekskavatoriaus valdymas |
| 18. | „Joystic“ tipo vairalazdės. |
| 19. | 2 darbo (galios) režimai: „zuikis“ ir „vėžlys“ ar analogiški. |
|  | Hidraulinė sistema |
| 20. | Ne mažiau kaip 2 hidrauliniai siurbliai. |
| 21. | Hidraulinių siurblių bendras našumas – ne mažesnis nei 200 l/min. |
| 22. | Darbinis slėgis – ne mažesnis nei 340 bar. |
|  | Aušinimo sistema |
| 23. | Užpildyta gamintojo reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšąlančiu iki – 35 °C. |
| 24. | Aušinimo ventiliatorius. |
|  | Elektros sistema |
| 25. | Atmosferos, vandens ir abrazyvinių dulkių poveikiui atsparūs elektros instaliacijos laidai ir jungtys. |
| 26. | Ksenoniniai arba LED tipo darbiniai žibintai po 2 priekyje, gale ir abiejuose šonuose, papildomas žibintas ant kasimo strėlės, ant kabinos – oranžinis signalinis švyturėlis. Visi žibintai turi būti apsaugoti apsauginėmis žibintų grotelėmis. |
| 27. | Atbulinės eigos garsinis signalas. |
|  | Kabina |
| 28. | Atitinkanti ROPS (ISO 3471), FOPS (ISO 3449) arba jiems lygiaverčius standartus (atitiktį reikalavimui pagrindžiantys dokumentai: EB atitikties deklaracija ar atitikties sertifikatas, gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai). |
| 29. | Hermetiška, nepraleidžianti dulkių, priekinis stiklas aprūpintas valytuvu su langų apiplovimo sistema. |
| 30. | Visapusiškas matomumas, visi prietaisai, ergonomiška sėdynė, klimato kontrolės sistema, kabinos oro filtras, šoniniai galinio vaizdo veidrodžiai, galinio vaizdo kamera. |
| 31. | Kabinoje yra reguliuojamos padėties operatoriaus krėslas ir saugos diržas. |
| 32. | Kabinoje yra variklio aušinimo skysčio temperatūros, degalų lygio indikatoriai ir kontroliniai prietaisai, taip pat ekskavatoriaus darbo valandų skaitiklis. |
| 33. | Kabinoje yra informavimo ir signalizavimo apie ekskavatoriaus darbo sutrikimus ir gedimus priemonės. |
| 34. | Visų ekskavatoriaus prietaisų rodmenys turi būti pateikiami pagal metrinę matavimo sistemą. |
| 35. | Kabinoje įrengtas nuotolinės srovės (12 V) kištukinis lizdas prietaisams prijungti ir USB lizdas. |
| 36. | Kabinoje įmontuota garso sistema. |
|  | Kasimo strėlė |
| 37. | Dviejų dalių „Mono boom“ tipo arba analogiškas. |
| 38. | Hidrauliškai valdoma greito keitimo jungtis. |
| 39. | Maksimalus kasimo siekis ne mažiau 12000 mm., o kasimo gylis ne mažiau kaip 5000 mm. |
| 40. | Strėlės ilgis – ne trumpesnė kaip 12 m. |
| 41. | Centrinė tepimo sistema (esant gamyklinei versijai). |
| 42. | Ekskavatoriaus kaušo kasimo jėga ne mažiau negu 100 kN. |
| 43. | Į ekskavatorių integruoti gamyklinę arba trečiųjų šalių nuotolinę kuro apskaitos ir stebėjimo sistemą (telemetrinę transporto kontrolės sistemą). |
| 44. | Kuro bako talpa ne mažiau 240 l. |
| 45. | Degalų bako konstrukcija turi būti tokia, kad degalai į ekskavatorių galėtų būti pilami tiek naudojant degalų pistoletą-rankeną (adapterį), tiek pilant degalus iš kanistrų. |
| 46. | Kuro bako talpa turi būti rakinama. |
| 47. | Rakinama įrankių dėžė su ekskavatoriaus eksploatavimui būtinų raktų komplektu ir tepimo priemonėmis. |
| 48. | Ekskavatoriaus kabinos viduje arba išorėje turi būti gesintuvas su jam numatyta vieta ir jo tvirtinimo elementais. |
| 49. | Hidraulinis vartomas šlaitavimo kaušas. Ne mažiau negu 1600 mm pločio ir ne mažiau kaip 0,38 m3. |
| 50. | Hidraulinis griovimo, rūšiavimo griebtuvas. |
| 51. | Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba. Atsarginių dalių katalogas lietuvių ir/arba anglų kalba. |
| 52. | Laimėjus pirkimą tiekėjas, kartu su vikšriniu ekskavatoriumi, turės pateikti darbuotojams skirtą saugaus darbo su ekskavatoriumi instrukciją Lietuvių kalba |
| 53 | Tiekėjas. kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu ir pasirašęs pirkimo - pardavimo sutartį, privalės užlikinti perduoto vikšrinio ekskavatoriaus registravimą pirkėjo vardu pagal nustatytą registravimo tvarką |
| 54. | Penkių darbuotojų apmokymas dirbti su ekskavatoriumi ir atlikti jo techninę priežiūrą. |
| 55. | Ne mažiau 24 mėnesių arba 4000 darbo valandų (žr. kuris terminas baigsis pirmiau) garantija taikoma visam ekskavatoriui ir visiems mazgams. |
| 56. | Priedų garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesių. |
| 57. | Garantiniu laikotarpiu pardavėjas techninius gedimus šalina nemokamai, nekokybiškas detales keičia pagal garantines sąlygas, jeigu šalių atstovai arba nepriklausomas ekspertas nustato, kad tai įvyko ne dėl perkančiosios organizacijos kaltės. |
| 58. | Tiekėjas, garantiniu laikotarpiu, turi užtikrinti informacijos apie atliktus techninius pakeitimus, to paties modelio ekskavatorių patobulinimus ir atsarginių detalių katalogų bei remonto vadovų konfigūracinius pakeitimus, teikimą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui. |
| 59. | Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti ekskavatoriui išlaikyti reikalingų atsarginių dalių 2 metų laikotarpiui sąrašą, nurodyti jų gamyklinius numerius ir/arba NSN kodus. |