Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

PALIUDYTŲJŲ PAMATINIŲ MEDŽIAGŲ IR STANDARTINIŲ TIRPALŲ PIRKIMO techninė specifikacija

1 PIRKIMO DALIS

Pirkimo objektas – pamatinės paliudytosios medžiagos skirtos deguonies tyrimams (toliau – Prekės).

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas).

Perkamas prekių kiekis – preliminarus Prekių kiekis nurodytas 1 lentelėje.

Prekių tiekimo terminas – 24 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Kita reikalinga informacija:

- Tiekiamos Prekės turi atitikti 1 lentelėje nurodytus reikalavimus.

- Prekės pateikiamos tik originalioje gamintojo pakuotėje.

- Prekės galiojimo laikas pristatymo dieną turi būti ne trumpesnis nei 2 metai arba (jeigu rinkoje nėra prekės galiojančios 2 metus) gamintojo deklaruojamo prekės galiojimo laiko turi būti likę ne mažiau nei 75 %.

- Prekės turi būti pristatytos per 2 mėnesius nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo, el. paštu, Pardavėjui dienos. Pirkėjo Pardavėjui pateiktas Prekių užsakymas turi būti patvirtintas Pardavėjo, el. paštu, per 2 (dvi) darbo dienas.

- Užsakomų Prekių pristatymo vieta nurodoma teikiant užsakymą el. paštu. Galimi Prekių pristatymo adresai:  A. Goštauto g. 9, Vilnius (3 aukštas); A. Goštauto g. 9, Vilnius (4 aukštas); Oršos g. 8, Vilnius; Taikos pr. 26, Klaipėda; Rotušės a. 12, Kaunas; Aušros al. 29 a., Šiauliai; Kauno g. 69, Alytus; Žvaigždžių g. 21, Panevėžys; Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė; Metalo g. 11, Utena.

- Kartu su Prekėmis turi būti pateikti cheminių medžiagų saugos duomenų lapai ir kokybės sertifikatai (liudijimai).  Cheminių medžiagų saugos duomenų lapai ir kokybės sertifikatai (liudijimai) teikiami elektronine forma Pirkėjo nurodytu el. paštu.

- Prekės gali būti tiekiamos dalimis neviršijant 4 punkte nurodyto atskiro užsakymo prekių pristatymo termino.

- Galima siūlyti ir lygiavertes Prekes, atitinkančias visus reikalaujamus techninius parametrus (jeigu tiekėjas neturi nurodytos pakuotės dydžio, gali siūlyti didesnę pakuotę arba kelias mažesnes pakuotes, kad būtų išpildytas prekės poreikis).

- Lentelėje yra nurodyti preliminarūs Prekių kiekiai, tikslūs perkamų Prekių kiekiai priklausys nuo Pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto prekių kiekio.

- Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

1 lentelė. Perkamos prekės ir jų specialieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Grynumas, koncentracija | Specialieji reikalavimai | Reikalingas kiekis | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 24 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Biocheminio deguonies suvartojimo pamatinė medžiaga | 190-210 mg/lO2 | PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis. | 100 ml | Pak. | 15 |
|  | Biocheminio deguonies suvartojimo pamatinė medžiaga (nuotekos) | 190-230 mg/lO2 | PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis. | 10-30 ml (Ampulė) | Vnt. | 4 |
|  | Biocheminio deguonies suvartojimo pamatinė medžiaga | 1-6 mg/lO2 | PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis. | 10-30 ml (Ampulė) | Vnt. | 8 |
|  | Cheminio deguonies suvartojimo (COD) ir bendros organinės anglies (TOC/NVOC) pamatinė medžiaga | 50,0±20 mg/l | PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis. | 10 ml (Ampulė) | Vnt. | 6 |
|  | Cheminio deguonies suvartojimo pamatinė medžiaga | 500-510 mg/l O2 | PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis. | 10 ml (Ampulė) | Vnt. | 8 |
|  | Cheminio deguonies sunaudojimo pamatinė medžiaga | 50,0±20 mg/l | PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis. | 10 ml (Ampulė) arba 100 ml | Vnt. | 5 |
|  | Cheminio deguonies sunaudojimo standartinis tirpalas | 95-105 mg/l O2 | PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis. | 100 ml | Pak. | 4 |
|  | Cheminio deguonies sunaudojimo standartinis tirpalas | 15-30 mg/l O2 | PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis. | 100 ml | Pak. | 4 |

PALIUDYTŲJŲ PAMATINIŲ MEDŽIAGŲ IR STANDARTINIŲ TIRPALŲ PIRKIMO techninė specifikacija

2 PIRKIMO DALIS

Pirkimo objektas –  buferiniai pH tirpalai (toliau – Prekės).

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas).

Perkamas prekių kiekis – preliminarus Prekių kiekis nurodytas 2 lentelėje.

Prekių tiekimo terminas – 24 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Kita reikalinga informacija:

- Tiekiamos Prekės turi atitikti 2 lentelėje nurodytus reikalavimus.

- Prekės pateikiamos tik originalioje gamintojo pakuotėje.

- Prekės galiojimo laikas pristatymo dieną turi būti ne trumpesnis nei 2 metai arba (jeigu rinkoje nėra prekės galiojančios 2 metus) gamintojo deklaruojamo prekės galiojimo laiko turi būti likę ne mažiau nei 75 %.

- Prekės turi būti pristatytos per 2 mėnesius nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo, el. paštu, Pardavėjui dienos. Pirkėjo Pardavėjui pateiktas Prekių užsakymas turi būti patvirtintas Pardavėjo, el. paštu, per 2 (dvi) darbo dienas.

- Užsakomų Prekių pristatymo vieta nurodoma teikiant užsakymą el. paštu. Galimi Prekių pristatymo adresai:  A. Goštauto g. 9, Vilnius (3 aukštas); A. Goštauto g. 9, Vilnius (4 aukštas); Oršos g. 8, Vilnius; Taikos pr. 26, Klaipėda; Rotušės a. 12, Kaunas; Aušros al. 29 a., Šiauliai; Kauno g. 69, Alytus; Žvaigždžių g. 21, Panevėžys; Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė; Metalo g. 11, Utena.

- Kartu su Prekėmis turi būti pateikti cheminių medžiagų saugos duomenų lapai ir kokybės sertifikatai (liudijimai).  Cheminių medžiagų saugos duomenų lapai ir kokybės sertifikatai (liudijimai) teikiami elektronine forma Pirkėjo nurodytu el. paštu.

- Prekės gali būti tiekiamos dalimis neviršijant 4 punkte nurodyto atskiro užsakymo prekių pristatymo termino.

- Galima siūlyti ir lygiavertes Prekes, atitinkančias visus reikalaujamus techninius parametrus (jeigu tiekėjas neturi nurodytos pakuotės dydžio, gali siūlyti didesnę pakuotę arba kelias mažesnes pakuotes, kad būtų išpildytas prekės poreikis).

- Lentelėje yra nurodyti preliminarūs Prekių kiekiai, tikslūs perkamų Prekių kiekiai priklausys nuo Pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto prekių kiekio.

- Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2 lentelė. Perkamos prekės ir jų specialieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Grynumas, koncentracija | Specialieji reikalavimai | Reikalingas kiekis | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 24 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Buferinis tirpalas pH | 1,5-2,5 prie 25ºC | PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis. | 250 ml | Pak. | 2 |
|  | Buferinis tirpalas pH | 4,00 prie 25ºC | PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis. | 1000 ml | Pak. | 3 |
|  | Buferinis tirpalas pH | 4,00 prie 25ºC | PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis. | 500 ml | Pak. | 8 |
|  | Buferinis tirpalas pH | 7,00 prie 25ºC | PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 1000 ml | Pak. | 3 |
|  | Buferinis tirpalas pH | 7,00 prie 25ºC | PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 500 ml | Pak. | 8 |
|  | Buferinis tirpalas pH | 10,00 ± 0,02 prie 25ºC | PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis. | 1000 ml | Pak. | 4 |
|  | Buferinis tirpalas pH | 12,45 prie 25ºC | PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis. | 250 ml | Pak. | 2 |
|  | Buferinis tirpalas pH | 4,0 prie 25ºC | pH tirpalas kalibravimui | 250 ml | Pak. | 10 |
|  | Buferinis tirpalas pH | 7,0 prie 25ºC | pH tirpalas kalibravimui | 250 ml | Pak. | 10 |
|  | Buferinis tirpalas pH | 10,0 prie 25ºC | pH tirpalas kalibravimui | 250 ml | Pak. | 7 |

PALIUDYTŲJŲ PAMATINIŲ MEDŽIAGŲ IR STANDARTINIŲ TIRPALŲ PIRKIMO techninė specifikacija

3 PIRKIMO DALIS

Pirkimo objektas –  pamatinės paliudytosios medžiagos, standartiniai tirpalai (toliau – Prekės).

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas).

Perkamas prekių kiekis – preliminarus Prekių kiekis nurodytas 3 lentelėje.

Prekių tiekimo terminas – 24 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Kita reikalinga informacija:

- Tiekiamos Prekės turi atitikti 3 lentelėje nurodytus reikalavimus.

- Prekės pateikiamos tik originalioje gamintojo pakuotėje.

- Prekės galiojimo laikas pristatymo dieną turi būti ne trumpesnis nei 2 metai arba (jeigu rinkoje nėra prekės galiojančios 2 metus) gamintojo deklaruojamo prekės galiojimo laiko turi būti likę ne mažiau nei 75 %.

- Prekės turi būti pristatytos per 2 mėnesius nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo, el. paštu, Pardavėjui dienos. Pirkėjo Pardavėjui pateiktas Prekių užsakymas turi būti patvirtintas Pardavėjo, el. paštu, per 2 (dvi) darbo dienas.

- Užsakomų Prekių pristatymo vieta nurodoma teikiant užsakymą el. paštu. Galimi Prekių pristatymo adresai:  A. Goštauto g. 9, Vilnius (3 aukštas); A. Goštauto g. 9, Vilnius (4 aukštas); Oršos g. 8, Vilnius; Taikos pr. 26, Klaipėda; Rotušės a. 12, Kaunas; Aušros al. 29 a., Šiauliai; Kauno g. 69, Alytus; Žvaigždžių g. 21, Panevėžys; Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė; Metalo g. 11, Utena.

- Kartu su Prekėmis turi būti pateikti cheminių medžiagų saugos duomenų lapai ir kokybės sertifikatai (liudijimai).  Cheminių medžiagų saugos duomenų lapai ir kokybės sertifikatai (liudijimai) teikiami elektronine forma Pirkėjo nurodytu el. paštu.

- Prekės gali būti tiekiamos dalimis neviršijant 4 punkte nurodyto atskiro užsakymo prekių pristatymo termino.

- Galima siūlyti ir lygiavertes Prekes, atitinkančias visus reikalaujamus techninius parametrus (jeigu tiekėjas neturi nurodytos pakuotės dydžio, gali siūlyti didesnę pakuotę arba kelias mažesnes pakuotes, kad būtų išpildytas prekės poreikis).

- Lentelėje yra nurodyti preliminarūs Prekių kiekiai, tikslūs perkamų Prekių kiekiai priklausys nuo Pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto prekių kiekio.

- Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3 lentelė. Perkamos prekės ir jų specialieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Grynumas, koncentracija | Specialieji reikalavimai | Reikalingas kiekis | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 24 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | NO3-NH4-PO4 (PPM) | 0,1-0,1-0,1 mg/l | atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis. | 10 ml (Ampulė) | Vnt. | 9 |
| 2. | NO3-NH4-PO4 (PPM) | 5,0-1,0-0,5 mg/l | atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 10 ml (Ampulė) | Vnt. | 7 |
| 3. | NH4, NO3, NO2, PO4 (PPM ) | NO2 1-2mg/l N; PO4 0,7-0,8 mg/l P; NH4 2-3 mg/l N; NO3 2-3 mg/l N | atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | Ampulė | Vnt. | 3 |
| 4. | NO2 (PPM) | 0,15-0,25 mg/l N | atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 100 ml | Pak. | 20 |
| 5. | Bendras azotas-bendras fosforas (PPM) | 0,20-0,30 mg/l N ir 0,1-0,3 mg/l P | atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 10 ml (Ampulė) | Vnt. | 5 |
| 6. | Bendras azotas-bendras fosforas (PPM) | 7-10 mg/l N; 1-2 mg/l P | atitinka ISO 17034 reikalavimus, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 10 ml (Ampulė) | Vnt. | 5 |
| 7. | Bendras azotas (PPM) | 1,5-5,0 mg/l | atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 100 ml | Pak. | 26 |
| 8. | Azoto (bendro) standartinis tirpalas | 90-110 mg/l | PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 100 ml | Pak. | 7 |
| 9. | Kjeldalio azotas (PPM) | 15,0-20,0 mg/l | atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė | 2 ml (Ampulė) | Vnt. | 11 |
| 10. | Fosforas bendras (PPM) | 4,5-5,5 mg/l | atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė | Ampulė | Vnt. | 1 |
| 11. | Fosforo (bendro) standartinis tirpalas | 0,39-0,41 mg/l | atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 100 ml | Pak. | 3 |
| 12. | Fosforo (bendro) standartinis tirpalas | 1000 mg/l ± 10 mg/l | PM, pateikta neapibrėžtis | 100 ml | Pak. | 2 |
| 13. | Fosforo (bendro) standartinis tirpalas | 2,0-4,0 mg/l | PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 100 ml | Pak. | 4 |
| 14. | Fosfatų standartinis tirpalas | 1000 mg/l ± 10 mg/l | PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 100ml | Pak. | 4 |
| 15. | Fosfatų standartinis tirpalas (PM) | 1000 mg/l PO4 ± 10 mg/l PO4 | Grynumas CertiPUR® arba lygiavertis standartas, SRM NIST KH2PO4 vandenyje 1000 mg/l PO4 koncentracijos tikslumas ne daugiau ± 10 mg/l PO4 arba tikslesnis | 500 ml | Pak. | 2 |
| 16. | Amonio standartinis tirpalas | 0,35-0,45 mg/l NH4-N | PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 100 ml | Pak. | 3 |
| 17. | Amonio standartinis tirpalas | 1,5-2,5 mg/l NH4-N | PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 100 ml | Pak. | 3 |
| 18. | Amonio standartinis tirpalas | 1000 mg/l ± 10 mg/l | PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 100 ml | Pak. | 6 |
| 19. | Amonio standartinis tirpalas | 1000 mg/l ± 10 mg/l | PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 500 ml | Pak. | 2 |
| 20. | Nitritų standartinis tirpalas | 1000 mg/l±10 mg/l NO2 | PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 100 ml | Vnt. | 1 |
| 21. | Nitritų standartinis tirpalas | 1000 mg/l ± 10 mg/l NO2 | PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 500 ml | Pak. | 4 |
| 22. | Nitratų standartinis tirpalas | 0,1-0,5 mg/l N | PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 100 ml | Pak. | 3 |
| 23. | Nitratų standartinis tirpalas | 1,5 mg/l N - 5 mg/l N | PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 100 ml | Pak. | 4 |
| 24. | Nitratų standartinis tirpalas | 1000 mg/l ± 10 mg/l | PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 100 ml | Pak. | 2 |
| 25. | Nitratų standartinis tirpalas (PM) | 1000 mg/l NO3 ± 5 mg/l NO3 | Grynumas CertiPUR® arba lygiavertis standartas, SRM NIST NaNO3 vandenyje 1000 mg/l NO3 koncentracijos tikslumas ne daugiau ± 5 mg/l NO3 arba tikslesnis | 500 ml | Pak. | 5 |
| 26. | Nitrato IC standartinis tirpalas | 1000 ± 5 mg/l | PPM, pateikta neapibrėžtis | 100 ml | Pak. | 2 |

PALIUDYTŲJŲ PAMATINIŲ MEDŽIAGŲ IR STANDARTINIŲ TIRPALŲ PIRKIMO techninė specifikacija

4 PIRKIMO DALIS

Pirkimo objektas –  pamatinės paliudytosios medžiagos, standartiniai tirpalai (toliau – Prekės).

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas).

Perkamas prekių kiekis – preliminarus Prekių kiekis nurodytas 4 lentelėje.

Prekių tiekimo terminas – 24 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Kita reikalinga informacija:

- Tiekiamos Prekės turi atitikti 4 lentelėje nurodytus reikalavimus.

- Prekės pateikiamos tik originalioje gamintojo pakuotėje.

- Prekės galiojimo laikas pristatymo dieną turi būti ne trumpesnis nei 2 metai arba (jeigu rinkoje nėra prekės galiojančios 2 metus) gamintojo deklaruojamo prekės galiojimo laiko turi būti likę ne mažiau nei 75 %.

- Prekės turi būti pristatytos per 2 mėnesius nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo, el. paštu, Pardavėjui dienos. Pirkėjo Pardavėjui pateiktas Prekių užsakymas turi būti patvirtintas Pardavėjo, el. paštu, per 2 (dvi) darbo dienas.

- Užsakomų Prekių pristatymo vieta nurodoma teikiant užsakymą el. paštu. Galimi Prekių pristatymo adresai:  A. Goštauto g. 9, Vilnius (3 aukštas); A. Goštauto g. 9, Vilnius (4 aukštas); Oršos g. 8, Vilnius; Taikos pr. 26, Klaipėda; Rotušės a. 12, Kaunas; Aušros al. 29 a., Šiauliai; Kauno g. 69, Alytus; Žvaigždžių g. 21, Panevėžys; Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė; Metalo g. 11, Utena.

- Kartu su Prekėmis turi būti pateikti cheminių medžiagų saugos duomenų lapai ir kokybės sertifikatai (liudijimai).  Cheminių medžiagų saugos duomenų lapai ir kokybės sertifikatai (liudijimai) teikiami elektronine forma Pirkėjo nurodytu el. paštu.

- Prekės gali būti tiekiamos dalimis neviršijant 4 punkte nurodyto atskiro užsakymo prekių pristatymo termino.

- Galima siūlyti ir lygiavertes Prekes, atitinkančias visus reikalaujamus techninius parametrus (jeigu tiekėjas neturi nurodytos pakuotės dydžio, gali siūlyti didesnę pakuotę arba kelias mažesnes pakuotes, kad būtų išpildytas prekės poreikis).

- Lentelėje yra nurodyti preliminarūs Prekių kiekiai, tikslūs perkamų Prekių kiekiai priklausys nuo Pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto prekių kiekio.

- Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

4 lentelė. Perkamos prekės ir jų specialieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Grynumas, koncentracija | Specialieji reikalavimai | Reikalingas kiekis | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 24 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chloridai (PPM) | (10-15) mg/l Cl | atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 100 ml | Pak. | 20 |
| 2. | Chloridai (PPM) | (50-60) mg/l Cl | atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 100 ml | Pak. | 16 |
| 3. | Chloridai (PPM) | (100-150) mg/l Cl | atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 100 ml | Pak. | 3 |
| 4. | Chloridų IC standartinis tirpalas | 1000,8 ± 2,6 mg/l | PM, pateikta neapibrėžtis | 100 ml | Pak. | 5 |
| 5. | Magnio standartinis tirpalas | 1000 mg/l ± 10 mg/l | PM, pateikta neapibrėžtis | 250 ml | Pak. | 1 |
| 6. | Magnio IC standartinis tirpalas | 999,6 ± 2,3mg/l | PM, pateikta neapibrėžtis | 100 ml | Pak. | 2 |
| 7. | Natrio IC standartinis tirpalas | 1000 mg/l | PM, pateikta neapibrėžtis | 100 ml | Pak. | 2 |
| 8. | Natrio standartinis tirpalas (NaCl) | 1000 mg/l ± 10 mg/l | Tirpalas pagamintas iš NaCl, PM, pateikta neapibrėžtis | 250 ml | Pak. | 1 |
| 9. | Natrio standartinis tirpalas (NaNO3) | 1000 mg/l ± 10 mg/l | Tirpalas pagamintas iš NaNO3, PM, pateikta neapibrėžtis | 250 ml | Pak. | 1 |
| 10. | Natrio standartinis tirpalas | 1 mg/l - 4 mg/l | PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 100 ml | Pak. | 3 |
| 11. | Natrio hipochlorito standartinis tirpalas | 13 % aktyvaus chloro |  | 500ml | Pak. | 1 |
| 12. | Katijonų mišinio standartinis tirpalas (Na+, NH4+, K+, Ca2+, Mg2+) | 100 mg/l | Sertifikuota pamatinė medžiaga | 100 ml | Pak. | 2 |
| 13. | Anijonų mišinio standartinis tirpalas (F-, Br-, Cl-, PO4-, NO3-, SO42-) | 100 mg/l | Sertifikuota pamatinė medžiaga | 100 ml | Pak. | 2 |
| 14. | Gyvsidabrio standartinis tirpalas ICP | 10 μg/ml | Gyvsidabrio standartinis tirpalas 10 µg/ml (10 % HCl ) | 125 ml | Pak. | 2 |
| 15. | Gyvsidabrio standartinis tirpalas ICP | 100 μg/ml | Gyvsidabrio standartinis tirpalas 100 µg/ml (10 % HCl ) | 125 ml | Pak. | 2 |
| 16. | Kalcio standartinis tirpalas 1000 mg/l | 1000 mg/l ± 10 mg/l | PM, pateikta neapibrėžtis | 500 ml | Pak. | 3 |
| 17. | Kalcio IC standartinis tirpalas | 999 ± 2,6 mg/l | PM, pateikta neapibrėžtis | 100 ml | Pak. | 2 |
| 18. | Kalio standartinis tirpalas | 1 mg/l - 4 mg/l | PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 100 ml | Pak. | 3 |
| 19. | Kalio IC standartinis tirpalas | 1000 mg/l | PM, pateikta neapibrėžtis | 100 ml | Pak. | 2 |
| 20. | Kalio standartinis tirpalas | 1000 mg/l ± 10 mg/l | Tirpalas pagamintas iš KCl, PM, pateikta neapibrėžtis | 500 ml | Pak. | 1 |
| 21. | Kalio standartinis tirpalas | 1000 mg/l ± 10 mg/l | Tirpalas pagamintas iš KNO3, PM, pateikta neapibrėžtis | 500 ml | Pak. | 1 |
| 22. | Sulfatų standartinis tirpalas | 1000 mg/l ± 10 mg/l | Tirpalas pagamintas iš Na2SO4, PM, pateikta neapibrėžtis | 100 ml | Pak. | 1 |
| 23. | Sulfatų standartinis tirpalas | 1000 mg/l ± 10 mg/l | Tirpalas pagamintas iš K2SO4, PM, pateikta neapibrėžtis | 100 ml | Pak. | 2 |
| 24. | Sulfato IC standartinis tirpalas | 1000 ± 5 mg/l | PM, pateikta neapibrėžtis | 100 ml | Pak. | 2 |

PALIUDYTŲJŲ PAMATINIŲ MEDŽIAGŲ IR STANDARTINIŲ TIRPALŲ PIRKIMO techninė specifikacija

5 PIRKIMO DALIS

Pirkimo objektas –  pamatinės paliudytosios medžiagos, standartiniai tirpalai (toliau – Prekės).

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas).

Perkamas prekių kiekis – preliminarus Prekių kiekis nurodytas 5 lentelėje.

Prekių tiekimo terminas – 24 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Kita reikalinga informacija:

- Tiekiamos Prekės turi atitikti 5 lentelėje nurodytus reikalavimus.

- Prekės pateikiamos tik originalioje gamintojo pakuotėje.

- Prekės galiojimo laikas pristatymo dieną turi būti ne trumpesnis nei 2 metai arba (jeigu rinkoje nėra prekės galiojančios 2 metus) gamintojo deklaruojamo prekės galiojimo laiko turi būti likę ne mažiau nei 75 %.

- Prekės turi būti pristatytos per 2 mėnesius nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo, el. paštu, Pardavėjui dienos. Pirkėjo Pardavėjui pateiktas Prekių užsakymas turi būti patvirtintas Pardavėjo, el. paštu, per 2 (dvi) darbo dienas.

- Užsakomų Prekių pristatymo vieta nurodoma teikiant užsakymą el. paštu. Galimi Prekių pristatymo adresai:  A. Goštauto g. 9, Vilnius (3 aukštas); A. Goštauto g. 9, Vilnius (4 aukštas); Oršos g. 8, Vilnius; Taikos pr. 26, Klaipėda; Rotušės a. 12, Kaunas; Aušros al. 29 a., Šiauliai; Kauno g. 69, Alytus; Žvaigždžių g. 21, Panevėžys; Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė; Metalo g. 11, Utena.

- Kartu su Prekėmis turi būti pateikti cheminių medžiagų saugos duomenų lapai ir kokybės sertifikatai (liudijimai).  Cheminių medžiagų saugos duomenų lapai ir kokybės sertifikatai (liudijimai) teikiami elektronine forma Pirkėjo nurodytu el. paštu.

- Prekės gali būti tiekiamos dalimis neviršijant 4 punkte nurodyto atskiro užsakymo prekių pristatymo termino.

- Galima siūlyti ir lygiavertes Prekes, atitinkančias visus reikalaujamus techninius parametrus (jeigu tiekėjas neturi nurodytos pakuotės dydžio, gali siūlyti didesnę pakuotę arba kelias mažesnes pakuotes, kad būtų išpildytas prekės poreikis).

- Lentelėje yra nurodyti preliminarūs Prekių kiekiai, tikslūs perkamų Prekių kiekiai priklausys nuo Pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto prekių kiekio.

- Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

5 lentelė. Perkamos prekės ir jų specialieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Grynumas, koncentracija | Specialieji reikalavimai | Reikalingas kiekis | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 24 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Suspenduotos medžiagos (PPM) | 9-11 mg/l | atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 100 ml | Pak. | 53 |
| 2. | Suspenduotos medžiagos (PPM) | 9-11 mg/l | atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 500 ml | Pak. | 15 |
| 3. | Suspenduotos medžiagos (PPM) | 95-105 mg/l | atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 500 ml | Pak. | 12 |

PALIUDYTŲJŲ PAMATINIŲ MEDŽIAGŲ IR STANDARTINIŲ TIRPALŲ PIRKIMO techninė specifikacija

6 PIRKIMO DALIS

Pirkimo objektas –  pamatinės paliudytosios medžiagos, standartiniai tirpalai (toliau – Prekės).

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas).

Perkamas prekių kiekis – preliminarus Prekių kiekis nurodytas 6 lentelėje.

Prekių tiekimo terminas – 24 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Kita reikalinga informacija:

- Tiekiamos Prekės turi atitikti 6 lentelėje nurodytus reikalavimus.

- Prekės pateikiamos tik originalioje gamintojo pakuotėje.

- Prekės galiojimo laikas pristatymo dieną turi būti ne trumpesnis nei 2 metai arba (jeigu rinkoje nėra prekės galiojančios 2 metus) gamintojo deklaruojamo prekės galiojimo laiko turi būti likę ne mažiau nei 75 %.

- Prekės turi būti pristatytos per 2 mėnesius nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo, el. paštu, Pardavėjui dienos. Pirkėjo Pardavėjui pateiktas Prekių užsakymas turi būti patvirtintas Pardavėjo, el. paštu, per 2 (dvi) darbo dienas.

- Užsakomų Prekių pristatymo vieta nurodoma teikiant užsakymą el. paštu. Galimi Prekių pristatymo adresai:  A. Goštauto g. 9, Vilnius (3 aukštas); A. Goštauto g. 9, Vilnius (4 aukštas); Oršos g. 8, Vilnius; Taikos pr. 26, Klaipėda; Rotušės a. 12, Kaunas; Aušros al. 29 a., Šiauliai; Kauno g. 69, Alytus; Žvaigždžių g. 21, Panevėžys; Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė; Metalo g. 11, Utena.

- Kartu su Prekėmis turi būti pateikti cheminių medžiagų saugos duomenų lapai ir kokybės sertifikatai (liudijimai).  Cheminių medžiagų saugos duomenų lapai ir kokybės sertifikatai (liudijimai) teikiami elektronine forma Pirkėjo nurodytu el. paštu.

- Prekės gali būti tiekiamos dalimis neviršijant 4 punkte nurodyto atskiro užsakymo prekių pristatymo termino.

- Galima siūlyti ir lygiavertes Prekes, atitinkančias visus reikalaujamus techninius parametrus (jeigu tiekėjas neturi nurodytos pakuotės dydžio, gali siūlyti didesnę pakuotę arba kelias mažesnes pakuotes, kad būtų išpildytas prekės poreikis).

- Lentelėje yra nurodyti preliminarūs Prekių kiekiai, tikslūs perkamų Prekių kiekiai priklausys nuo Pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto prekių kiekio.

- Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

6 lentelė. Perkamos prekės ir jų specialieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Grynumas, koncentracija | Specialieji reikalavimai | Reikalingas kiekis | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 24 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ftalatų esteriai | 2000 µg/ml | Koncentracija 2000 µg/ml (mikrogramai/mililitre) kiekvienos analitės koncentracija arba lygiavertė koncentracija. Tirpiklis: izooktanas arba metanolis | 1 ml (Ampulė) | Vnt. | 2 |
| 2. | ICP Multielementinis standartinis tirpalas VIII | Grynumas Trace ULTRA grade arba ULTRA grade grynumo klasės arba lygiavertis. 100 mg/l | 24 analičių koncentracijos 6 % azoto rūgštyje: Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Te, Tl, Zn – 100 mg/l. Koncentracijų tikslumas (išplėstinė neapibrėžtis) ≤ 3 %. Sertifikuotos koncentracijų vertės pateiktos su išplėstine neapibrėžtimi. | 100 ml | Pak. | 1 |
| 3. | ICP Multielementinis standartinis tirpalas XVI (ICP multi-element standard XVI) | Grynumas Trace ULTRA grade arba ULTRA grade grynumo klasės arba lygiavertis. 100 mg/l | 21 analitės koncentracijos 6 % azoto rūgštyje: As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn – 100 mg/l. Koncentracijų tikslumas (išplėstinė neapibrėžtis) ≤ 3 %. Sertifikuotos koncentracijų vertės pateiktos su išplėstine neapibrėžtimi | 100 ml | Pak. | 1 |
| 4. | Multielementinis ICP standartinis tirpalas IV (Multielement standard solution 4 for ICP) | Grynumas Trace ULTRA grade arba ULTRA grade grynumo klasės. | 17 analičių koncentracijos 10 % azoto rūgštyje: Be, Cd, Co, Mn – 10 mg/l; Cr, Cu, Ni - 20 mg/l; Al, As, Ba, Pb, V – 40 mg/l; B, Fe, Se, Zn, Tl – 100 mg/l. Koncentracijų tikslumas (išplėstinė neapibrėžtis) ≤ 1,0 %. Sertifikuotos koncentracijų vertės pateiktos su išplėstine neapibrėžtimi. | 100 ml | Pak. | 1 |
| 5. | Pesticidų standartinis tirpalas, skirtas metodui EN ISO6468-PEST | 10 µg/ml | Koncentracija 10 µg/ml (mikrogramai/mililitre) arba 10 mg/l kiekvienos analitės arba lygiavertė koncentracija. Koncentracijos tikslumas ≤ 5 %. Analitės: alfa–HCH, beta–HCH, gama–HCH, delta-HCH, 2,4-DDE, 4,4-DDE, 2,4-DDD, 4,4-DDD, 2,4-DDT, 4,4-DDT, 4,4-metoksichloras, aldrinas, dieldrinas, endrinas, heptachloras, trans-heptachloro-endo-epoksidas (A izomeras), cis-heptachloro-exo-epoksidas (B izomeras), alfa-endosulfanas, beta-endosulfanas. Tirpiklis: heksanas | 1 ml (1 Ampulė) | Vnt. | 2 |
| 6. | Polichlorbifenilai ir polibromdifenilų eteriai nuosėdose (Pamatinė paliudytoji medžiaga) | nuo 10 iki 1000 μg/kg | Sertifikate nurodyti koncentracijų pasikliovimo intervalai, standartinis nuokrypis. Analitės: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180, BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154, BDE 183, BDE 209. | 50 g | Pak. | 1 |
| 7. | Policiklinių aromatinių angliavandenilių mišinys (PAH Mix-9) | 10 µg/ml (mikrogramai/mililitre) arba 10 mg/l (miligramai/litre) | Koncentracija 10 µg/ml (mikrogramai/mililitre) arba 10 mg/l (miligramai/litre) kiekvienos analitės acetonitrile arba lygiavertė koncentracija. Kiekvienos analitės koncentracijos išplėstinė neapibrėžtis ne daugiau kaip ±5%. Analitės: Naftalenas, acenaftilenas, acenaftenas, fluorenas, fenantrenas, antracenas, fluorantenas, pirenas, benz(a)antracenas, chrizenas, benz(b)fluorantenas, benz(k)fluorantenas, benz(a)pirenas, dibenz(a,h)antracenas, benz(g,h,i)perilenas, inden(1,2,3-c,d)pirenas. Tirpiklis: acetonitrilas. | 1 ml (1 Ampulė) | Vnt. | 2 |
| 8. | Polichlorbifenilų mišinys (PCB mix 3) | 10 µg/ml (mikrogramai/mililitre) arba 10 mg/l | Koncentracija 10 µg/ml (mikrogramai/mililitre) ir 10 mg/l kiekvienos analitės arba lygiavertė koncentracija. Analitės: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180. Tirpiklis: cikloheksanas. | 1 ml (1 Ampulė) | Vnt. | 6 |
| 9. | PCB-Mix 3 izooktane 10μg/ml | 10 µg/ml (mikrogramai/mililitre) arba 10 mg/l | Koncentracija 10 µg/ml (mikrogramai/mililitre) arba 10 mg/l kiekvienos analitės arba lygiavertė koncentracija. Sertifikate nurodytos koncentracijos, standartinis nuokrypis. Analitės: PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-118, PCB-138, PCB-153, PCB-180 . tirpiklis - izooktanas. | 1 ml (1 Ampulė) | Vnt. | 6 |
| 10. | PPM Na, K, Ca, Mg, Cl, SO4, hidrokarbonatai, pH standartinis tirpalas | Na ~ 50 mg/l; K~5,0 mg/l; Ca~20 mg/l, Mg~5,0 mg/l, Cl ~ 60 mg/l; SO4 ~ 60 mg/l; HCO3 ~ 1,00 mmol/l; pH ~ 8,0 | Na, K, Ca, Mg, Cl, SO4, hidrokarbonatai, pH. PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | Ampulė | Vnt. | 5 |
| 11. | Sertifikuota pamatinė medžiaga pagrindinių jonų ir maistmedžiagų nustatymui vandenyje | Koncentracijos: Calcis (Ca) ~40 mg/l; Chloridai(Cl) ~20 mg/l; Magnis(Mg) ~15 mg/l; Sulfatai (SO4)~43 mg/l; šarmingumas (CACO3) ~125 mg/l Bendras azotas apie 0,500 mg/l | PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, su neapibrežtimi. | 500 ml | Pak. | 2 |
| 12. | Sertifikuota pamatinė medžiaga pagrindinių jonų ir maistmedžiagų nustatymui vandenyje | Koncentracijos: Calcis (Ca) ~35 mg/l; Chloridai(Cl) ~22 mg/l; Magnis(Mg) ~9 mg/l; Sulfatai (SO4)~25 mg/l; šarmingumas (CACO3) ~120 mg/l | PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, su neapibrežtimi. | 500 ml | Pak. | 8 |
| 13. | Hidrokarbonatai (šarmingumas) | 1000 mg/l | PPM, atitinka LST EN ISO 9963-2:1999 reikalavimus arba lygiavertė, su neapibrėžtimi | 100 ml | Pak. | 1 |
| 14. | Kalibravimo standartinis tirpalas 4 Method 200.7. | Grynumas Trace ULTRA grade arba ULTRA grade grynumo klasės arba lygiavertis. | 5 analičių koncentracijos (mikrogramai/mililitre) 2 - 5 % azoto rūgštyje (gali būti fluoro rūgšties pėdsakai): Sn - 40 µg/ml; Cr, Zn – 50 µg/ml; Al, Si – 100 µg/ml. Koncentracijų tikslumas (neapibrėžtis) ≤ 1,0 %. Sertifikuotos koncentracijų vertės turi būti pateiktos su neapibrėžtimi. | 100 ml | Pak. | 1 |
| 15. | Multielementinė 33 elementų pamatinė sertifikuota medžiaga | Grynumas Trace ULTRA grade arba ULTRA grade grynumo klasės. | 33 analičių koncentracijos 5% azoto rūgštyje: Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cs, Co, Cr, Cu, Fe, In, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Nb, Pb, Rb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, U, Zn – 100 mg/l. Koncentracijų tikslumas (išplėstinė neapibrėžtis) ≤ 1,0 %. Sertifikuotos koncentracijų vertės pateiktos su išplėstine neapibrėžtimi. | 50 ml | Pak. | 2 |
| 16. | Multielementinis ICP standartinis tirpalas VI (ICP multi-element standard solution VI) | Grynumas Trace ULTRA grade arba ULTRA grade grynumo klasės. | 30 analičių koncentracijos 6% azoto rūgštyje: Ag, Al, Ba, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Ga, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Sr, Te, Tl, U, V – 10 mg/l; As, B, Be, Fe, Se, Zn – 100 mg/l; Ca – 1000 mg/l. Koncentracijų tikslumas (išplėstinė neapibrėžtis) ≤ 1,0 %. Sertifikuotos koncentracijų vertės pateiktos su išplėstine neapibrėžtimi. | 100 ml | Pak. | 2 |
| 17. | Naftos angliavandenilių kokybės valdymo standartinis tirpalas acetone | bendrą dviejų komponentų koncentracija 1000 µg/ml | Mišinys: Mineralinė alyva A - ≈500 µg/ml Mineralinė alyva B/ Dyzelinis kuras - ≈500 µg/ml Tirpiklis acetonas Paliudytos pamatinės medžiagos sertifikatas | 1 ml (1 Ampulė) | Amp. | 3 |
| 18. | Naftos angliavandenilių standartinis mišinys; dyzelinis kuras/mineralinė alyva Gamintojas A | bendrą dviejų komponentų koncentracija 1000 mg/g | Mišinys: Mišinys: Mineralinė alyva A - ≈500000 µg/g (500 mg/g) Dyzelinis kuras - ≈500000 µg/g (500 mg/g) Pamatinės medžiagos sertifikatas | 1 ml (1 Ampulė) | Amp. | 2 |
| 19. | Naftos angliavandenilių standartinis mišinys; dyzelinis kuras/mineralinė alyva Gamintojas B | bendrą dviejų komponentų koncentracija 1000 mg/g | Mišinys: Mišinys: Mineralinė alyva A - ≈500000 µg/g (500 mg/g) Dyzelinis kuras - ≈500000 µg/g (500 mg/g) Pamatinės medžiagos sertifikatas | 1 ml (1 Ampulė) | Amp. | 2 |

PALIUDYTŲJŲ PAMATINIŲ MEDŽIAGŲ IR STANDARTINIŲ TIRPALŲ PIRKIMO techninė specifikacija

7 PIRKIMO DALIS

Pirkimo objektas –  pamatinės paliudytosios medžiagos, standartiniai tirpalai (toliau – Prekės).

Prekių užsakovas – Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Pirkėjas).

Perkamas prekių kiekis – preliminarus Prekių kiekis nurodytas 7 lentelėje.

Prekių tiekimo terminas – 24 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Kita reikalinga informacija:

- Tiekiamos Prekės turi atitikti 7 lentelėje nurodytus reikalavimus.

- Prekės pateikiamos tik originalioje gamintojo pakuotėje.

- Prekės galiojimo laikas pristatymo dieną turi būti ne trumpesnis nei 2 metai arba (jeigu rinkoje nėra prekės galiojančios 2 metus) gamintojo deklaruojamo prekės galiojimo laiko turi būti likę ne mažiau nei 75 %.

- Prekės turi būti pristatytos per 2 mėnesius nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo, el. paštu, Pardavėjui dienos. Pirkėjo Pardavėjui pateiktas Prekių užsakymas turi būti patvirtintas Pardavėjo, el. paštu, per 2 (dvi) darbo dienas.

- Užsakomų Prekių pristatymo vieta nurodoma teikiant užsakymą el. paštu. Galimi Prekių pristatymo adresai:  A. Goštauto g. 9, Vilnius (3 aukštas); A. Goštauto g. 9, Vilnius (4 aukštas); Oršos g. 8, Vilnius; Taikos pr. 26, Klaipėda; Rotušės a. 12, Kaunas; Aušros al. 29 a., Šiauliai; Kauno g. 69, Alytus; Žvaigždžių g. 21, Panevėžys; Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė; Metalo g. 11, Utena.

- Kartu su Prekėmis turi būti pateikti cheminių medžiagų saugos duomenų lapai ir kokybės sertifikatai (liudijimai).  Cheminių medžiagų saugos duomenų lapai ir kokybės sertifikatai (liudijimai) teikiami elektronine forma Pirkėjo nurodytu el. paštu.

- Prekės gali būti tiekiamos dalimis neviršijant 4 punkte nurodyto atskiro užsakymo prekių pristatymo termino.

- Galima siūlyti ir lygiavertes Prekes, atitinkančias visus reikalaujamus techninius parametrus (jeigu tiekėjas neturi nurodytos pakuotės dydžio, gali siūlyti didesnę pakuotę arba kelias mažesnes pakuotes, kad būtų išpildytas prekės poreikis).

- Lentelėje yra nurodyti preliminarūs Prekių kiekiai, tikslūs perkamų Prekių kiekiai priklausys nuo Pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto prekių kiekio.

- Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

7 lentelė. Perkamos prekės ir jų specialieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Grynumas, koncentracija | Specialieji reikalavimai | Reikalingas kiekis | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 24 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aromatinių angliavandenilių mišinys (Pamatinė paliudytoji medžiaga) | 200 µg/ml | Koncentracija 200 µg/ml (mikrogramų/mililitre) kiekvienos analitės metanolyje arba lygiavertė koncentracija. Koncentracijos tikslumas ≤ 1%. Analitės: benzenas; n-butilbenzenas; sec-butilbenzenas; tert-butilbenzenas; etilbenzenas; izopropilbenzenas; 4-izopropiltoluenas; naftalenas; n-propilbenzenas; stirenas; toluenas; 1,2,4-trimetilbenzenas; 1,3,5-trimetilbenzenas; m-ksilenas; o-ksilenas; p-ksilenas. | 1 ml (1 Ampulė) | Vnt. | 2 |
| 2. | Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai dulkėse (Pamatinė paliudytoji medžiaga) | 0,1-10 mg/kg | Analitės: fenantrenas, fluorantenas, pirenas, benz(a)antracenas, chrizenas, benz(b)fluorantenas, benz(k)fluorantenas, benz(a)pirenas, benz(g,h,i)perilenas, inden(1,2,3-cd)pirenas, dibenz(a,h)antracenas. Sertifikate turi būti nurodytos koncentracijų pamatinės vertės, išplėstinė neapibrėžtis.Matrica: analitės dulkėse KD10 frakcijos. Mėginys homogeniškas. | 0,5 g | Pak. | 5 |
| 3. | Gyvsidabris dugno nuosėdose | Hg 0,128 mg/kg sauso svorio | Pamatinė paliudyta medžiaga, gyvsidabris dugno nuosėdose, gyvsidabrio koncentracija 0,128 mg/kg sauso svorio. Nurodyta neapibrėžties vertė | 40 g | Pak. | 2 |
| 4. | Lakių organinių junginių mišinys (gamintojas A) | 1000 µg/ml | Koncentracija 1000 µg/ml (mikrogramų/mililitre) kiekvienos analitės metanolyje arba lygiavertė koncentracija. Koncentracijos tikslumas ≤ 1 %. Analitės: benzenas; anglies tetrachloridas (tetrachlormetanas); chloroformas (trichlormetanas); 1,2-dichloretanas; dichlormetanas (metileno chloridas); tetrachloretilenas (perchloretilenas); trichloretilenas. | 1 ml (1 Ampulė) | Vnt. | 2 |
| 5. | Lakių organinių junginių mišinys (gamintojas B) | 1000 µg/ml | Koncentracija 1000 µg/ml (mikrogramų/mililitre) kiekvienos analitės metanolyje arba lygiavertė koncentracija. Koncentracijos tikslumas ≤ 1%. Analitės: benzenas; anglies tetrachloridas (tetrachlormetanas); chloroformas (trichlormetanas); 1,2-dichloretanas; dichlormetanas (metileno chloridas); tetrachloretilenas (perchloretilenas); trichloretilenas. | 1 ml (1 Ampulė) | Vnt. | 2 |
| 6. | Multielementinis ICP standartinis tirpalas 18 analičių (Cu,Cr,Ni,Zn,Pb,Cd,As,Al) | 10 mg/l | Azoto rūgštyje. PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 100 ml | Pak. | 2 |
| 7. | Multielementinis standartinis tirpalas, 26 analičių (Cu, Cr, Ni, Zn, Pb, Cd, As, Al) | 100 mg/l | Azoto rūgštyje. PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 100 ml | Pak. | 1 |
| 8. | Multielementinis standartinis tirpalas, 31 analitės (Cu,Cr, Ni,Zn, Pb,Cd,As,Al) | 2 µg/l - 15 µg/l | Azoto rūgštyje. PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 100 ml | Pak. | 2 |
| 9. | Pesticidai dirvoje (Pamatinė paliudytoji medžiaga) | nuo 10 iki 1000 μg/kg | Sertifikate nurodyti koncentracijų pasikliovimo intervalai, standartinis nuokrypis. Analitės: alfa–HCH, beta–HCH, gama-HCH, delta-HCH, 4,4-DDE, 4,4-DDD, 4,4-DDT, aldrinas, dieldrinas, endrinas, 4,4-metoksichloras, heptachloras, heptachloro epoksidas, alfa-endosulfanas, beta endosulfanas, endosulfano sulfatas, endosulfano aldehidas ir kiti chlororganiniai pesticidai. | 50 g | Pak. | 1 |
| 10. | Sunkieji metalai smėlingoje dirvoje (Pamatinė paliudytoji medžiaga) | 0,5-15000 mg/kg | Analitės: Al, As, Ba, Be, B, Cd, Ca, Cr, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Hg, Mo, Ni, K, Ag, Na, Sr, V, Zn. Sertifikate nurodytos koncentracijų pamatinės vertės, išplėstinė neapibrėžtis (k=2).Matrica: analitės turėtų būti dirvoje. Mėginys sausas, homogenizuotas. | 50 g | Pak. | 1 |
| 11. | Sunkieji metalai upės dugno nuosėdose (Pamatinė paliudytoji medžiaga) | 1-25000 mg/kg | Analitės: As, Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Mn, Hg, Ni, V, Zn, Se, Sn. Sertifikate nurodytos koncentracijų pamatinės vertės, išplėstinė neapibrėžtis (k=2). Matrica: analitės turėtų būti upės dugno nuosėdose. Mėginys sausas, homogenizuotas. | 50 g | Pak. | 1 |
| 12. | Sunkieji metalai (Cu, Cr, Ni, Zn, Pb, Cd, As, Al ) upės dugno nuosėdose (PPM) | 0,4-9000 mg/kg | Analitės - upės dugno nuosėdose. Mėginys sausas, homogenizuotas. PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 50 g | Pak. | 1 |
| 13. | Sunkieji metalai (Cu, Cr, Ni, Zn, Pb, Cd, As, Al) dumble (PPM) | 5-25000 mg/kg | Analitės: Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, As, Al. dumble. Mėginys sausas, homogenizuotas. PPM atitinka ISO 17034 reikalavimus, sertifikate pateikta neapibrėžtis . | 40 g | Pak. | 1 |
| 14. | Sunkieji metalai dulkėse (KD10) (Pamatinė paliudytoji medžiaga) | Koncentracija 0,1-500 mg/kg. | Koncentracija 0,1-500 mg/kg. Analitės: As, Cd, Pb, Ni. Sertifikate nurodytos koncentracijų pamatinės vertės, išplėstinė neapibrėžtis (k=2). Matrica: analitės turėtų būti KD10 frakcijos dulkėse. Medžiaga sausa, homogenizuota. | 0,5 g | Pak. | 2 |
| 15. | Multielementų standartas instrumentiniam kalibravimui | Grynumas Trace ULTRA grade arba ULTRA grade grynumo klasės. | SmartTune solution skirtas ELAN/DRC-e ar lygiavertė medžiaga. 9 analitės 2% azoto rūgštyje: Ba, Be, Ce, Co, In, Pb, Mg, Rh, U – 1 μg/ml. Koncentracijų tikslumas (išplėstinė neapibrėžtis) ≤ 1,0 %. Sertifikuotos koncentracijų vertės pateiktos su išplėstine neapibrėžtimi. | 100 ml | Pak. | 2 |
| 16. | APAM pamatinė paliudyta medžiaga (MBAS) | 0,2-1 mg/l | PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, su neapibrežtimi. | 15 ml (Ampulė) | Amp. | 2 |
| 17. | APAM pamatinė paliudyta medžiaga (MBAS), Natrio laurylsulfatas | 100 µg/ml | PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, su neapibrežtimi. | 500 ml | Pak. | 1 |
| 18. | n-tetrakontanas | ≥ 99,8 % | dribsniai, tinkantis chromatografijai | 1 g | Pak. | 1 |
| 19. | n-eikozanas | ≥ 99 % | PPM tinkantis chromatografijai | 0,25 g | Pak. | 1 |
| 20. | n- dekanas | ≥ 99,7 % | analitinis standartas tinkantis chromatografijai | 1 g | Pak. | 1 |
| 21. | Naftos angliavandenilių standartinis tirpalas heksane | bendrą dviejų komponentų koncentracija 10000 µg/ml | Mišinys: Mineralinė alyva A - ≈5000 µg/ml Dyzelinis kuras - ≈5000 µg/ml Tirpiklis acetonas Paliudytos pamatinės medžiagos sertifikatas | 1 ml (1 Ampulė) | Amp. | 2 |
| 22. | Naftos angliavandenilių grunte pamatinė paliudytoji medžiaga | Nuo 100 iki 7800 mg/kg | Naftos angliavandeniliai C10-C40, Paliudytos pamatinės medžiagos sertifikatas | 100 g | Pak. | 2 |
| 23. | Naftos angliavandenilių mišinys (A+B); dyzelinis kuras/mineralinė alyva | švarus | 1:1;švarus; mineralinė alyva 99,9 %, dyzelinis kuras 100 %. PPM sertifikatas | 1 ml | Amp. | 4 |
| 24. | Alavo standartinis tirpalas | Grynumas TraceCERT, CERTIPUR arba lygiavertis. 1 mg/l | 1 mg/l koncentracija 2-10 % azoto ir < 0,1 % fluoro rūgštyse. Pagamintas iš aukštos grynumo kokybės alavo (Sn) metalo ir rūgščių tinkamų pėdsakų analizei. Koncentracijos tikslumas ne daugiau ± 5 mg/l. | 100 ml | Pak. | 2 |
| 25. | Formaldehido standartinis tirpalas | 1000 mg/l ± 10 mg/l |  | 100 ml | Pak. | 2 |
| 26. | Fluoridų IC standartinis tirpalas | 999,5 ± 2,3 mg/l | PM, pateikta neapibrėžtis | 100 ml | Pak. | 2 |
| 27. | Silicio standartinis tirpalas | 1000 mg/l±10 mg/l | Tirpalas pagamintas SiO2/0,5 mol/l NaOH, PM, pateikta neapibrėžtis | 100 ml | Pak. | 1 |
| 28. | Laidumo standartinis tirpalas | 1413 µS/cm | WTW ar lygiavertis tirpalas kalibravimui | 250 ml | Pak. | 8 |
| 29. | Laidumo standartinis tirpalas | 0-2 µS/cm | Paruošta naudojimui | 250 ml | Pak. | 4 |
| 30. | Laidumo standartinis tirpalas | 5μS/cm | prie (25ºC), PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 300 ml | Pak. | 5 |
| 31. | Laidumo standartinis tirpalas | 147 μS/cm | prie (25ºC), PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 500ml | Pak. | 2 |
| 32. | Laidumo standartinis tirpalas | 1410-1420µS/cm | prie (25ºC), PPM, atitinka ISO 17034 reikalavimus arba lygiavertė, sertifikate pateikta neapibrėžtis | 500 ml | Pak. | 8 |