PIRMOJO PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ ETAPO DARBAI:

Atliekami trečiojo aukšto dalies patalpų remonto darbai, perplanuojant (išardomos ir mūrijamos pertvaros) dalį patalpų. Perplanuojamos šios patalpos: 3-17, 3-18, 3-19, 3-20, 3-21, 3-22, 3-23, 3-24. Vietoje šių patalpų yra įrengiami du san. mazgai (berniukų ir mergaičių), vienas san. mazgas personalui bei viena klasė. Planuojant patalpas būtina kuo racionaliau išnaudoti atlaisvintas erdves. 3-17 ir 3-18 patalpų erdvėje turi būto įrengtas berniukų san. mazgas (3 klozetai su LMDP kabinomis, 2 praustuvai). 3-19 ir 3-20 patalpų erdvėje turi būti įrengtas san. mazgas personalui (1 klozetas, 1 praustuvas). Sujungiamos patalpos 3-21 ir 3-22 įrengiant mergaičių san. mazgą (4 klozetai su LMDP kabinomis, 3 praustuvai). Sujungiamos patalpos 3-23, 3-24 ir 3-25 įrengiant klasę (padidinant kalsę 3-25 kitų patalpų sąskaita). San. mazgų apdaila: sienos – akmens masės plytelės 600x600x8. 600x300x8 mm, grindys – akmens masės plytelės 600x600x10 arba 1200x600x10 mm, lubos – pakabinamos segmentinės akustinės drėgmei atsparios lubos („Armstrong“ tipo (arba lygiaverčio), 600x600 mm). Klasės apdaila: sienos – tinko remontas, tinkavimas, glaistymas, emulsinis dažymas du kartus trinčiai atspariais dažais; grindys: laminatas, 34 klasės. 10 mm storio; lubos – pakabinamos segmentinės akustinės lubos („Armstrong“ tipo (arba lygiaverčio_, 600x600 mm).

Remontuojamos II ir III aukštų klasių ir koridoriaus patalpos Nr. 2-12, 2-29, 2-30, 2-31 (praustuvų zona), 3-25, 3-13, 3-14, 3-15, 3-16, 3-38, 3-39, 3-2. Klasių bei koridoriaus apdaila: sienos – tinko remontas, glaistymas, emulsinis dažymas du kartus trinčiai atspariais dažais; grindys: laminatas, 34 klasės, 10 mm storio; lubos – pakabinamos segmentinės akustinės lubos („Armstrong“ tipo (arba lygiaverčio), 600x600 mm).

Atliekamas visų remontuojamų patalpų durų keitimas naujomis medinėmis skydinėmis. Laiptinių durys (2 ir 3 aukštų) bei 1 aukšto lauko durys keičiamos naujomis PVC durimis, (atsparumo ugniai klasė EI2 60, C3 200 su pritraukėjais, saugiu stiklu (lauke - stiklopaketu), spyna su cilindriniu užraktu ir kampine stakta, spalva balta pagal RAL9016). Įrengiami buitinių nuotekų bei vandentiekio tinklai, keičiama elektros instaliacija (įskaitant rozetes, jungiklius ir pan.), pagal LR galiojančias normas įrengiamas visų remontuojamų patalpų apšvietimas. Pašalinamos bei utilizuojamos statybinės šiukšlės bei atliekos.

Atliekami kiti remonto darbai iki pilno remontuojamų patalpų užbaigtumo (šildymo prietaisų, vamzdynų dažymas ir kt. darbai).

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.