Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- ĮVADINĖ INFORMACIJA

1.1. Perkančioji organizacija − Rietavo savivaldybės administracija, Laisvės a. 3, 90316 Rietavas (toliau – Užsakovas).

1.2. Objektas − Rietavo savivaldybės seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfalto danga priežiūra ir remontas.

  - Informacija apie objektą. Objekto vieta – Rietavo savivaldybės Daugėdų, Medingėnų, Rietavo, Rietavo miesto ir Tverų seniūnijos.

1.4. Pirkimo aprašymas.

Bendras kelių ir gatvių ilgis seniūnijose –– 406,3 km, iš jų: su asfaltbetonio danga – 60,4 km, su žvyro danga – 291,2 km, gruntiniai keliai – 54,9 km.

Rietavo savivaldybės Daugėdų, Medingėnų, Rietavo, Rietavo miesto ir Tverų seniūnijų vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfalto danga priežiūros ir remonto darbų pirkimas apima:

1.4.1. kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga duobių remontą, asfaltbetonio dangos sluoksnio atstatymą ir įrengimą, pagrindų įrengimą, kelkraščių atnaujinimą, šulinių paaukštinimą/pažeminimą;

1.4.2. šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų tvarkymą pagrindų įrengimą;

1.4.3. paprastojo remonto aprašo parengimą.

II. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PRIEŽIŪRAI IR DARBAMS

2.1. Paslaugas ir darbus atlieka vadovaujantis šiais teisės aktais ir/ar dokumentais:

- Kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“.

- Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

- Kelių priežiūros vadovu „Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvai KPV PN 23“.

- Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklėmis ĮT ŽS 17.

- Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašu TRA ASFALTAS 24.

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT ASFALTAS 24.

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19.

- Automobilių kelių nesurištųjų mišinių ir gruntų, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašu TRA SBR 19.

- Lietuvos Automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtinta kelių priežiūros vadovo II dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15“.

- Automobilių kelių trinkelių, plokščių ir kitų medžiagų techninių reikalavimų aprašu TRA TRINKELĖS 14.

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 14.

2.2. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems atliekamų darbų ar teikiamų paslaugų vykdymą, vadovautis galiojančiais teisės aktais.

2.3. Darbų atlikimo terminai:

2.3.1. Duobių remontas, šaligatvių dangos įrengimas – darbus pradėti per 5 darbo dienas nuo užsakymo (elektroniniu laišku) gavimo. Darbus atlikti per 20 darbo dienas.

2.3.2. Asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas ir paviršiaus apdirbimas, pagrindų įrengimas, kiti darbai – darbus pradėti per 10 darbo dienų nuo užsakymo gavimo (elektroniniu laišku). Darbus atlikti per 20 darbo dienų.

2.3.3. Esant ypatingai blogoms oro sąlygoms kai pažeidžiama kelio (gatvės) danga dėl kurių kelias (gatvė) tampa neeksploatuojamas (pvz. išplaunama kelio (gatvės) danga ir ribojamas kelio pravažiavimas), darbus pradėti ne vėliau kaip per 12 val. nuo užsakymo gavimo.

III. ATSISKAITYMO TVARKA, FINANSAVIMO ŠALTINIAI

3.1. Finansavimo šaltiniai: Kelių priežiūros ir plėtros programos ir Savivaldybės biudžeto lėšos.

3.2. Atsiskaitymo tvarka – avansinis mokėjimas nenumatytas, atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus, pateikus įrodančius dokumentus darbų priėmimo ir perdavimo aktą (2 egz.), atliktų darbų išlaidų apmokėjimo pažymą – F-3 (2 egz.), kurie pasirašyti (vizuoti) seniūnijos seniūno, techninio prižiūrėtojo ir PVM sąskaitą faktūrą pateiktą per SABIS. Minėti dokumentai Užsakovui  perduodami ne anksčiau kaip iki einamų metų gegužės 20 dienos, vėliau dokumentai turi būti pateikti iki einamojo mėnesio 20 dienos. Užsakovui pateiktus darbų priėmimo ir perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas. Rangovui nepateikus darbų priėmimo ir perdavimo dokumentų nurodytu terminu, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui. Bendras apmokėjimo terminas nuo atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktų ir PVM sąskaitų faktūrų išrašymo ir pateikimo dienos rangovui negali būti ilgesnis kaip 60 (šešiasdešimt) dienų. Paskutinę einamųjų metų darbų išlaidų apmokėjimo pažymą (dokumentus) pateikti ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 2 d.

Priežiūros ir remonto darbų kiekiai yra preliminarūs visam sutarties laikotarpiui. Rietavo savivaldybės administracija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto darbų kiekio.

IV. DARBŲ APRAŠYMAS

| Eil. NR. Nr | darbų pavadinimas | darbų aprašymas |
| --- | --- | --- |
|  | KELIAI IR GATVĖS SU ASFALTBETONIO DANGA |  |
|  | Duobių remontas |  |
| 1. | ## Išdaužų (duobių) užtaisymas asfalto dangose, kai frezuojamas plotas − iki 1 kv. m. | 1. Pažymėti išdaužas. 2. Pažymėtą plotą apipjauti freza. 3. Iškapoti išdaužų kraštus, išvalant nuolaužas iš duobių (išdaužų gylis 5 cm). 4. Sukrauti nuolaužas ir išvežti į seniūnų nurodytas vietas iki 3 km atstumu. 5. Išvalyti duobės dugną, prireikus nusausinant, išpučiant dulkes. 6. Kraštus ir dugną padengti bitumine emulsija. 7. Išpilti asfaltbetonio mišinį (AC11VN) ir išlyginti. 8. Sutankinti vibroplokštėmis, esant dideliems plotams naudoti 5-8 t plentvolį. 9. Užtaisytos duobės kraštus visu perimetru padengti iki 60 C pašildytu bitumu |
| 2. | ## Išdaužų (duobių) užtaisymas asfalto dangose, kai remontuojamas plotas − nuo 1 kv. m. iki 5 kv. m. |  |
| 3. | Išdaužų (duobių) užtaisymas asfalto dangose, kai remontuojamas plotas – daugiau negu 5 kv. m. |  |
| 4. | Išdaužų (duobių) užtaisymas asfalto dangose šaltu asfaltu | Išvalyti duobės dugną (išdaužų gylis 5 cm), prireikus nusausinant, užpilti šaltu asfaltu, sutankinti vibroplokšte, kraštus padengti bitumine emulsija |
|  | Asfaltbetonio dangos sluoksnio įrengimas |  |
| 5. | Išlyginamojo dangos sluoksnio iki 4 cm storio įrengimas iš AC 11 AN | Iki 4 cm storio išlyginamojo dangos sluoksnio iš AC 11 AN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu (nelygumų nufrezavimas, nešvarumų nuvalymas, išlyginamojo sluoksnio įrengimas, sutankinimas plentvoliu) |
| 6. | Viršutinio dangos sluoksnio 4 cm storio įrengimas AC 11 VN | 4 cm storio viršutinio dangos sluoksnio iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu (dangos sluoksnio įrengimas, sutankinimas) |
| 7. | Viršutinio dangos sluoksnio 6 cm storio įrengimas iš AC 16 PD | 6 cm storio viensluoksnės dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu (dangos sluoksnio įrengimas, sutankinimas) |
| 8. | Viršutinio dangos sluoksnio 8 cm storio įrengimas iš AC 16 PD | 8 cm storio viensluoksnės dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu (dangos sluoksnio įrengimas, sutankinimas) |
| 9. | Asfalto dangos frezavimas | Asfaltbetonio dangos iki 6 cm storio išfrezavimas freza |
|  | Asfaltbetonio dangos paviršiaus apdirbimas |  |
| 10. | Ištisinis paviršiaus apdirbimas granitine skaldele (šiurkštinimas) | Nešvarumų nuvalymas, paviršiaus viengubas apdorojimas bitumine emulsija su granitine skaldele fr. 5/8. |
| 11. | Ištisinis paviršiaus pagruntavimas bitumo emulsija | Kelio dangos paviršius bitumine emulsija turi būti įrengtas vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais. |
|  | Šaligatvio dangos įrengimo darbai |  |
| 12. | Betoninių trinkelių remontas (įskaitant trinkeles) kai trinkelės 200x100x60 mm (pilkos spalvos) | Šaligatvio plytelių dangos remonto įkainį sudaro plytelių dangos ardymas, 5 cm smėlio pasluoksnio įrengimas, plytelių dangos atstatymas, siūlių užpildymas smėliu, akmens atsijomis arba specialiu siūlių užpildu, šiukšlių ir betono laužo išvežimas. Šaligatvio dangos įrengimo įkainį sudaro kelio lovio įrengimas, grunto išvežimas, 10 cm smėlio pasluoksnio, 10 cm skaldos, 3-5 cm smėlio ir naujos plytelių dangos (ne plonesnės kaip 6 cm) įrengimas, siūlių užpildymas smėliu, akmens atsijomis arba specialiu siūlių užpildu. Šaligatvio plytelių dangos įrengimas (ar bus naudojamos senos ar naujos plytelės) priklausys nuo perkančiosios organizacijos pateikto užsakymo Rangovui. Naujos plytelės įskaičiuojamos į šaligatvio plytelių dangos įrengimo įkainį. Remontuojant šaligatvių dangą (suderinus su perkančiąja organizacija) galimas jos sustiprinimas papildomu skaldos ir smėlio pasluoksniu. Remontuojant kelio ar vejos bordiūrus, išardomi seni kelio ar vejos bordiūrai, ant betono pagrindo įrengiami nauji arba seni bordiūrai, ant betono pagrindo įrengiami nauji arba seni vejos bordiūrai. |
| 13. | Betoninių trinkelių remontas (neįskaitant trinkelių) |  |
| 14. | Betoninių trinkelių įrengimas, įskaitant naujas trinkeles, kai trinkelės 200x100x60 mm (pilkos spalvos) |  |
| 15. | Neregių vedimo sistemos iš trinkelių įrengimas, užpilant siūles atsijomis, kai trinkelės 200x100x60 mm (spalvotos) |  |
| 16. | Šaligatvių remontas ant 5 cm smėlio pasluoksnio (įskaitant plyteles), kai plytelės 500x500x60 mm |  |
| 17. | Šaligatvių remontas ant 5 cm smėlio pasluoksnio (neįskaitant plytelių) |  |
| 18. | Šaligatvių įrengimas ant smėlio ir skaldos pagrindo (smėlis, skalda, plytelės), įskaitant naujas plyteles, kai plytelės 500x500x60 mm |  |
| 19. | Kelio bordiūrų remontas ant betono pagrindo (įskaitant bordiūrus) |  |
| 20. | Kelio bordiūrų remontas ant betono pagrindo (neįskaitant bordiūrų) |  |
| 21. | Kelio bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, įskaitant naujus bordiūrus |  |
| 22. | Vejų bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo (įskaitant bordiūrus) |  |
| 23. | Vejos bordiūrų remontas ant betono pagrindo (neįskaitant bordiūrų) |  |
| 24. | Vejos bordiūrų remontas ant betono pagrindo, įskaitant naujus bordiūrus |  |
| 2 | PAGRINDAI |  |
| 25. | Smėlio pagrindų įrengimas, įskaitant paskleidimą ir sutankinimą | Pagrindų sluoksnių iš smėlio įrengimas (20 cm), įskaitant paskleidimą ir sutankinimą |
| 26. | Žvyro pagrindų įrengimas, įskaitant paskleidimą ir sutankinimą | Pagrindų sluoksnių iš žvyro (fr.0/32) įrengimas (20 cm), įskaitant paskleidimą ir sutankinimą. |
| 27. | Skaldos (dolomitinės) pagrindų įrengimas, įskaitant paskleidimą ir sutankinimą | Pagrindų sluoksnių iš dolomitinės skaldos (fr. 0/32) įrengimas (20 cm), įskaitant paskleidimą ir sutankinimą |
|  | KITI DARBAI |  |
| 28. | Šulinio angos iki D700 paaukštinimas gelžbetoniniais žiedais ir liuko perstatymas | Šulinio angos paaukštinimas arba pažeminimas gelžbetoniniais žiedais (h=15 cm) ir liuko perstatymas, užtaisant dangą asfaltbetonio mišiniu |
| 29. | Kelkraščių atnaujinimas įrengiant žvyro 0/22 mišinio sluoksnį (sluoksnio storis 10 cm) (m2) | Nukasimas esamo užteršto (netinkamo naudoti) kelkraščio gruntas iki 10 cm gyliu ir išvežimas. Užpylimas nauju žvyro 0/22 mišiniu iki 10 cm sluoksniu, įskaitant paskleidimą ir sutankinimą. |
| 30. | Paprastojo remonto aprašo parengimas | Statinio paprastojo remonto tikslas – atnaujinti esamą statinį, jo nerekonstruojant ir kapitališkai neremontuojant. Aprašyti atnaujinamą kelią parenkant tinkamiausią dangos atstatymo technologiją. Paskaičiuoti atliekamų darbų sąmata pagal patvirtintus įkainius. |
| 31. | Senos asfalto dangos ardymas ir išvežimas (maksimaliu 20 km atstumu) | Senos asfalto dangos ardymas ir išvežimas maksimaliu 20 km atstumu į seniūno nurodytą vietą. |