TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

OBJEKTAS: Telšių miesto prieigų remonto darbai

ADRESAS: Telšių miestas

REIKALAVIMAI RANGOVUI IR VYKDOMIEMS REMONTO DARBAMS:

- Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Statybos techninio reglamento aktualia redakcija ir kitais norminiais reikalavimais, t. y. Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, techniniais reglamentais, taikomais tokiems darbams atlikti;

- Rangovas turi užtikrinti darbuotojų saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių asmenų apsaugą nuo remonto metu keliamų pavojų ir rizikos veiksnių;

- Rangovas, užbaigęs darbus, įsipareigoja iki darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po darbų likusias atliekas, tvarkingai sutvarkyti statybos teritoriją;

- Susiderinus su Užsakovu demontuoti įrenginiai, statybinės konstrukcijos ir kt. elementai bus sandėliuojami;

- Jei kasant žemę aptinkami brėžiniuose ar geodezinėje nuotraukoje nenurodyti tinklai, inžineriniai statiniai ar archeologinės vertybės, darbai laikinai sustabdomi. Leidimą išdavusi tarnyba (o kai leidimas nebuvo reikalingas – rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas) išsiaiškina, kam priklauso šie statiniai, pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, suderina tolesnės žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką, apie ją praneša kasėjui ir leidžia tęsti darbus. Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių sugadinimą, saugomų augalų rūšių ir bendrijų radaviečių ar augaviečių sunaikinimą ar sugadinimą vykdant žemės darbus atsako statybos vadovas. Apie padarytą žalą surašomas aktas, dalyvaujant suinteresuotų įmonių, rangovų ir statytojo atstovams.

- Užsakovas turi teisę nepriimti darbų, jei naudojamos medžiagos, gaminiai yra nekokybiški, neatitinka reikalingų jiems reikalavimų. Visos remontui naudojamos medžiagos turi būti naujos, sertifikuotos. Rangovas privalo nesertifikuotas, neatitinkančias specifikacijų,  nekokybiškas medžiagas ir gaminius pakeisti savo lėšomis;

- Rangovas turi vadovautis Aprašo 4.4.4.1. p., kai Pirkimo organizatorius savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių. Šis kriterijus taikomas su Sutarties vykdymu susijusiems dokumentams

- Rangovas, vykdydamas darbus, turi naudoti mažiau ar nenaudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508, 4.4.4.3 punktas), t. y. Rangovas remonto darbų metų:

- transportuojant visas darbų vietoje susidarančias statybines atliekas iš darbų vietos naudoja daugkartinius konteinerius, išskyrus, kai susidarančios atliekos turi būti perdirbamos ar vežamos į Mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius;

- mažina statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekas (visos pakuotės grąžinamos Rangovui pakartotiniam naudojimui, perdirbimui ar kitokiam naudojimui);

- pakartotinai naudoja, perdirba ar kitaip naudoja darbų atlikimo procese susidariusias atliekas.

REMONTO APRAŠAS

- APSAUGINĖS TVORELĖS ĮRENGIMAS TIES RESPUBLIKOS G. 28, TELŠIAI

Mokinių saugumui užtikrinti nuo intensyvaus eismo Respublikos gatvėje įrengiama apsauginė tvorelė. Įrengiama apsauginė tvorelė pėsčiųjų take tarp dviejų senamiesčio tipo gatvės atramų, ilgis iki 30 metrų. Tvora montuojama šalia esančio borto, šaligatvio plote. Atliekant kasimo darbus, būtina susiderinti su inžinerinių tinklų savininkais. Darbai vykdomi Telšių miesto senamiestyje, todėl Darbus būtina iš anksto susiderinti su tai atsakingomis institucijomis.

Betonuojamus polius (stiprumo klasė C25/30) iki 70 cm (polių skersmuo iki 20 cm.) išgaunant horizontalų ir vertikalų pagrindą apsauginei tvorelei. Įrengus pamatus, atstatomos trinkelės į pradinę padėtį privedant prie polinių pamatų, užpilant atsijomis.

Apsauginės tvorelė konstrukcija montuojama tokia kaip pateikta brėžinyje. Turi būti pagaminti iš plieno, (suvirinimo vietų neturėtų matytis) dažyti milteliniu būdu (spalva – RAL 7012). Metalo paviršius nusmėliuojamas, paviršius paruošiamas apsaugai nuo korozijos (cinko gruntas), atliekamas konstrukcijų dažymas milteliniu būdu pagal RAL paletę. Tvorelės montavimui turi būti įrengtos įdėtinės detalės tvirtinimui į pamatą ir į šalia esančią tvorelę. Varžtai iš nerūdijančio plieno. Įrengus konstrukcija, ji turi atlaikyti žmogaus svorį, turi būti tvirta, negali vibruoti ar klibėti. Pagrindinei konstrukcijai turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 5 metų garantija.

- DŽIUGO G. 6 - RAMBYNO G, TELŠIAI LAIPTŲ REMONTAS

Išardomi monolitiniai lauko laiptai, paruošiami pagrindai naujai laiptų konstrukcijai. Gręžiami poliai, betonuojamas laiptų maršas. Laiptų pakopos įrengiamos iš betoninių trinkelių užpilant siūles cementiniu skiediniu. Sumontuojami turėklai nudažyti milteliniu būdu.

- TIC LAIPTŲ REMONTAS

Nuplaunama atraminė sienelė aukštu slėgiu. Esamos atraminės sienelės tinkas atšokęs nuo betoninio pagrindo, numatoma atlikti dekoratyvinio tinko remontą, paviršiai dažomi. Darbai vykdomi Telšių miesto senamiestyje, todėl Darbus būtina iš anksto susiderinti su tai atsakingomis institucijomis.  Atitvarai demontuojami, paviršius smėliuojamas, ruošiamas paviršių dažymui. Laiptų pakopos įrengiamos iš klinkerio trinkelių (spalva susiderinti) prieš tai išardant betono pagrindą ir įrengiant naują betono pagrindą. Montuojamas batų valymo grotelės ir vandens surinkimo latakas – trapas su grotelėmis prie esančių durų, kuris nuvedamas į šalia esančia lietaus nuvedimo surinkimo sistemą. Esamos laiptų plytelės išardomos, išsaugant plyteles. Nuo laiptų maršo (prie tualeto įėjimo) atšokusios, perskilusios plytelės keičiamos, paruošiamas pagrindai naujoms plytelėms.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | aprašymai | vnt |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Skyrius APSAUGINĖS TVORELĖS ĮRENGIMAS TIES RESPUBLIKOS G. 28, TELŠIAI |  |  |  |
|  | Esamų trinkelių išardymas | m2 | 5 |  |
|  | Monolitinių (polių) konstrukcijų betonavimas sudedant armatūra atskirais strypais į klojinius | m3 | 0,945 |  |
|  | Apsauginės tvorelės įrengimas tvirtinant juos varžtais į pagrindą (polius), kai varžtai nerūdijančio plieno | m2 | 45 | Paruošiant paviršių smėliasrovę, gruntavimas cinko gruntu ir jų dažymas milteliniu būdu |
|  | Trinkelių atstatymas ir privedimas prie tvorelės, užpilant atsijomis | m2 | 5 |  |
|  | Iš viso už skyrių APSAUGINĖS TVORELĖS ĮRENGIMAS TIES RESPUBLIKOS G. 28, TELŠIAI |  |  |  |
|  | Skyrius DŽIUGO G. 6 - RAMBYNO G, TELŠIAI LAIPTŲ REMONTAS |  |  |  |
|  | Segmentinės tvoros išardymas | m | 2 |  |
|  | Esamų betoninių plytelių išardymas | m2 | 5 |  |
|  | Laiptų metalinių turėklų išardymas | m | 13 |  |
|  | Gelžbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu būdu | m3 | 3,5 |  |
|  | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 2 |  |
|  | Grunto tankinimas | m3 | 3 |  |
|  | Iki 2 m gylio duobių grunte gręžimas | vnt. | 20 |  |
|  | Smėlio pasluoksnio įrengimas ant grunto | m3 | 10 |  |
|  | Gręžtinių pamatų betonavimas | m3 | 3,5 |  |
|  | Smulkioms sudėtingoms monolitinėms konstrukcijoms klojinių įrengimas ir išardymas iš lentų, kai išskleisto klojinio plotas iki 1m2 | m2 | 43 |  |
|  | Armatūros sudėjimas atskirais strypais į smulkias monolitines konstrukcijas | t | 0,255 |  |
|  | Smulkių sudėtingų monolitinių konstrukcijų betonavimas, panešant betoną 60 m atstumu | m3 | 3,5 | Betono stiprumo klasė C25/30 |
|  | Metalinių laiptų turėklų su porankiu, 1,2 metro aukščio, įrengimas | m | 13 | Paruošiant paviršių, gruntuojant cinko gruntu ir jų dažymas milteliniu būdu |
|  | Laiptų pakopų įrengimas iš betono trinkelių rankiniu būdu, klijuojant cemento skiediniu, kai trinkelės (200x100x60) | m2 | 17 | Betoninių trinkelių klijavimas ant laiptų pakopų |
|  | Apsauginių, šalčiui atsparių sluoksnių, įrengimas. Pagrindas smėlio-žvyro mišinio (25 cm storio sluoksnis) | m3 | 2,5 | Įsivertinti pagrindų sutankinimą |
|  | Skaldos mišinio sluoksnio įrengimas (15 cm storio sluoksnis) | m3 | 1,5 | Įsivertinti pagrindų sutankinimą |
|  | Akmens atsijų pasluoksnio įrengimas (3 cm storio) | m2 | 10 |  |
|  | Gazoninių bortelių 100.8.20 įrengimas ant betono pagrindo C12/15 | m | 12 |  |
|  | Trinkelių įrengimas, paruošiant pagrindą | m2 | 10 |  |
|  | Vejos įrengimas papildant juodžemio sluoksnio | m2 | 10 |  |
|  | Iš viso už skyrių DŽIUGO G. 6 - RAMBYNO G, TELŠIAI LAIPTŲ REMONTAS |  |  |  |
|  | Skyrius TIC LAIPTŲ REMONTAS |  |  |  |
|  | Atitvėrimų (turėklų) demontavimas, turėklų aukštis iki 0,8 m | m2 | 10 |  |
|  | Atraminės sienelės nuplovimas, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, dirbant ant žemės | m2 | 10 |  |
|  | Atitvėrimų paviršių valymas smėliasrove | m2 | 10 |  |
|  | Atitvėrimų paviršių gruntavimas cinko gruntu | m2 | 10 |  |
|  | Atitvėrimų (turėklų) dažymas milteliniu būdu | m2 | 10 | Spalva susiderinti su Užsakovu atstovu |
|  | Atitvėrimų (turėklų) sumontavimas tvirtinant juos varžtais į pagrindą, kai varžtai nerūdijančio plieno | m2 | 10 |  |
|  | Laiptų plytelių dangos išardymas, išsaugant plyteles | m2 | 10 |  |
|  | Laiptų pakopų įrengimas klinkerio plytelėmis, klijuojant | m2 | 5 | Numatoma atlikti esamų plytelių remontą. Atšokusios, suskilusios plyteles pakeisti. |
|  | Laiptų maršų, betono paviršių, iškapojimas mechanizuotu būdu | m3 | 1 |  |
|  | Laiptų betoninių pakopų remontas, išbetonuojant naujas pakopas ir įrengiant pagrindą betoninėms trinkelėms | m3 | 0,45 |  |
|  | Skylių vamzdynams iškirtimas betoninėse sienose arba grindyse, kai konstrukcijos storis 120 mm | vnt. | 1 | Įsipjovimas į esamus nuotakyno plastikinius vamzdynus moviniais trišakiais, kai vamzdyno skersmuo iki 110 mm |
|  | 110 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų, kai komplekte plastmasiniai vamzdžiai su guminiais žiedais | m | 5 |  |
|  | Vamzdynų pajungimas į esamu lietaus nuotekų tinklus. Gelžbetoninių vandens surinkimo šulinių įrengimas | vnt. | 1 |  |
|  | Vandens surinkimo šulinių – trapų įrengimas, kai batų valymo grotelės kartu | vnt. | 1 | Cinkuotų batų valymo grotelių matmenys 60x40 cm |
|  | Laiptų pakopų įrengimas iš klinkerio trinkelių (200x100x52) rankiniu būdu, klijuojant cemento skiediniu | m2 | 15 |  |
|  | Pagrindų paruošimas betoninėms trinkelėms, papildant ir sutankinant sluoksnius | m2 | 5 | Šalčiui atsparių, skaldos mišinio ir akmens atsijų sluoksnių įrengimas |
|  | Betono trinkelių grindinio rekonstrukcija, pakeičiant betonines trinkeles ir bortus | m2 | 5 |  |
|  | Dekoratyv. tinko remontas, dirbant ant pastolių, kai remont. plotas daugiau kaip 5 m2 | m2 | 21 |  |
|  | Išorinių paviršių paruošimas dažymui, gruntuojant sukibimą gerinančiu gruntu | m2 | 21 |  |
|  | Išorinių paviršių dažymas struktūriniais dažais su smėlio dulkių užpildu, kai vienas sluoksnis, purkštuvu | m2 | 21 |  |
|  | Išorinių paviršių dažymas struktūriniais dažais su smėlio dulkių užpildu, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, purkštuvu | m2 | 21 |  |
|  | Statybinių atliekų šalinimas, išvežimas | t | 1,6 |  |
|  | Iš viso už skyrių TIC LAIPTŲ REMONTAS |  |  |  |

Faktinius darbų ir medžiagų kiekius, Rangovas tikslinasi objekte iki rangos darbų pasiūlymų pateikimo. Rangovas įsipareigoja apžiūrėti remontuojamą objektą, įsivertinti numatomus darbus ir jų kiekius. Statybos rangos sutarties vykdymo metu nebus priimami jokie Rangovo reikalavimai pakeisti bendrą pasiūlymo kainą, atlikti nenumatytus papildomus darbus arba sąlygas, tai bus grindžiama Rangovo klaidomis ar praleidimais, faktinės situacijos neįvertinimu.