Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

- TRANSPORTO PRIEMONIŲ APKLIJAVIMO APSAUGINE PLĖVELE REIKALAVIMAI - Apsauginė plėvelė skirta saugoti dažus ir paviršių nuo įbrėžimų. - Plėvelė turi būti bespalvė, atspari trinčiai ir išoriniams poveikiams. - Reikalavimai taikomi visoms perkamoms transporto priemonėms (su aprašymu ir pavyzdžiais) pateikti lentelėje Nr.1. Lentelė Nr.1 Eil. Nr.; Aprašymas; Vizualizacija. 1.3.1.; Visų durelių briaunos storis ne mažiau 0,25 mm. 1.3.2.; Aplink visas rankenas storis ne mažiau 0,25 mm. 1.3.3.; Priekiniai (keleivio ir vairuotojo) slenksčiai (2vnt) storis ne mažiau 0,32 mm. Apklijavimo plotas derinamas projekto įrengimo metu..

- AUTONOMINIO ŠILDYTUVO TECHNINIAI REIKALAVIMAI

  - Reikalavimai taikomi visoms perkamoms transporto priemonėms, pateikti lentelėje Nr. 2.

  - Sauso tipo šildytuvas veikia neužvestu varikliu.

Lentelė Nr.2

| Eil. Nr. | Aprašymas | Reikalavimas |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Šildymo tipas | Oru |
| 2.1.2 | Degalų tipas | iš transporto priemonės degalų sistemos (dyzelis arba benzinas) |
| 2.1.3. | Šildymo sąnaudos kW | Mažiausias galingumas ne mažiau 0,8 kW Didžiausias galingumas ne mažiau 2,2 kW |
| 2.1.4. | Degalų sąnaudos | ne daugiau kaip 0,28 l/val. |
| 2.1.5. | Elektros sąnaudos | Ne daugiau 31 W |
| 2.1.6. | Aplinkos temperatūra reikalinga veikimui | -40 iki +40 ℃ |
| 2.1.7. | Darbinė įtampa | 12 V |
| 2.1.8. | Minimalus voltažas (automatinis atsijungimas pasiekus įtampą) | 10,5 V |
| 2.1.9. | Apsauga nuo perkaitimo temp. | 115 ℃ |
| 2.1.10 | Valdymas | Mechaninis su laiko programavimu |