KVIETIMAS SUTEIKTI RINKOS KONSULTACIJĄ DĖL PIRKIMO

2025-03-19

Kviečiame Jus suteikti rinkos konsultaciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsniu.

Perkančioji organizacija planuoja įsigyti kompiuterius su programine ir technine įranga (toliau - Prekė), kurių preliminari techninė specifikacija ir preliminarūs pirkimo kiekiai pateikiami priede Nr. 2.

Konsultacijos tikslas:

Siekiame pristatyti būsimą pirkimą galimiems tiekėjams ir gauti konsultacijas kaip perkančiajai organizacijai įsigyti jos poreikius atitinkančias prekes efektyviausiu ir racionaliausiu būdu.

Konsultacijos būdas:

Konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS) Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka. Rinkos dalyviai kviečiami ne vėliau kaip iki 2025 m. kovo 26 d. 17.00 val. pateikti atsakymus į žemiau pateiktus klausimus, savo siūlymus ir rekomendacijas. Rinkos konsultaciją prašome suteikti CVP IS priemonėmis.

Prašome atsakyti į rinkos konsultacijos klausimus, užpildant priede Nr. 1 pateikiamą klausimyną.

Tiekėjo pateikti atsakymai, įskaitant įkainius/kainą, nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui.

Priedas Nr. 1

(tiekėjo pavadinimas, kontaktinė informacija)

2025-03-

(data)

KLAUSIMYNAS

| Eil. Nr. | Klausimas | Tiekėjo atsakymas |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? |  |  |
|  | Ar turite klausimų techninės specifikacijos projektui? Ar siūlytumėte ir ar turite galimybių pateikti lygiavertį pasiūlymą? |  |  |
|  | Jūsų vertinimu, ar pateikta techninė specifikacija yra pakankamai aiški ir suprantama? Jei ne, prašome nurodyti konkrečius punktus, kuriuose pateikti reikalavimai yra neaiškūs ir nesuprantami bei nurodykite kodėl. |  |  |
|  | Kokio gamintojo ir modelio prekes, atitinkančias pateikiamos techninės specifikacijos reikalavimus, galėtumėte pasiūlyti: | Gamintojas | Modelis |
| 4.1. | Stacionarus kompiuteris su programine ir technine įranga Nr. 1 |  |  |
|  | Stacionarus kompiuteris |  |  |
|  | Monitorius |  |  |
| 4.2. | Stacionarus kompiuteris su programine ir technine įranga Nr. 2 |  |  |
|  | Stacionarus kompiuteris |  |  |
|  | Monitorius (2 vnt.) |  |  |
| 4.3. | Nešiojamas kompiuteris su programine ir technine įranga Nr. 1 |  |  |
|  | Nešiojamas kompiuteris |  |  |
|  | Monitorius su integruota firmine sujungimų stotele (QHD) |  |  |
| 4.4. | Nešiojamas kompiuteris su programine ir technine įranga Nr. 1 |  |  |
|  | Nešiojamas kompiuteris |  |  |
|  | Monitorius su integruota firmine sujungimų stotele (QHD) (2 vnt.) |  |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, preliminari siūloma kaina pagal pateiktą techninę specifikaciją: |  |  |
| 5.1. | Stacionarus kompiuteris su programine ir technine įranga Nr. 1 |  |  |
|  | Preliminari 1 komplekto kaina | ..................... Eur su PVM |  |
|  | Preliminari 51 komplekto kaina | ..................... Eur su PVM |  |
| 5.2. | Stacionarus kompiuteris su programine ir technine įranga Nr. 2 |  |  |
|  | Preliminari 1 komplekto kaina | ..................... Eur su PVM |  |
|  | Preliminari 7 komplektų kaina | ..................... Eur su PVM |  |
| 5.3. | Nešiojamas kompiuteris su programine ir technine įranga Nr. 1 |  |  |
|  | Preliminari 1 komplekto kaina | ..................... Eur su PVM |  |
|  | Preliminari 7 komplektų kaina | ..................... Eur su PVM |  |
| 5.4. | Nešiojamas kompiuteris su programine ir technine įranga Nr. 2 |  |  |
|  | Preliminari 1 komplekto kaina | ..................... Eur su PVM |  |
|  | Preliminari 10 komplektų kaina | ..................... Eur su PVM |  |
|  | Koks būtų galimas šių prekių pristatymo terminas? |  |  |
|  | Ar turite kitų klausimų? |  |  |

Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| - Stacionarus kompiuteris su programine ir technine įranga Nr. 1 – 51 vnt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Stacionarus kompiuteris |  |  |
| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Minimalūs reikalavimai, parametrai |
| 1.1.1. | Gamintojas | Nurodyti |
| 1.1.2. | Pavadinimas/Modelis | Nurodyti |
| 1.1.3. | Procesorius | Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Kompiuterio procesoriaus išleidimas į rinką ne anksčiau nei prieš 8 (aštuonis) kalendorinių metų ketvirčius iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos kalendorinių metų ketvirčio (jeigu gamintojo pateikta informacija dėl išleidimo į rinką konkrečios datos ir kalendorinių metų ketvirčio yra skirtinga, teisinga bus laikoma gamintojo nurodyta informacija dėl išleidimo į rinką ketvirčio). Kompiuterio procesoriaus vidutinė našumo reikšmė (angl. "Average CPU Mark") pagal viešai publikuojamus Passmark CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Vidutinė našumo reikšmė turi būti užtikrinama ne trumpiau nei iki kiekvieno konkretaus pirkimo sutarties sudarymo. Vidutinė našumo reikšmė vertinama, neatliekant jokių papildomų nustatymų (matavimo laikotarpio atkarpų pakeitimų ar pan.) ne mažiau nei 23000. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. |
| 1.1.4. | Procesoriaus architektūra | Ne mažesnė nei 64 bitai |
| 1.1.5. | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau nei 16 GB, DDR5 arba naujesnė, ne mažiau 3200 MHz arba MT/s |
| 1.1.6. | Maksimali operatyviosios atminties talpa | Ne mažiau nei 32 GB |
| 1.1.7. | Vidinis diskas | Ne prasčiau kaip 512 GB SSD (PCIe NVMe tipo). Turi būti galimybė komplektuoti kompiuterį su dviem vidiniais diskais |
| 1.1.8. | Kietojo disko sąsaja | Turi būti galimybė komplektuoti kompiuterį su dviem vidiniais diskais. Sąsaja turi būti ne lėtesnė nei SATA 3.0, kurios duomenų perdavimo greitis 6 Gb/s. |
| 1.1.9. | Vaizdo plokštė | Turi būti integruota. Turi būti galimybė pajungti ne mažiau nei 2 monitorius skaitmeninėmis jungtimis. |
| 1.1.10. | Garso plokštė | Turi būti integruota. Turi būti vidinis garsiakalbis garso atkūrimui. |
| 1.1.11. | Tinklo plokštė | Turi būti integruota, deranti kompiuteriui LAN (laidinio) tinklo plokštė, su ne mažiau nei 1 RJ-45 jungtimi, ne mažiau 1 Gbps, visiškas dupleksinio režimo, Wake-on-Lan (arba lygiavertės technologijos) palaikymu. |
| 1.1.12. | Prievadai, jungtys | Turi būti ne mažesnis kaip 8 vnt. bendras išorinių USB jungčių kiekis, iš kurių turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. išorinė standartinė USB C jungtis, ne mažiau kaip 4 vnt. USB, kurių versija ne žemesnė nei 3.0 ir/arba USB C ir/arba Thunderbolt versija ne žemesnė nei 3. Išorinių USB jungčių skaičius kompiuterio korpuso priekyje ne mažiau nei 2 vnt. Ausinių ir mikrofono prievadai turi būti kompiuterio korpuso priekinėje dalyje. |
| 1.1.13. |  | Turi būti ne mažesnis kaip 8 vnt. bendras išorinių USB, iš kurių turi būti ne mažiau kaip 4 vnt. USB, kurių versija aukštesnė nei 3.0, kiekis. Išorinių USB jungčių skaičius kompiuterio korpuso priekyje ne mažiau nei 2 vnt. Ausinių ir mikrofono prievadai turi būti priekiniame skydelyje. |
| 1.1.14. | Klaviatūra | Turi būti pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu, su USB jungtimi. |
| 1.1.15. | Pelė | Turi būti su USB jungtimi, optinė, su slinkties ratuku, paženklinta CE ženklu. |
| 1.1.16. | Korpusas | - Sisteminio bloko korpuso aukščio x pločio x ilgio/gylio išmatavimų centimetrais sandauga ne daugiau nei 13000; - Gamintojo numatyta galimybė naudoti sisteminį bloką vertikalioje arba horizontalioje padėtyje, pridedant reikalingus stovus; - Kompiuteris turi būti suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietąjį diską, CD ir (ar) DVD valdymo įrenginį nenaudojant įrankių; - Kompiuterio korpuso dangčio, operatyvinės atminties, kietojo ir optinio disko tvirtinimas atliekamas naudojant specialius, be įrankių atlaisvinamus fiksatorius. |
| 1.1.17. | Maitinimo šaltinis | Maitinimo šaltinis turi užtikrinti tinkamą kompiuterio veikimą. Jeigu maitinimo šaltinis vidinis, jo efektyvumas turi būti ne mažiau 85%. |
| 1.1.18. | Operacinė sistema | Turi būti ne prasčiau kaip Windows Professional arba lygiavertė (elektroninė licencija, naujausia versija užsakymo paskelbimo metu). |
| 1.1.19. | Biuro programos | Turi būti ne prasčiau kaip Microsoft Office Home & Business arba lygiavertis (elektroninė licencija, naujausia versija užsakymo paskelbimo metu). |
| 1.1.20. | Apsauga | - Kompiuterio korpusas turi turėti galimybę būti prirakintas Kensington tipo arba lygiaverčiu apsauginiu lynu; - Turi būti įdiegtas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS arba administratoriaus darbo vietą; - Turi būti įdiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliaisiais, lygiagrečiaisiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje; - Integruota TPM duomenų apsaugos mikroschema (naujausia versija pristatymo metu) arba lygiavertė. |
| 1.1.21. | Surinkimo reikalavimai | - Visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, monitorius, pelė, klaviatūra) turi būti vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pažymėtos PC gamintojo firminiu ženklu); - Kompiuteris turi būti gamykliškai naujas „brand new“. Atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. |
| 1.1.22. | Aplinkos apsaugos reikalavimai ir sertifikatai | - Įranga turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB „Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS); - Kompiuteris turi būti paženklintas CE ženklu; - Kompiuteris turi atitikti kompiuteriams keliamus aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. DI-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo". |
| 1.1.23. | Kiti reikalavimai | - Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija užsakymo paskelbimo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą; - Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.); - Kompiuteris turi turėti to paties gamintojo parengtą valdymo ir administravimo programinę įrangą, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį ir leistų parsisiųsti ir atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės; - Turi būti suteikta galimybė iš kompiuterio gamintojo interneto svetainės parsisiųsti siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus (nurodyti kompiuterio gamintojo interneto svetainę); - Kompiuteris turi turėti to paties gamintojo kompiuterio diagnostikos įrankius, pasiekiamus per BIOS programą arba parsiunčiamus iš gamintojo puslapio. Diagnostikos įrankis turi turėti šį funkcionalumą: procesoriaus testai; atmintinės (RAM) testai; kietųjų/SSD diskų testai. |
| 1.1.24. | Garantinė priežiūra | - Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 5 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 5 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke; - Turi būti suteikta galimybė produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją gamintojo interneto svetainėje; - Įrangos gamintojas turi turėti ne mažiau kaip du sertifikuotus gamintojo įrangos aptarnavimo centrus Europos Sąjungoje (nurodyti aptarnavimo centrų adresus ir tel. Nr.); - Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir palikti pirkėjui kietuosius diskus. Kietųjų diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę kietieji diskai tiekėjui negrąžinami. |
| 1.2. Monitorius - 1 vnt. |  |  |
| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Minimalūs reikalavimai, parametrai |
| 1.2.1. | Gamintojas | Nurodyti |
| 1.2.2. | Pavadinimas/Modelis | Nurodyti |
| 1.2.3. | Ekrano tipas, technologija | Ne prasčiau kaip LCD, matinis ekranas |
| 1.2.4. | Ekrano dydis | Ne mažiau 26,9“ |
| 1.2.5. | Raiška | Ne mažiau 1920x1080 |
| 1.2.6. | Ryškumas | Ne mažiau 250 cd/m2 |
| 1.2.7. | Kontrastas | Ne mažiau nei 1000:1(statinis) |
| 1.2.8. | Reakcijos laikas | Ne daugiau nei 5 ms |
| 1.2.9. | Ekrano kraštinių santykis | Ne prasčiau kaip 16:9 arba 16:10 |
| 1.2.10. | Matymo kampas | Ne mažiau nei 178x178 |
| 1.2.11. | Aplinkos apsaugos reikalavimai, sertifikatai ir ženklinimas | - Monitorius turi atitikti monitoriams keliamus aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. DI-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“; - Monitorius turi būti paženklintas ir atitikti Energy Star arba kito lygiaverčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus dėl energijos vartojimo efektyvumo; - Monitorius turi būti paženklintas CE ženklu; - Monitorius turi būti paženklintas ir atitikti galiojančius TCO arba kitus lygiaverčius reikalavimus. Dėl atitikimo TCO standartui informacija pateikiama https://tcocertified.com/product-finder/. |
| 1.2.12. | Kiti reikalavimai | - Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą (angl. tilt) ir ekrano panelės pasukimą iš horizontalios padėties į vertikalią (angl. pivot); - Turi būti skaitmeninės jungties kabelis, kurio ilgis ne trumpesnis kaip 1,5 m. |
| 1.2.13. | Garantinis aptarnavimas | Garantija monitoriui ne mažiau nei 5 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). |
| - Stacionarus kompiuteris su programine ir technine įranga Nr. 2 – 7 vnt. |  |  |
| 2.1. Stacionarus kompiuteris |  |  |
| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Minimalūs reikalavimai, parametrai |
| 2.1.1. | Gamintojas | Nurodyti |
| 2.1.2. | Pavadinimas/Modelis | Nurodyti |
| 2.1.3. | Procesorius | Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Kompiuterio procesoriaus išleidimas į rinką ne anksčiau nei prieš 8 (aštuonis) kalendorinių metų ketvirčius iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos kalendorinių metų ketvirčio (jeigu gamintojo pateikta informacija dėl išleidimo į rinką konkrečios datos ir kalendorinių metų ketvirčio yra skirtinga, teisinga bus laikoma gamintojo nurodyta informacija dėl išleidimo į rinką ketvirčio). Kompiuterio procesoriaus vidutinė našumo reikšmė (angl. "Average CPU Mark") pagal viešai publikuojamus Passmark CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Vidutinė našumo reikšmė turi būti užtikrinama ne trumpiau nei iki kiekvieno konkretaus pirkimo sutarties sudarymo. Vidutinė našumo reikšmė vertinama, neatliekant jokių papildomų nustatymų (matavimo laikotarpio atkarpų pakeitimų ar pan.) ne mažiau nei 23000. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. |
| 2.1.4. | Procesoriaus architektūra | Ne mažesnė nei 64 bitai |
| 2.1.5. | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau nei 16 GB, DDR5 arba naujesnė, ne mažiau 3200 MHz arba MT/s |
| 2.1.6. | Maksimali operatyviosios atminties talpa | Ne mažiau nei 32 GB |
| 2.1.7. | Vidinis diskas | Ne prasčiau kaip 512 GB SSD (PCIe NVMe tipo). Turi būti galimybė komplektuoti kompiuterį su dviem vidiniais diskais |
| 2.1.8. | Kietojo disko sąsaja | Turi būti galimybė komplektuoti kompiuterį su dviem vidiniais diskais. Sąsaja turi būti ne lėtesnė nei SATA 3.0, kurios duomenų perdavimo greitis 6 Gb/s. |
| 2.1.9. | Vaizdo plokštė | Turi būti integruota. Turi būti galimybė pajungti ne mažiau nei 2 monitorius skaitmeninėmis jungtimis. |
| 2.1.10. | Garso plokštė | Turi būti integruota. Turi būti vidinis garsiakalbis garso atkūrimui. |
| 2.1.11. | Tinklo plokštė | Turi būti integruota, deranti kompiuteriui LAN (laidinio) tinklo plokštė, su ne mažiau nei 1 RJ-45 jungtimi, ne mažiau 1 Gbps, visiškas dupleksinio režimo, Wake-on-Lan (arba lygiavertės technologijos) palaikymu. |
| 2.1.12. | Prievadai, jungtys | Turi būti ne mažesnis kaip 8 vnt. bendras išorinių USB jungčių kiekis, iš kurių turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. išorinė standartinė USB C jungtis, ne mažiau kaip 4 vnt. USB, kurių versija ne žemesnė nei 3.0 ir/arba USB C ir/arba Thunderbolt versija ne žemesnė nei 3. Išorinių USB jungčių skaičius kompiuterio korpuso priekyje ne mažiau nei 2 vnt. Ausinių ir mikrofono prievadai turi būti kompiuterio korpuso priekinėje dalyje. |
| 2.1.13. |  | Turi būti ne mažesnis kaip 8 vnt. bendras išorinių USB, iš kurių turi būti ne mažiau kaip 4 vnt. USB, kurių versija aukštesnė nei 3.0, kiekis. Išorinių USB jungčių skaičius kompiuterio korpuso priekyje ne mažiau nei 2 vnt. Ausinių ir mikrofono prievadai turi būti priekiniame skydelyje. |
| 2.1.14. | Klaviatūra | Turi būti pilna lotyniškų raidžių ir atskirai skaičių, su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu, su USB jungtimi. |
| 2.1.15. | Pelė | Turi būti su USB jungtimi, optinė, su slinkties ratuku, paženklinta CE ženklu. |
| 2.1.16. | Korpusas | - Sisteminio bloko korpuso aukščio x pločio x ilgio/gylio išmatavimų centimetrais sandauga ne daugiau nei 13000; - Gamintojo numatyta galimybė naudoti sisteminį bloką vertikalioje arba horizontalioje padėtyje, pridedant reikalingus stovus; - Kompiuteris turi būti suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietąjį diską, CD ir (ar) DVD valdymo įrenginį nenaudojant įrankių; - Kompiuterio korpuso dangčio, operatyvinės atminties, kietojo ir optinio disko tvirtinimas atliekamas naudojant specialius, be įrankių atlaisvinamus fiksatorius. |
| 2.1.17. | Maitinimo šaltinis | Maitinimo šaltinis turi užtikrinti tinkamą kompiuterio veikimą. Jeigu maitinimo šaltinis vidinis, jo efektyvumas turi būti ne mažiau 85%. |
| 2.1.18. | Operacinė sistema | Turi būti ne prasčiau kaip Windows Professional arba lygiavertė (elektroninė licencija, naujausia versija užsakymo paskelbimo metu). |
| 2.1.19. | Biuro programos | Turi būti ne prasčiau kaip Microsoft Office Home & Business arba lygiavertis (elektroninė licencija, naujausia versija užsakymo paskelbimo metu). |
| 2.1.20. | Apsauga | - Kompiuterio korpusas turi turėti galimybę būti prirakintas Kensington tipo arba lygiaverčiu apsauginiu lynu; - Turi būti įdiegtas elektroninis korpuso atidarymo jutiklis, siunčiantis pranešimus apie korpuso atidarymą į kompiuterio BIOS arba administratoriaus darbo vietą; - Turi būti įdiegta funkcija, leidžianti blokuoti/leisti naudotis nuosekliaisiais, lygiagrečiaisiais ir USB prievadais bei nerodyti jų operacinėje sistemoje; Integruota TPM duomenų apsaugos mikroschema (naujausia versija pristatymo metu) arba lygiavertė. |
| 2.1.21. | Surinkimo reikalavimai | - Visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis, monitorius, pelė, klaviatūra) turi būti vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pažymėtos PC gamintojo firminiu ženklu); Kompiuteris turi būti gamykliškai naujas „brand new“. Atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. |
| 2.1.22. | Aplinkos apsaugos reikalavimai ir sertifikatai | - Įranga turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB „Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS); - Kompiuteris turi būti paženklintas CE ženklu; Kompiuteris turi atitikti kompiuteriams keliamus aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. DI-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo". |
| 2.1.23. | Kiti reikalavimai | - Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija užsakymo paskelbimo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą; - Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.); - Kompiuteris turi turėti to paties gamintojo parengtą valdymo ir administravimo programinę įrangą, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį ir leistų parsisiųsti ir atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės; - Turi būti suteikta galimybė iš kompiuterio gamintojo interneto svetainės parsisiųsti siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus (nurodyti kompiuterio gamintojo interneto svetainę); Kompiuteris turi turėti to paties gamintojo kompiuterio diagnostikos įrankius, pasiekiamus per BIOS programą arba parsiunčiamus iš gamintojo puslapio. Diagnostikos įrankis turi turėti šį funkcionalumą: procesoriaus testai; atmintinės (RAM) testai; kietųjų/SSD diskų testai. |
| 2.1.24. | Garantinė priežiūra | - Garantija kompiuteriui ne mažiau nei 5 metai. Garantija netaikoma programinei įrangai. Garantija užsakomiems kartu su kompiuteriu priedams ne mažiau nei 5 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Paaiškėjus, kad garantinio laikotarpio metu sugedusios prekės darbingumo atkūrimo trukmė bus ilgesnė nei 5 darbo dienos nuo pranešimo apie gedimą, darbingumo atkūrimo laikotarpiu tiekėjas turi pakeisti sugedusią prekę kita, ne prastesnių parametrų preke; - Turi būti suteikta galimybė produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją gamintojo interneto svetainėje; - Įrangos gamintojas turi turėti ne mažiau kaip du sertifikuotus gamintojo įrangos aptarnavimo centrus Europos Sąjungoje (nurodyti aptarnavimo centrų adresus ir tel. Nr.); Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir palikti pirkėjui kietuosius diskus. Kietųjų diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę kietieji diskai tiekėjui negrąžinami. |
| 2.2. Monitorius - 2 vnt. |  |  |
| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Minimalūs reikalavimai, parametrai |
| 2.2.1. | Gamintojas | Nurodyti |
| 2.2.2. | Pavadinimas/Modelis | Nurodyti |
| 2.2.3. | Ekrano tipas, technologija | Ne prasčiau kaip LCD, matinis ekranas |
| 2.2.4. | Ekrano dydis | Ne mažiau 26,9“ |
| 2.2.5. | Raiška | Ne mažiau 1920x1080 |
| 2.2.6. | Ryškumas | Ne mažiau 250 cd/m2 |
| 2.2.7. | Kontrastas | Ne mažiau nei 1000:1(statinis) |
| 2.2.8. | Reakcijos laikas | Ne daugiau nei 5 ms |
| 2.2.9. | Ekrano kraštinių santykis | Ne prasčiau kaip 16:9 arba 16:10 |
| 2.2.10. | Matymo kampas | Ne mažiau nei 178x178 |
| 2.2.11. | Aplinkos apsaugos reikalavimai, sertifikatai ir ženklinimas | - Monitorius turi atitikti monitoriams keliamus aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. DI-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“; - Monitorius turi būti paženklintas ir atitikti Energy Star arba kito lygiaverčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus dėl energijos vartojimo efektyvumo; - Monitorius turi būti paženklintas CE ženklu; Monitorius turi būti paženklintas ir atitikti galiojančius TCO arba kitus lygiaverčius reikalavimus. Dėl atitikimo TCO standartui informacija pateikiama https://tcocertified.com/product-finder/. |
| 2.2.12. | Kiti reikalavimai | - Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą (angl. tilt) ir ekrano panelės pasukimą iš horizontalios padėties į vertikalią (angl. pivot); Turi būti skaitmeninės jungties kabelis, kurio ilgis ne trumpesnis kaip 1,5 m. |
| 2.2.13. | Garantinis aptarnavimas | Garantija monitoriui ne mažiau nei 5 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). |
| - Nešiojamas kompiuteris su programine ir technine įranga Nr. 1 – 7 vnt. |  |  |
| 3.1. Nešiojamas kompiuteris |  |  |
| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Minimalūs reikalavimai, parametrai |
| 3.1.1. | Gamintojas | Nurodyti |
| 3.1.2. | Pavadinimas/Modelis | Nurodyti |
| 3.1.3. | Procesorius | Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką kalendorinių metų ketvirtis (jeigu gamintojo pateikta informacija dėl išleidimo į rinką konkrečios datos ir kalendorinių metų ketvirčio yra skirtinga, teisinga bus laikoma gamintojo nurodyta informacija dėl išleidimo į rinką ketvirčio). Kompiuterio procesoriaus vidutinė našumo reikšmė (angl. "Average CPU Mark") pagal viešai publikuojamus Passmark CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Vidutinė našumo reikšmė ne mažiau 17000 turi būti užtikrinama ne trumpiau nei iki kiekvieno konkretaus pirkimo sutarties sudarymo. Vidutinė našumo reikšmė vertinama, neatliekant jokių papildomų nustatymų (matavimo laikotarpio atkarpų pakeitimų ar pan.). Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. |
| 3.1.4. | Procesoriaus architektūra | Ne mažesnė nei 64 bitai |
| 3.1.5. | Ekranas | Turi būti matinis. Ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 13,9“ ir ne didesnė kaip 14,9“. Ekrano taškų skaičius ne mažiau nei 1920x1200. Ekrano ryškumas ne mažiau 300 nits. |
| 3.1.6. | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau nei 16 GB, DDR5 arba naujesnė, ne mažiau 4400 MHz arba MT/s |
| 3.1.7. | Maksimali operatyviosios atminties talpa | Ne mažiau nei 32 GB |
| 3.1.8. | Kietasis diskas | Ne prasčiau kaip 512 GB SSD (PCIe NVMe tipo). |
| 3.1.9. | Vaizdo plokštė | Turi būti integruota. |
| 3.1.10. | Garso plokštė | Turi būti integruota. Turi būti vidinis garsiakalbis garso atkūrimui. |
| 3.1.11. | Tinklo plokštė | Turi būti integruota, deranti kompiuteriui LAN (laidinio) tinklo plokštė, ne mažiau nei 1 RJ-45 jungtis, ne mažiau 1 Gbps, Wake-on-Lan (arba lygiavertės technologijos) palaikymas. |
| 3.1.12. | WLAN tinklo plokštė | Turi būti IEEE 802.11ax, įrenginys ir antena integruoti į korpusą. |
| 3.1.13. | Bluetooth įrenginys | Turi būti ne žemesnės nei 5.3 versijos, įrenginys ir antena turi būti integruoti į korpusą. |
| 3.1.14. | Prievadai, jungtys | Turi būti ne mažesnis kaip 4 vnt. bendras išorinių USB jungčių kiekis, kurių versija ne žemesnė nei 3.0 ir/arba USB C ir/arba Thunderbolt versija ne žemesnė nei 3 ir ne mažiau kaip 2 vnt. USB C; integruota HDMI jungtis ne žemesnės nei 2.1 versijos. Turi turėti išorinės sujungimų stotelės (docking station) prijungimo jungtį, kuri turi užtikrinti nešiojamo kompiuterio maitinimo ir baterijos įkrovimo funkciją, kompiuterį sujungus su stotele. |
| 3.1.15. | Klaviatūra, valdymo plokštelė | Integruota klaviatūra turi būti su lotyniškos, lietuviškos abėcėlės ženklais, , skirta Lietuvos Respublikos rinkai (QWERTY išdėstymo tipo, klaviatūroje neturi būti kitų šalių nacionalinio raidyno simbolių). Turi būti klaviatūros apsauga nuo apliejimo (angl. spill resistant). Turi būti integruota valdymo plokštelė (touchpad). |
| 3.1.16. | Baterijos talpa | Ne mažiau nei 50Whr. |
| 3.1.17. | Integruoti filmavimo kamera ir mikrofonas | Turi būti integruoti vidinė aukštos raiškos kamera, palaikanti veido atpažinimo funkcionalumą (ne mažiau nei 1440p (3.5 MP, QHD raiška), infraraudonųjų spindulių (angl. IR) arba lygiavertės veido atpažinimo technologijos palaikymas), ir mikrofonas vietoje standartinės integruotos vidinės kameros ir mikrofono. |
| 3.1.18. | Smart Card kortelių skaitytuvas | Turi būti vidinis integruotas Smart Card kortelių skaitytuvas. Skaitytuvas privalo būti suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės su lustais kortelėmis (lustas Samsung S3CC91C, atitiktis ISO 7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programinė įranga) |
| 3.1.19. | Krepšys | Derantis kompiuteriui nešiojamas krepšys. Su rankena (arba rankenomis) ir atskiru reguliuojamo ilgio diržu (petneša), skirtu krepšį nešioti per petį arba ant peties. |
| 3.1.20. | Pelė ir klaviatūra | Derančios kompiuteriui bevielės klaviatūros (visos lotynų abėcėlės ir atskirai skaičių mygtukai, skirta Lietuvos Respublikos rinkai (QWERTY išdėstymo tipo, klaviatūroje neturi būti kitų šalių nacionalinio raidyno simbolių), su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu) ir pelės (ne mažiau nei 3 mygtukai, su slinkties ratuku, paženklinta CE ženklu) komplektas. Komplekte su USB raktu (angl. dongle), kuris užtikrintų klaviatūros ir pelės bevielį ryšį su kompiuteriu, to paties gamintojo kaip ir siūlomas kompiuteris. |
| 3.1.21. | Operacinė sistema | Turi būti ne prasčiau kaip Windows Professional arba lygiavertė (elektroninė licencija, naujausia versija užsakymo paskelbimo metu). |
| 3.1.22. | Biuro programos | Turi būti ne prasčiau kaip Microsoft Office Home & Business arba lygiavertis (elektroninė licencija, naujausia versija užsakymo paskelbimo metu). |
| 3.1.23. | Apsauga | - Kompiuterio korpusas turi turėti galimybę būti prirakintas Kensington tipo arba lygiaverčiu apsauginiu lynu; - Turi būti integruota TPM duomenų apsaugos mikroschema (naujausia versija pristatymo metu) arba lygiavertė; - Integruota fizinė (mechaninė) filmavimo kameros privatumo užsklanda (angl. privacy shutter); - Integruotas piršto antspaudo skaitytuvas (angl. Fingerprint reader). |
| 3.1.24. | Surinkimo reikalavimai | Kompiuteris turi būti gamykliškai naujas „brand new“. Atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. Visi siūlomo nešiojamo kompiuterio komponentai (pagrindinė plokštė, atmintis, diskiniai kaupikliai, ekrano panelė, integruoti priedai) turi būti vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuoti (pažymėti nešiojamo kompiuterio gamintojo firminiu ženklu). |
| 3.1.25. | Aplinkos apsaugos reikalavimai ir sertifikatai | - Turi turėti patvarumo sertifikatą MIL-STD-810G arba lygiavertį; - Įranga turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB „Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS); - Kompiuteris turi būti paženklintas CE ženklu; - Kompiuteris turi atitikti kompiuteriams keliamus aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. DI-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo". |
| 3.1.26. | Kiti reikalavimai | - Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.); - Turi būti suteikta galimybė iš kompiuterio gamintojo interneto svetainės parsisiųsti siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus (nurodyti kompiuterio gamintojo interneto svetainę); - Kompiuteris turi turėti to paties gamintojo parengtą valdymo ir administravimo programinę įrangą, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį ir leistų parsisiųsti ir atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės; - Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija užsakymo paskelbimo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą. |
| 3.1.27 | Garantinės priežiūros laikotarpis | - Ne mažiau nei 3 metų kompiuterio gamintojo garantija. Gamintojo garantinis terminas taikomas visiems kompiuterio komponentams (įskaitant vidinius ar integruotus priedus ir bateriją) ir užsakomiems kartu išoriniams priedams: jungčių stotelei, pelei, klaviatūrai. Galiojanti gamintojo garantija suteikia teisę pirkėjui tiesiogiai kreiptis į bet kurį kompiuterio gamintojo autorizuotą servisą Europos Sąjungos teritorijoje. Gamintojas turi turėti ne mažiau nei 1 autorizuotą servisą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Turi būti galimybė bet kada pagal kompiuterio serijinį numerį gamintojo svetainėje patikrinti šio kompiuterio garantijos galiojimo terminą; - Gamintojo garantijos termino pratęsimas kompiuteriui iki 5 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas kompiuteriui (jo komponentams, įskaitant vidinius ar integruotus priedus) ir užsakomiems kartu išoriniams priedams: jungčių stotelei, pelei, klaviatūrai; garantija baterijoms nepratęsiama). Turi būti galimybė bet kada pagal kompiuterio serijinį numerį gamintojo svetainėje patikrinti šio kompiuterio garantijos galiojimo terminą. - Pateikiant sugedusią įrangą, gamintojas privalo išmontuoti ir palikti pirkėjui kietuosius diskus. Kietųjų diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę kietieji diskai gamintojui negrąžinami. Ši papildoma paslauga gali būti užsakoma tik kartu su gamintojo garantijos kompiuteriui paslauga. |
| 3.2. Monitorius su integruota firmine sujungimų stotele (QHD) – 1 vnt. |  |  |
| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Minimalūs reikalavimai, parametrai |
| 3.2.1. | Gamintojas | Nurodyti |
| 3.2.2. | Pavadinimas/Modelis | Nurodyti |
| 3.2.3. | Ekrano tipas, technologija | Ne prasčiau kaip LCD, matinis ekranas |
| 3.2.4. | Ekrano dydis | Ne mažiau 26,9“ |
| 3.2.5. | Raiška | Ne mažiau 2560 x 1440 |
| 3.2.6. | Ryškumas | Ne mažiau 300 cd/m2 |
| 3.2.7. | Kontrastas | Ne mažiau nei 1000:1(statinis) |
| 3.2.8. | Reakcijos laikas | Ne daugiau nei 5 ms |
| 3.2.9. | Ekrano kraštinių santykis | Ne prasčiau kaip 16:9 |
| 3.2.10. | Matymo kampas | Ne mažiau nei 178x178 |
| 3.2.11. | Sujungimų stotelė (angl. „docking station“) | Turi būti deranti kompiuteriui integruota to paties gamintojo sujungimų stotelė (angl. „docking station“) su jungtimi, užtikrinančia kompiuterio maitinimo ir jo baterijos įkrovimo funkciją, turinti ne mažiau nei 1 RJ-45 jungtį; ne mažiau nei 2 USB jungtis, kurių versija ne žemesnė nei 3.0 arba yra C tipo; ne mažiau nei 1 USB C jungtį, ne mažiau nei 60 W galingumo, skirtą nešiojamo kompiuterio pajungimui ir jo baterijos įkrovimui; ne mažiau nei 1 skaitmeninę vaizdo jungtį papildomo monitoriaus pajungimui. |
| 3.2.12. | Aplinkos apsaugos reikalavimai, sertifikatai ir ženklinimas | - Monitorius turi atitikti monitoriams keliamus aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. DI-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo". - Monitorius turi atitikti Energy Star® 8.0 arba kito lygiaverčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus atitinkančiu ženklu; - Monitorius turi būti paženklintas CE ženklu; Monitorius turi atitikti TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO standarto reikalavimus; |
| 3.2.13. | Kiti reikalavimai | - Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą (angl. tilt) ir ekrano panelės pasukimą iš horizontalios padėties į vertikalią (angl. pivot); - Turi būti skaitmeninės jungties kabelis, tinkantis monitoriaus jungčių stotelės su siūlomu kompiuteriu sujungimui ir jo maitinimo bei įkrovimo funkcijos užtikrinimui, kurio ilgis ne trumpesnis kaip 0,5 m. Jeigu konkrečiame pirkime komplekte užsakomas papildomas monitorius, kartu papildomai turi būti pateikiamas skaitmeninės jungties kabelis, kurio ilgis ne trumpesnis nei 1,5 m. Papildomo skaitmeninės jungties kabelio jungtys turi būti visiškai suderinamos su konkrečiame pirkime siūlomų monitorių skaitmeninėmis vaizdo jungtimis bei užtikrinti vaizdo perdavimą tarp jų, kai prie monitoriaus integruotos jungčių stotelės pajungiamas papildomas monitorius (komplekte su atitinkamu adapteriu, jeigu būtina). |
| 3.2.14. | Garantinis aptarnavimas | Gamintojo garantija monitoriui ne mažiau nei 5 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Turi būti galimybė bet kada pagal monitoriaus serijinį numerį gamintojo svetainėje patikrinti šio monitoriaus garantijos galiojimo terminą. |
| - Nešiojamas kompiuteris su programine ir technine įranga Nr. 2 – 10 vnt. |  |  |  |
| 4.1. Nešiojamas kompiuteris |  |  |  |
| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Minimalūs reikalavimai, parametrai |  |
| 4.1.1. | Gamintojas | Nurodyti |  |
| 4.1.2. | Pavadinimas/Modelis | Nurodyti |  |
| 4.1.3. | Procesorius | Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Kompiuterio procesoriaus išleidimo į rinką kalendorinių metų ketvirtis (jeigu gamintojo pateikta informacija dėl išleidimo į rinką konkrečios datos ir kalendorinių metų ketvirčio yra skirtinga, teisinga bus laikoma gamintojo nurodyta informacija dėl išleidimo į rinką ketvirčio). Kompiuterio procesoriaus vidutinė našumo reikšmė (angl. "Average CPU Mark") pagal viešai publikuojamus Passmark CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Vidutinė našumo reikšmė ne mažiau 17000 turi būti užtikrinama ne trumpiau nei iki kiekvieno konkretaus pirkimo sutarties sudarymo. Vidutinė našumo reikšmė vertinama, neatliekant jokių papildomų nustatymų (matavimo laikotarpio atkarpų pakeitimų ar pan.). Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. |  |
| 4.1.4. | Procesoriaus architektūra | Ne mažesnė nei 64 bitai |  |
| 4.1.5. | Ekranas | Turi būti matinis. Ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 13,9“ ir ne didesnė kaip 14,9“. Ekrano taškų skaičius ne mažiau nei 1920x1200. Ekrano ryškumas ne mažiau 300 nits. |  |
| 4.1.6. | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau nei 16 GB, DDR5 arba naujesnė, ne mažiau 4400 MHz arba MT/s |  |
| 4.1.7. | Maksimali operatyviosios atminties talpa | Ne mažiau nei 32 GB |  |
| 4.1.8. | Kietasis diskas | Ne prasčiau kaip 512 GB SSD (PCIe NVMe tipo). |  |
| 4.1.9. | Vaizdo plokštė | Turi būti integruota. |  |
| 4.1.10. | Garso plokštė | Turi būti integruota. Turi būti vidinis garsiakalbis garso atkūrimui. |  |
| 4.1.11. | Tinklo plokštė | Turi būti integruota, deranti kompiuteriui LAN (laidinio) tinklo plokštė, ne mažiau nei 1 RJ-45 jungtis, ne mažiau 1 Gbps, Wake-on-Lan (arba lygiavertės technologijos) palaikymas. |  |
| 4.1.12. | WLAN tinklo plokštė | Turi būti IEEE 802.11ax, įrenginys ir antena integruoti į korpusą. |  |
| 4.1.13. | Bluetooth įrenginys | Turi būti ne žemesnės nei 5.3 versijos, įrenginys ir antena turi būti integruoti į korpusą. |  |
| 4.1.14. | Prievadai, jungtys | Turi būti ne mažesnis kaip 4 vnt. bendras išorinių USB jungčių kiekis, kurių versija ne žemesnė nei 3.0 ir/arba USB C ir/arba Thunderbolt versija ne žemesnė nei 3 ir ne mažiau kaip 2 vnt. USB C; integruota HDMI jungtis ne žemesnės nei 2.1 versijos. Turi turėti išorinės sujungimų stotelės (docking station) prijungimo jungtį, kuri turi užtikrinti nešiojamo kompiuterio maitinimo ir baterijos įkrovimo funkciją, kompiuterį sujungus su stotele. |  |
| 4.1.15. | Klaviatūra, valdymo plokštelė | Integruota klaviatūra turi būti su lotyniškos, lietuviškos abėcėlės ženklais, , skirta Lietuvos Respublikos rinkai (QWERTY išdėstymo tipo, klaviatūroje neturi būti kitų šalių nacionalinio raidyno simbolių). Turi būti klaviatūros apsauga nuo apliejimo (angl. spill resistant). Turi būti integruota valdymo plokštelė (touchpad). |  |
| 4.1.16. | Baterijos talpa | Ne mažiau nei 50Whr. |  |
| 4.1.17. | Integruoti filmavimo kamera ir mikrofonas | Turi būti integruoti vidinė aukštos raiškos kamera, palaikanti veido atpažinimo funkcionalumą (ne mažiau nei 1440p (3.5 MP, QHD raiška), infraraudonųjų spindulių (angl. IR) arba lygiavertės veido atpažinimo technologijos palaikymas), ir mikrofonas vietoje standartinės integruotos vidinės kameros ir mikrofono. |  |
| 4.1.18. | Smart Card kortelių skaitytuvas | Turi būti vidinis integruotas Smart Card kortelių skaitytuvas. Skaitytuvas privalo būti suderinamas su Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų lustiniais pažymėjimais, taip pat asmens tapatybės su lustais kortelėmis (lustas Samsung S3CC91C, atitiktis ISO 7816, kartu pateikiamos tvarkyklės privalo būti suderinamos su CryptoTech kortelės programinė įranga) |  |
| 4.1.19. | Krepšys | Derantis kompiuteriui nešiojamas krepšys. Su rankena (arba rankenomis) ir atskiru reguliuojamo ilgio diržu (petneša), skirtu krepšį nešioti per petį arba ant peties. |  |
| 4.1.20. | Pelė ir klaviatūra | Derančios kompiuteriui bevielės klaviatūros (visos lotynų abėcėlės ir atskirai skaičių mygtukai, skirta Lietuvos Respublikos rinkai (QWERTY išdėstymo tipo, klaviatūroje neturi būti kitų šalių nacionalinio raidyno simbolių), su graviruotais lietuviškos abėcėlės ženklais, paženklinta CE ženklu) ir pelės (ne mažiau nei 3 mygtukai, su slinkties ratuku, paženklinta CE ženklu) komplektas. Komplekte su USB raktu (angl. dongle), kuris užtikrintų klaviatūros ir pelės bevielį ryšį su kompiuteriu, to paties gamintojo kaip ir siūlomas kompiuteris. |  |
| 4.1.21. | Operacinė sistema | Turi būti ne prasčiau kaip Windows Professional arba lygiavertė (elektroninė licencija, naujausia versija užsakymo paskelbimo metu). |  |
| 4.1.22. | Biuro programos | Turi būti ne prasčiau kaip Microsoft Office Home & Business arba lygiavertis (elektroninė licencija, naujausia versija užsakymo paskelbimo metu). |  |
| 4.1.23. | Apsauga | - Kompiuterio korpusas turi turėti galimybę būti prirakintas Kensington tipo arba lygiaverčiu apsauginiu lynu; - Turi būti integruota TPM duomenų apsaugos mikroschema (naujausia versija pristatymo metu) arba lygiavertė; - Integruota fizinė (mechaninė) filmavimo kameros privatumo užsklanda (angl. privacy shutter); - Integruotas piršto antspaudo skaitytuvas (angl. Fingerprint reader). |  |
| 4.1.24. | Surinkimo reikalavimai | Kompiuteris turi būti gamykliškai naujas „brand new“. Atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. Visi siūlomo nešiojamo kompiuterio komponentai (pagrindinė plokštė, atmintis, diskiniai kaupikliai, ekrano panelė, integruoti priedai) turi būti vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuoti (pažymėti nešiojamo kompiuterio gamintojo firminiu ženklu). |  |
| 4.1.25. | Aplinkos apsaugos reikalavimai ir sertifikatai | - Turi turėti patvarumo sertifikatą MIL-STD-810G arba lygiavertį; - Įranga turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB „Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS); - Kompiuteris turi būti paženklintas CE ženklu; - Kompiuteris turi atitikti kompiuteriams keliamus aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. DI-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo". |  |
| 4.1.26. | Kiti reikalavimai | - Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant normalų sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai ir t.t.); - Turi būti suteikta galimybė iš kompiuterio gamintojo interneto svetainės parsisiųsti siūlomo kompiuterio tvarkykles ir jų atnaujinimus (nurodyti kompiuterio gamintojo interneto svetainę); - Kompiuteris turi turėti to paties gamintojo parengtą valdymo ir administravimo programinę įrangą, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį ir leistų parsisiųsti ir atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės; - Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija užsakymo paskelbimo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą. |  |
| 4.1.27. | Garantinės priežiūros laikotarpis | - Ne mažiau nei 3 metų kompiuterio gamintojo garantija. Gamintojo garantinis terminas taikomas visiems kompiuterio komponentams (įskaitant vidinius ar integruotus priedus ir bateriją) ir užsakomiems kartu išoriniams priedams: jungčių stotelei, pelei, klaviatūrai. Galiojanti gamintojo garantija suteikia teisę pirkėjui tiesiogiai kreiptis į bet kurį kompiuterio gamintojo autorizuotą servisą Europos Sąjungos teritorijoje. Gamintojas turi turėti ne mažiau nei 1 autorizuotą servisą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Turi būti galimybė bet kada pagal kompiuterio serijinį numerį gamintojo svetainėje patikrinti šio kompiuterio garantijos galiojimo terminą; - Gamintojo garantijos termino pratęsimas kompiuteriui iki 5 metų (išlaikant tas pačias garantijos sąlygas kompiuteriui (jo komponentams, įskaitant vidinius ar integruotus priedus) ir užsakomiems kartu išoriniams priedams: jungčių stotelei, pelei, klaviatūrai; garantija baterijoms nepratęsiama). Turi būti galimybė bet kada pagal kompiuterio serijinį numerį gamintojo svetainėje patikrinti šio kompiuterio garantijos galiojimo terminą. - Pateikiant sugedusią įrangą, gamintojas privalo išmontuoti ir palikti pirkėjui kietuosius diskus. Kietųjų diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę kietieji diskai gamintojui negrąžinami. Ši papildoma paslauga gali būti užsakoma tik kartu su gamintojo garantijos kompiuteriui paslauga. |  |
| 4.2. Monitorius su integruota firmine sujungimų stotele (QHD) – 2 vnt. |  |  |  |
| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Minimalūs reikalavimai, parametrai |  |
| 4.2.1. | Gamintojas | Nurodyti |  |
| 4.2.2. | Pavadinimas/Modelis | Nurodyti |  |
| 4.2.3. | Ekrano tipas, technologija | Ne prasčiau kaip LCD, matinis ekranas |  |
| 4.2.4. | Ekrano dydis | Ne mažiau 26,9“ |  |
| 4.2.5. | Raiška | Ne mažiau 2560 x 1440 |  |
| 4.2.6. | Ryškumas | Ne mažiau 300 cd/m2 |  |
| 4.2.7. | Kontrastas | Ne mažiau nei 1000:1(statinis) |  |
| 4.2.8. | Reakcijos laikas | Ne daugiau nei 5 ms |  |
| 4.2.9. | Ekrano kraštinių santykis | Ne prasčiau kaip 16:9 |  |
| 4.2.10. | Matymo kampas | Ne mažiau nei 178x178 |  |
| 4.2.11. | Sujungimų stotelė (angl. „docking station“) | Turi būti deranti kompiuteriui integruota to paties gamintojo sujungimų stotelė (angl. „docking station“) su jungtimi, užtikrinančia kompiuterio maitinimo ir jo baterijos įkrovimo funkciją, turinti ne mažiau nei 1 RJ-45 jungtį; ne mažiau nei 2 USB jungtis, kurių versija ne žemesnė nei 3.0 arba yra C tipo; ne mažiau nei 1 USB C jungtį, ne mažiau nei 60 W galingumo, skirtą nešiojamo kompiuterio pajungimui ir jo baterijos įkrovimui; ne mažiau nei 1 skaitmeninę vaizdo jungtį papildomo monitoriaus pajungimui. |  |
| 4.2.12. | Aplinkos apsaugos reikalavimai, sertifikatai ir ženklinimas | - Monitorius turi atitikti monitoriams keliamus aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. DI-401 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo". - Monitorius turi atitikti Energy Star® 8.0 arba kito lygiaverčio ženklo energijos efektyvumo reikalavimus atitinkančiu ženklu; - Monitorius turi būti paženklintas CE ženklu; Monitorius turi atitikti TCO'05 arba naujausio įsigaliojusio TCO standarto reikalavimus; |  |
| 4.2.13. | Kiti reikalavimai | - Monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ir ekrano plokštumos posvyrio kampą (angl. tilt) ir ekrano panelės pasukimą iš horizontalios padėties į vertikalią (angl. pivot); - Turi būti skaitmeninės jungties kabelis, tinkantis monitoriaus jungčių stotelės su siūlomu kompiuteriu sujungimui ir jo maitinimo bei įkrovimo funkcijos užtikrinimui, kurio ilgis ne trumpesnis kaip 0,5 m. Jeigu konkrečiame pirkime komplekte užsakomas papildomas monitorius, kartu papildomai turi būti pateikiamas skaitmeninės jungties kabelis, kurio ilgis ne trumpesnis nei 1,5 m. Papildomo skaitmeninės jungties kabelio jungtys turi būti visiškai suderinamos su konkrečiame pirkime siūlomų monitorių skaitmeninėmis vaizdo jungtimis bei užtikrinti vaizdo perdavimą tarp jų, kai prie monitoriaus integruotos jungčių stotelės pajungiamas papildomas monitorius (komplekte su atitinkamu adapteriu, jeigu būtina). |  |
| 4.2.14. | Garantinis aptarnavimas | Gamintojo garantija monitoriui ne mažiau nei 5 metai. Garantinis remontas atliekamas perkančiosios organizacijos darbo vietoje Lietuvos teritorijoje (jei perkančioji organizacija ir tiekėjas nesusitaria kitaip). Turi būti galimybė bet kada pagal monitoriaus serijinį numerį gamintojo svetainėje patikrinti šio monitoriaus garantijos galiojimo terminą. |  |

| REIKALAVIMAI SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU |  |
| --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas |
| 1. | Visos tiekėjo siūlomos prekės ir paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo (aktuali redakcija) 37 str. 9 d. prasme. |