PATALPŲ REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Užsakovas – VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – Užsakovas, Perkančioji organizacija).

- Pirkimo objektas – Patalpų remonto darbai (toliau – Darbai), nurodyti šios Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 „Reikalavimai darbams“. Techninės specifikacijos priede Nr. 2 pateikiamas patalpų planas.

- Darbų atlikimo vieta – S. Konarskio g. 49, Vilnius.

- Darbų atlikimo terminas – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo ir įsigaliojimo dienos.

5. Rangovas privalo įsivertinti būsimų darbų ir medžiagų kiekius, įvertinti savo galimybes tinkamai ir laiku atlikti darbus, todėl rekomenduojama prieš pateikiant pasiūlymą apžiūrėti patalpas, kuriose reikalingas remontas. Darbų kaštai ir darbų vykdymas yra Rangovo atsakomybėje. Užsakovas suteiks galimybę apžiūrėti Darbų atlikimo vietą. Rangovas, esant poreikiui, gali atvykti ir apžiūrėti objektą. Atvykus nebus atsakoma į Rangovo klausimus dėl pirkimo objekto ar pirkimo dokumentų nuostatų; kilusius klausimus Rangovas turi užduoti pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka. Rangovas, norėdamas atvykti ir susipažinti su objektu, apie savo pageidavimą turi pranešti Perkančiajai organizacijai https://viesiejipirkimai.lt/ susirašinėjimo priemonėmis, nurodydamas pageidaujamą susitikimo laiką. Perkančioji organizacija turi teisę su Rangovu suderinti kitą, nei jo prašyme nurodytą, susitikimo laiką. Atvykimo data negalės būti vėlesnė kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino.

II. REIKALAVIMAI DARBAMS

6. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais Darbų atlikimą reglamentuojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais teisės aktais bei dokumentais, sutartimi.

- Darbai bus atliekami veikiančioje įstaigoje. Rangovas turi įvertinti ir tą aplinkybę, kad objekte gali vykti televizijos ir/ar radijo laidų transliacijos ir jų metu gali būti laikinai stabdomi remonto darbai. Prieš vykdant didelį triukšmą ar vibracijas sukeliančius darbus jų laiką būtina derinti su Užsakovu.

- Rangovas turi užtikrinti saugų darbą, tinkamas darbo sąlygas remonto darbų vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo remonto darbų keliamų neigiamų veiksnių.

- Patalpų remonto darbų vykdymo metu turi būti užtikrintas nepertraukiamas pastato funkcionavimas.

- Už darbų ir priešgaisrinę saugą, darbuotojų sanitarines-higienines sąlygas, socialines bei draudimines garantijas ir darbų organizavimą atsako Rangovas.

- Esamos pastato konstrukcijos ir gaminiai turi būti patikimai apsaugoti nuo sugadinimo vykdant darbus objekte juos atitinkamai uždengiant pakankamo atsparumo mechaniniams pažeidimams bei dažus nepraleidžiamomis dangomis.

- Užbaigus remonto darbus neturi pablogėti esamo pastato ir teritorijos elementų eksploatacinės savybės, o esamo pastato aprūpinimas inžinerinėmis sistemomis turi būti ne žemesnės kokybės, kaip iki darbų pradžios.

- Jei Rangovo paskirtas pagrindinis profesinis personalas nebegali pilnai ir kompetentingai iki galo atlikti jiems priskirtų užduočių, jų veikla gali ir turi būti pagerinta (atstatyta) Rangovo atsakomybe ir kaštais pasitelkiant Rangovo vidinius personalo resursus arba išorinę pagalbą Rangovo vardu.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti įrenginiai, visos medžiagos, detalės, darbai ir kitos reikalingos priemonės visiškam ir pilnam darbų atlikimui. Taip pat turi būti įskaičiuotos įrengimo metu susidariusių atliekų šalinimas, darbo vietos sutvarkymo išlaidos. Jei Rangovas mato, kad pirkimo dokumentuose nėra aprašyti kokie nors sprendimai ir su tuo susijusios medžiagos, darbai ar prekės, kurių reikia tinkamam galutinio projekto įgyvendinimui, visa tai turi būti aprašyta Rangovo pasiūlyme, o visos galimos sąnaudos įtrauktos į bendrą pasiūlymo kainą.

- Baigus remonto darbus, Rangovas sutvarko statybvietę, išsiveža savo inventorių ir įrenginius iš Užsakovo teritorijos.

- Rangovas pasirūpina savo naudojamų medžiagų, įrankių ir įrangos laikinu sandėliavimu ir saugumu bei savo darbuotojų buitimi objektuose.

- Rangovas privalo pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo išvežimą į tam specialiai skirtas vietas.

- Po visiškai atliktų ir Užsakovo priimtų darbų Rangovas privalo atlikti po statybinius valymo darbus, kad patalpos pilnai atitiktų higienos normoms.

- Remonto metu naudojami statybos produktai neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir turėti aplinkai neigiamą poveikį sukeliant grėsmę žmonių sveikatai, augalams bei ekosistemoms. Naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninėse specifikacijose pateiktus statybos produktų degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei  įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su medžiagomis, gaminiais bei įrengimais. Visa įranga,  statybinė technika,  priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

- Užsakovas turi teisę prašyti visų darbams atlikti reikalingų medžiagų ir konstrukcijų techninių dokumentų (įsigijimo dokumentai, specifikacijos, sertifikatai, garantijos ir pan.).

- Rangovas nurodo atliktų darbų kokybės garantinį terminą, bet ne mažesnį kaip numatyta statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose normatyviniuose dokumentuose.

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai ir subrangovai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas, jo darbuotojai ar jo samdyti subrangovai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kurios atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir/arba psichotropinių medžiagų.

- Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 46 straipsnį rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbams rangovas privalo būti apsidraudęs statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Pirkimo organizatorius, po sutarties pasirašymo gali paprašyti pateikti dokumentus patvirtinančius šio punkto atitiktį.

- KITI REIKALAVIMAI

- Šiuo pirkimu Užsakovas siekia įsigyti darbus, kurie daro mažesnį poveikį aplinkai ir šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“) (toliau – Aprašas). Rangovas privalo atitikti 24.1 punkte nurodytą reikalavimą ir pateikti tai įrodančius dokumentus:

  - pagal Aprašo 4.3 punktą, tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Užsakovas kaip lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių taikymo įrodymus priima tiekėjo parengtų taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymą (Techninės specifikacijos priedas Nr. 3), kuris tenkina visus šiuos reikalavimus:

1. Apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir aplinkos apsaugos reikalavimų atitikimas teikiant paslaugas ir vykdant darbus;

2. Nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems įtaką daro, gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;

3. Nustatyti aplinkosauginiai tikslai ir uždaviniai bei priemonės šiems tikslams pasiekti;

4. Numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;

5. Parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;

6. Vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos kasmetinės ataskaitos, kurios pateikiamos, pristatomos įmonės vadovybei).

- Pridedama:

  - Priedas Nr. 1. Darbų aprašymas

  - Priedas Nr. 2. Patalpų planas

  - Priedas Nr. 3. Taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas

Priedas Nr. 1. Darbų aprašymas

DARBŲ APRAŠYMAS

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas ir patalpos numeris |  | Mato vnt. | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Patalpa Nr. 13 |  |  |  |  |
| - 1 | Esamos grindų dangos demontavimas |  | m2 | 242 |
| - 6 | Demontuotų grindų pagrindo gruntavimas giluminiu gruntu |  | m2 | 242 |
|  | Grindų išlyginimas išliginamuoju skiediniu (3 mm storio sluoksniu) |  | m2 | 242 |
| - 8 | PVC dangos įrengimas klijuojant ir sulydant sujungimus. PVC danga turi būti: atsparumas slydimui R9, atsparumo klasė trinčiai 34, degumo klasė BFL-s1, spalva ir modelis derinamas su užsakovu. |  | m2 | 242 |
| - 9 | Plastikinių grindjuosčių įrengimas. Grindjuostės ilgis – 220 cm, aukštis – 7,5 cm, storis – 2,4 cm, spalva derinama su užsakovu |  | m | 23,66 |
| - 1 | PVC dangos demontavimas nuo instaliacinių lovelių (iki 30 cm pločio) esančių grindyse |  | m | 38 |
| - 1 | Naujos dangos sumontavimas ant instaliacinių lovelių (iki 30 cm pločio) esančių grindyse |  | m | 38 |
| Patalpos Nr. 14, 15, 16 |  |  |  |  |
| - 1 | Esamos grindų dangos demontavimas |  | m2 | 60 |
| - 2 | Demontuotų grindų pagrindo gruntavimas giluminiu gruntu |  | m2 | 60 |
| - 3 | Grindų išlyginimas išliginamuoju skiediniu (3 mm storio sluoksniu) |  | m2 | 60 |
| - 4 | PVC dangos įrengimas klijuojant ir sulydant sujungimus. PVC danga turi būti: atsparumas slydimui R9, atsparumo klasė trinčiai 34, degumo klasė BFL-s1, spalva ir modelis derinamas su užsakovu. |  | m2 | 60 |
| - 5 | Plastikinių grindjuosčių įrengimas. Grindjuostės ilgis – 220 cm, aukštis – 7,5 cm, storis – 2,4 cm, spalva derinama su užsakovu |  | m | 12,65 |
| Patalpos Nr. 3, 4, 5 |  |  |  |  |
| - 1 |  | Esamos grindų dangos demontavimas | m2 | 58 |
| - 2 |  | Demontuotų grindų pagrindo gruntavimas giluminiu gruntu | m2 | 58 |
| - 3 |  | Grindų išlyginimas išliginamuoju skiediniu (3 mm storio sluoksniu) | m2 | 58 |
| - 4 |  | PVC dangos įrengimas klijuojant ir sulydant sujungimus. PVC danga turi būti: atsparumas slydimui R9, atsparumo klasė trinčiai 34, degumo klasė BFL-s1, spalva ir modelis derinamas su užsakovu. | m2 | 58 |
| - 5 |  | Plastikinių grindjuosčių įrengimas. Grindjuostės ilgis – 220 cm, aukštis – 7,5 cm, storis – 2,4 cm, spalva derinama su užsakovu | m | 64,12 |

*Aukščiau lentelėje nurodyti Darbų kiekiai yra orientaciniai ir neturi būti laikomai faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Kiekiai, kurie nurodyti per brūkšnelį (pvz. plotis, mm: 350-370), yra nurodyti su paklaida, t.y. plotis, mm yra šių skaičių ribose. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams kiekiams, kurie gali būti nustatyti Techninėje specifikacijoje  yra priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai. Rangovo pasiūlymo kaina turi apimti ir tuos Darbus, kurie, nors ir nėra tiesiogiai nustatyti Techninėje specifikacijoje, bet yra būtini Sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.

Priedas Nr. 3. Taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas

TAIKOMŲ APLINKOS APSAUGOS VADYBOS PRIEMONIŲ APRAŠYMAS

Lygiaverčiu aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymu bus laikytinas Rangovo darbams taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas. Ties kiekvienu klausimu Rangovas turi pateikti aprašymą arba aktyvią nuorodą į interneto svetainę, kurioje yra viešai prieinami dokumentai, įrodantys taikomas aplinkos apsaugos vadybos priemones.

Prašome aprašyti taikomas aplinkos apsaugos vadybos priemones (Žaliųjų viešųjų pirkimų reikalavimus). Užsakovas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti Rangovų pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių aprašomas ir darbų teikime taikomas aplinkos apsaugos vadybos priemones (Žaliųjų viešųjų pirkimų reikalavimus), jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

1. Apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus;

(Rangovo aprašymas)

2. Nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;

(Rangovo aprašymas)

3. Nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti;

(Rangovo aprašymas)

4. Numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;

(Rangovo aprašymas)

5. Parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;

(Rangovo aprašymas)

6. Vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).

(Rangovo aprašymas)

____________________________________________________

(Rangovo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)