TARNYBINĖS STOTIES (SERVERIO) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai tarnybinių stočių (2 vnt.) pateikimui

- Į pasiūlymą turi būti įtraukti techninės įrangos montavimui ir pajungimui reikalingi kabeliai, jungtys ir kiti įrangos funkcionavimą užtikrinantys reikmenys bei medžiagos.

- Pasiūlyme nurodyti produkto pavadinimą, modelį. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas.

- Prekės turi būti pristatytos adresu: Šilutės pl. 26, Klaipėda.

Įrangos techniniai ir funkciniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametrai | Minimalūs reikalaujamo parametro reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tarnybinių stočių tipas | Montuojama į standartinę 19“ (ang. rack-mount) spintą. Komplektuojama su bėgeliais ir kabelių alkūne, skirtais sistemos ištraukimui iš serverinės spintos. Ne daugiau kaip 1U aukščio. Korpuso priekyje ir gale turi būti įmontuotas tarnybinę stotį identifikuojantis šviesinis indikatorius, valdomas mygtuku. Korpusas turi turėti galimybę naudoti užrakinamą priekinę panelę. Tam, kad užtikrinti pakankamą vietą serverio gale kabeliams, keitikliams ir kitoms dalims, serverio korpusas turi būti ne daugiau kaip 80 cm gylio |
| 2. | Procesorių skaičius | 2 vnt. |
| 3. | Procesoriaus architektūra | x86 architektūros procesorius, suderinamas su Intel Xeon platforma, palaikantis 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas, virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu. Palaikantis ne mažiau kaip 8 atminties kanalus. Procesorius turi palaikyti Intel Deep Learning Boost (DL Boost) ir AVX-512 instrukcijas |
| 4. | Branduolių tarnybinėje stotyje | Ne daugiau kaip 16 vnt. |
| 5. | Procesorių našumo reikalavimai | Siūlomas procesorius turi užtikrinti ne mažesnį kaip (našumo rodikliai pateikti 2 CPU konfigūracijoje): - 197 vienetai pagal SPECint_rate_base2017 testą našumą; - 297 vienetų pagal SPECfp_rate_base2017 testą našumą. Siūlomo procesoriaus našumo parametrai turi būti viešai publikuojami puslapyje www.spec.org ir elektronine forma. Pateikiami našumo rezultatai turi būti išmatuoti siūlomoje tarnybinėje stotyje su siūlomais procesoriais. Pasiūlyme nurodyti procesoriaus gamintoją ir modelį. |
| 6. | Operatyvioji atmintis | Ne blogiau kaip ECC DDR5-5600. „Advanced ECC“ ir „Online spare“ arba analogiškų technologijų palaikymas. Pasiūlyme nurodyti operatyvinės atminties modelį, architektūrą bei tipą. |
| 7. | Įdiegta operatyvioji atmintis | Ne mažiau 512GB. Visi atminties moduliai turi būti vienodos talpos ir ne mažesni kaip 32GB. |
| 8. | Aktyvių operatyvinės atminties lizdų skaičius | Ne mažiau kaip 32 vnt. |
| 9. | Laikmena operacinei sistemai | Operacinei sistemai skirtas atskiras valdiklis su 2 vnt. M.2 480GB „karšto“ keitimo NVMe SSD diskais, apjungtais į RAID1 masyvą. |
| 10. | Diskų adapteris | Vidinis, palaikantis SAS/SATA/NVMe diskus. Palaikomi RAID lygiai: 0, 1, 1 TP, 10, 10 TP, 5, 6, 50, 60. Valdiklis turi turėti galimybę dirbti HBA ir RAID režimu vienu metu. |
| 11. | Diskai | Turi būti ne mažiau kaip su 6 vnt. diskų, kurių kiekvienas: - ne mažiau 3,84TB talpos 2.5“ NVMe U3 sąsaja, SSD (ang. Solid State Drive), keičiami darbo metu (ang. hot swap); - diskų mikrokodai turi turėti skaitmeninį sertifikatą. |
| 12. | Tinklo sąsajos | Ne mažiau kaip 4 1000base-T prievadai. Ne mažiau kaip 2 vnt 10G SFP+ Ethernet prievadai, realizuoti atskirais adapteriais, RoCEv2, NPAR technologijų palaikymas. Komplekte pateikiami 2 10G SFP+ SR tipo optiniai keitikliai. Taip pat su kiekviena tarnybine stotimi pateikiami po 2 10G SFP+ SR optiniai keitikliai suderinami su turimo HP-5412Rzl2 komutatoriaus J9990A moduliais. |
| 13. | PCI išplėtimo lizdai | - ne mažiau kaip 2 vnt. pilno aukščio PCIe 5.0 x16 išplėtimo lizdai - ne mažiau kaip 2 vnt. OCP 3.0 tipo PCIe 5.0 x16 išplėtimo lizdas |
| 14. | Išorinės ir vidinės įvedimo / išvedimo jungtys | Turi būti: - ne mažiau kaip 5 USB 3.2 (iš jų ne mažiau nei 1 vnt. turi būti priekyje ir ne mažiau kaip 1 vnt. turi būti viduje); - 1 vnt. 1Gb sąsaja, dedikuota nuotoliniam valdymui, turi būti gale; - 1 vnt. USB sąsaja, dedikuota nuotoliniam valdymui, turi būti priekyje; - 1 prievadas monitoriui. |
| 15. | Video adapteris | Integruotas. |
| 16. | Maitinimo šaltinis | Ne mažiau kaip du, ne didesnio kaip 1000W galingumo ir ne mažesnio kaip 96% efektyvumo, dubliuojantys vienas kitą maitinimo šaltiniai, keičiami darbo metu (ang. hot plug). Pritaikyti maitinti iš 230 V 50Hz kintamos srovės elektros tinklo. Nurodyti maitinimo šaltinių galią. Pateikti tarnybinės stoties gamintojo ataskaitą apie siūlomos tarnybinės stoties siūlomos konfigūracijos elektros suvartojimą esant 100% procesoriaus apkrovimui |
| 17. | Aušinimas | Dubliuotų ventiliatorių sistema (N+1). Keičiami darbo metu (ang. hot swap). |
| 18. | Nuotolinio valdymo adapteris | Nepriklausomas nuo operacinės sistemos, veikiantis be agentų. Turi būti: - Tarnybinės stoties nutolęs valdymas per WEB naršyklę; - Tekstinė ir grafinė konsolės; - Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje; - Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas; - Kerberos saugumo protokolo palaikymas; - MS Active Directory palaikymas; - Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas; - Galimybė prisijungi ne mažiau kaip 15 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu; - Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. - turi būti užtikrinama nuotolinio valdymo raktų apsauga nuo prieigos per PCI magistralę - apsauga nuo nuotolinio valdymo adapterio perprogramavimo atakų (t. y. ribojamas sėkmingų tiek nesėkmingu perprogramavimo bandymų 24 valandų laikotarpyje) - nuotolinio valdymo adapteris privalo stebėti tarnybinės stoties komponenčių apkrovos parametrus ir rekomenduoti BIOS parametrų nustatymus optimaliausiam tarnybines stoties darbui arba maksimaliam našumui. |
| 19. | Gamintojo valdymo ir administravimo programinė įranga | Turi būti pateikta tarnybinės stoties valdymo ir stebėjimo programinė įranga, turinti šias galimybes: - centralizuotas tarnybinių stočių inventoriaus sekimas; - tarybinių stočių programinės įrangos versijų stebėjimas ir tinkamų versijų rekomendacijos; - tarnybinių stočių programinės įrangos atnaujinimas; - tarybinių stočių diskų posistemės konfigūravimas; - operacinės sistemos diegimas; - automatinis gedimų ir incidentų registravimas gamintojo palaikymo portale; - integracija su VMware vCenter Lifecycle Manager (vLCM); - REST API palaikymas; - visų atliekamų veiksmų įrašų archyvas audito tikslais, saugomas visą įrangos naudojimo laikotarpį ir apsaugotas nuo pakeitimų. Programinės įrangos licencija turi galioti visą tarnybinės stoties garantijos laikotarpį. Pateikta programinė įranga turės būti pilnai sudiegta ir sukonfigūruota tolimesniam perkančiosios organizacijos naudojimui. |
| 20. | Suderinamumas | Tarnybinė stotis turi būti sertifikuota darbui šiomis operacinėmis sistemomis: - Windows Server 2022/2025; - VMware vSphere: 7/8; - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) |
| 21. | Operacinė sistema | Tarnybinė stotis komplektuojama su Windows 2025 Datacenter arba lygiaverte operacine sistema, užtikrinančia tokį patį funkcionalumą, suderinamumą su x86_64 architektūros serveriais, virtualizacijos ir klasterizavimo galimybes. |

Kiti reikalavimai

| 1. | Gamintojo garantija | Įrangai turi būti suteikta ne mažiau 60 mėnesių gamintojo garantija. Gedimų registravimas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Reakcijos laikas į pranešimą apie gedimą (telefonu, e-mail arba gamintojo palaikymo portale) turi būti ne ilgiau kaip 2 valandos darbo valandomis. Pateikti įrangos gamintojo nuorodą į garantinio aptarnavimo aprašymą. Turi būti gamintojo priešlaikinė garantija (ang. Pre-failure) procesoriams, operatyvinei atminčiai ir standiesiems diskams. Turi būti užtikrinamas automatinis informavimo apie gedimus siuntimas gamintojo servisui. Šis funkcionalumas turi būti užtikrinamas nuotolinio valdymo adapterio galimybėmis ir neturi reikalauti jokios papildomos programinės įrangos. Visi anksčiau išvardyti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo. Kartu su pasiūlymu pateikti: - tai liudijantį gamintojo patvirtinimą, kad šiame pirkime įgyjamai įrangai galios nurodytas gamintojo garantinis aptarnavimas; - komplektuojamų papildomų gamintojo techninės priežiūros paketų kodus ir pavadinimus. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Surinkimo reikalavimai | Siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota. Gamykliškai atnaujinti (ang. renew, refurbished, remarketed) komponentai neleistini. Visos aukščiau minėtų reikalavimų komplektuojamos tarnybinės stoties dalys privalo būti tarnybinės stoties gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. |
| 3. | Dalių kodai | Atskirame priede turi būti pateikti visų įrangą komplektuojančių dalių kodai, modeliai, trumpas aprašymas bei kiekiai. |
| 4. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Prekėms taikomi energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos „žalieji“ reikalavimai, vadovaujantis 2015-06-17 LR Vyriausybė nutarimo Nr. 621 „Dėl perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“ 1.1 punktu ir 2011-06-28 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4.3 punktu: - Prekės turi atitikti Reglamentuose Nr. 617/2013 ir Nr. 2019/424 (su pakeitimais) nustatytus ekologinio projektavimo reikalavimus. - Įrangos triukšmo lygis turi būti ne didesnis kaip 65 dB(A). |
| 5. | Nacionalinio saugumo reikalavimai | Pirkimo objektas apima LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes, paslaugas ar darbus. Perkantysis subjektas laikys, kad pirkimo objektas kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, jei: - Prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruotas/ paslaugų teikimas bus vykdomas iš VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų; - Tiekėjas pats, jo subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |

Papildoma įranga

| Eil. Nr. | Parametrai | Minimalūs reikalaujamo parametro reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Klientų prieigos licencijos vartotojams | 150 „Windows 2025 USER CAL“ arba lygiavertės, suderinamos su aukščiau siūlomų tarnybinių stočių operacinėmis sistemomis |
| 2. | Klientų prieigos licencijos įrenginiams | 50 „Windows 2025 DEVICE CAL“ arba lygiavertės, suderinamos su aukščiau siūlomų tarnybinių stočių operacinėmis sistemomis |