# PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Siunčiama per CVP IS

2025-03-19

Nr. IS – 1397 (26.1)

DĖL SUPAPRASTINTO PIRKIMO „Tilto per Nevėžio upę Nemuno gatvėje, Panevėžio mieste, kapitalinio remonto darbai“, VYKDOMO ATVIRO KONKURSO BŪDU, PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĘSIMO

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija), atsakydama į pirkimo dalyvių paklausimus dėl supaprastinto pirkimo „Tilto per Nevėžio upę Nemuno gatvėje, Panevėžio mieste, kapitalinio remonto darbai“, vykdomo atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas), sąlygų, paaiškina:

1 Klausimas. „Techninio darbo projekto Statinio konstrukcijų dalies aiškinamajame rašte nurodoma, kad rytiniame šalitiltyje įrengta aukštos įtampos (10 kV) elektros linija. Projekto Bendrosios dalies brėžinio TDP-BD.B-02 „Suvestinis inžinerinių tinklų ir aukščių planas M1:500“ pastaboje Nr. 5 nurodoma, kad AB „ESO“ elektros linijų pertvarkymas rengiamas atskiru projektu. Tilto remonto (ardymo) darbų pradžia galima tik iškėlus 10 kV elektros liniją.

Kadangi tiekėjas turi žinoti tilto remonto darbų pradžią, prašome nurodyti kada bus iškelta AB „ESO“ elektros linija iš tilto šalitilčio?“

Atsakymas. Darbai bus atliekami etapais. Pirmuoju etapu rangovas galės vykdyti darbus toje pusėje, kurioje nėra įrengta aukštos įtampos elektros linija. Rytinėje pusėje galimi ardymo darbai tik iškėlus 10 kV elektros liniją (projektas parengtas).

2 Klausimas. „Pirkimo sąlygų priede Nr. 4 Rangos sutartis skyriuje 3 nurodoma, kad pasirinktas kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos. Techninio darbo projekto Statinio konstrukcijų dalies aiškinamajame rašte skyriuje 7.5 Tarpinių atramų remontas nurodoma, kad jeigu pašalinus suardytos struktūros betoną, matomi plyšiai, jie turi būti injektuojami epoksidinėmis dervomis.

Kadangi tiekėjams nenuardžius tarpinių atramų blogos kokybės betono nėra galimybės įvertinti plyšių kiekio ir dydžio, ar už plyšių injektavimo darbus bus galima forminti papildomus darbus?“

Atsakymas. Informuojame, kad Rangos sutarties projekto 17.5.3. punkte yra numatyta: „17.5.3. jei būtina/tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 3.4.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.“

3 Klausimas. „Techninio darbo projekto Statinio konstrukcijų dalies krantinių atramų brėžiniuose nėra pakankamai aiškus esamų atramų nuardymas ir naujų sparnų prijungimas prie esamų konstrukcijų. Prašome pateikti krantinių atramų 3D vaizdą.“

Atsakymas. Krantinės atramos geometrijos brėžinį prašome žiūrėti kartu su armavimo brėžiniu. Brėžiniuose pateikti ir išdetalizuoti visi aktualūs mazgai, pateiktos inkarų įrengimo vietos esamoje konstrukcijoje, pateiktos altitudės.

Iškilus neaiškumams darbų metu statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas atsakys rangovams į tiksliai identifikuotas nesuprantamas vietas brėžiniuose.

4 Klausimas. „Techninio darbo projekto Statinio konstrukcijų dalies brėžinyje SK.BR-12.1 nėra pavaizduotos polimerbetonio plokštės. Ar polimerbetonio plokščių tvirtinimo armatūra nesusikerta su turėklinio bloko armatūra, ypač ties šviestuvų tvirtinimo mazge. Prašome patikslinti brėžinį SK.BR-12.1, įvertinant polimerbetonio plokščių tvirtinimą.“

Atsakymas. Paaiškiname, kad įrengus polimerbetonio plokštes pagal brėžinyje (CPO273922)–00-TDP-SK.BR-12.2 pateiktą mazgą A.1 – A.1, polimerbetonio plokščių kilpos nesikirs. Brėžinys (CPO273922)–00-TDP-SK.BR-12.1 detalizuoja pačių bortų armavimą ir papildomai brėžinys nebus apsunkinamas polimerbetonio plokštės armatūros lankstiniais.

5 Klausimas. „Techninio darbo projekto Statinio konstrukcijų dalies Sąnaudų kiekių žiniaraštyje eilutė 5.2 numatytas tilto perdangos išlyginamojo sluoksnio gruntavimas epoksidiniu gruntu. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje Krantinių atramų remonto skyriuje ant pereinamųjų plokščių betono išlyginamojo sluoksnio gruntavimas epoksidiniu gruntu nenumatytas. Prašome patikslinti ar reikalingas betono išlyginamojo sluoksnio ant pereinamųjų plokščių gruntavimas epoksidiniu gruntu.“

Atsakymas. Patiksliname, kad ant pereinamųjų plokščių esantį išlyginamojo betono sluoksnį reikia gruntuoti epoksidiniu gruntu. Patikslintas sąnaudų žiniaraštis, papildytas trūkstamu kiekiu (darbų kiekio žiniaraščio 3.16 punktas), pridedamas.

6 Klausimas. „Techninio darbo projekto Statinio konstrukcijų dalies brėžinyje SK.BR-03 Detalė B, pavaizduota sandarinimo juosta tarp MA asfalto ir AC asfalto bei šalitilčio plokščių. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje eilutėje 5.30 nurodomas sandarinimo juostų įrengimas ties atitvarų bortais ir šalitilčio plokštėmis. Taip pat nėra numatyta įrengti sandarinimo juostas tarp asfalto ir betoninių bortų ant pereinamųjų plokščių. Prašome patikslinti sandarinimo juostų įrengimo vietas ir kiekius.“

Atsakymas. Patiksliname sąnaudų žiniaraščio 5.30 punktą (patikslintas sąnaudų žiniaraštis pridedamas).

7 Klausimas. „Techninio darbo projekto Statinio konstrukcijų dalies brėžinyje SK.BR-11.3 pjūvyje 5-5 Sijos jungiamasis mazgas matoma, kad išilginė armatūra diam. 32 mm susikerta su sijų sankabų armatūra (užlenkimais). Prašome patikslinti sijų sankabų armatūros konfiguraciją (užlenkimus).“

Atsakymas. Sankabų konfigūracija patikslinta brėžinyje CPO273922)–00-TDP-SK.BR-11.3, taip pat patikslinta su tuo susijusi SK dalies sąnaudų žiniaraščio 5.05 eilutė (patikslintas brėžinys ir sąnaudų žiniaraštis pridedami).

8 Klausimas. „Techninio darbo projekto Statinio konstrukcijų dalies brėžinyje SK.BR-11.5 įrengiant skersines domkratines sijas numatyta į esamas sijas 70 mm nuo apačios inkaruoti armatūrą. Taip pat naujai gaminamų sijų (brėžiniai SK.BR-121 ir SK.BR-12.2) 70 m nuo sijų apačios numatyti gręžti skyles armatūros inkaravimui. Tačiau iš brėžinių SK.BR-121 ir SK.BR-12.2 matoma, kad sijose 70 mm nuo  apačios yra išdėstyta išilginė 32 mm diametro armatūra. Ar gręžiant minėtas skyles galima pergręžti sijų išilginę armatūrą? Jei ne, prašome patikslinti skersinės domkratinės sijos išdėstymo armatūrą.“

Atsakymas. Patiksliname, kad gręžiant lizdus negalima pažeisti armatūros, lizdai turi būti gręžiami 100 mm atstumu nuo esamų ir projektinių sijų apačios, patikslintas brėžinys (CPO273922)–00-TDP-SK.BR-11.5 pridedamas.

9 Klausimas. „Iš praktikos žinoma, kad tokios konstrukcijos ir statybos metų, kokios yra remontuojamas tiltas, tilto paklotas susideda iš betono išlyginamojo sluoksnio, bituminės hidroizoliacijos, armuoto apsauginio betono sluoksnio ir asfalto dangos. Ardymo kiekiuose vertintas 5 cm betono išlyginamojo sluoksnio ardymas, bet nėra vertintas armuoto betono apsauginio sluoksnio ardymas. Ar buvo daryti tilto pakloto gręžiniai, kurių metu būtų nustatyta, kad šiuo atveju nėra įrengtas armuotas betono apsauginis sluoksnis?“

Atsakymas. Informuojame, kad kernai nebuvo daryti. Ardymo darbų kiekiai turi būti tikslinami pagal faktą, kaip tai yra parašyta (CPO273922)-00-TDP-SK.SKŽ esančiose pastabose. Taip pat atliekant ardymo darbus ir nustačius faktinius storius, bei jų būklę, turi būti bendraujama su statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu tikslinant reikalingas ardymo darbų apimtis.

10 Klausimas. „Pagal Techninio darbo projekto Statinio konstrukcijų dalies Sąnaudų kiekių žiniaraščio eilutes 2.06 ir 2.14 hidroizoliacijos 1 cm storio ardymo kiekis 3417 + 276 = 3693m2 x 0,01m = 36.93 m3. Pagal SKŽ eilutę 2.22 išvežamos utilizuoti hidroizoliacijos kiekis 66,474 t. Prilydomosios hidroizoliacijos svoris 1250 kg/m3. Ar teisingai įvertintas išardomos ir išvežamos utilizavimui hidroizoliacijos svoris?“

Atsakymas. Yra vertintas tankis 1800 kg/m3. Tačiau akcentuojame, kad kiekis turi būti tikslinamas darbų metu pagal faktinį nuardytą kiekį kaip tai yra parašyta (CPO273922)-00-TDP-SK.SKŽ esančiose pastabose.

11 Klausimas. „Pagal Techninio darbo projekto Statinio konstrukcijų dalies Sąnaudų kiekių žiniaraščio eilutę 5.15 anglies pluošto padengiamas plotas (be užlaidų) numatytas 27 m2. Pagal brėžinyje nurodytą anglies pluoštu stiprinamų sijų schemą, stiprinamas plotas sudaro apie 50 m2. Prašome patikslinti anglies pluoštu stiprinamų sijų vietas arba plotą (kiekį).“

Atsakymas. Konstrukcijų dalies sąnaudų kiekių žiniaraščio patikslinta 5.15 eilutė, bei su tuo pakeitimu susijusi darbų kiekių žiniaraščio 5.37 eilutė (patikslintas sąnaudų žiniaraštis pridedamas).

12 Klausimas. „Pagal Techninio darbo projekto Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies brėžinyje SO.BR-PSO nurodytą eismo organizavimo schemą ties atrama Nr. 9 eismo nukreipimui į vieną pusę per mažas atstumas nuo darbų zonos ribos iki gatvės saugumo salelės. Tinkamam eismo organizavimui reikalinga išardyti gatvėje esančią saugumo salelę. Prašome į paruošiamuosius darbus įtraukti saugumo salelės išardymo ir atstatymo bei laikinos gatvės dangos įrengimo ir atstatymo salelės vietoje darbus.“

Atsakymas. Rangovas, rengdamas technologinį projektą, turi tikslintis statybvietės įrengimą ir išdėstymą pagal savo pajėgumus (statybinių medžiagų sandėliavimo vietas, darbų vadovo ir darbininkų buitines patalpas ir pan.), taip pat tikslintis eismo organizavimo sprendinius pagal faktinę situaciją, taip, kad būtų išsaugoma saugumo salelė. Informuojame, kad saugumo salelė nėra remontuojamo statinio ruožo darbų ribose.

13 Klausimas. „Pirkimo medžiagoje nėra pateiktas leidimas rekonstruoti statinį. Prašome pateikti leidimą rekonstruoti statinį.“

Atsakymas. Paaiškiname, kad statiniui yra atliekama ne rekonstrukcija, o kapitalinis remontas. Kapitaliniam statinio remontui statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas.

14 Klausimas. „Kadangi Techninis darbo projektas yra didelės apimties, tiekėjas neturi galimybės spėti detaliai išnagrinėti visą pirkimo medžiagą. Prašome nukelti pirkimo konkurso datą vėlesniam laikui.“

Atsakymas. Informuojame, kad Komisija, vadovaujantis Pirkimo sąlygų 8.3. ir 8.6. punktais, nutarė patikslinti Pirkimo sąlygas:

- patikslinti pirkimo sąlygų 5.5. punktą ir jį išdėstyti taip:

„5.5. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki CVP IS nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pasiūlymą CVP IS priemonėmis pateikti iki 2024-03-31 13 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku). <...>.“

- patikslinti pirkimo sąlygų 5.8. punktą ir jį išdėstyti taip:

„5.8. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2025-07-01. Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.“

- patikslinti pirkimo sąlygų 9.1. punktą ir jį išdėstyti taip:

„9.1 Pradinis susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais vyks 2025 m. kovo 31 d. 13 val. 30 min. CVP IS priemonėmis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos patalpose, 316 kab., Laisvės a. 20, Panevėžyje.“

15 Klausimas. „SK dalyje yra duoti smėlio maišai atramos Nr. 5 apsaugai nuo vandens patekimo. Kiek žinoma iš praktikos smėlio maišai yra neefektyvi priemonė nuo vandens patekimo ir grunto slinkimo pamatų įrengimui. Tai yra rimtas pavojus darbuotojų saugiam darbui. Ar galima būtų smėlio maišus pakeisti į metalinius įlaidus, kadangi SO dalies aiškinamajame rašte yra parašyta, kad apsaugai nuo vandens patekimo reikia įrengti įlaidus L-9,0m W-2000m3/m, nors šių kiekių DKŽ nėra.“

Atsakymas. Paaiškiname, kad projekte yra numatyta atsikasti rostverką tiek, kad būtų galima įrengti naujas kolonas, dėl to pamatų atsikasimas nėra gilus. Taip pat remontuojama atrama nėra nuolat vandenyje, dėl to vertinama, kad smėlio maišais atsitverti yra pakankama. Tačiau rangovas gali nusimatyti ir kitas atsitvėrimo priemones savo technologiniame projekte, kad būtų užtikrintas darbuotojų saugumas.

16 Klausimas. „SK dalyje, darbų įrengimui reikalingi reperiai, tačiau projekte nepavyko rasti jų žiniaraščio. Prašau pateikti reperių žiniaraštį.“

Atsakymas. Informuojame, kad reperių žiniaraštis yra pateiktas bendrojoje dalyje pateiktame topografiniame plane.

17 Klausimas. „SK dalyje darbų atlikimui reikalinga patekti po tiltu. Tačiau patekti po tiltu, tarpatramiuose Nr.7-9, nėra numatyta jokių pagalbinių darbų (augmenijos pašalinimo, laikino privažiavimo kelio).“

Atsakymas. Paaiškiname, kad jeigu rangovas mato laikino privažiavimo kelio poreikį, tai turėtų nusimatyti statybvietės išlaidose, kaip tai akcentuojama SO dalies (CPO273922)–00-TDP-SO.BR-PSO brėžinio  5 pastaboje.

18 Klausimas. „SK dalis. Sąnaudų kiekių žiniaraštis. 1.09 p. ir 1.10 p. prašome patvirtinti, kad darbų kiekiai yra teisingi.“

Atsakymas. Paaiškiname, kad darbų kiekių žiniaraštyje prie paruošiamųjų darbų yra nurodyta * ir po darbų kiekių žiniaraščiu yra pateiktas išaiškinimas, kad kiekiai yra orientaciniai ir rangovas pagal savo pajėgumus tikslinasi technologiniame projekte.

19 Klausimas. „SK dalis. EN 1337-7 normos nereglamentuoja atraminių guolių su nuplėšimo jėgomis, su esamomis atplėšimo jėgomis galimas atraminių guolių sunaikinimas (išsisluoksniavimas), kaip gali atraminiai guoliai veikti veikiant nuplėšiamoms jėgoms be jų pritvirtinimo inkarais?“

Atsakymas. Paaiškiname, kad projekte yra numatyti elastomeriniai atraminiai guoliai B tipo pagal standartą LST EN 1337-3, o ne EN 1337-7. Jeigu yra klausiama apie rovimo jėgą, tai rovimo jėga guoliuose neatsiranda.  Prie reikšmės esantis „–“ ženklas yra jėga nukreipta žemyn, o ne aukštyn.

20 Klausimas. „Techninio darbo projekto Statinio konstrukcijų dalies techninėse specifikacijose, brėžiniuose ir sąnaudų kiekių žiniaraštyje nėra nurodyta anglies pluošto lamelių storis ir anglies pluošto audinio tankis (svoris gramais/ 1m2). Prašome patikslinti pluošto lamelių ir anglies pluošto audinio technines charakteristikas.“

Atsakymas. Paaiškiname, kad projekte numatytos lamelės, kurių storis  ≥  1.4 mm, anglies pluošto tankis ≥ 600 g/m2.

21 Klausimas. „Projekto Elektrotechninė dalis. Apšvietimas. Techninės specifikacijos. 2.10 ir 2.11 punktai. Prašome patikslinti „Saugių“ atramų terminą, nurodant atitinkamą standartą ir patikslinti pamato konstrukciją, nes TS nurodytas pamatas netinkamas saugiai atramai.“

Atsakymas. Tikslinamas terminas „Saugi“ - HE3 klasės atrama (atitinkanti EN 12676 standartą);

Pamatas (pagal atramos tipą):

22 Klausimas. „Techninio darbo projekto SK dalis, Sąnaudų žiniaraštis, punktas 5.16 (107/177 psl.). Nurodytas Vienprofilinių deformacinių pjūvių įrengimas - 44,68 m. Projekte nurodyta, kad yra keičiami visi 3 deformaciniai pjūviai, ardomų deformacinių pjūvių ilgis yra 67,5 m (žiniaraščio 2.07 punktas). Prašome patikslinti, ar tai nėra techninė klaida.“

Atsakymas. Darbų kiekių žiniaraščio punktas 5.16 patikslintas, taip pat prisegamas brėžinys su nurodytais deformacinių pjūvių ilgiais (CPO273922)–00-TDP-SK.BR-10.1. (patikslintas brėžinys ir sąnaudų žiniaraštis pridedami).

23 Klausimas. „Tilto perdangos remonto darbuose yra numatytos polimerbetonio plokštės. Prašome nurodyti kokia jų spalva pagal RAL.“

Atsakymas. Paaiškiname, kad polimerbetonio plokščių RAL 7035, kaip tai yra pateikta projekto architektūrinėje dalyje.

24 Klausimas. „Techninio darbo projekto SK dalis, Sąnaudų žiniaraštis, punktas 5.15 (106/177 psl.). Nurodytas „Anglies pluošto audinio klijavimas ant betoninio pagrindo (padengiamas plotas, be užlaidų) - 27 m2“. Projekte nurodyta, kad anglies pluošto audinys klijuojamas ant 2 sijų, 1 ir 4 tarpatramiuose, sijos apgaubiamos visu plotu (brėžinys 146/177 psl.). Nurodytas klijavimo plotas yra vienos sijos plotas, todėl, mūsų manymu, reikia šį kiekį dvigubinti. Prašome patikslinti, ar tai nėra techninė klaida.“

Atsakymas. Konstrukcijų dalies sąnaudų kiekių žiniaraščio patikslinta 5.15 eilutė, bei su tuo pakeitimu susijusi darbų kiekių žiniaraščio 5.37 eilutė (patikslintas sąnaudų žiniaraštis pridedamas).

25 Klausimas. „Techninio darbo projekto SK dalis, Sąnaudų žiniaraštis, punktas 5.15 (106/177 psl.). Nurodytas „Anglies pluošto audinio klijavimas ant betoninio pagrindo (padengiamas plotas, be užlaidų) - 27 m2“. Projekte nurodyta, kad anglies pluošto audinys klijuojamas ant 2 sijų, 1 ir 4 tarpatramiuose, sijos apgaubiamos visu plotu (brėžinys 146/177 psl.). Nurodytas klijavimo plotas yra vienos sijos plotas, todėl, mūsų manymu, reikia šį kiekį dvigubinti. Prašome patikslinti, ar tai nėra techninė klaida.“

Atsakymas. Konstrukcijų dalies sąnaudų kiekių žiniaraščio patikslinta 5.15 eilutė, bei su tuo pakeitimu susijusi darbų kiekių žiniaraščio 5.37 eilutė (patikslintas sąnaudų žiniaraštis pridedamas).

Patikslinta informacija paskelbta CVP IS sistemoje.

PRIDEDAMA:

1. Patikslintas sąnaudų žiniaraštis 03_SŽ_SK_2025-03-15, 7 lapai;

2. Brėžinys (CPO273922)–00-TDP-SK.BR-10.1, 1 lapas;

3. Brėžinys (CPO273922)–00-TDP-SK.BR-11.3, 1 lapas;

4. Brėžinys (CPO273922)–00-TDP-SK.BR-11.5, 1 lapas.

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja						Jolanta Valužienė

Originalas nebus siunčiamas

Milda Snieškienė, tel. +370 45 501 213, el. p. milda.snieskiene@panevezys.lt