SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Nuoroda į TS | Mato vnt. | Kiekis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Paruošiamieji darbai |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Gatvės trasos nužymėjimas | TS 02 | km | 0,384 |  |
| 1.2 | Esamos asfaltbetonio dangos išardymas gatvėje (hvid = 0,10 m) | TS 02 | m2 | 215,8 |  |
| 1.3 | Esamos asfaltbetonio dangos išardymas takuose (hvid = 0,05 m) | TS 02 | m2 | 369,0 |  |
| 1.4 | Grįžtamosios medžiagos (išardytas asfaltas - sandeliuojama vietoje antriniam panaudojimui) | TS 02 | m³/t | 40,0 | 96,1 |
| 1.5 | Esamos betoninių plytelių dangos ardymas | TS 02 | m2 | 724,0 |  |
| 1.6 | Esamų klasikinių betoninių gatves bordiūrų ardymas | TS 02 | m | 72,9 |  |
| 1.7 | Esamų betoninių konstrukcijų ardymas (masyvūs gatvės bordiūrai) | TS 02 | m/m3 | 255,0 | 63,8 |
| 1.8 | Esamų betoninių vejos bordiūrų ardymas | TS 02 | m | 408,1 |  |
| 1.9 | Betono pagrindo sluoksnio išardymas (hvid = 0,10 m) | TS 02 | m2 | 215,8 |  |
| 1.10 | Betoninių laiptų išardymas | TS 02 | m³ | 1,3 |  |
| 1.11 | Betoninės atraminės sienutės išardymas | TS 02 | m³ | 0,4 |  |
| 1.12 | Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas iki 10 km | TS 02 | t | 329,6 |  |
| 1.13 | Asfaltbetonio dangos pjovimas diskiniu pjūklu | TS 02 | m | 333,7 |  |
| 1.14 | Kelio ženklų atramų išardymas | TS 02 | vnt. | 7 |  |
| 1.15 | Kelio ženklų atramų išardymas (išsaugant medžiagas) | TS 02 | vnt. | 6 |  |
| 1.16 | Kelio ženklų skydų išardymas | TS 02 | vnt. | 11 |  |
| 1.17 | Kelio ženklų skydų išardymas (išsaugant medžiagas) | TS 02 | vnt. | 17 |  |
| 1.18 | Horizontalaus ženklinimo pašalinimas | TS 02 | m2 | 15,9 |  |
| 1.19 | Medžių 45 cm skersmens kirtimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas | TS 02 | vnt. | 2 |  |
| 1.20 | Medžių kelmų rovimas, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu | TS 02 | vnt. | 2 |  |
| 2. Žemės darbai |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Augalinio grunto 20 cm nuėmimas, pakrovimas į autosavivarčius, pervežimas iki 10 km | TS 03 | m²/ m³ | 685,7 | 157,9 |
| 2.2 | Augalinio grunto 20 cm nuėmimas ir supylimas vietoje (sandėliuojamas vietoje antriniam panaudojimui) | TS 03 | m²/ m³ | 414,8 | 62,2 |
| 2.3 | Augalinio grunto užpylimas ir užsėjimas (vidutinis sluoksnio storis 6,0 cm) | TS 03 | m²/ m³ | 964,3 | 57,9 |
| 2.4 | Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai | TS 03 | m² | 1259,0 |  |
| 2.5 | Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu | TS 03 | m² | 139,9 |  |
| 2.6 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km | TS 03 | m³ | 359,9 |  |
| 2.7 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m³ kaušu ir supylimas vietoje (sandėliuojamas vietoje antriniam panaudojimui) | TS 03 | m³ | 23,7 |  |
| 2.8 | II gr. grunto supylimas į pylimus | TS 03 | m³ | 23,7 |  |
| 2.9 | II gr. grunto kasimas rankiniu būdu | TS 03 | m³ | 40,0 |  |
| 2.10 | Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas | TS 03 | m³ | 377,7 |  |
| 2.11 | Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu būdu | TS 03 | m³ | 42,0 |  |
| 3. Pėsčiųjų takų dangos konstrukcijos įrengimas iš trinkelių dangos |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h = 0,19 m | TS 04 | m³ | 303,8 |  |
| 3.2 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 su NAG priemaiša iki 30%, h=0,15 m | TS 04 | m² | 1354,6 |  |
| 3.3 | Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m | TS 04 | m² | 1354,6 |  |
| 3.4 | Betoninių pilkos spalvos trinkelių įrengimas, h=0,08 m | TS 06 | m² | 990,5 |  |
| 3.5 | Ažūrinių betoninių pilkos spalvos trinkelių įrengimas, h=0,08 m | TS 06 | m² | 224,0 |  |
| 3.6 | Ažūrinių trinkelių tarpų užpildymas augaliniu gruntu ir užsėjimas | TS 03 | m³ | 4,4 |  |
| 3.7 | Betoninių reljefinių trinkelių dangos skirtos silpnaregiams įrengimas (su kauburėliais), h=0,08 m | TS 06 | m² | 59,4 |  |
| 3.8 | Betoninių reljefinių trinkelių dangos skirtos silpnaregiams įrengimas (su juostelėmis), h=0,08 m | TS 06 | m² | 42,1 |  |
| 4. Važiuojamosios dalies atstatymas |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 su NAG priemaiša iki 30%, h=0,20 m | TS 04 | m² | 44,2 |  |
| 4.2 | Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD, h=0,10m | TS 05 | m² | 103,4 |  |
| 4.3 | Dangos paviršiaus šiurkštinimas dolomitine skaldele 2/5 (2,0 kg/m2) | TS 05 | m² | 103,4 |  |
| 4.4 | N2 tipo karštasis siūlių sandariklis „asfaltas prie asfalto“, (200 g/m) | TS 05 | m | 335,2 |  |
| 5. Bortų įrengimas |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Betoninių gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo | TS 06 | m | 260,0 |  |
| 5.2 | Betoninių nužemintų (įvažiavimo) gatvės bordiūrų 1000x150x220 įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo | TS 06 | m | 59,0 |  |
| 5.3 | Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo | TS 06 | m | 924,0 |  |
| 5.4 | Sandarinimo juostos įrengimas (tarp kelio borto ir asfaltbetonio dangos) | TS 05 | m | 319,0 |  |
| 6. Eismo organizavimas |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramų pastatymas | TS 08 | vnt. | 14,0 |  |
| 6.2 | Kelio ženklų metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) vamzdžio ilgis | TS 08 | m | 56,0 |  |
| 6.3 | Išsaugotų kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų pastatymas | TS 08 | vnt. | 6,0 |  |
| 6.4 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų ir apšvietimo atramų | TS 08 | vnt | 47,0 |  |
| 6.5 | Kelio ženklų skydų plotas | TS 08 | m² | 12,5 |  |
| 6.6 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.1 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 08 | m | 5,2 |  |
| 6.7 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.13.1 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 08 | m² | 24,0 |  |
| 6.8 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.15 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 08 | m² | 1,2 |  |
| 6.9 | Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.24 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais) | TS 08 | m² | 0,9 |  |
| 7. Kiti darbai |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Esamų šulinių ketinių plaukiojančio tipo liukų pakeitimas naujais 12,5 t apkrovos klasės (takų ir vejos zonose) ir aukščių sureguliavimas | TS 07 | vnt. | 1,0 |  |
| 7.2 | Ryšių kabelių apsaugojimas PE D110 futliarais | TS 02 | m | 8,4 |  |
| 8. Apželdinimas |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Beržalapė lanksva („Spirea Betulifolia `Tor`“) | TS 09 | m²/vnt. | 32,9 | 66 |
| 8.2 | Natūralios spalvos žievės mulčo klojimas, h = 0,05 m | TS 09 | m² | 32,9 |  |
| 8.3 | Suyrančios ekoplievelės klojimas | TS 09 | m² | 32,9 |  |

Pastabos:

- Statybos metu objekto (brėžiniai) medžiagų ir darbų kiekiai gali būti tikslinami;

- Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas projektui įgyvendinti išlaikant ne prastesnius, nei techninėse specifikacijose numatytus reikalavimus;

- Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais;

- Visos naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti geriausios kokybės, tinkamos numatytai paskirčiai ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medžiagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti minimalios priežiūros ir turi būti gautos iš patikimų tiekėjų (gamintojų) su atitikties deklaracijomis.

- Statybos metu pažeidus esamas komunikacijas, šulinius ir kitas inžinerinių tinklų sudėtines dalis, jos turės būti pakeistos naujomis.