TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Vakuuminis ekstraktorius vaisiui ištraukti:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- prietaisas rankinei vakuuminei vaisiaus ekstrakcijai atlikti, esant vaisiaus galvos pakaušio užpakalinei (OP), skersai padėčiai (OT), galimas naudoti cezario pjūvio operacijos (CPO) metu;

- prietaiso konstrukcija: rankinis vakuumo sukūrimas atliekant paspaudimo judesius prietaise integruotos sistemos pagalba su sistema sukeliamam slėgiui matyti;

- prietaiso vakuumo spaudimas 450 – 600 mmHg;

- prietaisas pritaikytas dirbti viena ranka;

- integruotas vakuumo lygio ir jėgos indikatorius;

- visiškai lanksti gaubtuvėlio (kepurėlės) ir rankenos jungtis;

- ekstraktoriaus gaubtuvėlio (kepurėlės) parametrai: aukštis ≤ 20 mm, diametras ≤ 50 mm;

- pagamintas iš plastiko arba lygiavertės medžiagos;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

2.1.-2.3. Elastinis krūtinės diržas:

- medicininis elastinis diržas – skirtas krūtinės ląstos fiksacijai, krūtinės raumenų ir šonkaulių palaikymui, po krūtinės ląstos, širdies operacijų ar traumų;

- sudėtis: 50% poliamidas, 20% putų poliuretanas, 18% lateksas, 12% medvilnė ar lygiavertės medžiagos;

- galimas dydžių pasirinkimas: apimtis žemiau krūtinės nuo 82 ±3 cm iki 127 ±3;

- supakuota po 1 vnt.;

- užsegamas lipuku;

- diržai eina per nugarą ir pečius.

| Poz.Nr. | Dydis: | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | M | 5 |
| 2.2. | L | 10 |
| 2.3. | XL |  |

- Nosies splintas su integruotu kvėpavimo taku:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- integruotas kvėpavimo takas;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuoti poromis (kairės ir dešinės nosies ertmės);

- pagaminti iš minkšto 100 proc. silikono ar lygiavertės medžiagos;

- paliktos skylės – ertmės produkto galuose tvirtinimui – prisiuvimui.

Orientacinis poreikis: 350 porų.

- Vienkartinės priemonės skirtos ekranuojančiai radioaerozolių administravimo sistemai SmartVent:

  - Kvėpavimo kontūrai:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- su filtru paciento iškvėpiamo oro valymui nuo iškvėpiamų tyrimui naudojamų radioaktyvių garų (radioaerozolio);

- supakuotas po vieną sistemą atskirai;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

- techniškai suderinami su ekranuojančia radioaerozolių administravimo sistema  SmartVent (Gamintojo patvirtintas suderinamumas).

Orientacinis poreikis: 300 vnt.

  - Generatoriaus jungtis:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- supakuoti po vieną sistemą atskirai;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- techniškai suderinama  su ekranuojančia radioaerozolių administravimo sistema  SmartVent (Gamintojo patvirtintas suderinamumas).

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

- Šlapimo tyrimų greitasis testas:

- tinka vertinti su URYXXON 300, 500 ir URYXXON Relax aparatais;

- greitam kraujo, urobilinogeno, bilirubino, baltymų, nitritų, ketonų, gliukozės, pH, tankio, leukocitų šlapime nustatymui;

Orientacinis poreikis: 8 000 vnt.​

- Ampulių nulaužėjas:

- daugkartinio naudojimo;

- skirtas stiklinių ampulių nulaužimui, įvairių medicininių buteliukų atidarymui;

- pagamintas iš plastiko arba lygiavertės medžiagos;

- medžiaga turi būti patvari, nesunkiai sulaužoma;​

- turi tvirtą ir aštrų šlifavimo diską, kuris lengvai įpjauna ampulės kaklą;

- su "U" formos įpjova viršuje, skirtą atidaryti buteliuką;

- daugiafunkcinis: pjovimo, laužimo ir svirties funkcijos viename;​

- apsaugo nuo vaistų išsiliejimo;​

- kišeninio dydžio;

- su ne mažiau kaip 4-iomis skirtingo skersmens skylėmis.

Orientacinis poreikis: 30 vnt.

- Chemoterapinių vaistų ruošimui naudojami 50 ml (su papildoma gradacija iki 60 ml) švirkštai:

  - Švirkštas, skirtas šviesai jautrių citostatinių arba citotoksinių vaistų infuzijai į veną, 3-jų dalių su Luer-Lock arba lygiaverte jungtimi, 50 ml (papildoma gradacija iki 60 ml):

- sterilus (būtinas ženklinimas ant pakuotės);

- vienkartinis (būtinas ženklinimas ant pakuotės);

- individualioje blister tipo arba lygiavertėje pakuotėje;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- nuo šviesos apsaugančiu (iki 520 nm) korpuso, su gerai matomomis padalomis;

- saugus stūmoklio atbulinės eigos blokatorius, kad būtų išvengta netyčinio stūmoklio ištraukimo ir skysčių išsiliejimo;

- be latekso (būtinas ženklinimas ant pakuotės), be PVC (būtinas ženklinimas ant pakuotės), be DEHP (būtinas ženklinimas ant pakuotės);

- pažymėtos tūrio padalos po 1 ml ± 0,5 ml;

- švirkšto stūmoklis pagamintas iš polipropileno ar lygiavertės medžiagos;

- su Luer – Lock arba lygiaverte jungtimi;

- tinkama naudoti su turimomis infuzinėmis tūrinėmis pompomis: Infusomat® Space ir Perfusor® Space;

- atitinka ISO 7886-1 ir ISO 7886-2 standartus.

Orientacinis poreikis: 500 vnt.

  - Švirkštas, skirtas citostatinių arba citotoksinių vaistų infuzijai į veną, 3-jų dalių su Luer-Lock arba lygiaverte jungtimi, 50 ml (papildoma gradacija iki 60 ml):

- sterilus (būtinas ženklinimas ant pakuotės);

- vienkartinis (būtinas ženklinimas ant pakuotės);

- individualioje blister tipo arba lygiavertėje pakuotėje;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- skaidraus korpuso, su gerai matomomis padalomis;

- saugus stūmoklio atbulinės eigos blokatorius, kad būtų išvengta netyčinio stūmoklio ištraukimo ir skysčių išsiliejimo;

- be latekso (būtinas ženklinimas ant pakuotės), be PVC (būtinas ženklinimas ant pakuotės), be DEHP (būtinas ženklinimas ant pakuotės), be BPA (būtinas ženklinimas ant pakuotės);

- pažymėtos tūrio padalos po 1 ml ± 0,5 ml;

- švirkšto stūmoklis pagamintas iš polipropileno ar lygiavertės medžiagos;

- su Luer – Lock arba lygiaverte jungtimi;

- tinkama naudoti su turimomis infuzinėmis tūrinėmis pompomis: Infusomat® Space ir Perfusor® Space;

- atitinka ISO 7886-1 ir ISO 7886-2 standartus.

Orientacinis poreikis: 1500 vnt.

- Medicininių klijų tirpiklis:

- klijų šalinimo purškalas, nedirginantis;

- skirtas naudoti ant odos, ant kurios yra klijų, tvarsčių ar kitų priemonių;

- neskausmingai nuima tvarsčius, pleistrus ar kitas lipnias medžiagas nuo odos;

- hipoalerginis, saugus naudoti ant jautrios odos.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Parafinas granulėmis:

- medicininės paskirties;

- tinkamas šilumos terapijos procedūroms;

- skirtas išoriniam vartojimui;

- bespalvis;

- bekvapis;

- granulėmis;

- be parabenų (pateikti tai įrodančius dokumentus);

- fasuotas maišeliuose po 0,4 – 0,5 kg.

Orientacinis poreikis: 150 vnt.

- Endoskopiniai kasos pseudocistų ar tulžies pūslės drenavimui išsiplečiantys metaliniai ar lygiaverčiai stentai su elektrokauterio funkcija:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) ar lygiavertės medžiagos;

- stento ilgis 20±0,1 mm;

- stento diametrai 8, 10 ir16 mm ±1 mm pasirinktinai;

- stentas komplektuojamas su vienkartine įvedimo sistema, kurios darbinis ilgis  180 cm, diametras 10F.

- stentas abiejuose galuose išplatėjantis;

- stento paviršius pilnai padengtas silikono arba lygiaverte plėvele;

- abiejuose stento galuose turi būti po tris ir du viduryje rentgenokontrastiniai žymenys, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis ar lygiavertis karkasas;

- kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo sistema su elektrokauterio galimybe;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 20 vnt.

- Nazobiliarinis drenas:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- išpakuojama lengvai, nepažeidžiant sterilumo;

- įpakuota po 1 vnt.;

- su rentgenokontrastiniu žymekliu dreno gale;

- dreno galas „pigtail“ arba lygiaverčio tipo;

- ilgis ne mažiau 2550mm ±0,1 mm;

- storis 7 fr dydžio.

Orientacinis poreikis: 30 vnt.

- Klijai, intravazaliniam vartojimui:

- pagaminti iš monomerinio n-butyl-2-cyanoakrilato arba etyl-2- cyanoakrilato (4 arba 2 anglies atomų grandinė) ar lygiavertės medžiagos;

- skirti intravazaliniam naudojimui (skleroterapijai);

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- nesirezorbuojantys;

- skysti;

- bekvapiai;

- mėlynos spalvos;

- laikomi kambario temperatūroje;

- paruošti iš karto naudoti;

- flakone yra 0,5 ml arba 0,5 g medžiagos (ml =g);

- išdžiūvę elastingi;

- individualiame įpakavime;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Siūloma prekė turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 59.1 str. ir turi būti įregistruota į teikiamų rinkai medicinos priemonių registrą. Jei siūloma prekė neregistruota, pateikiamas įrodymas, kad toks registravimas jai netaikomas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.