Sutarties priedas Nr. 1

Pastato Kranto g. 18, Panevėžyje, dalies patalpų paprastojo remonto

Techninė specifikacija

BendrosIOS pastabos

Brėžiniuose darbai nėra apibūdinti išsamiai, todėl rangovas turi įvertinti darbus ir užtikrinti, kad būtų atlikti visi darbai, būtini objektui užbaigti.

Visos naudojamos medžiagos, gaminiai ir įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvoje, turėti higienos, gaisrinio tyrimų centro ir kitus reikalingus, Lietuvos Respublikos įstatymais numatytus, pažymėjimus ir dokumentus.

Kai šioje specifikacijoje nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturėtų būti nukrypta į blogesniąją pusę. Naudojami gaminių pavadinimai ir kodavimas yra informacinio pobūdžio ir skirti gaminio tipui ir esminiams reikalavimams apibrėžti.

Kiekvienas techninės specifikacijos skyrius aprašo reikalavimus konkrečiai medžiagai ir darbams, tačiau šioms medžiagoms ir darbams taip pat yra privalomi ir bendri reikalavimai, kurie yra pateikiami atskiruose skyriuose.

Objekte naudojami gaminiai ir medžiagos parinkus tiekėją, derinami su Užsakovu. Medžiagų  spalvos turi atitikti Užsakovo nurodytoms. Jei nėra galimybės parinkti nurodytų atspalvių gaminių, informuojamas Užsakovas, ir jis parenka konkretų medžiagų atspalvį darbų metu.

Planai (techninės specifikacijos priedai Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4) ir techninė specifikacija papildo vienas kitą.

Šioje techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs standartai, sertifikatai, konkretūs modeliai, konkretus prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti gamyba ir pan. yra suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

ARDYMO IR IŠMONTAVIMO DARBAI

Darbų vykdymas ir kontrolė

Konstrukcijų išmontavimas ir ardymas turi būti atliekamas etapais pagal vykdomų darbų eigą.

Išmontavimo darbų etapus, terminus ir laiką Rangovas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir gauti leidimą šių darbų vykdymui.

Vykdant išmontavimo ir ardymo darbus turi būti:

- Statybinės atliekos žemyn turi būti nuleidžiamos uždarais latakais, vamzdžiais, dėžėse-konteineriuose arba panašiais nepavojingais būdais. Mesti statybines atliekas be latakų leidžiama tik iš aukščio ne didesnio kaip 3 m. Vieta, į kurią metamos šiukšlės turi būti aptverta.

- Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų turi būti valomi ir tinkamai prižiūrimi.

- Nepažeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).

Įvykus bet kokiems neardomų konstrukcijų pažeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir informuoti Užsakovą. Jeigu neįvyko rimtų pažeidimų, darbai gali būti tęsiami leidus Užsakovui. Kitu atveju Rangovas ir Užsakovas privalo veikti pagal Lietuvos statybų griūčių tyrimo taisykles. Pagal tyrimų išvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas išlaidas dengia Rangovas.

Išmontuodamas ir išardydamas esamas konstrukcijas ir elementus Rangovas privalo kartu išmontuoti ir visus jų tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pašalinti visas paviršiaus (apdailos) netinkamas medžiagas, o esamus paviršius tinkamai paruošti naujai apdailai.

Naudoti darbo technologijas ir įrankius, keliančius kuo mažiau dulkių.

Nesurištą asbestą kuo greičiau ir geriau susiurbti siurbliu, turinčiu asbesto plaušelius sulaikantį filtrą.

Kad nekiltų dulkių, ardomus gaminius drėkinti. Imtis priemonių, kad asbesto ar asbesto turinčių medžiagų dulkės nepasklistų už pastatų ar darbo zonos ribų.

Vykdant darbus vadovautis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl darbo su asbestu nuostatų patvirtinimo“  (2004 m. Liepos 16 d. Nr. A1-184/V-546).

Paliekamų pastatų būklė

Pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Pastatai ir statiniai turi būti palikti švarūs.

LANGAI

3.1.1. Bendrieji  nurodymai

Montuojami nauji varstomi ir nevarstomi plastikinių, aliuminio profilių langai ir vitrinos pagal techninę specifikaciją, duotas  schemas (1 pav.).

Langai ir vitrinos užsakomi ir gaminami,  pagal matavimus bei suformuotų angų patikslintus matmenis.

Langus ir vitrinas  gaminti ir montavimo darbus gali vykdyti firmos, turinčios šią veiklą reglamentuojančius dokumentus ir specialiai montavimui apmokytus specialistus.

Rangovas privalo prieš langų ir vitrinų gamybą išsimatuoti suformuotas angas, patikrinti jų atitikimą, radus nesutapimus priimti sprendimą kartu su  Užsakovu.

Gaminiai patiekiami su pilnai užbaigta gamykline apdaila. Apdailos lygis turi atitikti Europos ir Lietuvos standartų reikalavimus.

Montavimo darbai vykdomi tik sausu oru ir esant atitinkamai oro temperatūrai.

Vykdant montavimo darbus, atmosferos krituliai neturi patekti į patalpas.

Sumontuoti langai, vitrinos, palangės ir angokraščiai turi būti pilnai išbaigti ir tinkami eksploatacijai.

Kritinėse padėtyse esančių langų įstiklinimas turi atitikti  STR 2.04.01:2018 reglamento reikalavimus.

Vitrinos turi atitikti visus statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;

Pav. 1 sienose esančių langų ir išorinių durų  įstiklinimo padėtys. Užštrichuotos zonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parodo kritines įstiklinimo padėtis. (žr. Statybos techninio reglamento str. 2.05.20:2006 „langai ir išorinės įėjimo durys“)

Saugumo zonose:

Langai (ne prasčiau nei nurodyta):

Langų rėmų testavimas atliktas pagal 1627 standartą ir jie atitinka ne žemesnės kaip RC5 saugumo klasės reikalavimus; stiklo testavimas atliktas pagal 356 standartą ir jis atitinka ne žemesnio kaip P7B atsparumo lygio reikalavimus

Langų mechaninio patvarumo reikalavimai

Reikalavimai langų mechaniniam patvarumui

| Langų mechaninio patvarumo klasė | Naudojimo sąlygos ir langų mechaninio patvarumo klasę atitinkantis atsparumas varstymui, varstymo ciklai | Langų naudojimo sąlygų, susijusių su reikalavimais jų mechaniniam patvarumui, aprašas |
| --- | --- | --- |
| 3 | Sunkios 20 000 | Pastatai, kuriuose didelis visuomenės naudojimo dažnis, kur paskatos rūpestingai naudoti mažos ir kur yra didelė atsitiktinio sugadinimo ir netinkamo naudojimo tikimybė (pvz., įstaigų pastatai, bibliotekos, mokyklos). |

Langų stiprumo reikalavimai

Reikalavimai langų savybėms pagal jų mechaninį stiprį

| Langų mechaninio stiprio klasė | Langų naudojimo sąlygų, susijusių su reikalavimais jų mechaniniam stipriui, aprašas |
| --- | --- |
| 3 | Pastatai, kuriuose didelis langų varstymo dažnis, ribotas visuomenės priėjimas ir didelė atsitiktinio sugadinimo ir netinkamo naudojimo tikimybė (pvz., viešieji ir įstaigų pastatai, ligoninės). |

Išorinių durų mechaninio patvarumo reikalavimai

Reikalavimai išorinių durų mechaniniam patvarumui

| Išorinių durų mechaninio patvarumo klasė | Naudojimo sąlygos ir išorinių durų mechaninio patvarumo klasę atitinkantis atsparumas varstymui, varstymo ciklai | Išorinių durų naudojimo sąlygų, susijusių su reikalavimais jų mechaniniam patvarumui, aprašas |
| --- | --- | --- |
| 7 | Sunkios 500 000 | Pastatai, kuriuose didelis visuomenės naudojimo dažnis ir sugadinimo bei netinkamo naudojimo tikimybė (pvz., viešieji ir įstaigų pastatai, prekybos ir paslaugų įmonės, bibliotekos, ligoninės, mokyklos, transporto pastatai). |

Reikalavimai išorinių durų savybėms pagal jų mechaninį stiprį

| Išorinių durų mechaninio stiprio klasė | Išorinių durų naudojimo sąlygų, susijusių su reikalavimais jų mechaniniam stipriui, aprašas |
| --- | --- |
| 2 | Vidutinio dažnumo tvarkingas naudojimas, kai vidutinė atsitiktinio sugadinimo bei netinkamo naudojimo tikimybė (pvz., 10-30 butų gyvenamieji namai, vidutinio dydžio įstaigų, viešbučių, vaikų darželių, mažų prekybos ir paslaugų įmonių pastatai). |

Stiklo savybės ir jas apibūdinančios stiklo klasės

| Eil. Nr. | Stiklo savybė | Stiklo klasė | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atsparumas smūgiui | 3, 2, 1 | 3 klasės stiklo atsparumas smūgiui mažiausias, 1 klasės – didžiausias |
| 2 | Stiklo dužimo būdas | A | Stiklas subyra sudarydamas daug įvairaus dydžio šukių su aštriais kraštais. Šis stiklo suirimo požymis būdingas paprastajam, pagrūdintam ir cheminiu būdu stiprintam stiklui. |
|  |  | B | Stiklas įtrūksta, įlūžta. Stiklo šukės išlieka prilipusios prie plėvelės. Šis stiklo suirimo požymis būdingas laminuotajam, padengtam plėvelėmis ir vielos tinklu armuotajam stiklui. |
|  |  | C | Stiklas subyra sudarydamas daug mažų šukių, kurios santykinai yra nekenksmingos. Šis stiklo suirimo požymis būdingas termiškai grūdintam stiklui. |

Sumontuoti langai, vitrinos, durys turi atitikti. STR 2.01.07:2003 "Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo" reikalavimus 22p.

Durų ir langų garso izoliavimo klasė

| Garso izoliavimo klasė | Garso izoliavimo klasės žymuo Rw–kl, dB | Išmatuotų laboratorinių garso izoliavimo rodiklių Rw ribos, dB |
| --- | --- | --- |
| Neklasifikuojama | Neklasifikuojama | <= 20 |
| E | 20 | 21–26 |
| D | 25 | 27–32 |
| C | 30 | 33–37 |
| B | 35 | 38–43 |
| A | 40 | > 43 |

3.1.2 . Reikalavimai ir nurodymai darbams

Paruošiamieji darbai

Suformuojamos langų ir vitrinų  angos.

Paruošiami angokraščiai langų ir vitrinų  montavimui.

Patikrinami jų matmenys.

Langų ir vitrinų  montavimas ir reguliavimas

Montavimo darbai vykdomi pagal langų ir vitrinų gamintojų darbų vykdymo instrukcijas, kurias konkursą laimėjusi organizacija pateikia Užsakovui, taip pat normatyvinius reikalavimus šiems darbams vykdyti, laikantis LR langų ir durų gamintojų asociacijos statybos taisyklių: “Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas”.

Langai ir vitrinos montuojami naudojant tvirtinimo plokšteles:

Prie lango (vitrinos) profilio primontuojama tvirtinimo plokštelė.

Gaminys įstatomas ir išlyginamas angoje su plastikinėmis reguliavimo kaladėlėmis.

Kai lango rėmas yra teisingoje padėtyje, plokštelė tvirtinama  prie sienos ar kitos laikančios konstrukcijos.

Jei naudojami kiti langų montavimo būdai, langų gamintojas privalo tai aptarti prieš langų montavimo darbus su Užsakovu.

Langai gali būti fiksuojami plokštelėmis horizontalioje plokštumoje, naudojant ne mažiau kaip dvi plokštelės ir ne rečiau kaip kas 1 m, ir būtinai ties kiekvienu vertikaliu profiliu.

Atlikti gaminio varstymo mechanizmo reguliavimą:

Gaminių varstymui gali būti naudojama įvairių firmų furnitūra. Dėl furnitūros reguliavimo technologijos teirautis jų gamybos arba prekybos įmonėse. Jeigu reguliavimo atlikti neįmanoma, patikrinti ar gaminys yra teisingoje padėtyje;

Esant neteisingai staktos padėčiai, lango įstatymą pakartoti.

Atlikti angos pagrindinį sandarinimą:

Sandarinimo priemonių savybės yra skirtingos, todėl dėl jų teisingo parinkimo ir naudojimo reikia konsultuotis su gamintojais ar tiekėjais. Naudojamos specialios montavimo putos ir/ar savaime išsiplečiančios juostos.

Reikia atkreipti dėmesį, kad besiplečiančios sandarinimo priemonės nedeformuotų staktos.

Sustingus montažinėms putoms,  pašalinti įtvirtinimo pleištus ir galutinai užsandarinti šias vietas. Lango vidinio ir išorinio paviršiaus perimetru užklijuojama speciali garo izoliacinė juosta, tuo pačiu užtikrinanti ir mazgo sandarumą.

Atlikti darbai priduodami Užsakovui.

Atlikti galutinį varstymo mechanizmo reguliavimą:

Nustačius, kad varstymo mechanizmas veikia sunkiai arba užstringa, patikrinti ar nėra staktos deformacijų. Esant staktos deformacijoms, pašalinti deformacijų priežastį arba atlikti pakartotiną gaminio montavimą.

Atlikti angos hermetizavimą:

Angos hermetizavimas atliekamas visu staktos perimetru angos išorėje ir viduje. Angos hermetizavimui naudojami specialūs silikoniniai hermetikai arba hermetizavimo tarpikliai. Atlikti darbai priduodami Užsakovui.

Visos langų bloko sandūros su kitais paviršiais (siena, angokraščiu) iš vidaus ir lauko privalo būti sandarinamos eksploatacijos sąlygas atitinkančiais silikonais maksimaliai pritaikant pagal esamą sienų apdailą.

Reikalavimai darbų kokybei

Sumontuotuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių paviršių, plyšių arba įskilimų.

Sumontuotų langų ir vitrinų rėmai turi būti su apsaugine plėvele apdailos darbų vykdymui. Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu. Po darbų pabaigos suderinus su Užsakovu pašalinti apsaugines plėveles. Jeigu apdailos darbai ilgai nevykdomi apsaugines plėveles būtina pašalinti ir tik prieš apdailos pradžią jas vėl užklijuoti.

Defektai šalinami Rangovo sąskaita.

Langai  ir vitrinos turi būti perduodami nuvalyti, su rankenomis ir užraktais, kur tai numatyta.

Langų ir vitrinų montavimo darbų tikslumas turi atitikti kokybės reikalavimus ir neviršyti leistinų nuokrypų. Visos, atvežamos į statybas, medžiagos turi turėti pasus, atitikties deklaracijas ir būti firmos įpakavime.

3.1.3 Techniniai reikalavimai gaminiams

Minimalūs techniniai reikalavimai langams.

Langų ir vitrinų gamybai naudojamos medžiagos ir detalės turi atitikti Lietuvoje galiojančius standartus, gaminiai turi būti  sertifikuoti Lietuvoje. Langai ir vitrinos turi būti pagaminti ir įrengti taip, kad atitiktų STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ bei kitų LR galiojančių normatyvų reikalavimus.

Kritinėse padėtyse esantys  langai  ir išorinės  vitrinos  įstiklinami  stiklo paketu, kur pirmas ir trečias stiklai – laminuoti – šių stiklų klasė – 2; stiklo dūžimo būdas “B”.

Bendras lango  gaminio U≤0,85 W/m2K .

Langų ir vitrinų garso izoliavimo savybės turi tenkinti STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ reikalavimus (Rw –kl ≥30 dB ).

Langai ir vitrinos (I vėjo greičio rajonas, B vietovės tipas) turi priklausyti 4B  vandens nepralaidumo klasei –centrinėse pastato zonose;  4B - pastato pakraščiuose;  5B ( kai langų aukštis virš grunto h<6m); bei 6B ( kai langų aukštis virš grunto 6≤h<15m)- pastato kampuose.

Langai ir vitrinos (I vėjo greičio rajonas, B vietovės tipas) turi priklausyti A1 vėjo apkrovos klasei –centrinėse pastato zonose;  A2- pastato pakraščiuose, kai langų aukštis virš grunto h<6m, bei  A3, kai langų aukštis virš grunto 6≤h<15m. Pastato kampuose A3, kai langų aukštis virš grunto h<6m, bei A4, kai  langų aukštis virš grunto 6≤h<15m

Langai ir vitrinos turi priklausyti 1 mechaninio patvarumo klasei;

Langai ir vitrinos turi priklausyti 1 mechaninio stiprio klasei.

Langų orinio laidžio klasė turi būti 3-ta.

Visuminis saulės spinduliuotės praleisties koeficientas g=0,35÷0,42

Langų  ir vitrinų gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai;

Languose ir vitrinose  naudojamos tarpinės turi būti pagamintos iš etileno propileno dieno M klasės gumos (EPDM), termoplastinio elastomero (TPE), perchloretileno (PCE) arba silikono;

Langus, vitrinas ir lauko duris gamybai parenka, užsako Rangovas, bei privalo užtikrinti, kad langai, vitrinos bei kiti statybos produktai atitiks norminiuose dokumentuose keliamus techninius reikalavimus.

Varstomi langai turi būti su ne mažiau kaip dviem sandarinimo tarpinėmis.

Varstymo mechanizmai atsparūs korozijai, ilgaamžiai, dvigubo varstymo, su ne rečiau kaip 3-4-ų padėčių atvėrimo fiksavimu, apie vertikalią varstymo ašį.

Langų ir vitrinų profiliai, sandarinimo medžiagos neturi būti radioaktyvūs ir neturi išskirti nuodingų medžiagų.

Vaikų ugdymo patalpose, kur nurodyta (žr. langų angų užpildymo lenteles),  langai su langų atidarymo ribotuvais.

Langai ir vitrinos turi būti nepralaidūs atmosferos krituliams.

Minimali garantija langams ir vitrinoms - 5 metai.

3.1.4. Langų furnitūra

Visi varstomi langai turi turėti tinkamą įrangą ir atitikti savo paskirtį.

Kiekvienas varstomas langas turi turėti langų atidarymo ribotuvus. Langų atidarymo ribotuvai turi būti įrengti taip, kad apribotų lango atvėrimą iki ne didesnės kaip 10 cm angos ir vaikai negalėtų jų atidaryti.

Gaminių tipas, forma ir spalvos tikslinamos darbų metu su Užsakovu.

3.1.6 Kiti  reikalavimai

Priežiūrai ir kontrolei parodomi atlikti darbai:

Suformuoti angokraščiai.

Sumontuoti, bet nesandarinti langai.

Langų sandarinimas be apdailos.

Langų galutinis sandarinimas.

Paruošti dažymui angokraščių ir išorinės sienos vidinės pusės paviršiai.

Nudažyti angokraščių ir išorinės sienos vidinės pusės paviršiai.

Baigti darbai.

Prieš langų montavimą suderinama:

Langų, vitrinų ir visų elementų medžiaga, rūšis, gamintojas, markė, spalva, tvirtinimo būdas, varstymas, fiksavimas.

Techninė dokumentacija:

Langų, vitrinų schemos.

Techninė specifikacija.

Rangovo ar jo samdytų organizacijų paruošta detalių darbo dokumentacija pagal rangovo siūlomas medžiagas.

Normatyvai ir standartai, kurių kopijos pateikiamos pasiūlyme:

Medžiagų  kokybės sertifikatai su bandymų protokolais.

Darbų vykdymo technologiniai aprašymai.

Rangovas turi įsivertinti, kad langų vidaus ir išorės rėmų spalva gali būti skirtinga.

Leistini gaminių nuokrypiai

| Matuojamieji gaminio parametrai | Vidinių matmenų intervalai, mm | Gaminių vidinių matmenų nuokrypiai, mm |
| --- | --- | --- |
| 1. Vidiniai staktų ir rėmų (varčių) matmenys | Iki 630 Nuo 630 iki 1600 | + 1,0 + 1,5 |
| 2. Išoriniai rėmų (varčių) matmenys | Nuo 1600 Iki 630 Nuo 630 iki1600 | + 2,0 - 1,0 - 1,5 |
| 3. Išorinių staktų matmenys | Nuo 1600 Iki 1000 Nuo 1000 | - 2,0 2,0 30 |
| 4. Langų plokštumas ir tiesumas | Iki 2000 Nuo 2000 iki 1000 Nuo 1000 iki 1600 | 5,0 1,5 2,5 |
| 5. Langų elementų įstrižainių skirtumas | Nuo 1600 iki 1000 Nuo 1000 iki 1600 Nuo 1600 | 3,5 2,0 3,0 4,0 |

Leistini nuokrypiai montavimui

| Nuokrypio pavadinimas | Leistinas nuokrypis, mm |
| --- | --- |
| Langų, vitrinų blokų nuokrypis nuo vertikalės Apvadų nukrypimai nuo vertikalės Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi Apvadų pločio nuokrypis Horizontalių elementų nesutapimas langų rėmuose arba duryse | 3 3 2 ± 3 2 |

VIDAUS DURYS

4.1. Medinės skydinės durys

Durys lygaus paviršiaus, komplektuojamos su medienos stakta. Durų varčia gaminama iš medinio karkaso, dengiama kieta medienos plaušo plokšte. Durų rankenos ir lankstai – nerūdijančio plieno. Durys turi būti nudažytos gamykloje,  pramoniniu būdu. Durų rankena nulenkiama, durys su spyna. Staktos – kampinės arba apgaubiamosios. Durys iš gamintojo turi būti pristatytos surinktos į blokus: stakta su varčia pakabinta ant vyrių; įleistas užraktas; sukomplektuotos rankenos; su visiškai baigta paviršiaus apdaila. Durų stakta tvirtinama montažiniais varžtais į angokraščius. Plyšiai užsandarinami “makroflekso” tipo polimerine medžiaga ir uždengiami apvadais. Įrengiami durų atmušėjai.

Durų spalva arba medžio tekstūra tikslinama darbų metu ir derinama su Užsakovu.

4.2.Durų furnitūra

4.2.1 Bendrieji nurodymai

Visos durys turi turėti tinkamą įrangą ir atitikti savo paskirtį. Atviros durų įrangos dalys paprastai yra nupoliruotos ir padengtos chromu.

Durys turi turėti atskirą numerio plokštelę, esančią ant ar šalia durų varčios su kita informacine etikete.

Kiekvienose duryse turi būti spyna. Durų spynos, sklendės, elektromagnetai parenkami ir

suderinant su Užsakovu.

Gaminių tipas, forma ir spalvos tikslinamos darbų metu ir derinamos su Užsakovu.

4.2.2 Mechaninės spynos, cilindrai (spynų šerdys)

Visas spynas turi patiekti ir įstatyti kvalifikuotas šioje srityje dirbančios firmos specialistas.

Konkretus spynų tipas turi būti suderintas su Užsakovu.

Kiekvienose duryse turi būti spyna. Spynos cilindras turi būti tokio tipo, kad jį būtų įmanoma perkoduoti Užsakovui bet kada panorėjus. Rangovas turi pasirinkti tokį durų ir spynų gamintoją, kuris turi serviso tinklą, ir gali prireikus per trumpą laiką pateikti raktų kopijas arba perkoduotą spynos cilindrą su rakto kopija. Jei kitaip neįmanoma organizuoti, Rangovas privalo gauti reikiamą įrangą raktų kopijų gamybai gamyklos sąskaita.

Rangovas atsakingas už raktų ir kodavimo sistemos organizavimą pagal Užsakovo nurodytus principus. Visi raktai turi turėti fiksuotą ar įspaustą kodą iš penkių skaitmenų. Kiekvienam raktui turi būti padaryti keturi atsarginiai raktai.

Mechaniniai spynų korpusai:

Mechaninių spynų korpusų klasifikavimas - pagal LST EN 12209 standartą.

Sertifikuotas spynų patikimumas (aukšta naudojimo kategorijos klasė) ir ilgaamžiškumas (ciklų skaičius ne mažiau 200 000 bei didelė liežuvėlio apkrova).

Vidaus durų spynos – 1 saugumo klasė, lauko (išorės) - 3 saugumo klasė.

Cilindrai (spynų šerdys):

Sertifikuotas cilindro saugumo ir ilgalaikiškumo klasifikavimas pagal LST EN 1303 standartą.

Sertifikuotas minimalus rakinimo ciklų skaičius - 100 000 ciklų.

4.2.3 Rankenos ir kita durų furnitūra

Nulenkiamos rankenos parenkamos patikimos konstrukcijos, su kiauryminiais tvirtinimo varžtais. Pritaikytos intensyviam naudojimui, 200 000 varstymo ciklų.

Durų atmušėjai turi būti visur, kur tik varčia ar rankenos gali atsitrenkti į sieną ar kitus paviršius.

Išorinės durys turi turėti atmušėjus-laikiklius, kad durys nesitrenktų į sienas ar kitus paviršius bei turėti galimybę užfiksuoti jas atidarytoje padėtyje.

VIDAUS APDAILA

5.1. BENDROJI DALIS

Nurodymus techninėje specifikacijoje skaitykite skyriuje 1 “Bendrieji nurodymai“.

Darbus gali atlikti tik atestuotos firmos, atestuoti statybos darbų vadovai ir apmokyti specialistai.

Vykdant apdailą, vadovautis šia specifikacija.

Rangovas turi vykdyti darbus, atsižvelgdamas į sienų konstrukcijos realią būklę.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gaminių ir medžiagų gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su konkrečiomis medžiagomis ar gaminiais.

Atliekant darbus, būtina laikytis priešgaisrinių ir darbų saugos reikalavimų.

Apdailos darbus sudaro pastato išorės sienų ir vidaus atitvarų paviršių metalinių konstrukcijų, vamzdynų ir kt. konstrukcijų aptaisymo gipso kartonu, gipso kartono pertvarų įrengimo, dengimo plytelėmis, dažymo, grindų įrengimo darbai.

Apdailos darbai turi būti atliekami esant teigiamai (>10° C) aplinkos temperatūrai, kai oro drėgnumas nedidesnis, kaip 60 %.

Paviršių, kurių vietose bus montuojami sanitarinių - techninių sistemų prietaisai apdaila turi būti

įvykdyta iki jų montažo.

Apdailos darbai pradedami įstačius duris.

Paviršiaus medžiagos turi dengti aptariamą paviršių pilnai iki gretimai esančių, pvz., lubų ir pertvarų, nebent būtų nurodyta kitaip. Sienų paviršiai už tvirtinimų turi būti apdailinti tokiu pačiu būdu, kaip ir likusioji sienos dalis, o tik vėliau montuoti įvairius tvirtinimus.

Paviršiaus konstrukcijos ir pagrindinės apdailos dangos yra derinamos su Užsakovu.

Pastato plieninės konstrukcijosturi būti ugniaatsparinamos dažant ugniaatsparių tirpalų, dažų sistema. Atliekant apdailos darbus būtina laikytis darbų vykdymo eiliškumo. Jei kokia nors darbų operacija nėra aprašyta specifikacijoje, bet paprastai įeina į pilną darbų atlikimą, ji turi būti atlikta be atskiros kompensacijos.

Lietaus kanalizacija vidinė. Rangovas įrengia stogo lietaus surinkimo įlajas su apsauginėmis grotelėmis saugančiomis nuo lapų patekimo į lietaus kanalizacijos stovus.

MŪRAS

6.1. MŪRO IR BETONO PAVIRŠIŲ TINKAVIMO IR GLAISTYMO DARBAI IR MEDŽIAGOS

Tinkavimas

Paruošiamieji darbai

Nuo paruošto tinkavimo paviršiaus turi būti kruopščiai nuvalytos dulkės, panaikintos riebalų ir bitumo dėmės ir paviršius gerai sudrėkintas. Ten,  kur  reikalauja darbų atlikimo technologija, paviršiai gruntuojami. Išsikišusios architektūrinės detalės, metaliniai, lygūs betoniniai paviršiai ir paviršiai, kuriuos reikia tinkuoti storesniu kaip 20 mm tinku, aptaisomi metaliniu tinklu. Kampai ir briaunos, kur nurodyta, turi būti formuojami galvanizuotais metaliniais bortais.

Glotnūs betoniniai paviršiai išraižomi, kapojami arba kitaip šiurkštinami. Mūrinių sienų ir pertvarų siūlės turi būti neužpildytos skiediniu per 10 mm iki sienos paviršiaus.

Tinkavimas paprastu ir pagerintu tinku

Darbai vykdomi pagal medžiagų gamintojo, kurio medžiaga naudojama, nurodymus.

Prieš tinkavimą sumontuojami išlyginamieji paviršiaus profiliai.

Paprastą tinką sudaro paruošiamasis ir išlyginamasis sluoksniai, kurie užkrečiami ant paviršiaus. Dengiamasis sluoksnis padaromas užtrinant.

Pagerintą tinką sudaro paruošiamasis, 2 išlyginamieji ir dengiamasis sluoksniai. Prieš užkrečiant paruošiamąjį sluoksnį, paviršius sudrėkinamas. Labai svarbu, kad paruošiamasis sluoksnis stipriai susijungtų su paviršiumi. Todėl reikia paruošti tinkamos konsistencijos skiedinį.

Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukietėjus ankstesniajam. Kiekvieną tinko sluoksnį, išskyrus paruošiamąjį, reikia išlyginti. Išlygintas ir pakankamai sukietėjęs dengiamasis sluoksnis tolygiai drėkinamas ir užtrinamas. Bendras tinko storis turi būti ne daugiau 20 mm.

Kampų sustiprinimui naudojami metaliniai profiliai.

Vidinių mūro paviršių tinkavimas cemento-kalkių tinku

Reikalavimai medžiagoms

Smėlis turi būti aštriabriaunis kalnų arba karjerų; gerai išplautas švariu gėlu vandeniu. Dulkių, molio ir dumblo dalelių turi būti ne daugiau 3 % pagal masę, iš jų molio mažiau kaip 0,5 % pagal masę. Kitų pašalinių priemaišų negali būti.

Paruošiamajam ir išlyginamajam tinko sluoksniams:

- grūdelių didumas < 2,0 mm;

- molingų dalelių kiekis < 15 %;

- tirpių sieros junginių kiekis < 2 %.

Dengiamajam tinko sluoksniui:

- grūdelių didumas < 0,5 mm;

- molingų dalelių kiekis < 5 %;

- tirpių sieros junginių kiekis < 2 %.

Kalkės:

- turi būti gerai išdegtos - CO2 < 6 %;

- negesių grūdelių kiekis < 11 %;

- gesinimo laikas 8-25 minutės.

Kalkių tešlos naudojamos skiediniams: tankis - 1400 kg/m3, vandens - 50 %.

Metalinis tinklas turi būti apie 10x10 mm dydžio akučių plonavielio metalo (vielos storis 0,9-1,2

mm), galvanizuotas ir tvirtinamas galvanizuotomis sankabomis.

Tinko skiediniai

Paruošiamojo ir išlyginamojo sluoksnių skiedinių sudėtis tūrio dalimis

| Skiedinio paskirtis | Cementas kalkės: smėlis |
| --- | --- |
| Vidiniams paviršiams: |  |
| - sienoms ir pertvaroms iš blokelių, kai santykinis oro drėgnumas 60 % | 1:4:12 |
| - sienoms ir pertvaroms iš blokelių, kai santykinis oro drėgnumas 60 % | 1:1:6 |

Dengiamojo sluoksnio skiedinio sudėtis pagerintam tinkui tūrio dalimis

| Skiedinio paskirtis | Cementas:kalkės: smėlis |
| --- | --- |
| Mūrinėms sienoms ir pertvaroms | 1:1:2-4 |
| Juostoms, luboms | 1:1:2 |

Skiediniai turi atitikti šiuos techninius reikalavimus:

| Techniniai reikalavimai skiediniams | Leistini ribiniai nuokrypiai, mm | Kontrolė |
| --- | --- | --- |
| Tinko skiediniai negali turėti nuosėdų ant tinklo akutėmis mm: |  | Periodinis matavimas |
| - skirti gruntui - 2,5 | - |  |
| - dengiamajam sluoksniui - 2,0 | - |  |
| Tinkuojant mechanizuotu būdu, skiedinys paruošiamajam sluoksniui turi būti 9-14 cm slankumo; išlyginamajam ir dengiamajam - 7-8 cm; rankiniu būdu atitinkamai 8-12 cm ir 7-8 cm |  | Bandant standartiniu konusu |
| Išsisluoksniavimas 15 % | - | Laboratorijoje |
| Vandens išlaikymas 90 % |  |  |
| Sukibimo stiprumas, MPa: |  | 3 matavimai 50-70 m2 paviršiaus |
| - vidaus darbams 0,1 | 10 % |  |
| - išorės 0,4 | 10 % |  |
| Dengiamojo sluoksnio užpildų stambumas mm: |  | Periodinis matavimas |
| - marmuro, granito, stambaus smėlio grūdeliai - 2 | +3 mm |  |
| - kvarcinio smėlio - 0,5 | +1,5 mm |  |
| - marmuro miltų - 0,25 | +0,25 mm |  |
| Glaisto: |  |  |
| - sukibimo stiprumas, MPa: |  | Periodinis matavimas |
| po 24 h 0,1 |  |  |
| po 72 h 0,2 |  |  |

Reikalavimai tinkavimo darbams

| Techniniai reikalavimai sluoksniams | Kontrolė |
| --- | --- |
| Leistinas tinko storis, mm: - iki 20 | Matuojama 5 kartus 70-100 m2 paviršiaus arba vienoje patalpoje mažesniame plote, kur matomos nuokrypos |
| Leistinas kiekvieno sluoksnio storis daugiasluoksniam tinkui, mm: |  |
| - mūrinio, betoninio paviršiaus aptaškymo, cementinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio - iki 5; |  |
| - kalkinio skiedinio išlyginamojo sluoksnio - iki 7; |  |
| - dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio - iki 7. |  |
| -dengiamojo sluoksnio 2 tipo tinkui- iki 2 |  |

Leistini nuokrypiai nutinkuotiems paviršiams

| Nukrypimo pavadinimas | Leistini ribiniai nuokrypiai, mm | Kontrolė |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuokrypiai nuo vertikalės ir horizontalės: - 1-am metrui - visam patalpos aukščiui ar ilgiui | 1 5 | 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi nukrypimai (ilgio elementams – 5 matavimai 35-40 metrų ilgio) |  |
| Kreivų paviršių spindulio nukrypimai nuo projektinio (tikrinama lekalu), | 5 | 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi nukrypimai (ilgio elementams – 5 matavimai 35-40 metrų ilgio) |  |
| Angokraščių, piliastrų, stulpų, kampų, įdubų nukrypimai nuo vertikalės ir horizontalės: - 1-am metrui - vienam elementui | 1 3 | 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi nukrypimai (ilgio elementams -5 matavimai 35-40 metrų ilgio) |  |
| Tinkuoto angokraščio pločio nuo projektinio, | 2 | 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi nukrypimai (ilgio elementams – 5 matavimai 35-40 metrų ilgio) |  |
| Juostų nuo tiesios linijos tarp dviejų kampų ar užkarpų | 2 | 5 matavimai kontroline 2-jų metrų ilgio matuokle 50-70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote, kur matomi nukrypimai (ilgio elementams – 5 matavimai 35-40 metrų ilgio) |
| Leistinas tinkuotų ir glaistytų paviršių drėgnumas | 8 % | Matuojama 3 kartus 10 m2 paviršiaus |

Priežiūrai ir kontrolei parodomi darbai

Paruošiamieji darbai.

Kiekvieno sluoksnio uždėjimas

Baigti darbai.

Techninė dokumentacija

Techninė specifikacija.

Medžiagų ir gaminių atitikties sertifikatai su deklaruojamais fizikiniais - techniniais parametrais,

pateiktais pagal reikalaujamą formą.

Rangovo paruošti darbų vykdymo technologiniai aprašymai ir taisyklės

Glaistymo darbai

Statybiniai glaistai naudojami:

Vykdant patalpų vidaus apdailos darbus;

Ruošiant gipso kartono plokščių atitvarines, pakabinamų lubų ar apdailines konstrukcijas apdailai;

Glaistų bendrieji techniniai duomenys ir savybės:

- Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų. Glaisto spalva gali būti nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilkšvos spalvos;

- Glaistas neturi susitraukti, džiūvant (0,3-0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkių;

- Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, turi lipti prie gruntuojamo paviršiaus. Nuglaistytas išdžiūvęs paviršius šiek tiek patrynus neturi tepti;

- Vidinei apdailai skirtas glaistas turi būti lengvai šlifuojamas. Išdžiūvęs glaisto sluoksnis šlifuojant neturi atsilupti nuopagrindo ir neturi lipti prie švitrinio popieriaus;

Drėgnose patalpose mūrinių, gipskartoninių sienų glaistymui naudojamas cementinis glaistas.

Techniniai reikalavimai cementiniam glaistui:

- grūdelių dydis iki 0,6 mm;

- lenkimo stipris tempiant ≥1,5 Mpa;

- gniuždymo stipris ≥3 Mpa;

- sukibimo stipris 0,2 Mpa;

- darbinė ir džiūvimo oro temperatūra ≥+ 5ŗC;

- baltas, bekvapis;

- degumas – nedegus;

- santykinis tankis ~ 1,1 g/cm3.

Sausose patalpose, paviršių paruošimo dažymui užbaigimui naudojami polimeriniai glaistai. Polimerinių glaistų techniniai reikalavimai:

- elastingas, smulkus, baltos spalvos;

- rišamoji medžiaga – klijai;

- grūdelių dysis 0,3 mm;

- atsparumas vandeniui, šalčiui – neatsparus;

- džiūdamas nesitraukia ir netrūkinėja;

- maksimalus storis – 3 mm;

- darbinė temperatūra nuo +10ŗC iki +30ŗC.

Medžiagos

Pagal rišiklį ir jo kiekį naudotini glaistai:

Aliejinis-klijinis (AK) glaistas su karboksimetilceliulioze arba kaulų klijais ir pokostu (oksoliu), kurio yra ne mažiau kaip 4% glaisto masės. Šis glaistas skirtas pokostu (oksoliu) gruntuotiesiems mediniams, išskyrus grindis, betono ir tinkuotiesiems paviršiams glaistyti prieš dažant aliejiniais, sintetiniais ir vandens dispersiniais dažais.

Klijinis glaistas (K) su karboksimetilceliulioze arba kaulų klijais ir pokostu (oksoliu), kurio yra iki 2%. Jis skirtas betono ir tinkuotiesiems paviršiams glaistyti prieš dažant vandens dispersiniais, aliejiniais, sintetiniais, klijiniais dažais ir prieš tapetuojant.

Lateksinis glaistas (L) su sintetiniu lateksu ir karboksimetilceliulioze. Jis skirtas gruntuotiesiems mediniams, betono ir tinkuotiesiems paviršiams glaistyti prieš dažant aliejiniais, sintetiniais, vandens dispersiniais, klijiniais dažais ir prieš tapetuojant.

Akrilinis glaistas (AD), pagamintas akrilinės dispersijos pagrindu ir turintis plastifikatorių. Šis glaistas naudojamas betono ir tinkuotiesiems paviršiams išlyginti prieš dažant ir tapetuojant.

Polimerinis glaistas (PM) su polivinilo spiritu ir (2-5) % pokosto (oksolio). Jis skirtas gruntuotiesiems mediniams, išskyrus grindis, betono ir tinkuotiesiems paviršiams glaistyti prieš dažant aliejiniais ir sintetiniais dažais.

Glaistas turi būti gaminamas pagal nustatyta tvarka patvirtintą technologijos reglamentą ir turi atitikti šio standarto reikalavimus.

Glaistui gaminti naudojamos šios medžiagos:

kreida, turinti ne daugiau kaip 2 % netirpių druskos rūgštyje medžiagų;

kaulų klijai, kurių suklijavimo stipris ne mažesnis kaip 6,0 N/mm2;

sintetinis lateksas, turintis ne mažiau kaip 42 % sausųjų medžiagų ir kurio PH ne mažesnis kaip 9,0;

akrilinė dispersija, turinti ne mažiau kaip 40 % sausųjų medžiagų;

karboksimetilceliuliozė (klijai KMC), turinti ne mažiau kaip 90 % pagrindinės medžiagos absoliučiai sausame produkte;

polivinilo spiritas, turinti ne mažiau kaip 90 % pagrindinės medžiagos;

oksolis, turinti ne mažiau kaip 54 % sausųjų medžiagų ir kurio džiūvimo iki 3 laipsnio laikas neviršija 24 h;

pokostas, kurio tankis (0,930 - 0,950) g/cm3 ir kurio džiūvimo iki 3 laipsnio laikas neviršija 24 h;

skalbimo muilas pagal LST 1259 reikalavimus;

vanduo, turintis ne daugiau kaip 200 mg/l suspenduotų dalelių.

Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų. Glaisto spalva gali būti nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilkšvos spalvos.

Glaistas turi būti smulkus. Likutis ant sieto Nr. 020 turi būti ne daugiau kaip 1 %. Glaisto, naudojamo pirminiam betono ir tinkuotųjų paviršių glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020 neturi viršyti 30 %, o ant sieto Nr. 0,315 - ne daugiau kaip 5 %.

Glaistas neturi susitraukti. Džiūvant (0,3 - 0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkimų.

Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, gerai turi lipti prie gruntuoto paviršiaus. Nuglaistytas išdžiūvęs paviršius šiek tiek patrynus neturi teptis.

Vidinei apdailai skirtas glaistas turi būti lengvai šlifuojamas. Išdžiūvęs glaisto sluoksnis šlifuojant neturi lipti prie švitrinio popieriaus.

Glaisto techniniai rodikliai

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas | Norma glaisto tipui |  |  |  |  |  |  | Bandymų metodas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vidinės apdailos glaistas (V) |  |  |  |  |  | Išorinės apdailos glaistas (F) |  |
|  |  | A | AK | K | L | AD | PM |  |  |
| 1. 2. 3. 4. | Slankus (18 ± 2)0C temperatūroje, cm Džiūvimo laikas (18 ± 2)0C temperatūroje, h, ne daugiau kaip Riebalinių medžiagų kiekis, %, ne mažiau kaip Sausųjų medžiagų kiekis, %, ne mažiau kaip | - 20 4,0 - | 6-8 8 2,0 - | 6-8 4 - - | 7-10 5 2,0 - | 7-10 5 - - | 6-8 5 - - | - 5 - 70 | LST 1413.1 8.3 p. 8.7 p. 8.9 p. |

Pastaba: Glaisto, skirto vidinei apdailai ir fasuoto į smulkią tarą, vietoje slankumo gali būti nustatytos sausosios medžiagos, kurių turi būti ne mažiau 65 %.

Glaistas, skirtas išorinei apdailai, turi būti atsparus statiniam vandens poveikiui. Išlaikius vandenyje 24 h, glaistytame paviršiuje neturi atsirasti matomų defektų (pūslių, įtrūkių ir pan.).

Glaistas, skirtas išorinei apdailai, turi būti atsparus šalčiui. Po 25 šaldymo ciklų glaistytame paviršiuje neturi atsirasti matomų defektų (glaisto sluoksnis neturi atsilupti nuo pagrindo, neturi atsirasti įtrūkių ir pan.).

Glaistas, skirtas išorinei apdailai, sukibimo su glaistomu paviršiumi stipris turi būti ne mažesnis kaip:

0,1 N/ mm2 - po 24 h;

0,2 N/ mm2 - po 48 h.

Naudojant glaistus su polivinilacetatine ar lateksine emulsija arba akrilinių, epoksidinių dervų bei kitais rišikliais, vadovaujamasi firmos gamintojos pateiktomis instrukcijomis skirtomis glaistomo paviršiaus paruošimui bei glaisto panaudojimui.

- TS-7 GRINDŲ DANGA

7.1. Bendrieji nurodymai

Grindų įrengimas susideda iš pagrindo, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių įrengimo, hidroizoliacijos įrengimo, armatūros suklojimo, grindų betonavimo ir dangos įrengimo.

Įrengiant grindis vadovautis STR 2.05.13:2004; “Statinių konstrukcijos. Grindys“.

Visos grindys turi būti horizontalios išskyrus pandusus bei nurodytas vietas, kur reikalingi nuolydžiai į trapus ir kt. Grindų dangų medžiagos turi būti sertifikuotos Lietuvoje, ir būti ilgaamžės. Rangovas privalo pateikti grindų dangų pavyzdžius Užsakovui derinimui.

Reikalavimus grindų pagrindų, paruošiamųjų ir išlyginamųjų sluoksnių įrengimui žiūrėti SK dalyje.

7.2.  Viršutinės grindų dangos įrengimas iš PVC

7.2. Homogeninė PVC danga

Formatas: 20x2m

Bendras dangos storis  / 2,5 mm

Panaudojimo klasė  /EN ISO 10874 / 23,34,43

Atsparumas įbrėžimams /EN16776, A: panaudojimo klasė 34≥ 6N, 43≥7N

Atsparumas spidumui / DIN51130 / R9

Atsparumas chemikalams ir dėmėms / EN ISO 26987:  labai geras priklausomai nuo koncentracijos ir laiko

Atsparumas blukimui / EN ISO 105-B02: ~7

Įsispaudimas / EN ISO 24343-1: ~0,05mm

Baldų kojalių pasekmė  /EN 424: kojalės tipas 0 – nėra matomo pasikeitimo

Kėdžių su ratukais testas /EN 425: 25000 apsisukimų, nėra žalos su ratuko tipu W

Šilumos varža / ISO8302: 0,01 m2k/W (tinka grindiniam šildymui)

Garso mažinimas / EN ISO 10140: ~4dB

Matmenų stabilumas / EN ISO 23999:  ~0,05%

Lankstumas / EN ISO 24344: <20mm

Kiekis rulone 1/ 40m2

Svoris: 3600g/m2

Degumas/dūmų emisija : Cfl-s1

7.3. Grindjuostės

Grindjuostes numatyti įrengti iš grindų dangos pagal gamintojo rekomendacijas.

7.4. Darbo sąlygos

Patalpos, kuriose yra klojama danga, turi būti švarios, visiškai uždaros, sandarios. Ne mažiau kaip 48 valandas iki klojimo pradžios, klojimo metu bei baigus kloti turi būti palaikoma vienoda temperatūra. Patalpos santykinė drėgmė negali viršyti 60%, o temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 18°C. Dangoms turi būti sudarytos tokios pačios sąlygos. Kloti pagal gamintojo rekomendacijas. Tos pačios spalvos danga turi būti iš tos pačios partijos. Jeigu reikia naudoti dangą iš kelių partijų, dangą reikia išdėstyti taip, kad skirtingų partijų danga nebūtų klojama viena šalia kitos. Klojant dangą kiekvieną kartą reikia keisti kryptį, kad išvengti galimų nedidelių spalvos skirtumų prie siūlių.

7.5. Bendri reikalavimai baigtai grindų dangai

| Techniniai reikalavimai | Leistini nuokrypiai mm | Kontrolė |
| --- | --- | --- |
| paviršiaus nukrypimai nuo plokštumos, tikrinant 2 m ilgio liniuote: - cementinės ir betoninės dangos, - akmens masės plytelių dangos, - polimerinės dangos. | 4 2 2 | 9 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus arba vienai mažesnio ploto patalpai. |
| nesutapimas tarp gretimų plytelių. | 1 | 9 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus arba vienai mažesnio ploto patalpai. |
| nesutapimas tarp žyminių ir dangos | 2 | 9 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus arba vienai mažesnio ploto patalpai. |
| nukrypimai nuo projektinio dangos nuolydžio | ≤ 0,2 % patalpos matmenų ≤50 | 9 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus arba vienai mažesnio ploto patalpai. |
| dangos storio nukrypimai | <10 % nuo projektinio storio | 9 matavimai 50 - 70 m2 paviršiaus arba vienai mažesnio ploto patalpai. |
| negali būti plyšių tarp grindjuosčių ir grindų dangos |  | vizualinė |
| paviršiai negali turėti jokių nelygumų. neleistinos dėmės ir įbrėžimai. |  |  |

- TS-8 LUBŲ APDAILA

8.1. Betoninių lubų apdaila

Betonines lubos dengiamos impregnantais, kad būtų pagerintos eksploatacinės savybės. Eksploatacinės savybės pagerėja dėl to, kad tinkamai impregnuojančias dangas, užpildomi esantys mikroplyšiai, sumažėja vandens įgeriamumas, dulkėtumas.

Tinkamai panaudojus impregnuojančius skysčius, atitvaros vandens įgeriamumas sumažėja iki minimumo, o pralaidumas garui ne daugiau kaip 10 %.

Taip pat lubos gruntuojamos ir dažomos. Visi darbai atliekami su tam tinkamomis medžiagomis bei laikantis darbų technologijos.

8.2. Pakabinamos lubos

Pakabinamų lubų konstrukciją turi sudaryti šie pagrindiniai elementai:

-	apdailiniai - sukuriantys matomą patalpoje lubų paviršių;

-	kontūriniai - įrengiami lubų apdailinių elementų jungimosi su vertikaliomis patalpų atitvaromis vietose;

-	laikantys - naudojami karkaso, prie kurio tvirtinami apdailiniai elementai, įrengimui;

-	tvirtinimo detalės (pakabos, intarpai ir t. t.) - naudojamos surenkant ir pakabinant laikančius bei apdailinius elementus.

Elektros apšvietimo ir kita inžinerinė įranga, esanti tarp pakabinamų lubų ir statybinių konstrukcijų, turi turėti atskirą tvirtinimą prie statybinių konstrukcijų.

Plieninės tvirtinimo detalės besijungiančios su aliumininėmis, turi būti cinkuotos, o sraigtai ir varžtai cinkuoti arba padengti kadmiu. Cinkuoti gaminiai turi būti nudažyti specialiais dažais.

Pakabinamų lubų konstrukcijos turi būti įžemintos. Šviestuvų  įrengimo vietose pakabinamų lubų apdailiniai elementai turi būti išpjaunami pagal šviestuvo kontūrą.

Lubų pakabinimo konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo.

Gaminiai turi būti pateikti su:

-	gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;

-	specifikacija;

-	interjero ar eksterjero naudojimui;

-	spalvos nuoroda;

-	įrengimo instrukcija;

-	pagaminimo data;

Įrengtas lubų paviršius turi būti lygus, be peraukštėjimų, tvirtas, standus ir nevibruoti;

Tvirtinimo detalės turi būti rekomenduotos sistemos gamintojo ir atlaikyti ilgalaikes apkrovas ir poveikius.

- TS-9 SIENŲ APDAILA

9.1. Dažymo darbai

9.1.1 Paruošiamieji darbai

Paviršius privalo būti tinkamai paruoštas, nuglaistytas ir nugruntuotas, rievėto keramzitbetonio mūro paviršiai išvalyti nuo dulkių.

Papildomai nušvitrinti ir užglaistyti šiurkščias vietas. Glaistant įplyšimų kraštus, įgilinti, kad gerai įsitvirtintų glaistas. Padengiant paviršius glaistu, vadovautis visais gamintojo nurodymais naudojimui ir sandėliavimui bei rekomenduojamomis atsargumo priemonėmis

Prieš dažymą visi paviršiai nugruntuojami atitinkančiu dažus gruntu.

Prieš dažymą visi sumontuoti elektros šviestuvai, jungikliai, rozetės ir kitos panašios detalės nuimamos, sandėliuojamos ir saugomos nustatytoje vietoje iki išdžiūstant paskutiniam dažų sluoksniui. Tada jos  vėl turi būti pastatomos į ankstesnes vietas.

Gretimi dažomai daliai paviršiai turi būti dengiami dažymo juosta ir apsaugoti nuo dulkių ir dažų.

Apdorojamas paviršius turi būti švarus ir sausas – ant jo negali būti jokių nešvarumų, riebalų ar senų atsilupusių dažų.

Paviršiui išlyginti reikia išsirinkti tinkamą glaistą. Nušlifavus užtaisytą vietą, reikia nuo paviršiaus nuvalyti dulkes.

Dažyti tik ant pilnai išdžiūvusio tinko ar glaisto.

Dažymo metu neturi būti patalpoje skersvėjų.

Dažomas paviršius tuojau po dažymo neturi būti kaitinamas tiesioginių saulės spindulių.

9.1.2 Dažymas

Paviršiai turi būti vientisi, švarūs, sausi ir lygūs. Glaistytų paviršių drėgnumas < 8 %, betoninių ir gelžbetoninių < 4-6 %, medinių < 12 %. Dažomos patalpos temperatūra > 8 °C, santykinis oro drėgnumas < 70 %. Išoriniai paviršiai nedažomi, kai temperatūra aukštesnė negu 27°C , paviršių liečia tiesioginiai saulės spinduliai, taip pat kai lyja, fasadas šlapias po lietaus, pučia vėjas, kurio greitis didesnis nei 10 m/s, paviršiai apledėję ar apšalę, veikiami tiesioginių saulės spindulių.

Paviršių paruošimo nuoseklumas ir technologinės operacijos pateikiamos lentelėse.

A” lentelė. Darbų atlikimo eiliškumas, ruošiant ir dažant vidaus patalpų paviršius vandeniniais dažais

| Technologine operacija | Dažymo rūšys |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vandeninis |  | Silikatinis |
|  | Pagerintas | Aukštos kokybes |  |
| Valymas | + | + | + |
| Šlapinimas vandeniu | - | - | - |
| Išlyginimas | + | + | + |
| Plyšių rievėjimas | + | + | + |
| Pirminis gruntavimas | + | + | + |
| Dalinis glaistymas | + | + | - |
| Užglaistytų vietų šlifavimas | + | + | - |
| Pirminis ištisinis glaistymas | - | + | - |
| Svidinimas | - | + | - |
| Antrasis gruntavimas | - | + | - |
| Svidinimas | - | + | - |
| Antrasis gruntavimas | + | + | - |
| Trečiasis gruntavimas (su dažų pasluoksniu) | - | + | - |
| Dažymas | + | + | + |
| Tapnojimas | - | + | - |

“B“ lentelė. Darbų atlikimo eiliškumas, ruošiant ir dažant išorinius paviršius

| Technologinė operacija | Aliejiniai, sintetiniai ir emaliniai dažai |
| --- | --- |
| Valymas | + |
| Plyšių raižymas | + |
| Glaistymas | + |
| Svidinimas | + |
| Glaistymas | + |
| Svidinimas | + |
| Šlapinimas vandeniu | - |
| Nugruntavimas | + |
| Pirmasis dažymas | + |
| Antrasis dažymas | + |

Skirtingų medžiagų ir deformacinių savybių elementų sandūrose suformuoti deformacines siūles. Gali būti naudojami aliuminio profiliai ir siūlės užpildomos akriliniu hermetiku.

Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi smėliasrove. Atskirais atvejais gali būti panaudoti metaliniai grandikliai ir šepečiai. Rūdys pašalinamos cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujų galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti kruopščiai tirpikliu pašalintos tepalų dėmes. Dulkės nuo paviršių nusiurbiamos ar kitu būdu pašalinamos.

Paruošti paviršiai prieš dažant turi būti gruntuojami pagal gamintojo instrukcijoje nurodytą technologiją.

Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi visiškai išdžiūti, prieš dedant kitą. Dengiamasis sluoksnis nedažomas, kol užsakovo atstovas nepriims anksčiau atliktų darbų.

Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio.

Dažų sluoksnio storis turi atitikti dažymo technologiją ir garantinius įsipareigojimus kokybei.

Dažymo būdas

Dažymo būdas turi būti parenkamas pagal darbų vietą ir gamintojų nurodymus. Teptuku dažoma taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. Voleliu dažoma tik lygiuose apribotuose plotuose patalpų viduje. Purkšti galima, jei gretimi paviršiai gerai uždengti.

Dažoma pagal architekto nurodytą spalvų skalę ir padarytus statybvietėje bandinius (ne ant sienų !)

Medžiagos

Bet kurios sandaros gruntinis, išlyginamasis bei apdailinis dažų sluoksniai turi būti iš vieno gamintojo. Medžiagos turi būti tiekiamos į statybos aikštelę paruoštos naudojimui. Jos pristatomos užantspauduotose konteineriuose su tokia informacija:

•	gamintojo rekvizitai;

•	medžiagos pavadinimas ir savybes;

•	pritaikymo sritis arba sritys;

•	reikalavimai paviršiams, skiediklio tipui, dažymo būdui;

•	spalvos numeris, pagaminimo data ir galiojimo laikas.

Visos, atvežamos į statybas, medžiagos turi turėti pasus, atitikties sertifikatus ir būti firmos įpakavime ir suderintos su užsakovu ar jo atstovu.

Medžiagos privalo būti ekologiškai švarios.

Visos medžiagos turi turėti atitikties sertifikatus ir būti naudojamos pagal paskirtį.

Naudojamos medžiagos turi būti lengvai užtepamos ir valomos, skleisti mažai kvapų ir būti pakankamai atsparios susidėvėjimui ir tinkamos švietimo sistemos objektams.

Visos medžiagos skirtos tik  vidaus  apdailos darbams.

Drėgnoms patalpoms naudoti atitinkamos paskirties dažus.

Visų naudojamų medžiagų garantinis laikas turi būti ne mažesnis kaip 3 metai.

Keičiant medžiagas kitomis, jos turi būti ne blogesnės kokybės, nei siūlomos šiems darbams atlikti.

Dažymo rūšys

1 tipas

Glaistytų gipso kartono ir betoninių vidaus paviršių dažymas vandeniniais matiniais dažais. Jie turi būti atsparūs plovimui (atlaikyti ne mažiau kaip 2000 brūkštelėjimų), valymo priemonių chemikalų poveikiui. Savybių turi nekeisti 10 metų.

Nuo glaistytų gipso kartono paviršių nuvalomos dulkės ir nešvarumai. Paviršiai išlyginami medine trintuve, plyšeliai ir kavernos išrievėjami ir užtaisomi alebastru. Švarūs ir lygūs paviršiai nugruntuojami, o išdžiūvę dalinai užglaistomi. Išdžiūvusios užglaistytos vietos nušlifuojamos. Visos plokštumos ištisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o išdžiūvusios vėl nušlifuojamos. Nušlifuoti paviršiai glaistomi antrą kartą, išdžiovinami ir šlifuojami. Taip paruošti paviršiai gruntuojami. Gruntui išdžiūvus, gruntuojami dar kartą su dažų pasluoksniu. Esant itin nelygiam paviršiui glaistymo procedūrą reikalinga kartoti dar kelis kartus. Gruntui išdžiūvus, paviršiai du kartus dažomi vandeniniais matiniais dažais ir tapnojami (žr. “A” lentelę).

2 tipas

Metalinių vidaus paviršių dažymas sintetiniais akrilo dažais. Jie turi būti atsparūs dėvėjimui ir dilimui, visiems įprastiniams valikliams. Dažymas turi apsaugoti metalą nuo korozijos. Savybių turi nekeisti 15 - 20 metų.

Metaliniai paviršiai turi būti švarūs ir nesurūdiję. Nuo naujų galvanizuotų paviršių turi būti kruopščiai tirpikliu pašalintos tepalų dėmes. Dulkes nuo paviršių nusiurbiamos. Nuvalyti paviršiai nugruntuojami, o išdžiuvę, dalinai užglaistomi, užglaistytos vietos nugruntuojamos. Skirtingi grunto sluoksniai dengiami skirtingo atspalvio gruntu. Gruntui išdžiūvus, užglaistytos vietos nušlifuojamos ir visos plokštumos 2 kartus nudažomos sintetiniais emaliniais matiniais dažais.

3 tipas

Metalinių išorės paviršių dažymas sintetiniais akrilo pusiau matiniais ar blizgančiais dažais, atspariais atmosferos poveikiams. Atsparūs dėvėjimui ir dilimui. Darbų eiliškumas analogiškas 5 tipui. Bendras dažymo storis >230 mkm.

9.1.3 Darbų  priežiūra

Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės už tinkamą darbų vykdymą. Visi dažais dažyti paviršiai turi atitikti bandomojo dažymo pavyzdžius ar patvirtintus etalonus.

Darbų vykdymo ir atlikimo kokybė turi būti tikrinami rangovo, vadovaujantis patvirtintomis instrukcijomis ir techninės bei autorinės priežiūros nurodymais.

Sienų baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu.

Defektai šalinami Rangovo sąskaita.

Patalpos po dažymo darbų turi būti perduodamos išvalytos, statybinės šiukšlės pašalintos.

Kiekvieno sluoksnio paviršiai turi būti lygūs, be nutekėjimų.

Dažų sluoksnis turi būti tvirtai ir tolygiai sukibęs su dengiamuoju paviršiumi.

Dažytų paviršių kokybė turi būti vertinama tik dažams visiškai išdžiūvus

D” lentelė.  Reikalavimai baigtam paviršiui

| Techniniai reikalavimai | Leistini nuokrypiai, mm | Kontrolės būdai |
| --- | --- | --- |
| paviršiai padengti vandeniniais dažais turi būti vieno tono, be juostų, dėmių, nutekėjimų, purslų ir ištrintų vietų |  | vizualinė apžiūra |
| vietiniai ištaisymai 3 m atstumu nuo paviršiaus neturi būti matomi | - | vizualinė apžiūra |
| paviršiai padengti nevandeniniais dažais turi būti vieno tono matinio arba blizgančio paviršiaus |  | vizualinė apžiūra |
| negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, skirtingų matiškumo zonų, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai |  | vizualinė apžiūra |
| pridėjus prie išdžiūvusio dažyto paviršiaus tamponą ir juo pabraukus, ant jo neturi likti dažu žymių | - | vizualinė apžiūra |
| dviejų skirtingų spalvų paviršių sandūros linijos kreivumas atskiruose ruožuose | 2 | matuojant liniuote |
| dažytų paviršių skiriamųjų juostelių (apvadų) linijų kreivumas ar gretimo kitos spalvos paviršiaus uždažymas (1 m ilgio ruože) | 1 | matuojant liniuote |

9.1.4 Kiti  reikalavimai

Su Užsakovu prieš dažymo darbus suderinama ir sutikslinama :

•	dažų rūšis,

•	dažymo būdas,

•	grunto tipas,

•	spalvos,

•	faktūros,

•	dažomų paviršių ribos,

•	tekstūruotų paviršių pavyzdžiai.

9.1.5 Priežiūrai ir kontrolei priduodami darbai

•	Paruošti dažymui paviršiai.

•	Nugruntuoti paviršiai.

•	Nudažyti kiekvienu sluoksniu paviršiai.

•	Baigti darbai

- TS-10 TURĖKLAI

Turėklai turi būti nušveičiami, nuvalomi, gruntuojami ir vėl nudažomi.

- TS-11 ŽENKLINIMAS SAUGIAM NAUDOJIMUI

Stiklinės durys, pertvaros vitrinos turi būti ženklinamos saugiam naudojimui. Ant stiklinių paviršių klijuojami specialūs ženklinimo lipdukai. Konkretus ženklinimas tikslinamas darbų  metu pasirinkus konkretų gamintoją.

- TS-12 REIKALAVIMAI SANTECHNINEI ĮRANGAI

Klozetai turi būti pakeičiami išmontuojant senus esamus ir sumontuojant naujus. Montuojami pastatomi klozetai, kaip ir išmontuoti. Į montavimo apimtis turi būti įsivertintos visos montavimui reikalingos naujos medžiagos. Klozetai turi būti montuojami su dangčiais. Klozeto tipą derinti su užsakovu. Gaminys norima, jog turėtų AquaBlade technologiją.

- TS-13 Kabeliai

Laidai ir kabeliai turi būti pagaminti taip, kad atitiktų pripažintų tarptautinių laidų ir kabelių standartų reikalavimus. Laidai ir kabeliai turi būti pristatyti į objektą su gamintojo plombomis, žymėmis arba pridėtais kitais dokumentais. Kiekviena gyslos spalva turi būti aiškiai pažymėta ir neturi būti naudojama jokiems kitiems tikslams:

Įžeminimas – geltona/žalia;

Fazė – juoda arba ruda;

Neutralė – mėlyna.

Iki 1000V kabeliai plastikine izoliacija skirti kloti žemėje, patalpose ir atvirame ore

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kabelio konstrukcijos standartas | LST 1702 (HD 603) arba IEC 60502-1; |
| 2. | Vardinė įtampa U0/U* | 0,6/1 kV |
| 3. | Maksimali įtampa | 1,2 kV |
| 4. | Kabelių degumo klasė (Tik kai kabeliai instaliuojami pastato viduje)* | Dca s2d2a2; Cca s2d2a2; pagal LST EN 50575 standartą |
| 5. | Laidininkų skaičius | 3; 5 |
| 6. | Laidininkų skerspjūvio plotas | 1,5...1000mm2 |
| 7. | Laidininkas* | Vario |
| 8. | Laidininko tipas | 1 klasė (monolitinis) 2 klasė (daugiavielis) pagal LST EN 60228 standartą |
| 9. | Žemiausia klojimo temperatūra | -5 °C kabeliams su varinėmis gyslomis |

- TS-14 Apšvietimas

Apšvietimui naudoti LED šviestuvus. Apšvietimas turi atitikti naujausius apšvietimo įrangos reikalavimus, būti ne žemiau, negu nustatyta galiojančiuose Lietuvos higienos normose HN 98:2000. Apšvietimo priemonės turi būti sumontuotos taip, kad užtikrintų apšviestumo lygį pakankamą geroms darbo sąlygoms ir saugumui užtikrinti. Patalpų apšviestumas turi būti įrengtas pagal šioms patalpoms keliamus reikalavimus. Šviestuvų apsaugos klasė turi atitikti patalpų charakteristikas. Šviestuvai turi būti gamykliniai, tinkami montavimui numatytose vietose. Turi būti numatyta galimybė lengvai aptarnauti šviestuvus. Pastatų viduje turi būti įrengtas darbinis, avarinis ir evakuacinis apšvietimas (priklausomai nuo patalpų paskirties).

Normalūs apšvietimo lygiai turi būti skaičiuojami 0,85m aukštyje nuo grindų lygio. Skaičiuojant apšviestumo lygį, turi būti įvertintas apšviestumo sumažėjimas senstant šviestuvams.

Evakuacinių šviestuvų paskirtis – nurodyti dirbančiajam personalui evakuacijos kryptį.

Evakuacinių šviestuvų el. maitinimas turi būti prijungtas nuo atskiros grupės. Šviestuvuose turi būti įmontuoti pakraunami akumuliatoriai. Akumuliatoriai turi užtikrinti šviestuvo darbą ne trumpiau kaip 1 valandai, dingus pagrindiniam maitinimui.

- TS-15 Kištukiniai lizdai

Elektrinių prietaisų pajungimui numatyti kištukiniai lizdai. Kištukinių lizdų apsaugos klasė parenkama pagal patalpas, kuriose jie bus montuojami. Visi kištukiniai lizdai turi būti su įžeminimo kontaktu. Kištukiniai lizdai 16A, 250V kintamos srovės. Kištukiniai lizdai paslėpto montavimo.

- TS-16 Apšvietimo tinklų jungikliai

Apšvietimo valdymui numatyti vietiniai įjungimo-išjungimo jungikliai. Apšvietimo jungikliai turi būti kokybiški, turintys vardinius parametrus, atitinkančius grandinių apkrovą. Jungiklių lizdų apsaugos klasė parenkama pagal patalpas, kuriose jie bus montuojami. Klavišiniai jungikliai turi būti vieno arba dviejų klavišų, klavišai įspaudžiami, laidai priveržiami. Normalioji srovė turi būti ne mažiau 16A, 250V kintamos srovės.

Apšvietimo jungikliai paslėpto montavimo.

- TS-17 Paskirstymo dėžutės

Montažinės ir sujungimų dėžutės turi būti pagamintos iš PVC ir pakankamai didelės, kad būtų galima sujungti visus jungiamus kabelius. Korpusas turi tenkinti mažiausiai aplinkos sąlygų reikalavimus.

- TS-18 Kondicionierių su išoriniu bloku įrengimas

Išorinis blokas

Agregatas pilnai sumontuotas korpuse iš cinkuotų plieninių panelių, padengtų emale. Aptarnavimas atliekamas per hermetinį liuką agregato priekinėje panelės dalyje. Kondensatorius aušinamas oru. Įrenginys su srovės inventeriu.

Valdymo kontrolė – elektroninė. Mikroprocesorinis valdymo pultas. Aušinimo agregatas turi atitikti LR nuostatų reikalavimus. Paviršiai atsparūs Panevėžio zonos sąlygoms.

- elektros tiekimas – ~230 V.

Pakabinamas vidinis blokas

Komplekte turi būti kondensato rinkimo vonelė. Kondensatas šalinamas su nuolydžiu į nuotekų sistemą per sifoną.

Dviejų vamzdžių sistema. Ventiliatoriaus elektros variklis vienfazis su termoapsauga, greičių reguliatorius, oro filtras.

Elektros maitinimas iš išorinio bloko.

Išorinio bloko žemiausia darbo riba -25°C (lauko temperatūros, kai šildoma). Lauko oro temperatūrai nukritus

Sistema su sintetiniu šaltnešiu (R-32, GWP 675).

Freoninio šaldymo sistemos slėgis (žemo slėgio pusėje) – 8-9.5 bar, slėgis (aukšto slėgio pusėje) – 26.2 bar. PS –

Rengiant projektą, parinkus konkretaus gamintojo oro kondicionierių, pagal pateikiamą instrukciją projekte nurodyti reikalingą užpildymui papildomą freono kiekį (atsižvelgiant į viršytą vamzdyno metražą). Įrenginius montuoti, remiantis gamintojo pateikiamomis instrukcijomis.

PRIEDAI

Techninės specifikacijos neatskiriama dalis yra Pasiūlymo priedas – „Pastato Kranto g. 18, Panevėžyje, dalies patalpų paprastojo remonto darbų sąrašas“.