Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

VISAGINO savivaldybės aplinkos MONITORINgO programos ĮGYVENDINIMO paslaugų PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirkimo objektas – Visagino savivaldybės aplinkos monitoringo programos  įgyvendinimo 2025– 2027 metų paslauga (toliau – Paslauga).

2. Kontaktiniai asmenys: Danutė Kardelienė, Visagino savivaldybės administracijos Vietinio ūkio valdymo ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. +370 386 61092, +370 655 24360.

PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

3. Visagino savivaldybės aplinkos monitoringo programos įgyvendinimo 2025 – 2027 metų paslauga:

3.1. nuolat ir sistemingai stebėti gamtinės aplinkos ir jos elementų būklę, atlikti laboratorinius tyrimus; sisteminti, vertinti ir prognozuoti aplinkoje vykstančius savaiminius ir dėl antropogeninio poveikio atsirandančius pokyčius, gamtinės aplinkos kitimo tendencijas ir galimas pasekmes; kaupti, analizuoti ir teikti Užsakovui informaciją apie gamtinės aplinkos būklę; analizuoti ir vertinti vykdomų aplinkosaugos priemonių veiksmingumą;

3.2. vykdyti Visagino savivaldybės aplinkos monitoringo 2024 – 2029 m. programoje (toliau – Programa) numatytus šiuos monitoringus:

3.2.1. aplinkos oro;

3.2.2. paviršinių vandens telkinių;

3.2.3. triukšmo;

3.3. vykdant Monitoringus stebėti Programoje numatytus parametrus, numatytose vietose, nustatytu periodiškumu pagal Visagino savivaldybės aplinkos monitoringo programos įgyvendinimo paslaugų pirkimo techninę specifikaciją (toliau – Techninė specifikacija);

3.4. tyrimus, stebėjimus, vertinimus atlikti vadovaujantis Programoje nurodytais metodais procedūromis ir vertinimo kriterijais;

3.5. parengti ir pateikti (elektronine forma – Pdf ir Word formatais) Užsakovui Programoje numatytas aplinkos monitoringo ataskaitas:

3.5.1. tarpines kiekvienais metais iki einamųjų metų liepos 20 d.;

3.5.2. metines ataskaitas kiekvienais metais pasibaigus metams iki kitų metų sausio 20 d.;

3.5.3. galutinę ataskaitą už 2025-2027 m. – iki 2028 m. sausio 20 d.

3.6. parengti ir pateikti (elektronine forma) Aplinkos apsaugos agentūrai metines ataskaitas kiekvienais metais pasibaigus metams iki kitų metų sausio 20 d.;

3.7. apibendrinti metinėse ataskaitose stebėsenos tyrimus, pateikiant išvadas ir pasiūlymus 3.1 papunktyje nurodytais aspektais. Galutinėje ataskaitoje pateikti išvadas ir pasiūlymus dėl galimų neigiamo poveikio mažinimo priemonių;

3.8. Paslaugos vykdymo metu atlikus stebėjimą/matavimą per 3 darbo dienas pateikti Užsakovui gautus duomenis su Užsakovu suderintu formatu.

3.9. Paslaugos vykdymo metu, nustačius tiriamų parametrų ribinių verčių viršijimą ar kitokius aplinkosaugos reikalavimų pažeidimus, nedelsiant informuoti Užsakovą;

3.10. Užsakovui paprašius, teikti informaciją visuomenei, Užsakovui, valstybės institucijoms ir kt. teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Numatomos Paslaugos apimtys per visą sutarties galiojimo laikotarpį nurodytos pateiktos Techninės specifikacijos 1 priede.

5. Paslaugą atlikti vadovaujantis:

5.1. Aplinkos monitoringo įstatymu;

5.2. Visagino savivaldybės aplinkos monitoringo 2024 – 2029 m. programa (nuoroda: https://www.visaginas.lt/gyventojams/aplinkosauga-ir-taisykles/30);

5.3. šia technine specifikacija;

5.4. kitais su pirkimo objektu susijusiais teisės aktais.

6. Paslaugą atlikti kokybiškai ir su Užsakovu suderintu laiku.

SUTARIES SĄLYGOS

7. Sutartyje bus nustatyta kiekvieno monitoringo 1 (vieno) stebėjimo/matavimo / 1 (viename) taške visų tiriamų parametrų (analičių) Paslaugos įkainis su PVM:

7.1. aplinkos oro;

7.2. paviršinio vandens monitoringo upėje;

7.3. paviršinio vandens monitoringo ežere;

7.4. triukšmo monitoringo;

8. Paslaugos teikimo terminas 36 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo.

9. Avansiniai mokėjimai nebus vykdomi.

10. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis,  pirkimo objektui taikomas šio papunkčio reikalavimas:

„4.4.1. perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų“.

Techninės specifikacijos

1 priedas

PASLAUGOS APIMTYS

pagal monitoringo vietų skaičių ir stebėjimų/matavimų periodiškumą

| Monitoringo vietų skaičius | Stebimi parametrai (analitės) | Stebėjimų/matavimų periodiškumas | Iš viso per sutarties galiojimo laikotarpį |
| --- | --- | --- | --- |
| Aplinkos oro monitoringas |  |  |  |
| 3 taškai: | NO2, SO2, LOJ, KD10, CO | KD10 ir CO: 8 kartai per metus (2 savaičių trukmės); NO2, SO2, LOJ: 4 kartai per metus, po dvi savaites kiekvieną metų sezoną | Ne daugiau kaip 108 |
| Parko g. 16, Visaginas (koordinatės LKS 94 sistemoje* x/y 653057/6165026 |  |  |  |
| Pramonės g. 2, Karlų k. (x/y 656351/6163260) |  |  |  |
| Draugystės g. 21, Visaginas (x/y 654348/6164914) | NO2, SO2, LOJ, CO | CO: 8 kartai per metus (2 savaičių trukmės); NO2, SO2, LOJ: 4 kartai per metus, po dvi savaites kiekvieną metų sezoną |  |
| Vandens monitoringas |  |  |  |
| Paviršinio vandens monitoringas |  |  |  |
| 5 taškai, iš jų: | upėse: nitratų azotas (NO3-N), amonio azotas (NH4-N), bendrąsis azotas (Nb), fosfatų fosforas (PO4-P), bendrąsis fosforas (Pb), biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7) ir ištirpusio deguonies kiekis vandenyje (O2) | 4 kartai per metus: I, II, III ir IV ketv. | Ne daugiau kaip 24 |
| 2 taškai upėje: |  |  |  |
| Gulbinė ties Energetikų g. (rajoniniu keliu Visaginas–Užupis (Nr. 5348)) (x/y 655520/6165023) |  |  |  |
| Gulbinė ties Gaidės g., Juliškės k. (x/y 654369/6162683) |  |  |  |
| 3 taškai ežeruose | ežeruose: bendras azotas (Nb), bendras fosforas (Pb), biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras (BDS7), vandens skaidrumas (Seki gylis (S)), ištirpusio deguonies kiekis vandenyje (O2), pH | 4 kartai per metus: balandžio mėn. II pusėje- gegužės mėn.; liepos mėn. II pusėje; rūgpjūčio mėn. II pusėje; rugsėjo mėn. II pusėje- spalio mėn. I pusėje | Ne daugiau kaip 36 |
| Visagino ežeras (x/y 653041/6164892) |  |  |  |
| Gulbinio ežeras (x/y 654300/6162060) |  |  |  |
| Eglinio ežeras (x/y 657001/6165994) |  |  |  |
| Triukšmo monitoringas |  |  |  |
| 9 taškai: | Ekvivalentinis ir maksimalus triukšmo lygis | 3 kartai: pavasario, vasaros ir rudens sezonais 06 – 18, 18 – 22 ir 22 – 06 val. | Ne daugiau kaip 81 |
| Vilties g. 5, Visaginas (x/y 652940/6165584) |  |  |  |
| Taikos pr. 15, Visaginas (x/y 653331/6166093) |  |  |  |
| Taikos pr. 21, Visaginas (x/y 653301/6166057) |  |  |  |
| Ties Taikos pr. (krašto kelio Dūkštas–Visaginas (Nr. 113)), Stabatiškių g. (krašto kelio Karlų k. Visaginas Ignalinos AE (Nr. 177)) ir Pramonės g. sankryža, Karlų k., (x/y 656162/6163291) |  |  |  |
| Jaunystės g. 21, Visaginas (x/y 654073/6164294) |  |  |  |
| Veteranų g. 2, Visaginas (x/y 653396/6165171) |  |  |  |
| Energetikų g. 34, Visaginas (x/y 654401/6164389) |  |  |  |
| Ties Taikos pr. (krašto kelio Dūkštas–Visaginas (Nr. 113)) ir Energetikų g. sankryža, Visaginas (x/y 654718/61644830) |  |  |  |
| Taikos pr. 10, Visaginas (x/y 653252/6165905) |  |  |  |

Pastabos: * koordinatės LKS 94 sistemoje x/y

Vyriausioji specialistė                                                                                              Danutė Kardelienė