Skelbiamos apklausos specialiųjų sąlygų   Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

MIŠKO KELIŲ PRIEŽIŪROS (GREIDERIAVIMO) DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 lentelė

| Perkančioji organizacija | VĮ Valstybinių miškų urėdijos Mažeikių regioninis padalinys |
| --- | --- |
| Darbai | Perkančioji organizacija perka miško kelių priežiūros (greideriavimo) darbus Mažeikių regioninio padalinio teritorijoje. Numatomų pirkti miško kelių priežiūros (greideriavimo) darbų technologinės savybės/darbų atlikimo aprašymas pateiktas 2 lentelėje. |
| Darbų kiekis/apimtys | Darbų kiekis/apimtys nurodytos 3 lentelėje. Nurodyti kiekiai yra preliminarūs ir gali svyruoti ± 30 proc. Pirkimo objektas skaidomas į 2 dalis. Miško kelių greideriavimas Akmenės ir Joniškio rajone. |
| BVPŽ klasifikatoriaus kodas | 45233141-9 Kelių priežiūros darbai (pagrindinis) |
| Darbų atlikimo vieta | VĮ Valstybinių miškų urėdijos Mažeikių regioninio padalinio teritorijoje |
| Sutarties galiojimo terminas | Nuo Sutarties įsigaliojimo (sutartis įsigalioja Šalims ją pasirašius) iki 2025-12-31. |
| Darbų atlikimo terminas | Darbai vykdomi visą Sutarties galiojimo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki 2025-12-31 |
| Rangovas | Tiekėjas, su kuriuo sudaryta miško kelių priežiūros (greideriavimo) darbų sutartis. |

2 lentelė

| Eil. Nr. | Darbų rūšies pavadinimas | Darbų technologinės savybės/reikalavimų aprašymas | BVPŽ klasifikatoriaus kodas |
| --- | --- | --- | --- |
| - Miško kelių priežiūra mechanizuotai |  |  |  |
| 1.1 | Važiuojamosios kelio dalies greideriavimas | Vadovaujantis Perkančiosios organizacijos pateiktais darbų technologiniais reikalavimais, nurodytuose miško keliuose atliekamas važiuojamosios kelio dalies greideriavimas. Greideriavimo darbai atliekami savaeigiu autogreideriu pravažiuojant reikalingą kartų skaičių, kad būtų formuojamas skersinis profilis ir užtikrinamas vandens nutekėjimas. Greideriuojant kelius pirmą kartą, pagal galimybę, reikalavimas – verstuvu nuskusti ir paskleisti į kelio vidurį ne mažiau kaip po 25 cm iš abiejų pusių kelkraščiuose susiformavusius žvyro - velėnos volus, žemiausiuose kelio vietose prakasti (greiderio pagalba nustumti) griovelius vandens nubėgimui. Atliktų darbų kiekio apimtis vnt.- km. | 45233141-9 Kelių priežiūros darbai |

Perkamų darbų rūšies pavadinimas ir darbų kiekiai/apimtys:

- Darbų rūšis: Miško kelių priežiūros darbai.							3 lentelė

| 1. Miško kelių priežiūros (greideriavimo) darbai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų rūšies pavadinimas | Mato vnt. | Darbų apimtys** |
| Važiuojamosios kelio dalies priežiūra (greideriavimas) mechanizuotai |  |  |  |
| 1.1 | Važiuojamosios kelio dalies greideriavimas Akmenės raj. * | km. | 160 |
| 1.2 | Važiuojamosios kelio dalies greideriavimas Joniškio raj.* | km. | 240 |

*Teritorija, kurioje planuojama atlikti darbus (pridedama miško kelių išsidėstymo schema):

Priedas Nr. 1 Akmenės, Joniškio rajone esančių miško kelių schema

** Nurodytas preliminarus darbų kiekis kuris gali svyruoti ± 30 proc. Pasiūlymo įkainis nurodomas vieno kilometro kelio atkarpos iki 4 metrų pločio profiliavimas (greideriavimas).

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti perkančiajai organizacijai įrodančius dokumentus, kurie užtikrina,  kad darbams atlikti bus neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.