NAUJŲ M3CM KLASĖS PRIEMIESTINIŲ AUTOBUSŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Bendrovė priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Privalomi techniniai reikalavimai naujiems M3CM klasės priemiestiniams autobusams:

| Nr. | Pavadinimas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Transporto priemonės tipas | 1.1. Naujas M3 klasės II grupės (priemiestinis) žemagrindis vienaaukštis (kėbulo kodas – CM) autobusas, varomas suslėgtomis gamtinėmis dujomis. 1.2. Autobusas turi būti pritaikytas dirbti žiemos (iki -30ºC) ir vasaros (iki +45ºC) temperatūros sąlygomis. 1.3. Autobusas turi būti sertifikuotas pagal 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB, reikalavimus ir turėti patvirtinimo institucijos išduotą galiojantį transporto priemonės ES tipo atitikties liudijimą. Privalomi ir atitikimą įrodantis dokumentai turi būti pateikti laimėtojui pateikiant prekes sutarties metu. 1.5. Transporto priemonė turi atitikti Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 „Dėl Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo taisyklės), Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“, nustatytus reikalavimus. 1.5 Transporto priemonė turi atitikti keleivinėms transporto priemonėms keliamus reikalavimus, nustatytus Jungtinių Tautų transporto priemonių reglamente Nr. 107. 1.6. Transporto priemonė turi būti nauja, neeksploatuota, pagaminta ne anksčiau kaip 2025 m. 1.7. Visos siūlomos transporto priemonės turi būti vieno gamintojo ir vieno modelio, surinktos naudojant tą patį technologinį procesą. |
| 2. | Perkamas kiekis | 2.1. Turi būti galimybė parduoti 10 vnt. autobusų. |
| 3. | Bendras ilgis | 3.1. Nuo 9000 mm iki 12300 mm (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.1 punkto reikalavimus). |
| 4. | Plotis | 4.1. Ne daugiau 2650 mm. (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.2 punkto reikalavimus). |
| 5. | Aukštis | 5.1. Ne daugiau nei 3800 mm. (išmatuotas pagal ISO 612-1978 standarto 6.3 punkto reikalavimus). |
| 6. | Vietų skaičius | 6.1. Turi būti ne mažiau 40 sėdimų + ne mažiau 15 stovimų vietų. Taip pat turi būti ne mažiau kaip 1 vieta neįgaliajam keleiviui. Į sėdimų vietų skaičių atlenkiamos sėdynės ir vairuotojo vieta neįskaičiuojamos |
| 7. | Keleivių įlipimo durys | 7.1. Durys (2 vnt.) turi būti išdėstytos dešinėje autobuso pusėje. 7.2. Durų konfigūracija 1-2-0. 7.3. Durys turi būti atidaromos ir uždaromos elektropneumatine pavara, 7.4 Pirmos (priekinės) durys turi būti vienvėrės, nesiauresnės kaip 1000 mm, atsidarančios į transporto priemonės vidų. Durų valdymas turi būti iš vairuotojo darbo vietos. 7.5 Antros durys (ties transporto priemonės viduriu) turi būti dvivėrės su mechaniškai arba automatiniu būdu valdoma išskleidžiama rampa neįgaliojo vežimėliui. Durys turi būti ne siauresnės kaip 1200 mm. Durų valdymas turi būti iš vairuotojo darbo vietos. 7.6. Turi būti galimybė atidaryti duris atskirai. 7.7. Turi būti avarinis visų durų atidarymas. |
| 8. | Didžiausia leistina masė | 8.1. Pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. |
| 9. | Varančiosios ašies apkrova | 9.1. Pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. |
| 10. | Ašys | 10.1. Turi būti dvi. |
| 11. | Jėgos agregatas | 11.1. Variklis turi būti vidaus degimo, varomas gamtinėmis dujomis. 11.2. Turi atitikti ne žemesnį kaip Euro 6 emisijos standartą arba ekologiškesnių ir ekonomiškesnių variklių oro taršos ribinius reikalavimus pagal transporto priemonės atitikties sertifikato išrašymo dieną galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.; 11.3. Variklio galia turi būti ne mažesnė nei 300 arklio galių; 11.4. Variklis turi būti ne mažiau kaip 6 cilindrų. |
| 12. | Pavarų dėžė | 12.1. Automatinė pavarų dėžė turi būti ne mažiau kaip 6 pavarų į priekį. 12.2. Turi būti kalnų stabdis (retarderis arba intarderis). |
| 13. | Ratai ir padangos | 13.1. Ratų kiekis ant priekinės ašies turi būti 2 vnt.; 13.2. Ratų kiekis ant galinės ašies turi būti 4 vnt.; 13.3. Turi būti atsarginis ratas. 13.4. Ratlankiai turi būti R22.5colio skersmens, padangos turi būti pritaikytos eksploatuoti visais metų laikais; 13.5. Ratų gaubtai turi būti sumontuoti ant kiekvieno išorinio transporto priemonės ratlankio. |
| 14. | Pakaba | 14.1. Turi būti pilnai pneumatinė pakaba. |
| 15. | Pneumatinė sistema | 15.1. Pneumatinės sistemos vamzdžiai ir žarnos privalo būti pagamintos iš korozijai atsparių medžiagų su tinkama šilumos izoliacija; 15.2. Sistemoje privalo būti įrengtas oro sausintuvas su kaitinimo elementu, automatizuoti kondensato ir tepalo separatoriai. Sistemos patikrinimui ir aptarnavimui turi būti įrengtos diagnostinės jungtys (movos); 15.3. Privalo būti įrengta standartinė oro papildymo jungtis transporto priemonės priekyje ir/arba galinėje transporto priemonės dalyje. |
| 16. | Stabdžiai | 16.1. Visi stabdžiai turi būti diskinio tipo. 16.2. Turi būti dviejų kontūrų pneumatinė sistema su įrengtomis stabdžių antiblokavimo ABS (angl. Anti-lock Braking System) ir traukos kontrolės TCS (angl. Traction Control System) arba lygiavertėmis sistemomis; 16.3. Transporto priemonėje turi būti sumontuota elektroninė stabdymo jėgų reguliavimo sistema EBS (angl. Electronically controlled Brake System) arba lygiavertė, kuri elektroniškai reguliuoja stabdymo jėgų pasiskirstymą tarp pagrindinių stabdžių ir stabdžio – lėtintuvo, bei tarp transporto priemonės ašių. 16.4. Transporto priemonėje turi būti sumontuota elektroninė stabilumo programa ESP (angl. Electronic stability program) arba lygiavertė; 16.5. Turi būti įrengtas pažangus avarinis stabdys (AEB) arba lygiavertė sistema. 16.6. Turi būti stabdžių sistemos vamzdynų apsauga nuo mechaninių pažeidimų. |
| 17. | Vairavimo sistema | 17.1. Sistema turi būti su stiprintuvu; 17.2. Vairas turi būti kairėje pusėje; 17.3. Vairo padėtis turi būti reguliuojama. |
| 18. | Elektros sistema | 18.1. Darbinė įtampa turi būti ne mažiau 24 V DC; 18.2. Turi būti ne mažiau kaip 10 USB jungčių keleiviams mobiliųjų telefonų ir kitų nešiojamų prietaisų pakrovimui su apsauga nuo trumpo jungimo; 18.3. Turi būti ne mažiau kaip 2 USB jungtys vairuotojo darbo vietoje. |
| 19. | Akumuliatoriai | 19.1. Turi būti sumontuotos dvi nuosekliai sujungtos ne mažiau 12 V akumuliatorių baterijos, kurių kiekvienos talpa turi būti ne mažesnė nei 220 Ah; 19.2. Baterijos turi būti montuojamos nuo korozijos apsaugotame dėkle. 19.3. Akumuliatorių masės jungiklis su atjungimo funkcija privalo būti sumontuotas prietaisų skydelyje arba lengvai pasiekiamas iš vairuotojo darbo vietos. |
| 20. | Aušinimo sistema | 20.1. Variklis aušinamas aušinimo skysčiu. Variklio aušinimo sistema turi būti užpildyta aušinimo skysčiu, neužšąlančiu prie -40°C temperatūros. 20.2. Aušinimo žarnos ir vamzdžiai privalo būti pagamintos iš korozijai atsparių medžiagų, su tinkama šilumos izoliacija ir apsauga nuo mechaninių pažeidimų. |
| 21. | Degalų rezervuaras | 21.1. CNG degalų saugyklos turi būti 4 kartos (Type IV) atitinkančios ISO 11119-3 standarto reikalavimus sumontuotos ant transporto priemonės stogo. 21.2 Bendra CNG degalų saugyklų talpa turi būti ne mažiau kaip 1200 ltr. ir/arba tokia, kurios užtenka transporto priemonei vienu degalų užpildymu nuvažiuoti ne trumpesnį kaip 400 km atstumą pagal UITP SORT2 vertinimo metodiką. 21.3. Degalų užpildymo vieta turi būti transporto priemonės priekyje arba priekinėje dalyje dešinėje pusėje. |
| 22. | Autobuso greitis | 22.1. Transporto priemonėje privalo būti greičio ribotuvas, maksimalus greitis apribotas iki 100 km/h. |
| 23. | Kėbulas | 23.1. Kėbulo karkasas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno, aliuminio lydinio (arba lygiavertės nerūdijančios medžiagos) arba apdirbtas antikorozine danga (kataforezės) arba lygiaverčiu būdu, nardinant visą kėbulą į elektrolito vonią. |
| 24. | Šildymas | 24.1. Transporto priemonės šildymo sistema turi būti pritaikyta 1.2 punkte numatytoms klimato sąlygoms; 24.2. Turi būti autonominis šildytuvas. Galingumas ne mažiau kaip 30 kW; 24.3. Turi būti vairuotojo darbo vietos šildymas su atskiru temperatūros reguliavimu; 24.4. Turi būti šildymo ventiliatorius prie kiekvienų keleivių įlipimo durų; |
| 25. | Oro kondicionavimo sistema, ventiliacija | 25.1. Turi būti įrengta dviejų zonų klimato kontrolės sistema (vairuotojo ir keleivių) su šildymo ir šaldymo funkcija. Šaldymo galingumas turi būti ne mažiau kaip 30 kw. |
| 26. | Triukšmo lygis | 26.1. Judančios transporto priemonės triukšmo lygis neturi būti didesnis nei 80 dB. (Pagal Europos Tarybos direktyvos 70/157/EEB reikalavimus). |
| 27. | Vairuotojo darbo vieta ir vairuotojo palaikymas | 27.1. Pagrindiniai jungikliai, signalinės lemputės, pranešimai borto kompiuteryje turi būti pažymėti atpažinimo ženklais ir (arba) užrašais lietuvių kalba. 27.2. Prietaisų skydelyje turi būti montuojamas spidometras, tachometras, odometras; 27.3. Prietaisų skydelyje turi būti pateikiama visa vairuotojui reikiama informacija apie transporto priemonės sistemų techninę būklę. 27.4. Matavimo prietaisų skalės turi būti metrinės matavimo sistemos; 27.5. Variklis turi būti užvedamas iš vairuotojo darbo vietos; 27.6. Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtas naujausius reikalavimus atitinkantis tachografas; 27.7 Autobuso salono laikrodis turi būti su GPS arba kita sistema užtikrinančia teisingo paros laiko atvaizdavimą, bet kuriuo metu. 27.8. Turi būti autobuso salono ir lauko temperatūros atvaizdavimas; 27.9. Turi būti aklosios zonos stebėjimo sistema (kairės ir dešinės pusės); 27.10. Turi būti kelio eismo juostos kirtimo prevencijos sistema; 27.11. Vairuotojo sėdynė turi būti su pneumatine pakaba, prisitaikanti pagal vairuotojo svorį, reguliuojamas pasvyrimo kampas ir atstumas nuo vairo, su porankiu; 27.12. Turi būti reguliuojamas šviestuvas skaitymui; 27.13. Turi būti radijo sistema su atskiru garso zonų valdymu vairuotojui ir keleiviams; 27.14 Turi būti įrengtas vairuotojo mikrofonas; 27.15. Turi būti galinio vaizdo kamera ir galiniai autobuso parkavimo jutikliai; 27.16. Turi būti ne mažiau kaip 12V elektros lizdas prietaisų skydelyje – ne mažiau 1 vnt.; 27.17. Turi būti Laikiklis kasos aparatui su elektros prievadu (konkreti vieta ir montavimo būdas/tipas derinama sudarant pirkimo-pardavimo sutartį); 27.18. Turi būti stalčius pinigams (su dėtuvėmis įvairaus nominalo monetoms). 27.19. Vairuotojo šoninis langas turi būti varstomas, šildomas arba stiklo paketas. 27.19. Turi būti priekinio ir vairuotojo (kairės pusės) stiklo apsaugos nuo saulės. Priekinio stiklo apsauga turi būti valdoma elektra; |
| 28. | Keleivių sėdynės | 28.1. Keleivių sėdynės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos, bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus; 28.2. Keleivių sėdynės turi būti minkšto tipo, turi būti ne mažiau kaip 40 vietų (atlenkiamos sėdynės ir vairuotojo vieta neįskaičiuojamos); 28.3 Sėdynių apmušalų audinys turi būti atsparus trinčiai, lengvai valomas, plaunamas. Sėdynių išdėstymas ir spalva derinama sudarant pirkimo-pardavimo sutartį. 28.4. Keleivių sėdynės turi būti su 2-jų taškų saugos diržais; |
| 29. | Apsaugos, gelbėjimo įranga | 29.1. Turi būti lengvai prieinami ir pažymėti mažiausiai du ne mažiau kaip 6 kg milteliniai ugnies gesintuvai; 29.2. Turi būti raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas; 29.3. Turi būti dvi ratų atsparos; 29.4. Turi būti du kelių motorinės transporto priemonių pirmosios pagalbos rinkiniai, atitinkantys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ reikalavimus; 29.5. Turi būti ne mažiau kaip dvi ryškiaspalvės šviesą atspindinčios liemenės; 29.6. Turi būti pritvirtintas avarinis plaktukas; 29.7. Turi būti vilkimo įtaisas priekyje ir gale; 29.8. Turi būti automatinė gaisro gesinimo sistema. |
| 30. | Pritaikymas neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims. | 30.1. Transporto priemonė turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos, bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus reglamentuojančius viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimus įskaitant (bet neapsiribojant) ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymą Nr. 3-439 „Dėl Viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų aprašo patvirtinimo“. |
| 31. | Langai | 31.1. Langai turi būti pagaminti iš saugaus (grūdinto) stiklo, šoniniai – dvigubų stiklų paketo; 31.2 Salone turi būti įrengti nemažiau keturi langai su orlaidėmis ir nemažiau kaip vienas automatinis ir/arba mechaninis liukas. 31.3. Šoniniai transporto priemonės stiklai turi būti tonuoti. |
| 32. | Avariniai išėjimai | 32.1. Avariniai išėjimai turi būti pažymėti užrašu „Avarinis išėjimas“; 32.2. Šalia avarinio išėjimo turi būti patikimai pritvirtinti plaktukai, skirti stiklui sudaužyti. |
| 33. | Vidaus apšvietimas, išorinis apšvietimas, žibintai | 33.1. Turi būti galimybė naudoti dalinį arba pilną keleivių salono apšvietimą; 33.2. Turi būti atskiras apšvietimas vairuotojo darbo vietoje; 33.3. Keleivių salono šviestuvai turi būti išdėstyti taip, kad užtikrintų pakankamą salono ir durų apšvietimą; 33.4. Keleivių salono apšvietimui turi būti naudojamos LED technologijos – dviejų režimų, kurių vienas yra ekonominis. Ekonominis apšvietimo režimas – esant išjungtam varikliui; 33.5. Turi būti naktinis vidaus apšvietimas; 33.6 Turi būti grindinio apšvietimas po keleivių įlipimo/išlipimo durimis; 33.7 Transporto priemonėje turi būti naudojami XENON ir/arba LED, LASER technologijų artimųjų šviesų žibintai ir LED technologijos DRL (angl. Day Running lights) dienos šviesos žibintai. |
| 34. | Veidrodžiai | 34.1. Išoriniai veidrodžiai turi būti valdomi elektra, šildomi ir/arba įrengti skaitmeniniai galinio vaizdo veidrodėliai 34.2. Turi būti mechaniškai reguliuojamas veidrodis salone ir/arba skaitmeninis vaizdo salone atvaizdavimas. |
| 35. | Užrašai | 35.1.Visi užrašai ir informacija salone turi būti lietuvių ir anglų kalbomis. |
| 36. | Grindys | 36.1. Grindys turi būti padengtos vientisa, neslidžia, nesunkiai valoma, atsparia dilimui, ugniai, cheminėms valymo priemonėms ir atmosferos poveikiui, viešajam transportui skirta PVC danga. PVC dangos kraštai turi būti pakeliami ir tvirtinami prie vidaus sienų. Keleivių įlipimo / išlipimo pakopos ir grindų briaunos turi būti pažymėtos ryškiu kontrastiniu žymėjimu. |
| 37. | Vidaus įranga | 37.1. Turi būti vaizdo stebėjimo sistema, skirta keleivių ir vairuotojo saugumui užtikrinti, leidžianti stebėti visą transporto priemonės saloną ir eismą autobuso priekyje bei gale. Salono vaizdo kameros turi fiksuoti vaizdą su garsu .Vaizdas pradedamas fiksuoti esant pasuktam transporto priemonės užvedimo rakteliui. Vaizdo įrašymo įrenginys turi būti be judančių dalių arba atsparus vibracijoms, specializuotas, skirtas naudoti transporto priemonėse skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys MDVR (angl. – Mobile Digital Video Recorder) su ne mažiau kaip 96 valandų vaizdo įrašymo atmintimi. 37.2. Turi būti audio grotuvas; 37.3. Turi būti įrengtas WiFi maršrutizatorius nemokamai keleivių prieigai prie interneto. 37.4. Turi būti smulkaus bagažo lentynos transporto priemonės viduje; 37.5. Turi būti rakinama daiktadėžė vairuotojui; 37.6. Turi būti šiukšliadėžės prie keleivių įlipimo/išlipimo durų; |
| 38. | Keleivių informavimo įranga | 38.1.Autobuse turi būti įrengtos keleivių informavimo priemonės (vaizdinės ir garsinės), atitinkančios reikalavimus, nustatytus Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 38.2.Turi būti įrengtos LED elektroninės švieslentės, kuriose informacija pateikiama raidėmis ir skaičiais: 38.2.1.priekyje (maršruto numeris ir informacija); 38.2.2.šone (maršruto numeris ir informacija); 38.2.3.gale (maršruto numeris ir raidės simbolis); 38.2.4.salone (maršruto numeris, esama stotelė ir kita stotelė). 38.3.LED švieslenčių sistema turi būti valdoma atskiru lengvai programuojamu valdikliu, turinčiu papildomą USB arba lygiavertę jungtis, sustojimų skelbimui lietuvių kalba bei sinchronizuota su elektroninio displėjaus, esančio salone, darbu. 38.4.Darbinė įtampa turi būti ne mažiau kaip 24 V. 38.5.Autobuso priekyje švieslentė turi būti sumontuota autobuso viršuje, uždarame korpuse, ties priekiniu ar priekiniu viršutiniu langu. 38.6.Autobuso šone švieslentė turi būti sumontuota uždarame, atskirame korpuse, ties šoniniu langu. 38.7.Autobuso gale švieslentė turi būti sumontuota uždarame, atskirame korpuse, ties galiniu langu. 38.8.Garso takelio formatas turi būti MP3 arba kitas plačiai naudojamas formatas. 38.9.Autobuso garsinio informavimo sistema privalo turėti ne mažiau nei 4 garsiakalbius keleivių salone. 38.10.Autobuso garsinio informavimo sistema privalo turėti bent vieną garsiakalbį autobuso išorėje, ties priekinėmis durimis. |
| 39. | Išorės dažymas | 39.1. Kėbulas turi būti dengtas pilka METALLIC tipo dažų danga. Atspalvis aptariamas ir suderinamas prieš pasirašant sutartį. 39.2. Išoriniam transporto priemonių dažymui naudojami dažai ir (arba) lakas turi būti atsparūs kasdieniam plovimui šepečiais, druskoms. |
| 40. | Įrankiai | 40.1. Tiekėjas kartu su transporto priemonėmis turi pateikti vairuotojo įrankių komplektą. |
| 41. | Garantija ir techninė priežiūra | 41.1. Garantinis laikotarpis turi būti skaičiuojamas nuo transporto priemonės pirmosios registracijos datos. 41.2. Transporto priemonės garantinis laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 60 mėn. Garantinio laikotarpio rida turi būti ne mažiau kaip 350 000 km. 41.3. Techninių aptarnavimų intervalas turi būti ne dažniau kaip 30 000 km, arba ne dažniau kaip 1 kartą per 1 metus. 41.4. Tiekėjas turi užtikrinti siūlomų autobusų garantinį aptarnavimą, techninę priežiūrą ir remontą autoservise Lietuvoje arba kitoje ES šalyje, jeigu garantiniu laikotarpiui įsipareigoja organizuoti ir apmokėti transporto priemonės transportavimo ir kitas su tuo susijusias išlaidas (įskaitant, bet neapsiribojant draudimo paslaugas, kelių mokesčius ir įvairias rinkliavas) savo sąskaita. Jei ne dėl Perkančiosios organizacijos kaltės, transporto priemonės remontas kitoje šalyje trunka ilgiau kaip 3 darbo dienas, nuo sekančios darbo dienos Tiekėjas įsipareigoja suteikti pakaitinę transporto priemonę arba apmokėti tokios transporto priemonės nuomos paslaugas iki to laiko, kol remontas bus baigtas. Bendravimas su remonto centru turi būti užtikrintas lietuvių ir/arba anglų kalbomis. |
| 42. | Dokumentacija | 42.1. Kiekvienas autobusas turi būti aprūpintas autobuso eksploatacijos instrukcijomis vairuotojui lietuvių kalba. 42.2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia siūlomų modelių autobusams reikalingo techninio aptarnavimo planą, atsižvelgiant į 10 metų eksploatacijos laikotarpį. 42.3 Tiekėjas kartu su autobusais pateikia išsamius techninės priežiūros ir remonto technologijų vadovus lietuvių ir/arba anglų kalba, kuriais vadovaujantis būtų galima kvalifikuotai atlikti autobusų techninės priežiūros ir remonto darbus (variklio, pavarų dėžės, tiltų ir kitų agregatų), kur būtų nurodytos techninės priežiūros bei remonto technologija, diagramos, elektros prietaisų schemos ir kita informacija. Taip pat tiekėjas pateikia atsarginių dalių katalogus su paveikslėliais lietuvių arba anglų kalba, kuriuose būtų pavaizduotos visos autobuso atsarginės dalys (pagal atskirus mechanizmus, komponentus ar sistemas) pagal kuriuos vadovaujantis vaizdine medžiaga galima būtų identifikuoti šių atsarginių dalių gamyklinius numerius. Šiam tikslui Tiekėjas gali suteikti legalią internetinę prieigą prie transporto priemonių gamintojo atsarginių dalių elektroninio katalogo (1 prieigos raktas) arba pateikti transporto priemonių gamintojo techninės priežiūros ir remonto technologijų vadovus bei atsarginių dalių elektroninius katalogus elektroninėje laikmenoje (1 vnt.). Visos prieigos privalo veikti ne trumpiau kaip 15 metų nuo transporto priemonių perdavimo Pirkėjui dienos. 42.4. Tiekėjas kartu su transporto priemonėmis pateikia deklaraciją, kad autobuse yra įrengtos keleivių informavimo priemonės (vaizdinės ir garsinės), atitinkančios reikalavimus, nustatytus Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 42.5. Tiekėjas turi kartu su autobusais pateikti diagnostinę kompiuterinę įrangą, pajungimo kabelius ir diagnostikos programas visam autobusui ir atskiriems mazgams bei agregatams diagnozuoti (1 komplektas). Visa techninė dokumentacija, įskaitant diagnostines programas turi būti atnaujinama pagal gamintojo nustatytus atnaujinimo intervalus. Minėti atnaujinimai atliekami nemokamai ne mažiau kaip 6 metus. 42.6. LED švieslenčių valdymo programai valdyti tiekėjas kartu su autobusais turi pateikti LED švieslenčių valdymo duomenų apsikeitimo protokolus (API), kad prireikus būtų galima suderinti su autobuse įdiegta Marijampolės E-bilieto sistema. |
| 43. | Mokymai | 43.1 Pristatęs transporto priemones tiekėjas turi organizuoti mokymus Perkančiosios organizacijos darbuotojams, kurių metu apmokoma ne mažiau kaip 10 darbuotojų tinkamai naudoti autobusus. Šių mokymų metu darbuotojai taip pat turi būti supažindinami ir su ekonomiško ir saugaus vairavimo praktika. 43.2 Pristatęs transporto priemones tiekėjas taip pat privalo apmokyti ne mažiau kaip 4 Perkančios organizacijos remonto dirbtuvių darbuotojus atlikti autobusų garantinio ir po garantinio remonto darbus. Šie mokymai turi apimti visus autobusų techninės priežiūros bei gedimų diagnostikos darbus. 43.3. Visi Tiekėjo organizuojami mokymai turi būti lietuvių kalba. Mokymų datos ir grafikai turi būti suderinti su Perkančiąją organizacija. Tiekėjas turi pateikti mokymų metodinę medžiagą lietuvių kalba visiems mokymų dalyviams. Sėkmingai mokymą užbaigusiems darbuotojams Tiekėjas turi išduoti pažymėjimus, patvirtinančius mokymo metu įgytą kvalifikaciją. |