1 priedas

TAKTINIS PROŽEKTORIUS AUTOMATINIAM GINKLUI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA NR.

2024 m. lapkričio   d.

BENDROSIOS NUOSTATOS

      - Bendrieji reikalavimai:

  - Šioje techninėje specifikacijoje (toliau – specifikacija) pateikiami pageidaujamų taktinių prožektorių automatiniam ginklui, skirtų Lietuvos kariuomenės (toliau – LK) kariams, medžiagų, konstrukcijos ir kokybės reikalavimai.

  - Tikslinė paskirtis – taktinis prožektorius automatiniam ginklui bus naudojamas vykdant tiesioginių veiksmų ir specialiosios žvalgybos užduotis Lietuvoje ir tarptautinių operacijų rajonuose.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Reikalavimai taktiniam prožektoriui automatiniam ginklui (toliau – prožektorius):

  - Prožektoriaus komplektą turi sudaryti:

    - prožektorius – 1 vnt.;

    - USB C jungties kamštelis-jungtis – 1 vnt.;

    - mygtukas – 1 vnt.;

    - naudotojo žinynas – 1 vnt.

  - Visi gaminiai turi būti nauji, neeksploatuoti.

  - Visi gaminiai negali būti vienetiniai (eksperimentiniai).

  - Prožektorius turi būti pagamintas iš metalo lydinio.

  - Spalva: ruda (angl. Tan arba FDE)).

  - Prožektorius turi turėti tvirtinimo elementą, kuris leidžia jį pritvirtinti prie automatinio šautuvo apsodo naudojant MLOK arba Picatiny tipo sąsają.

  - Pritvirtinus prožektorių, tvirtinimo elementas turi leisti jį nulenkti taip, kad jo korpusas prisiglaustų prie apsodo, taip maksimaliai sumažinant sistemos profilį.

  - Prožektorius turi turėti matomos šviesos režimą.

  - Prožektorius turi turėti apsaugą nuo atsitiktinio  šviesos įjungimo.

  - Prožektorius turi turėti režimą, skirtą jį naudoti su naktinio matymo prietaisais –  infraraudonųjų spindulių režimą.

  - Turi būti galimybė perjungti šviesos režimą dėvint pirštines.

  - Skleidžiamos šviesos charakteristika:

    - matoma šviesa: ne mažiau kaip 340 liumenų;

    - IR spinduliai: galia ne mažiau kaip 110 milivatų.

  - Prožektoriaus svoris (su baterijomis): ne sunkesnis kaip 120 g.

  - Maitinimo šaltinis: 2 vnt. CR123 baterijos.

  - Atsparumas vandeniui: ne mažesnis kaip IPX7.

  - Prožektorius valdomas vienu mygtuku.

  - Prožektorius turi turėti USB-C jungtį, skirtą papildomiems prietaisams prijungti.

  - Prie USB-C jungties turi būti jungiamas valdymo mygtukas.

  - Mygtukas turi turėti tvirtinimo galimybę prie automatinio šautuvo apsodo naudojant MLOK arba Picatiny tipo sąsają.

  - Mygtukas turi turėti fizinę apsaugą nuo atsitiktinio paspaudimo.

  - Tas pats mygtukas, kuris valdo prožektorių, tuo pačiu metu turi valdyti ir būti suderinamas su gamintojo L3 Harris, NGAL modelio lazeriniu taikikliu.

  - Maksimalus prožektoriaus ilgis: ne daugiau kaip 140 mm.

  - Garantija: ne mažiau kaip 2 metų, bet ne mažiau kaip gamintojo viešai deklaruojama, nuo perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

_______________________________________