|  | TVIRTINU: Martynas Gedaminskas (Vardo raidė, pavardė, parašas) ____________________ (data). TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI. 1. Statytojas: Akcinė bendrovė Via Lietuva. 2. Užsakovas: Akcinė bendrovė Via Lietuva. 3. Komplekso pavadinimas: Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 93,5 iki 99,29 km rekonstravimas. 4. Projekto pavadinimas: Magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 93,5 iki 99,29 km rekonstravimas. 5. Statybos rūšis: rekonstravimas. 6. Etapas: Projektiniai pasiūlymai. 7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys. 8. Statinio rūšis: inžinerinis statinys. 9. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos. 10. Inžinerinių statinių pogrupis: keliai; kiti transporto statiniai.. 11. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:. 11.1. numatoma darbų vykdymo riba: Ruožo darbų pradžia - 93,5 km, pabaiga - 99,29 km. Esant poreikiui ribas tikslinti projektavimo metu; 11.2. kelio (gatvės) kategorija: I. Eismo juostų skaičius turi būti projektuojamas vadovaujantis priedu Nr.4 - "Eismo juostų skaičiaus koncepsija kelyje A1"; 11.3. tilto / viaduko / estakados apkrovos: Pagal LST EN1991-2 (arba lygiavertis); 11.4. skirtingų lygių sankryžos: 1. Rekonstruoti esamą dviejų lygių sankryžą su prieigomis ties 95,5 km (Biruliškių sankryža); 11.5. tiltai / viadukai / estakados: 1. Įvertinti esamo pėsčiųjų viaduko ties 97,0 km sprendinius. Kelio rekonstravimo sprendiniai turi būti parinkti tokie, kad išvengti esamo viaduko rekonstravimo darbų. Nesant galimybės užtikrinti norminių gabarito reikalavimų (pločio, aukščio ir pan.) numatyti esamo viaduko rekonstravimo sprendinius, pateikiant Užsakovui argumentus, kodėl tai yra būtina padaryti; 2. Įvertinti esamo pėsčiųjų viaduko ties 99,0 km sprendinius. Kelio rekonstravimo sprendiniai turi būti parinkti tokie, kad išvengti esamo viaduko rekonstravimo darbų. Nesant galimybės užtikrinti norminių gabarito reikalavimų (pločio, aukščio ir pan.) numatyti esamo viaduko rekonstravimo sprendinius, pateikiant Užsakovui argumentus, kodėl tai yra būtina padaryti; 11.6. važiuojamosios dalies skersinis profilis: Pagal normatyvinių dokumentų reikalavimus; 11.7. dangos konstrukcijos klasė: Pagal KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles“; ; 11.8. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai: Poreikis nustatomas projektavimo metu; 11.9. vandens pralaidos: Poreikis nustatomas projektavimo metu; 11.10. vandens nuleidimas nuo kelio: Spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas); 11.11. inžinerinės eismo saugos priemonės: Poreikis nustatomas projektavimo metu, vadovaujantis „Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis“; 11.12. apšvietimas: Esant poreikiui numatyti esamo remontą/rekonstravimą, esamų atramų perstatymą ir naujų įrengimą, kad būtų užtikrinti teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimai; 11.13. triukšmo mažinimo priemonės: Vadovautis Techninės specifikacijos reikalavimais; 11.14. laukinių gyvūnų apsaugos sistemos: Vadovautis Techninės specifikacijos reikalavimais; 11.15. atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą: Vadovautis Techninės specifikacijos reikalavimais; 11.16. kiti reikalavimai: Pasiūlyti variantus kaip būtų galima įgyvendinti projekto sprendinius etapais bei parengti rekomenduojamas eismo organizavimo planus etapų įgyvendinimo metu.. 12. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:. 12.1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kelių techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais poįstatyminiais teisės aktais: Taip; 12.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos interneto svetainėje adresu http://lakd.lt/lt/paslaugos/normatyviniai-dokumentai : Taip; 12.3. projekto rengimo dokumentais: Taip; 12.4. prisijungimo sąlygomis: Taip; 12.5. papildomais dokumentais: 1.Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 94,00 iki 107,00 km rekonstravimo specialusis planas patvirtintas Kauno r. sav. tarybos sprendimu Nr.TS-522, 2013-12-19 ir Kauno m. sav. tarybos sprendimu Nr.T-106, 2014-02-27 (žr. internete adresu www.tpdr.lt; https://external.tpdr.lt/?formId=tpsearch TDP registracijos Nr. T00070644); 2.Atsižvelgti ir įvertinti į parengto projekto "Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto, įrengiant sankryžos jungiamuosius kelius, greitėjimo (lėtėjimo) juostas, techninis darbo projektas" sprendinius; 3.Atsižvelgti ir įvertinti į parengto projekto "Skirtingų lygių sankryžos ties magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 98,100 km Kauno mieste (ties Ašigalio g.) statybos darbų techninis projektas" sprendinius (https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=769576&LID=898491&AllowPrint=1); .. 13. Finansavimo šaltinis: Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos; Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos. 14. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninė užduotis, Techninė specifikacija ir Sutarties sąlygos. 16. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei šių dokumentų pateikimo laikotarpis: Priedas Nr.1 - Techninė specifikacija; Priedas Nr.1.1 - BSR pvz; Priedas Nr.1.2 - Statinio fizinių rodiklių sąrašas; Priedas Nr.2 - BIM reikalavimai; Priedas Nr.3 - "Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 97,600 iki 98,310 km kapitalinio remonto, įrengiant sankryžos jungiamuosius kelius, greitėjimo (lėtėjimo) juostas, techninis darbo projektas"; Priedas Nr.4 - Eismo juostų skaičiaus koncepsija kelyje A1; Priedas Nr.5 - Anksčiau parengtų bet neįgyvendintų projektų dokumentacija; Priedas Nr.6 - Transporto srautų tyrimų ir modeliavimo užduotis. . 17. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys: Žemės sklypo unikalūs Nr: 4400-2158-3186; 4400-4915-3015; 4400-5130-7040; 4400-4913-9617; 4400-4495-1744; 4400-2694-1428; 4400-4915-7548; 4400-2528-1748; 4400-3207-3792; 4400-2527-7538; 4400-4982-8992. Inžinerinio statinio Nr: 4400-1088-9357; 4400-1858-8719; 4400-2659-8852; 4400-3115-9270. 18. Kiti nurodymai / reikalavimai: 1.Esamų ITS įrenginių pertvarkymo reikalavimai ir naujų poreikis pateiktas techninės specifikacijos p.11.17 2.Projekto apimtyje turi būti parengtas skaitmeninis statybos projekto modelis taikant BIM metodologiją pagal Užsakovo informacijos reikalavimų formose BIM-1, BIM-2 išdėstytus reikalavimus ir juos lydinčius priedus (pridedami). 3.Projektuojamų/rekonstruojamų statinių (viadukų) pagrindiniai konstrukciniai sprendiniai turi būti parenkami taikant variantinį projektavimo principą, t. y. turi būti siūlomi keli (bent 2) konstrukcijų elementų parinkimo sprendiniai. Pateikti siūlomų variantų palyginimą (taikymo privalumai bei trūkumai, ekonominis palyginimas).. STATYTOJAS Akcinė bendrovė Via Lietuva (vardas, pavardė, parašas, data); PROJEKTUOTOJAS (vardas, pavardė, parašas, data).. |  |
| --- | --- | --- |