TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LABORATORINIAI BALDAI

| EIL. NR. | PREKĖ | VNT. | IŠMATAVIMAI | REIKALAUJAMA CHARAKTERISTIKA | SIŪLOMI PARAMETRAI (UŽPILDO TIEKĖJAS) | MOKYKLOS PAVADINIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laboratorinis aštuonvietis stalas | 4 | 120x240 cm, H 78 cm | Stalo matmenys 2400x1200x780 mm ±10 mm. Stalviršis turi būti pagamintas iš vientisos fenolio dervos plokštės. Stalviršis privalo būti mechaniškai ir chemiškai atsparus daugumai cheminių medžiagų, naudojamų laboratorijose (turi būti pateiktas bandymų protokolas). Stalviršio storis 12,7 mm ±2 mm. Stalo kojos pagamintos iš aliuminio trapecijos profilio, kurio matmenys 102x50 mm ±2 mm, jos padengtos chemiškai atspariais milteliniais dažais. Rėmas turi būti pagamintas iš ne plonesnio kaip 1,2 mm aukštos kokybės aliuminio. Stalo kojos su plastikiniais reguliuojamais padais. Stalviršio spalva mėlyna. |  | ŠILALĖS RAJONO LAUKUVOS NORBERTO VĖLIAUS GIMNAZIJA |
| 2. | Laboratorinė spintelė su kriaukle | 4 | 60x50 cm, H 75 cm | Laboratorinės spintelės su kriaukle matmenys 600x500x730 mm ±5 mm. Spintelė turi būti pagaminta iš aliuminio skardos, padengtos epoksidiniais milteliniais dažais. Kampai turi būti saugiai užapvalinti. Spintelėje sumontuota laboratorinė pilkos spalvos polipropileno kriauklė. Kriauklės matmenys 600x500x280 mm ±5 mm. Kriauklė turi turėti briauną, apsaugančią nuo vandens perpylimo ne mažesnę kaip 10 mm ±1 mm. |  |  |
| 3. | Laboratorinis mokytojo stalas | 1 | 240x60 cm, H 85 cm | Stalo matmenys 2400x600x850 mm ±10 mm. Stalviršis turi būti pagamintas iš chemiškai atsparios fenolio plokštės (turi būti pateiktas bandymų protokolas), kurios storis ne mažesnis kaip 12,7 mm. Per visą perimetrą stalviršis turi būti sutvirtintas MDF plokštės juostomis, kurių storis ne mažesnis kaip 12,7 mm. Stalviršio kampai turi būti užapvalinti. Stalviršio spalva šviesiai mėlyna. Stalo šonai, spintelės ir stalčiai turi būti pagaminti iš melaminu padengtos medžio drožlių plokštės, kurios storis 16 mm ±1 mm. Briaunos apdengtos ne mažiau kaip 5 mm PVC danga. Stalčių fasadinė dalis ir spintelių durelės turi būti pagamintos iš melaminu padengtos medžio drožlių plokštės, kurios storis 16 mm ±1 mm. Stalčių fasadinės dalies ir spintelių durelių briaunos turi būti aplietos ne mažesne kaip 5 mm ±1 mm polipropileno danga šviesiai mėlynos spalvos. Stalo kojelės turi būti metalinės reguliuojamo aukščio su plastikiniais padais. Stalas sudarytas iš 11 dalių, iš kurių ne mažiau kaip 8  stalčiai (vienas iš jų skirtas kompiuterio klaviatūrai) bei trys spintelės su varstomomis durelėmis. Spintelių durelės turi galimybę pagal poreikį keisti varstymo pusę. Stalas turi turėti EN 13150 sertifikatą. |  | ŠILALĖS RAJONO LAUKUVOS NORBERTO VĖLIAUS GIMNAZIJA |
| 4. | Laboratorinė džiovyklė (27 džiovinimo pozicijos) | 2 | 55x40x12 cm | Džiovyklės matmenys 550x400x120 mm ±5 mm. Džiovyklė pagaminta iš polipropileno. Ne mažiau kaip 27 džiovinimo pozicijos. Džiovyklės apatinėje dalyje turi būti sumontuota lentyna, surenkanti nutekančius skysčius. Lentynoje turi būti įrengtas skysčių nutekėjimo kanalas. Džiovyklė pilkos spalvos su baltais strypeliais. |  | ŠILALĖS RAJONO LAUKUVOS NORBERTO VĖLIAUS GIMNAZIJA |
| 5. | Laboratorinė lentyna | 8 | 120x30 cm, H 40 cm | Lentynos matmenys 1200x300x400 mm ±10 mm. Rėmas turi būti keturkampio aliuminio profilio, kurio matmenys 80x40 mm ±2 mm, metalo storis 2,5 mm ±1 mm. Lentyna vieno aukšto. Lentynos pagrindas turi būti pagamintas iš 12 mm grūdinto stiklo ±1 mm. Lentyna turi turėti apsauginius barjerus, apsaugančius nuo kritimo, pagamintus iš plieninio vamzdžio ne mažesnio kaip 13 mm diametro padengto chemiškai atspariais milteliniais dažais. |  | ŠILALĖS RAJONO LAUKUVOS NORBERTO VĖLIAUS GIMNAZIJA |
| 6. | Pakabinamas laboratorinis pultas su integruotu elektros lizdų (rozečių) bloku | 4 | 25x25 cm, H 107174 cm | Pakabinamas laboratorinis pultas susideda iš dviejų pagrindinių dalių  korpuso, kurio matmenys 245x245x130 mm ±20 mm, ir teleskopinės kolonos, kurios matmenys 95x95x930 mm ±20 mm. Korpuse sumontuoti ne mažiau kaip 2 fizikos pultai (po 1 iš kiekvienos pusės), ne mažiau kaip 4 elektros lizdai (po 2 iš kiekvienos pusės). Korpusas pagamintas iš ne mažiau kaip 2 mm ABS plastiko. Teleskopinė kolona turi būti valdoma nuotoliniu pultu ir jos aukštis reguliuojamas 930  1610 mm intervale ±20 mm. Teleskopinė kolona pagaminta iš ne plonesnės kaip 1 mm storio skardos, padengtos milteliniais dažais. Kolonos viduje turi būti įmontuota elektrinė pavara su elektros varikliu. |  | ŠILALĖS RAJONO LAUKUVOS NORBERTO VĖLIAUS GIMNAZIJA |
| 7. | Kėdė su ratukais arba plastikiniais padukais | 33 | H 38x50 cm | Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu cilindru nuo 380500 mm ir fiksuojamas rankenėlės pagalba. Sėdynės aukštis 380500 mm ±5 mm, sėdynės plotis 425 mm ±5 mm, gylis 450 mm ±5 mm. Kėdės atlošo aukštis 740860 mm ±5 mm. Sėdimoji dalis ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno lakšto ar kitos lygiavertės medžiagos, kurio storis ne mažiau kaip 5 mm. Sėdynės paviršius atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. Kėdės rėmas turi būti sudarytas iš reguliuojamo pneumatinio cilindro ir penkiakampės žvaigždės formos pagrindo su penkiais ratukais arba plastikiniais padukais. Kėdės rėmas turi būti juodas, padengtas milteliniu būdu. Kėdės atloše turi būti kiaurymė patogiam kėdės kilnojimui. Kėdės spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 5 spalvų. |  | ŠILALĖS RAJONO LAUKUVOS NORBERTO VĖLIAUS GIMNAZIJA |
| 8. | Laboratorinė cheminių medžiagų spinta (su 2 skaidraus ir 2 nepermatomo stiklo durelėmis) | 2 | 102x50x204 cm | Matmenys 1020x500x2040 mm ±5mm. Cheminių medžiagų spinta turi būti pagaminta iš inžinerinio polipropileno ir grūdinto stiklo lakšto. Spintos sudedamosios dalys (šoniniai skydai, stogo skydai, galiniai skydai ir spintelės durys) pagamintos iš aplinkai nekenksmingo inžinerinio polipropileno plastiko liejinių. Spintos šonuose turi būti išlietos standumo briaunos. Kampuose, specialiuose kanaluose, sumontuoti metaliniai standumo strypai. Medžiagos, iš kurių pagaminta cheminių medžiagų spinta, turi būti atsparios rūgštims ir šarmams. Spintos durys: ne mažiau kaip 4 mm storio stiklo lakštas, įmontuotas į polipropileno plastiko skydą. Visos keturios spintos durelės turi būti rakinamos viena spynele. Cheminių medžiagų spintos viduje turi būti įrengti ventiliacijos kanalai. Šoniniuose spintos skyduose turi būti suformuotos lentynų montavimo nišos, kuriose įvairiame aukštyje galima lengvai montuoti polipropileno plastiko lentynas. Spintoje turi būti sumontuotos ne mažiau kaip 4 keičiamo aukščio polipropileno plastiko lentynos. Spinta turi būti su 2 skaidraus grūdinto stiklo durelėmis ir 2 nepermatomo stiklo durelėmis. Spinta turi turėti EN 16121 ir EN 16122 sertifikatus. |  | ŠILALĖS RAJONO LAUKUVOS NORBERTO VĖLIAUS GIMNAZIJA |
| 9. | Polipropileno traukos spinta | 1 | 150x85 cm, H 235 cm | Traukos spintos matmenys 1500x850x2350 mm ±10 mm. Traukos spinta turi būti atspari korozijai, drėgmei, antibakterinė ir lengvai valoma. Išorinis korpusas pagamintas iš aukštos kokybės ne mažesnio kaip 8 mm storio polipropileno lakštų. Traukos spintos stalviršis pagamintas iš chemiškai ir fiziškai atsparios plokštės (turi būti pateiktas bandymų protokolas), kurios storis ne mažesnis kaip 12 mm. Stalviršio priekinis kraštas turi turėti briauną, apsaugančią nuo skysčių nutekėjimo. Vidinė traukos spintos kamera turi būti atspari korozijai ir aukštai temperatūrai. Priekinis langas turi būti su stiklu, kuris slankiojasi vertikalia kryptimi, specialus mechanizmas užtikrina lango sustabdymą bet kurioje padėtyje. Traukos spintos pakeliamas ir nuleidžiamas langas įmontuotas aliuminio rėme. Langas pagamintas iš 5mm ±1 mm grūdinto stiklo. Turi būti dviguba galinė ventiliacinė sienelė. Po traukos spintos darbastaliu turi būti sumontuotos dvi spintelės. Spintelių vidus turi būti pritaikytas rūgščių ir šarmų laikymui, vidaus įranga atspari korozijai. Traukos spintoje turi būti įrengtas darbinės kameros vidaus apšvietimas. Ištraukiamo oro ventiliacinis kanalas ne mažesnio kaip 240 mm diametro ir pagamintas iš polipropileno. Traukos spintos priekinėje dalyje turi būti sumontuotas elektroninis valdymo pultas. Spintoje sumontuota ne mažiau kaip 3 vnt. elektros lizdų (rozečių). Elektros lizdai (rozetės) ne žemesnės negu IP44 saugumo klasė. Traukos spintos spalva šviesiai pilka, rankenėlės mėlynos spalvos, pagamintos iš polipropileno. Durų vyriai pagaminti iš polipropileno. |  | ŠILALĖS RAJONO LAUKUVOS NORBERTO VĖLIAUS GIMNAZIJA |

P. s. Stalai, kėdės, spintelės turi derėti tarpusavyje spalvomis ir dizainu.

PASTABA:

- Jeigu perkamų baldų aprašyme įvardintas konkretus medžiagos pavadinimas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą su lygiaverte ar ne prastesne medžiaga.

- Nurodytų baldų išmatavimai (jei nėra nurodyta kitaip) gali turėti +-1 cm. paklaidą

- Baldams suteikiama garantija ne mažiau 12 mėn.

- Perkamos prekės turi atitikti kokybės ir higienos reikalavimus.

- Taikomi aplinkosauginiai reikalavimai:

  - ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC21 ar PEFC22 miškųsertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

a) Galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba

b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba

c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

  - visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 <...>;

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba

b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba

c) gamintojo techniniai dokumentai, arba

d) saugos duomenų lapas, arba

e) kiti lygiaverčiai įrodymai.

  - jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

- Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta

perdirbtų medžiagų dalis, arba

b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba

c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyviusįrodymus), arba

d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

  - paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

    - neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008;

    - neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

    - neturi būti chromo (VI) junginių;

    - formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

Atitiktį reikavalimams įrodantys dokumentai:

a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba

b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba

c) gamintojo techniniai dokumentai, arba

d) saugos duomenų lapas, arba

e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba

f) kiti lygiaverčiai įrodymai.

6. Perkančioji organizacija, priimdama prekes, pasilieka teisę pareikalauti įrodymus dėl prekėms naudojamų medžiagų charakteristikų (medžiagų gamintojų patvirtinimus/ laboratorijų bandymų protokolus ar pan. dėl jų sudėties ar kitų techninėje specifikacijoje reikalaujamų charakteristikų), siekiant įsitikinti, kad atitinka techninių specifikacijų reikalavimus.

Parengė

Šilalės rajono savivaldybės administracijos

Patarėjas							               	               Justas Stankevičius