TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KĖDĖS

| PREKĖ | VNT. | REIKALAUJAMA CHARAKTERISTIKA | SIŪLOMI PARAMETRAI (UŽPILDO TIEKĖJAS) | MOKYKLOS PAVADINIMAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mokinio kėdė | 80 | Sėdimosios dalies aukštis 400–460 mm, sėdimosios dalies plotis 425 mm, gylis 450 mm. Kėdės rėmas turi būti „C“ formos, pagamintas iš ovalo formos metalo profilio. Sėdimoji dalis ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno ar kitos lygiavertės medžiagos. Sėdynės paviršius atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. Kėdės atloše turi būti kiaurymė patogiam kėdės kilnojimui. Užkėlus kėdę ant stalo, kėdė turi remtis į stalą tik plastikinėmis dalimis, kad nepažeistų stalviršio paviršiaus. Kėdės kojos turi būti ant plastikinių padukų, kad nebraižytų grindų. Kėdės spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 5 spalvų. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ±15 mm. Kėdė turi turėti EN 1729 sertifikatą. |  | ŠILALĖS RAJONO KALTINĖNŲ ALEKSANDRO STULGINSKIO GIMNAZIJA |
|  | 24 | Kėdės aukštis yra reguliuojamas ir fiksuojamas ne mažiau kaip šešiais varžtais. Sėdimosios dalies aukštis 400-460 mm (galima paklaida +/- 20mm) , sėdimosios dalies plotis 425 mm (galima paklaida +/- 20mm), gylis 450 mm (galima paklaida +/- 20mm). Kėdės atlošo aukštis 760-820 mm (galima paklaida +/- 20mm). Kėdės rėmas yra „C” formos, pagamintas iš ovalo formos metalo profilio, kurio matmenys ne mažesni kaip 38mm x22mm, metalo storis ne mažesnis kaip 2,2mm, nudažytas milteliniu būdu. Sėdimoji dalis ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno, kurio storis ne mažiau nei 5 mm. Sėdimosios dalies paviršius yra atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. Yra galimybė kėdę užkelti ant stalo. Kėdė remiasi į stalą tik plastikinėmis dalimis, kad nepažeistų stalviršio paviršiaus. Kėdės kojos yra ant plastikinių padukų, kad nebraižytų grindų. Kėdės spalva – žalia... |  | ŠILALĖS RAJONO SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJA |
|  | 178 | Sėdimosios dalies reguliuojamas aukštis 400–460 mm, sėdimosios dalies plotis 425 mm, gylis 450 mm. Kėdės rėmas turi būti „C“ formos, pagamintas iš ovalo formos metalo profilio. Sėdimoji dalis ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno ar kitos lygiavertės medžiagos. Sėdynės paviršius atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. Kėdės atloše turi būti kiaurymė patogiam kėdės kilnojimui. Užkėlus kėdę ant stalo, kėdė turi remtis į stalą tik plastikinėmis dalimis, kad nepažeistų stalviršio paviršiaus. Kėdės kojos turi būti ant plastikinių padukų, kad nebraižytų grindų. Kėdės spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 5 spalvų. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ±15 mm. Kėdė turi turėti EN 1729 sertifikatą. |  | ŠILALĖS RAJONO PAJŪRIO STANISLOVO BIRŽIŠKIO GIMNAZIJA |

| Kėdė su ratukais arba plastikiniais padukais | 36 | Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu cilindru nuo 380–500 mm ir fiksuojamas rankenėlės pagalba. Sėdynės aukštis 380–500 mm ±5 mm, sėdynės plotis 425 mm ±5 mm, gylis 450 mm ± 5 mm. Kėdės atlošo aukštis 740–860 mm ±5 mm. Sėdimoji dalis ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno lakšto ar kitos lygiavertės medžiagos, kurio storis ne mažiau kaip 5 mm. Sėdynės paviršius atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. Kėdės rėmas turi būti sudarytas iš reguliuojamo pneumatinio cilindro ir penkiakampės žvaigždės formos pagrindo su penkiais ratukais arba plastikiniais padukais. Kėdės rėmas turi būti juodas, padengtas milteliniu būdu. Kėdės atloše turi būti kiaurymė patogiam kėdės kilnojimui. Kėdės spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 5 spalvų. |  | ŠILALĖS RAJONO PAJŪRIO STANISLOVO BIRŽIŠKIO GIMNAZIJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Kėdė | 4 | Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu cilindru nuo 380–500 mm ir fiksuojamas rankenėlės pagalba. Sėdynės aukštis 380–500 mm ±5 mm, sėdynės plotis 425 mm ±5 mm, gylis 450 mm ± 5 mm. Kėdės atlošo aukštis 740–860 mm ±5 mm. Sėdimoji dalis ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno lakšto ar kitos lygiavertės medžiagos, kurio storis ne mažiau kaip 5 mm. Sėdynės paviršius atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. Kėdės rėmas turi būti sudarytas iš reguliuojamo pneumatinio cilindro ir penkiakampės žvaigždės formos pagrindo su penkiais ratukais arba plastikiniais padukais. Kėdės rėmas turi būti juodas, padengtas milteliniu būdu. Kėdės atloše turi būti kiaurymė patogiam kėdės kilnojimui. Kėdės spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 5 spalvų. |  | ŠILALĖS RAJONO KALTINĖNŲ ALEKSANDRO STULGINSKIO GIMNAZIJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Balansinė kėdė | 6 | Kėdės aukštis turi būti 31; 37; 45; 52 cm, sėdynės skersmuo 33 cm +- 5 mm, pagrindo skersmuo 33 cm +- 5 mm. Kėdės pagrindas turi būti Pagamintas iš polopropileno ir padengtas neslystančia pilka guma. Sėdynė turi būti dengta neslydžia pilka guma. Kėdė turi būti pagaminta iš aukštos kokybės 3,5mm +-0.5mm polipropileno, skirto vaikiškų žaislų ir baldų gamybai. Kėdės spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 4 spalvų. |  | ŠILALĖS RAJONO KALTINĖNŲ ALEKSANDRO STULGINSKIO GIMNAZIJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PASTABA:

- Jeigu perkamų baldų aprašyme įvardintas konkretus medžiagos pavadinimas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą su lygiaverte ar ne prastesne medžiaga.

- Nurodytų baldų išmatavimai (jei nėra nurodyta kitaip) gali turėti +-1 cm. paklaidą

- Baldams suteikiama garantija ne mažiau 12 mėn.

- Perkamos prekės turi atitikti kokybės ir higienos reikalavimus.

- Taikomi aplinkosauginiai reikalavimai:

  - ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC21 ar PEFC22 miškųsertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

a) Galiojantis FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba

b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba

c) kiti lygiaverčiai įrodymai.

  - visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 <...>;

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba

b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba

c) gamintojo techniniai dokumentai, arba

d) saugos duomenų lapas, arba

e) kiti lygiaverčiai įrodymai.

  - jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

- Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta

perdirbtų medžiagų dalis, arba

b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba

c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyviusįrodymus), arba

d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

  - paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

    - neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008;

    - neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

    - neturi būti chromo (VI) junginių;

    - formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

Atitiktį reikavalimams įrodantys dokumentai:

a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba

b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba

c) gamintojo techniniai dokumentai, arba

d) saugos duomenų lapas, arba

e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba

f) kiti lygiaverčiai įrodymai.

6. Perkančioji organizacija, priimdama prekes, pasilieka teisę pareikalauti įrodymus dėl prekėms naudojamų medžiagų charakteristikų (medžiagų gamintojų patvirtinimus/ laboratorijų bandymų protokolus ar pan. dėl jų sudėties ar kitų techninėje specifikacijoje reikalaujamų charakteristikų), siekiant įsitikinti, kad atitinka techninių specifikacijų reikalavimus.

Parengė

Šilalės rajono savivaldybės administracijos

patarėjas						               	               Justas Stankevičius