Projektas

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GRIGORIJAUS KANOVIČIAUS

VIEŠOJI BIBLIOTEKA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Techninėje specifikacijoje nurodyti privalomi reikalavimai. Tiekėjai, kur reikalaujama, privalo nurodyti siūlomą konkrečią specifikaciją ir informaciją apie tai įrodančiuose dokumentuose: nuorodą į gamintojo internetinį puslapį, pridedamo gamintojo ar kt. dokumento pavadinimą, psl. Nr., informacijos vietą dokumente ir pan., pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija. Kur pildyti nereikalaujama, laikoma, kad reikalavimai yra privalomi ir tikrinami bus sutarties vykdymo metu.

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lengvasis krovininis N1 automobilis, pritaikytas mobilios bibliotekos veiklai ir asmenims su negalia aptarnauti (toliau – automobilis arba bibliobusas) |  |  |  |
| Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai) |  |  |  |
| Bendrieji reikalavimai |  | Tiekėjo siūloma konkreti specifikacija (kur reikalaujama, pildo tiekėjas) | Įrodantys dokumentai (kur reikalaujama, pildo tiekėjas) |
| Reikalavimai lengvajam krovininiam automobiliui |  |  |  |
|  | Perkamų automobilių skaičius – 1 vnt. |  |  |
|  | Automobilio gamintojas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Automobilio modelis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Automobilio rūšis – lengvasis krovininis automobilis N1 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Sėdimų vietų skaičius – 2 vietos (įskaitant vairuotoją) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos |  |  |
|  | Automobilis turi būti pilnai paruoštas eksploatacijai ir įregistruotas VĮ „Regitra“ pirkėjo vardu |  |  |
|  | Garantinis laikotarpis – ne mažiau kaip 24 mėn. arba ne mažiau 100 000 km ridos | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Planinių techninių aptarnavimų intervalas – ne dažniau 40 000 km ridos | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Keliamoji galia – ne mažiau 1 300 kg | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Bendroji masė – iki 3 500 kg | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Eksploatacijos instrukcija lietuvių kalba |  |  |
|  | Automobilis turi būti apipavidalintas – apklijuotas plėvele, apsaugota nuo išblukimo dėl aplinkos poveikio. Apipavidalinimas turi būti lengvai pastebimas, vaizduojantis mikroautobuso paskirtį (bibliotekos veiklą). Prieš apipavidalinant automobilio apipavidalinimo maketas turi būti suderintas su pirkėju sutarties vykdymo metu. |  |  |
|  | Prie automobilio turi būti pritvirtinta rampa, leidžianti asmenims su negalia saugiai įlipti/išlipti be pagalbos. |  |  |
|  | Reikalavimai automobilio kėbului |  |  |
| 2.1 | Kėbulo tipas – uždaras furgonas, krovinių skyriuje stumdomos šoninės dešinės pusės durys – su stiklu. |  |  |
| 2.2 | Kėbulas: |  |  |
| 2.2.1. | ne mažiau 4 durų; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.2.2. | slankiojančių šoninių durų angos plotis – ne mažiau 1 250 mm, aukštis – ne mažiau 1 700 mm; durys įstiklintos; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.2.3. | galinės durys: bendras durų angos plotis – ne mažiau 1 500 mm, aukštis – ne mažiau 1 790 mm | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.3. | Krovinių skyriaus talpa – ne mažiau 12,5 m³ | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.4. | Krovinių skyriaus ilgis – ne mažiau 3 700 mm | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.5. | Krovinių skyriaus aukštis – ne mažiau 1 890 mm | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.6. | Galinių durų atidarymas ne mažesniu kaip 180° kampu | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.7. | Antikorozinė garantija kėbului – ne mažiau kaip 6 metai | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3. | Reikalavimai automobilio varikliui ir transmisijai |  |  |
| 3.1. | Variklio galingumas – ne mažiau ne mažiau 90 kW | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.2. | Taikoma tik tuo atveju, jei siūlomas automobilis bus dyzelinis arba benzininis: Variklis – benzininis arba dyzelinis, atitinkantis EURO 6 standartą Taikoma tik tuo atveju, jei siūlomas automobilis bus elektrinis arba hibridinis: Variklis – elektrinis arba hibridinis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.3. | Taikoma tik tuo atveju, jei siūlomas automobilis bus dyzelinis arba benzininis: Variklio darbinis tūris – ne mažiau 1 990 cm³ | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 3.4. | Taikoma tik tuo atveju, jei siūlomas automobilis bus dyzelinis arba benzininis: Vidutinės kuro sąnaudos – ne daugiau 10 l/100 km | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4. | Minimalūs reikalavimai kitai automobilio įrangai |  |  |
| 4.1. | Automobilio vėdinimo sistema su oro kondicionavimo galimybe automobilio priekinėje dalyje | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.2. | Vairo aukščio reguliatorius | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.3. | Vairo stiprintuvas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.4. | Centrinis visų durelių užraktas su nuotoliniu valdymu | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.5. | Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.6. | Gamyklinė audio sistema su garsiakalbiais ir integruota telefonine „laisvų rankų“ įranga (sujungimas „Bluetooth“ jungtimi) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.7. | Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais. Taip pat automobilyje turi būti įrankiai ratui pakeisti. |  |  |
| 4.8. | Guminiai kilimėliai priekyje |  |  |
| 4.9. | Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo šoniniai veidrodėliai | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 4.10. | Vasarinių padangų 1 komplektas ir žieminių padangų 1 komplektas |  |  |
| 5. | Reikalavimai vidaus įrengimui /apdailai |  |  |
| 5.1. | Bibliotekos skyriaus grindų struktūra: ne mažiau 12 mm storio klijuota drėgmei atspari faneros plokštė arba lygiavertės medžiagos, padengtos neslidžia automobiline PVC danga |  |  |
| 5.2. | Papildoma salono šilumos ir garso izoliacija (ne mažiau kaip 10 mm storio su atspindinčia aliuminio plėvele, dangos vandens įgeriamumas – ne daugiau 3 proc. arba lygiaverte medžiaga |  |  |
| 5.3. | Bibliotekos skyriaus sienos, durys ir lubos padengtos lengvai valoma kanalinio polipropileno plokšte arba lygiaverte. Plokštės storis – ne mažiau 4 mm |  |  |
| 6. | Reikalavimai elektros instaliacijai, apšvietimui |  |  |
| 6.1. | Išorinė 220 V pajungimo rozetė, ne mažiau 16 A, su starterio blokavimu įjungus degimą, su ne mažiau 7 A automatiniu akumuliatoriaus pakrovėju nuo 220 V; skydelis su saugikliais, vidinis el. pajungimas: ne mažiau 6 vienetų 230 V ir 2 vienetų 12 V vidaus rozečių instaliavimas suderinus taškus pagal darbo poreikius su pirkėju sutarties vykdymo metu. |  |  |
| 6.2. | Papildomas gilaus iškrovimo akumuliatorius (iai) papildomai įrangai maitinti. Ne mažiau 100 Ah talpos. |  |  |
| 6.3. | Skiriamoji rėlė skirta apsaugoti pagrindinį automobilio akumuliatorių nuo išsikrovimo. Rėlė turi būti su mikroprocesiniu valdikliu, kuris sujungia baterijas kuomet įtampa > 13,2 V ir atjungia kai įtampa <12,8 V. Taip pat turi turėti atsarginę relės valdymo jungtį nuo degimo kontakto. |  |  |
| 6.4. | 12 – 220 V įtampos keitiklis vidaus rozetėms (kondicionierius prie jo nepajungiamas). Ne mažiau 1500 W galios, nuotolinis keitiklio jungiklis. Perjungiklis tarp lauko įvado 220 V ir keitiklio 220 V. |  |  |
| 6.5. | Bibliotekos skyriaus viduje turi būti įrengtas LED tipo apšvietimas su individualiu jungikliu viso skyriaus vidiniam apšvietimui. Žibintai turi būti sumontuoti į apdailą (gali išsikišti ne daugiau kaip 15 mm iš antstato apdailos medžiagų). Minimalus apšvietimas skyriuje – ne mažiau 300 lx. |  |  |
| 6.6. | LED lauko žibintas įlipimo zonos apšvietimui virš šoninių slankiojančių durų dešinėje. |  |  |
| 7. | Reikalavimai papildomai įrangai ir baldiniams segmentams |  |  |
| 7.1 | Suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 24 mėn. | (pildo tiekėjas) |  |
| 7.2. | Atlenkiamas nuo sienos staliukas kairės pusės priekinėje skyriaus dalyje, matmenys: 670(+/- 5 cm) mm x 500 (+/- 5 cm) mm su papildomu l formos laikikliu. 2 pritvirtinti stacionarūs stalai kairės ir dešinės pusės galinėje skyriaus dalyje, matmenys: 700 (+/- 5 cm) mm x 500 mm (+/- 5 cm). 3 lankytojų kėdės. Matmenys (+/- 5 cm) plotis 50 cm; gylis 46 cm; aukštis iki sėdimosios dalies 45 cm; bendras aukštis 85 cm. |  |  |
| 7.3. | Knygoms ir žurnalams laikyti ir saugiai transportuoti automobilio judėjimo metu pritaikyta modulinė įranga (toliau – sistema). Sistema suprojektuota naudojimui transporto priemonėse, tvirtinama sertifikuotais kronšteinais, užtikrinančiais patikimą ir saugų įrangos fiksavimą prie automobilio grindų ir sienos. Tvirtinimo metodas atsparus vibracijai ir dinaminėms apkrovoms. Kairės pusės sistemos (už vairuotojo) preliminarūs matmenys: aukštis –1 650 mm, gylis –350 mm. Bendras lentynų ilgis kairėje pusėje –7 760 mm. Dešinės pusės sistemos preliminarūs matmenys: aukštis –1 650 mm, gylis –350 mm. Bendras lentynų ilgis dešinėje pusėje –5 160 mm. Kiekviena atskira lentyna turi išlaikyti ne mažesnę nei 50 kg apkrovą. Visos ne aliuminio plieninės detalės privalo būti dažytos milteliniu būdu arba cinkuotos. Pateikiami preliminarūs sistemos matmenys, tikslūs matmenys, sistemos išdėstymas, lentynų skaičius ir kt. derinami su pirkėju sutarties vykdymo metu. |  |  |
| 7.4. | Papildomas autonominis oro šildytuvas ne mažiau kaip 3,9 kW, skirtas šaltuoju metu, nenaudojant transporto priemonės variklio resursų, palaikyti automobilio salone teigiamą temperatūrą, su šildymo laiko nustatymo programavimu. |  |  |
| 7.5. | Automobilinis-elektrinis oro kondicionierius su šildymo ir kondicionavimo funkcija (su montavimu ir pajungimu): šaldymo galia ISO 5151 arba lygiavertis – ne mažiau kaip 2 000 W, šildymo galia ISO 5151 arba lygiavertis – ne mažiau kaip 1 200 W, energijos sąnaudos šaldymo režime – ne daugiau 1 000 W, energijos sąnaudos šildymo režime – ne daugiau 1 200 W. Komplekte turi būti nuotolinio valdymo pultas bei vidinis oro paskirstymo dangtis. |  |  |
| 7.6. | Papildomas mechaninis įlipimo laiptelis prie šoninių slankiojančių durų dešinėje pusėje. Laiptelio pakopos matmenys: plotis – ne mažiau kaip 550 mm, gylis – ne mažiau kaip 200 mm. |  |  |
| 7.7. | Elektros generatorius. Tyliaeigis. Triukšmo lygis ne daugiau kaip 91 dBA. Nominali galia ne mažiau kaip 2,8 kW. Įtampa ne blogiau 230Vac/50Hz. Variklio tipas keturtaktis. Pasijungimo prie automobilio laidas ne mažiau 20 m ilgio. |  |  |
| 7.8. | Pasirašius sutartį vizualizacijas ir planą suderinti su užsakovu. |  |  |
| 7.10. | Automobilio signalizacija tinkama KASKO draudimui. |  |  |

Nurodoma konkreti reikšmė arba konkretus aprašymas, nepaliekant tokių reikšmių kaip „ne mažiau/ne daugiau/ne dažniau/arba“ ir pan.

Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį, pridedamo gamintojo ar kt. dokumento pavadinimą, psl. Nr., informacijos vietą dokumente ir pan., pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija.