## Pirkimo sąlygų 6 priedas

## Naudojimo instrukcija

Fontano naudojimo instrukcija

1. Vanduo į fontaną gali būti prileidžiamas automatiniu arba rankiniu būdu. Išgaravęs ar išsitaškęs vanduo papildomas automatiškai.

2.  Fontano srovių ir apšvietimo įsijungimo ir išsijungimo laikas yra valdomas kompiuterio, skydo viduje.

2.1.  Fontano srovių siurblių veikimas valdomas kompiuterio arba rankiniu būdu.

2.2.  Periodiškai valyti persipylimo rezervuarą ir grubaus valymo filtrus techninėje patalpoje.

2.3.  Periodiškai tikrinti automatinio lygio reguliatoriaus darbą, pakeliant daviklius.

2.4.  Periodiškai valyti filtravimo siurblio kibirėlį.

2.5.  Kartais rankiniu būdu aprašytu filtravimo įrangos naudojimo instrukcijoje išplauti

smėlio filtrą.

3.  Paruošimas žiemai:

a) Išleisti vandenį iš smėlio filtro.

b) Išleisti vandenį(reikalui esant kompresoriumi išpūsti) iš vamzdžių atpalaiduojant sklendžių ir išardomų movų sąvaržas.

c) Išleisti vandenį(reikalui esant kompresoriumi išpūsti) iš  kolektoriaus.

d) Apsaugoti fontano technologinės įrangos vamzdžius nuo vandens patekimo.

e) Neišjungti maitinimo, nes jis reikalingas drenažinio siurblio darbui užtikrinti.

f) Išleisti vandenį iš fontano purkštukų vamzdžių(reikalui esant kompresoriumi išpūsti).

g) Uždėti aklę ant kiekvieno purkštuko vietoje bronzinio purkštuko.

h) Įvertinti tai, kad persipylimo rezervuaras per žiemos sezoną prisipildys lietaus ir tirpsmo vandeniu iki išbėgimo vamzdžio. Uždaryti visas sklendes, kurios turi susisiekimą su technine (sausa) patalpa, kad vanduo nepatektų ir nesugadintų technologinės įrangos. Iš matavimo KIUVETĖS ant chemikalų dozatoriaus pašalinti PH matavimo elektrodą, nes jis bijo šalčio. Elektrodo matuojantis galas negali būti sausas, uždėti saugojimo antgalį.

4) Periodiškai valyti vandens nubėgimo latakus ir šulininius esančius L. Ivinskio aikštės teritorijoje nuo susikaupusių šiukšlių ar medžių lapų.

UAB „Optika ir technologija“

Pramonės 15,Šiauliai

Vadybininkas Emilis Kairys

Tel.8 698 10803

Tel.525031