Pirkimo sąlygų 7 priedas

Naudojimo instrukcija

Gertuvės eksploatacijos instrukcija.

- Vandens tiekimas sustabdomas ir paleidžiamas naudojant čiaupą kuris sumontuotas fontano įrengimų duobėje. Gertuvei vanduo tiekiamas kartu ir fontanui per vieną vandens skaitiklį.

- Periodiškai tikrinti ar tinkamai veikia ir tvarkingas gertuvės vandens čiaupas.

- Periodiškai valyti, plauti gertuvę, čiaupą bei vandens nubėgimo talpą, kad atitiktų sanitarinius higieninius reikalavimus.

- Paruošimas žiemai:

- užsukti vandens tiekimo čiaupą.

- atsukus vandens tiekimo vamzdį už vandens skaitiklio ir atidarius gertuvės čiaupą, oro kompresoriaus pagalba pašalinti vandenį iš sistemos.

- išvalyti ir uždengti gertuvės vandens nubėgimo talpą.

- rekomenduojama gertuvės čiaupą žiemos sezono metu nuimti užsandarinant vamzdžio angą.