KALVARIJOS SAV. SANGRŪDOS SEN. SANGRŪDOS K. V. MELIORACIJOS GRIOVIŲ K-1-5-11, A-2 IR KALVARIJOS SEN. BRUKŲ K. V. MELIORACIJOS GRIOVIO K-4 IR JUOSE ESANČIŲ STATINIŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Kalvarijos sav. Sangrūdos sen. Sangrūdos k. v. melioracijos griovių K-1-5-11, A-2 ir Kalvarijos sen. Brukų k. v. melioracijos griovio K-4 ir juose esančių statinių remonto darbai, BVPŽ kodas 45112320-4

1.2. Pirkimo objekto apimtys. Sutarties galiojimo laikotarpiu (įskaitant visus galimus jos pratęsimus, jei tokia galimybė nustatyta Sutartyje) planuojamas įsigyti kiekis (apimtis):

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Matavimo vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Melioracijos griovių remontas | m | 3090 |
| 2. | Drenažo žiotys | vnt. | 21 |
| 3. | Pralaidos | vnt. | 2 |

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Grioviai:

Gr. K-1-5-11 griovys apaugęs žoline augmenija, įvairaus tankumo krūmais, dugne sąnašos.

Gr. A-2 griovys apaugęs žoline augmenija, įvairaus tankumo krūmais, dugne sąnašos.

Gr. K-4 griovys apaugęs žoline augmenija, aukštupyje retais krūmais, dugne sąnašos.

PASTABA: atliekamose K-4 melioracijos griovio žemės darbų judinimo vietose, patenkančiose į Turlojiškės senovės gyvenvietės teritoriją, būtina atlikti archeologinius žvalgymus, vykdomų žemės judinimo darbų tyrėjui fiksuojant esamą situaciją.

Rangovas teikdamas pasiūlymą turi įsiskaičiuoti archeologinių žvalgymų kainą.

Pralaidos:

Remontuojamame griovio Gr. K-1-5-11 ruože yra viena vandens pralaida,

pk. 1+465, GB pralaida D-1,2 m, L-12,5m. Vamzdžiai L-2,5 m (moviniai). Pralaida yra prastos būklės. Pralaidos antgaliai sulūžę, aptrupėję bei pavirtę, pralaidos pravažiavimo danga susidėvėjusi, nulaužyti arba sutrupėję sargšuliai, pralaidoje sąnašos. Kelio danga virš pralaidos nusidėvėjusi.

Remontuojamame griovio Nr. K-4 ruože yra viena vandens pralaida,

pk. 1+00, GB pralaida D-1,2 m, L-15,0 m. Vamzdžiai L-1,0 m. Pralaida yra prastos būklės. Pralaidos antgaliai sulūžę, aptrupėję bei pavirtę, pralaidos pravažiavimo danga susidėvėjusi, nulaužyti arba sutrupėję sargšuliai pralaidoje sąnašos. Kelio danga virš pralaidos nusidėvėjusi. Tarp pralaidos žiedų įtekėjime bei ištekėjime plyšiai, matosi įsiurbimai.

Žiotys:

Remontuojamuose grioviuose esančios drenažo žiotys yra blogos būklės, apaugę krūmais, dauguma yra po sąnašomis, be latakų, atitrūkę arba sulūžę, todėl numatyta sulaužytas žiotis pakeisti naujomis PE D110,160,200mm PE žiotimis.

3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI, APRAŠYMO BŪDAI

- NURODOMAS STANDARTAS, TECHNINIS LIUDIJIMAS AR BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Atliekant Kalvarijos sav. Sangrūdos sen. Sangrūdos k. v. melioracijos griovių K-1-5-11, A-2 ir Kalvarijos sen. Brukų k. v. melioracijos griovio K-4 ir juose esančių statinių remonto darbus vadovautis parengtu techniniu darbo projektu, melioracijos įstatymu, melioracijos techniniais reglamentais, statybos techniniais reglamentais, saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje.

Pagal Lietuvos Respublikos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymą Nr. D1-401 ,, Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 skyriaus 4.3. punktą: tiekėjas turėtų taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

- NURODOMI PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR / IR NORIMAS REZULTATAS

Pirkimo objekto parametrai pateikiami prieduose (darbų kiekių žiniaraščiai)

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU

Tiekėjų kvalifikaciją bei techninį ir profesinį pajėgumą įrodantys dokumentai.

4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI PERDUODANT SUTEIKTUS DARBUS

Rangovas turi pateikti Statybos techninę ir vykdymo dokumentaciją.

## 5. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

Darbų kiekių žiniaraščiai

Rangovas užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikia per 10 darbo dienų po sutarties pasirašymo datos.

_____________________________