ALYTAUS APYLINKĖS TEISMO DRUSKININKŲ RŪMŲ, DRUSKININKŲ G. 43, DRUSKININKAI, PASTATO 1B2P PAPRASTASIS REMONTAS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų, Druskininkų g. 43, Druskininkai, pastato 1B2p paprastojo remonto darbai

Užsakovas: Nacionalinė teismų administracija (juridinio asmens kodas 188724424), esanti L. Sapiegos g. 15, LT-10312 Vilniuje.

Naudos gavėjas: Alytaus apylinkės teismas (juridinio asmens kodas 191444642), esantis S. Dariaus it S. Girėno g. 17, Alytus (toliau – Teismas).

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Esama situacija ir numatomi atlikti remonto darbai:

Pastatas yra plytų mūro, dviejų aukštų, stogas – sutapdintas, stogo danga – prilydoma stogo danga.

2017 metais pagal parengtą projektą, gavus statybą leidžiantį dokumentą buvo atliktas pastato paprastasis remontas, kurio metu buvo apšiltintos sienos, pakeisti langai. Pastatui nustatyta E energinio naudingumo klasė.

Atliekant pastato nuolatinius ir sezoninius stebėjimus nustatyta, kad pastato ruloninė stogo danga yra nesandari, daugelyje vietų atsirado pūslės, per nesandarius dangos sujungimus į pastatą skverbiasi lietaus ir sniego tirpsmo vanduo, gadindamas pastato konstrukcijas, apdailą ir kitą turtą.

Pastato cokolinėje dalyje (rūsyje) dėl prastos hidroizoliacijos ant sienų atšoko tinkas.

Pastato rūsio sienos drėksta, dėl ko pelija pastato rūsyje, archyve laikomi dokumentai. Parengtame Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų, Druskininkų g. 43, Druskininkai, pastato 1B2p paprastojo remonto apraše yra pateikti detalus sprendiniai rūsio sienų apsaugai nuo besiskverbiančio vandens.

Pateikiama lauko lietaus nuotekų schema:

Apraše pateikti detalūs lietaus nuotekų sistemų mazgai, detalės, medžiagų techninės specifikacijos.

Apraše numatyta atlikti šiuos darbus:

| Eil. Nr. | Statybos darbų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| ŽINIARAŠTIS 1: 1 BENDRASTATYBINIAI DARBAI PASTATO IŠORĖJE |  |  |  |
|  | Skyrius 1. Pamatų izoliacija ir šiltinimas |  |  |
| 1. | Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas | m | 2,4 |
| 2. | Siūlių asfaltbetonio dangoje pjaustymas diskine freza | 100m | 0,165 |
| 3. | Asfaltbetonio dangos 70 mm sluoksnio storio išardymas pneumoplaktuko pagalba | 100m3 | 0,0112 |
| 4. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 2,6 |
| 5. | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu | 100m2 | 0,7 |
| 6. | Skaldos pagrindo, iki 5 m2 ploto vienoje vietoje, ardymas pneumoplaktukais / trinkelių pasluoksnio ardymas | m3 | 14,0 |
| 7. | Duobių, tranšėjų kasimas rankiniu būdu, atliekant pamatų remonto darbus nesutvirtintose iškasose, kai gruntas II grupės | m3 | 165,0 |
| 8. | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 0,7 |
| 9. | Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės /likutinio grunto išvežimas | 100m3 | 1,523 |
| 10. | Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį ( paviršiaus valymas) | 100m2 | 1,523 |
| 11. | Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, tepant 2 kartus bitumine emulsija | m2 | 114,0 |
| 12. | Rūsio sienų ir cokolio šiltinimas, naudojant putų polistireno plokštes, kai izoliacijos sluoksnio storis 100 mm | 100m2 | 1,27 |
| 13. | Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas, tvirtinant drenažo ritininę dangą | m2 | 131,0 |
| 14. | Drenažinės membranos viršaus uždengimas apsauginiu elementu, šiltinant cokolius ir rūsio sienas | 100m | 0,75 |
| 15. | Mechanizuotas tranšėjų ir duobių užpylimas gruntu | 100 m3 | 1,123 |
| 16. | Metalinių grotų montavimas, kai tvirtinimui pagrindas betonas / Prieduobių uždengimas - polikarbonato danga metalo rėmuose | m2 | 3,5 |
|  | Skyrius 2. Stogo darbai |  |  |
| 1. | Staktų, statomų mūro sienose ar pertvarose, atkūrimas iš vientisų elementų | m | 187,72 |
| 2. | Staktų sustatymas į angas mūro sienose | vnt. | 26 |
| 3. | Vidutinio sudėtingumo varstomų rėmų atkūrimas ir įstatymas į staktas | m2 | 81,9 |
| 4. | Rėmų įstiklinimas trisluoksniais stiklo paketais, kurių plotas iki 2m2 | 100 m2 | 0,39 |
| 5. | Dvikameriniai stiklo paketai (vienas stiklas grūd.) 5mm, M5 (nepoliruotas) | kv. m | 39 |
| 6. | Langų rėmų įstiklinimas, kai stiklo plotas iki 1m2 | 100 m2 | 0,429 |
| 7. | Labai geras pilnas aliejinis medinių langų blokų dažymas | 100 m2 | 0,819 |
| 8. | Langų, durų, stiklo apsauginės signalizacijos automatiniai davikliai | vnt. | 13 |
| 9. | Judesio jutikliai | vnt. | 13 |
| 10. | Architektūrinių detalių nuardymas, kai detalės smulkios (rozetės, emblemos ir kt.) / Antenos nuėmimas | vnt. | 1,0 |
| 11. | Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių sandarinimas / pritaikyta kaminėlių nuardymas k1=0,5, k2=0,5, k3=0,0 | vnt. | 15,0 |
| 12. | Ruloninių stogų dangos išardymas | 100m2 | 4,04 |
| 13. | Išlyginamųjų cementinių sluoksnių ardymas | 100m2 | 4,04 |
| 14. | Plokščių stogų šiltinamosios izoliacijos ardymas / keramzito | 100m2 | 4,04 |
| 15. | Statybinio laužo nuleidimo latakų įrengimas ir išardymas | m | 7,65 |
| 16. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 53,77 |
| 17. | Plokščių stogų dangos valymas, nukeliant šiukšles nuo stogo | 100m2 | 4,04 |
| 18. | Denginių betoninių pagrindų gruntavimas rankiniu būdu /pažeistų vietų padengimas fungicidais | 100m2 | 4,04 |
| 19. | Denginių izoliacija 1 sluoksnio polietilenine plėvele | 100m2 | 4,04 |
| 20. | Denginių šilumos izoliacija keramzitu, paduodant medžiagas keltuvu /nuolydžio formavimas | m3 | 51,0 |
| 21. | Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (plokštė 250 mm storio, be tvirtinimo) | 100m2 | 4,04 |
| 22. | Plokščių stogų šiltinimas vienu sluoksniu apkrovas laikančiomis mineralinės vatos plokštėmis (plokštė 30 mm storio, be tvirtinimo) | 100m2 | 4,04 |
| 23. | Plokščių stogų perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas, kai apvadėlis mineralinės vatos | 100m | 1,51 |
| 24. | Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis, kai pagrindas betonas | 100vnt | 16,16 |
| 25. | Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga ( dvisluoksne, prilydant) | 100m2 | 4,04 |
| 26. | Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė | vnt. | 17,0 |
| 27. | Plokščių stogų įlajų įrengimas, aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminė | vnt. | 3,0 |
| 28. | Plokščių stogų parapetų dangos ardymas | 100m | 1,38 |
| 29. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,41 |
| 30. | Plokščių stogų dangos valymas, nukeliant šiukšles nuo stogo | 100m2 | 1,242 |
| 31. | Denginių betoninių pagrindų gruntavimas rankiniu būdu / pažeistų vietų padengimas fungicidais | 100m2 | 1,242 |
| 32. | Ventiliuojamų parapetų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant prie pagrindo, kai izoliacijos sluoksnio storis 30.00 mm | 100m2 | 0,828 |
| 33. | Parapetų ir stogų kraštų sujungimo su stogo plokštuma sandarinimas prilydomosiomis poliesterinėmis dangomis | m2 | 82,8 |
| 34. | Kiekvieno papildomo sluoksnio prilydomos bituminės dangos priklijavimas | 100m2 | 0,828 |
| 35. | Medinių ir plieninių detalių tvirtinimas parapetų apskardinimui | 100m | 1,38 |
| 36. | Parapetų, stogelių dengimas skarda, pagaminant detales, kai tvirtinimo pagrindas betonas arba mūras | 100m2 | 0,85 |
|  | Skyrius 3. Kanalizacijos alsuokliai |  |  |
| 1. | Pastato lietaus nuotakyno stovų keitimas / prailginimas | m | 3,2 |
| 2. | Plokščių stogų ventiliacinių kaminėlių sandarinimas / alsuoklio | vnt. | 2,0 |
| 3. | Vamzdynų įvadų (išvadų) hermetizavimas elastinėmis sandarinančiomis membranomis | vnt. | 2,0 |
| 4. | Plokščių stogų dangų prijungimų prie vertikalių paviršių atskirų vietų sandarinimas, kai stogo danga ritininė bituminė | m | 2,0 |
| 5. | Kamino gaubtų pagaminimas ir keitimas , kai kamino kanalų skaičius 1.00 vnt./ Alsuoklio PVC kepurė | vnt. | 2,0 |
|  | Skyrius 4. Ventiliacijos šachtos |  |  |
| 1. | Monolitinių betoninių perdenginių išardymas / betoninių stogelių | m3 | 0,4 |
| 2. | Paprastų ir vidutinio sudėtingumo skardos stogų išardymas / šachtos stogelių | 100m2 | 0,0326 |
| 3. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,43 |
| 4. | Parapetų mūro atstatymas ir paaukštinimas /vent. šachtų paaukštinimas | m3 | 1,0 |
| 5. | Ventiliuojamų parapetų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant prie pagrindo, kai izoliacijos sluoksnio storis 30.00 mm | 100m2 | 0,2 |
| 6. | Plokščių stogų perimetrinio apvadėlio (tolygiam perėjimui prie sienos, parapeto) įrengimas, kai apvadėlis mineralinės vatos | 100m | 0,326 |
| 7. | Parapetų ir stogų kraštų sujungimo su stogo plokštuma sandarinimas prilydomosiomis poliesterinėmis dangomis | m2 | 23,0 |
| 8. | Kiekvieno papildomo sluoksnio prilydomos bituminės dangos priklijavimas | 100m2 | 0,23 |
| 9. | Gaubto ant įvairių įrengimų montavimas /Gaubto montavimas virš vent. šachtos | m2 | 11,0 |
| 10. | Įvairių tipų plieninių grotelių, kurių plotas iki 1,0m2, montavimas / plieninis tinklelis apsaugai nuo paukščių su tvirtinimo rėmu - 8,8 m2 | vnt. | 7,0 |
| 11. | Cinkuotas plieninis tinklas | m2 | 6,52 |
| 12. | Parapetų mūro atstatymas ir paaukštinimas / vent šachtų paaukštinimas | m3 | 0,51 |
| 13. | Ventiliuojamų parapetų šiltinimas mineralinės vatos plokštėmis, tvirtinant prie pagrindo, kai izoliacijos sluoksnio storis 30.00 mm | 100m2 | 0,0134 |
| 14. | Parapetų ir stogų kraštų sujungimo su stogo plokštuma sandarinimas prilydomosiomis poliesterinėmis dangomis | m2 | 1,42 |
| 15. | Kiekvieno papildomo sluoksnio prilydomos bituminės dangos priklijavimas | 100m2 | 0,0142 |
| 16. | Gaubto ant įvairių įrengimų montavimas /Apskardinimo montavimas virš vent. šachtos | m2 | 5,66 |
| 17. | Įvairių tipų plieninių grotelių, kurių plotas iki 1,0m2, montavimas / plieninis tinklelis apsaugai nuo paukščių su tvirtinimo rėmu - 8,8 m2 | vnt | 1,0 |
| 18. | Cinkuotas plieninis tinklas | m2 | 2,83 |
| 19. | Parapetų, stogelių dengimas skarda | m2 | 3,0 |
| 20. | Vėdinimo kanalų pravalymas | m | 16,0 |
|  | Skyrius 5. Laiptinės stogo dalyje sutvarkymas |  |  |
| 1. | Stogo dangos aptaisymas lenktais skardos profiliais , tvirtinant dviem eilėmis / laiptinės sienos prie stogo | 100m | 0,245 |
| 2. | Durų varčių išėmimas | vnt. | 1,0 |
| 3 | Langų ir durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkaitus | vnt. | 1,0 |
| 4 | Sienų atskirų vietų (angų) mūrijimas, iškraunant ir panešant medžiagas į darbo vietą | m3 | 0,02 |
| 5 | Izoliacinių tarpiklių montavimas | 100m | 0,02 |
| 6 | Polistireninis putplastis NEO EPS 100N | m3 | 0,02 |
| 7 | Kietos mineralinės vatos plokštės Isover FLO, 30mm | m2 | 0,3 |
| 8 | Horizontali klijuota dviem sluoksniais ruloninių medžiagų hidroizoliacija | 100m2 | 0,003 |
| 9 | Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose ( išorės durų blokų plotas iki 2 m2) | m2 | 1,118 |
| 10 | Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu | m2 | 0,6 |
| 11. | Vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui | 100m2 | 0,006 |
| 12. | Plieninių grindjuosčių iš lenktų profilių įrengimas /vidinė pakopa | 100m | 0,008 |
|  | Skyrius 6. Sklypo dangų atstatymas |  |  |
| 1. | Pravažiuojamų kiemų 9 cm dvisluoksnė asfaltbetonio danga, 15 cm dolom. skaldos pagrindas ir 20 cm smėlio sluoksnis | 100m2 | 0,16 |
| 2. | Betono trinkelių grindinio rekonstrukcija, atstatymas kai trinkelės ir bordiūrai naudoti | 100m2 | 0,7 |
| 3. | Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm / išardytų | 100m | 0,024 |
| 4. | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu | 100m2 | 0,07 |
| ŽINIARAŠTIS 2: VIDAUS APDAILA |  |  |  |
|  | Skyrius 1. Grindys |  |  |
| 1. | Seno linoleumo nuėmimas | m2 | 47,8 |
| 2. | Medinių grindjuosčių nuardymas */ PVC | 100m | 0,67 |
| 3. | Seno linoleumo nuėmimas / laminato | m2 | 22,8 |
| 4. | Medinių lentinių grindų išardymas | 100m2 | 0,228 |
| 5. | 25 mm storio cementinių ir betoninių dangų išardymas | 100m2 | 0,731 |
| 6. | Kiekvieniems 5 mm pagal įkainį N46-179 pridėti arba atimti k4=17.0 | 100m2 | 0,478 |
| 7. | Kiekvieniems 5 mm pagal įkainį N46-179 pridėti arba atimti k4=29.0 | 100m2 | 0,228 |
| 8. | Kiekvieniems 5 mm pagal įkainį N46-179 pridėti arba atimti k4=15.0 | 100m2 | 0,025 |
| 9. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 18,0 |
| 10. | Grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį, kai gruntas II grupės | m3 | 20,5 |
| 11. | Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės k4=10.0 | 100m3 | 0,205 |
| 12. | Smėlio pasluoksnis ant grunto, vežant medžiagas karučiais(mažų apimčių) | m3 | 7,31 |
| 13. | Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę | 100m2 | 0,731 |
| 14. | Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes, kai putų polistireno plokštės storis 100 mm | 100m2 | 0,731 |
| 15. | Polistireninis putplastis EPS 200 | m3 | 6,15 |
| 16. | Polistireninis putplastis EPS 100 | m3 | 1,16 |
| 17. | Betoninių grindų armavimas tinklais | t | 0,145 |
| 18. | Armuotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų), paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 70.00 mm | 100m2 | 0,731 |
| 19. | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 10.00 mm) | 100m2 | 0,706 |
| 20. | Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindjuosčių) | 100m2 | 0,706 |
| 21. | „Polyflor“ homogeninė PVC danga | m2 | 77,8 |
| 22. | Grindų pagrindo išlyginimas „Atlas“ glaistu 1mm storio sluoksniu | m2 | 2,5 |
| 23. | Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant „Atlas“ klijais | m2 | 2,5 |
| 24. | Plieninių grindjuosčių iš lenktų profilių įrengimas / dangų jungimo profiliai | 100m | 0,72 |
| 25. | Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių) | 100m2 | 0,031 |
| 26. | Paklotų įrengimas grindų dangoms, iš orientuotų skiedrų plokščių | m2 | 3,1 |
| 27. | Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant „Atlas“ klijais | m2 | 3,1 |
| 28. | Parketinių grindų iš atskirų parketo lentelių remontas, pakeičiant iki 1 m2 grindų / nuardymas, atstatymas | vnt | 1,0 |
| 29. | Parketo grindų lakavimas šepečiu 2 kartus | m2 | 1,0 |
| 30. | Grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį, kai gruntas II grupės | m3 | 0,7 |
| 31. | Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės k4=10.0 | 100m3 | 0,02 |
| 32. | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas II grupės | 100m3 | 0,005 |
|  | Skyrius 2. Sienos |  |  |
| 1. | Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas / GKP | 100m2 | 0,015 |
| 2. | Aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles / vamzdžių | 100m2 | 0,222 |
| 3. | Gipskartonio plokštės | t.m2 | 0,0444 |
| 4. | Sienų karkasų užpildymas mineralinės vatos plokštėmis, kai izoliacijos storis 50 mm | 100m2 | 0,222 |
| 5. | Vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui | 100m2 | 0,222 |
| 6. | Sienų lentinio apkalo (netinkuoto) išardymas /dailylenčių | m2 | 63,7 |
| 7. | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo | m2 | 4,5 |
| 8. | Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2 | m2 | 138,1 |
| 9. | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 1,381 |
| 10. | Sienų vidinių paviršių 10 mm storio viensluoksnis tinkas (mechanizuotai) | 100m2 | 1,381 |
| 11. | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100m2 | 1,381 |
| 12. | Vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui | 100m2 | 1,336 |
| 13. | Sienų pagrindo išlyginimas „Atlas“ glaistu 1 mm sluoksniu | m2 | 4,5 |
| 14. | Sienų aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant „Atlas“ klijų | m2 | 4,5 |
| 15. | Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2 | m2 | 18,9 |
| 16. | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,189 |
| 17. | Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) | 100m2 | 0,189 |
| 18. | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100m2 | 0,189 |
| 19. | Vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui | 100m2 | 0,189 |
|  | Skyrius 3. LUBOS |  |  |
| 1. | Lubų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2 | m2 | 73,1 |
| 2. | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,731 |
| 3. | Lubų paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu) | 100m2 | 0,731 |
| 4. | Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100m2 | 0,731 |
| 5. | Vidaus paviršių labai geras dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui | 100m2 | 0,731 |
| 6. | Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas | 100m2 | 0,01 |
| 7. | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija „Armstrong“ firmos, o plokštės firmos „Colotex“ | m2 | 1,0 |
|  | Skyrius 4. ĮVAIRŪS DARBAI |  |  |
|  | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas | m | 0,5 |
|  | Plastikinių slėginių įmovų, aklių, flanšų D16-32 mm montavimas | vnt. | 1,0 |
|  | Ventiliacijos grotelių pakeitimas | vnt. | 4,0 |
| ŽINIARAŠTIS 3. LIETAUS NUOTEKŲ SISTEMA |  |  |  |
|  | Skyrius 1. Lietaus nuotekų tinklai pastato viduje |  |  |
| 1. | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno) | m | 37,0 |
| 2. | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 160 mm (m vamzdyno) | m | 22,0 |
| 3. | PP vamzdžiai su movomis, 110x2.7/2.0 (vidaus nuotekų sistema) | vnt. | 7,0 |
| 4. | Vamzdžiai su movomis 110 L=1 m (pastato nuotekų sist. AS+) | vnt. | 2,0 |
| 5. | Vamzdžiai su movomis 110 L=3 m (pastato nuotekų sist. AS+) | vnt. | 7,0 |
| 6. | PVC vamzdžiai su movomis 160x4.0x2000, su gum. tarpin.(Wavin vid. nuotekų Optima) | vnt. | 11,0 |
| 7. | PVC fasoninės dalys | kompl. | 1,0 |
| 8. | Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas /grindinė pravala | kompl. | 4,0 |
| 9. | Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac. tinklų /prie esamo trapo | vnt. | 3,0 |
| 10. | Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (betono perdangose) | vnt. | 7,0 |
| 11. | Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose, paklojus vamzdžius | vnt. | 7,0 |
| 12. | Įvairių tipų plieninių štampuotų žaliuzi grotelių, kurių plotas iki 0,25m2 šviesoje, montavimas /pritaikyta * revizinių durelių įrengimas | vnt. | 4,0 |
| 13. | Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas ( lietaus nuotekų) | 100m | 0,59 |
| 14. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,01 |
|  | Skyrius 2. Lauko lietaus nuotekų tinklai |  |  |
| 1. | Grunto kasimas 0,15m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą | 100m3 | 0,9 |
| 2. | Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 0,15m3 | 100m3 | 0,88 |
| 3. | Grunto tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, kai gruntas išlyginamas rankiniu būdu( I-II grupės gruntas) | 100m3 | 0,88 |
| 4. | Grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės | 100m3 | 0,02 |
| 5. | Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas | m3 | 1,6 |
| 6. | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 110 mm | m | 2,0 |
| 7. | Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 160 mm | m | 19,0 |
| 8. | PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x2000 (išor. nuotek.) | vnt. | 1,0 |
| 9. | PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x1000 (išor. nuotek.) | vnt. | 1,0 |
| 10. | PVC vamzdžiai klasė N 160x4.0x3000 (išor. nuotek.) | vnt. | 6,0 |
| 11. | Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 110 mm) | 100m | 2,0 |
| 12. | Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 160 mm) | 100m | 0,19 |
| 13. | Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų, iškertant šulinio sienelę (sausame grunte, kai vamzdžių skersmuo iki 600 mm) | vnt. | 1,0 |
| 14. | Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas | vnt. | 4,0 |
|  | Skyrius 3. Gerbūvio darbai tiesiant tinklus |  |  |
| 1. | Tašytų akmenų, betoninių trinkelių grindinio ardymas rankiniu būdu | 100m2 | 0,21 |
| 2. | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 0,5 |
| 3. | Betono trinkelių grindinio rekonstrukcija, klojant naujas trinkeles ir bordiūrus /grindinio atstatymas | 100m2 | 0,21 |
| 4. | Ketinių, iki 150 mm skersmens, išorinių vamzdynų ardymas | m | 21,0 |
| 5. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,05 |

Aplinkos apsaugos kriterijai:

Tiekėjas atliekamiems statybos darbams turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai: nepriklausomos įstaigos išduotas sertifikatas. Pirkimo vykdytojas pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Pirkimo vykdytojas, atlikdamas supaprastintą pirkimą priima ir kitus tiekėjo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus ir pateikia įrodymus, kurie patvirtintų, kad tiekėjo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus, o kitų pirkimų atvejais lygiaverčiai įrodymai priimami tik jeigu tiekėjas dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką.

Visi įrengimai, prietaisai, kiti darbai, medžiagos, mechanizmai, ar kitos sąnaudos, kas pagal teisės aktus ir darbų technologiją gali būti reikalingi nurodytiems darbams atlikti, turi būti įtraukti į rangovo pateikiamą pasiūlymą. Atlikus remonto darbus visos statybinių medžiagų atliekos, šiukšlės turi būti išvežtos iš statybvietės ir utilizuotos rangovo sąskaita.

Kiti reikalavimai ir sąlygos:

Visi gaminiai ir medžiagos į objektą pristatomos kartu su dokumentais, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka deklaruojamos šių medžiagų ar gaminių eksploatacinės savybės (deklaruojama ar patvirtinama šių produktų atitiktis). Remonto darbų grafikas, medžiagų sandėliavimo vieta ir kiti statybos organizavimo klausimai turės būti suderinami su paskirtu Užsakovo atstovu, kad būtų kuo mažiau trukdoma Užsakovo darbuotojams ir interesantams. Užsakovo atstovo kontaktinius duomenis Užsakovas pateiks pirkimą laimėjusiam rangovui.

Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis Darboviečių įrengimo statybvietėse, Darbo įrenginių naudojimo, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais. Rangovas prisiima visą atsakomybę už darbų saugą objekte.

Darbus privaloma vykdyti vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitais statybos darbus reglamentuojančiais teisės aktais, statybos taisyklėmis bei gerąja tokios rūšies darbų atlikimo praktika. Jei vykdant darbus bus pažeistas lauko fasado tinkas, rangovas privalo tai atstatyti savo sąskaita.

Įsigaliojus teisės aktų nuostatoms „Skaidriai dirbančio identifikavimas“ Rangovas privalo užtikrinti visų dirbančių objekte darbuotojų (tame tarpe ir dirbančių subrangovų darbuotojų) identifikavimo galimybę. Rangovas bus atsakingas, kad statybvietėje statybos darbus atliktų asmenys tik turintys skaidriai dirbančiojo tapatybės identifikavimo kodą.

Darbai privalo būti atlikti ir Užsakovui perduoti ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, esant techniniam pagrindimui, šis terminas Šalių susitarimu gali būti pratęstas dar 2 mėn.

Pridedama:

- Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmų, Druskininkų g. 43, Druskininkai, pastato 1B2p paprastasis remonto aprašas (BD, SP, SA, VN dalys (100 lapų).

Sudarė: 							Jelena Blank