# Pirkimo sąlygų 2 priedas

# VIENKARTINĖS MEDICININĖS NECHEMINĖS MEDŽIAGOS

# KAINŲ LENTELĖ.  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(3 PIRKIMAS)

Pirkimo I dalis: Biopsinės žnyplės gastroskopijai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Biopsinės žnyplės gastroskopijai | 2100 vnt. | Vienkartinio naudojimo, sterili pakuotė. Turi būti galimybė pasirinkti ovalius arba aligatoriaus tipo kaušelius, kaušeliai perforuoti ir pasisukantys šoninei biopsijai paimti. Kaušelio Ø 2,45±0,05 mm. Paimamo mėginio tūris 6,1± 0,1 mm3.. Turi būti galimybė pasirinkti su arba be adatos. Darbinis ilgis 1550±50 mm, tinkamos kanalui Ø 2,8 mm. |  |  |  |  |  |
|  | I pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo II dalis: Biopsinės žnyplės kolonoskopijai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1. | Biopsinės žnyplės kolonoskopijai | 3000 vnt. | Vienkartinio naudojimo, sterili pakuotė. Turi būti galimybė pasirinkti ovalius arba aligatoriaus tipo kaušelius, kaušeliai perforuoti ir pasisukantys šoninei biopsijai paimti. Kaušelio Ø 2,45±0,05 mm. Paimamo mėginio tūris 9,5±0,1 mm3. Turi būti galimybė pasirinkti su arba be adatos. Darbinis ilgis 2300±50 mm, tinkamos darbiniam kanalui Ø 2,8 mm. |  |  |  |  |  |
|  | II pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo III dalis: Endoskopiniai injektoriai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1 | Endoskopiniai injektoriai | 100 vnt. | Vienkartinio naudojimo. Darbinis ilgis ne mažiau 1650 mm, tinkami darbinio kanalo diametrui 2,8mm, ergonominė rankena, adatų diametrai pasirinktinai 21G, 23G, 25G, adatų galiukų ilgiai 4 mm, 5 mm, 6 mm. Adatų galiuko konfiguracija “Regular” . |  |  |  |  |  |
|  | III pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo IV dalis: Kolonoskopiniai injektoriai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.1 | Kolonoskopiniai injektoriai | 1500 vnt. | Vienkartinio naudojimo. Darbinis ilgis ne mažiau 2300 mm, tinkami darbinio kanalo diametrui 2,8mm, ergonominė rankena, adatų diametrai pasirinktinai 23G, 25G, adatų galiukų ilgiai 4 mm, 5 mm, 6 mm. Adatų galiuko konfiguracija „Short”. |  |  |  |  |  |
|  | IV pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo V dalis: Polipektominės elektrochirurginės kilpos

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1 | Polipektominės elektrochirurginės kilpos | 2000 vnt. | Vienkartinio naudojimo. Darbinis ilgis 2300±50 mm. Tinkamos endoskopo kanalui: Ø2,8 mm. Kilpos vielos skersmuo: 0,47±0,05 mm. Kilpa ovalo formos. Kilpos plotis pasirinktinai. |  |  |  |  |  |
|  | V pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo VI dalis: Neutralūs elektrodai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6.1 | Neutralūs elektrodai | 2000 vnt. | Neutralūs elektrodai, universalaus dydžio, be laido. Be latekso. Suderinamas su ESG generatoriumi, naudojamu įstaigoje. Vienkartinio naudojimo. Pakuotėje ne mažiau 100 vnt. |  |  |  |  |  |
|  | VI pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Pirkimo VII dalis: Kabutės uždėjimo sistema su kabute

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje) pildo tiekėjas | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | Viso kiekio kaina Eur be PVM | Viso kiekio kaina Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7.1 | Kabutės uždėjimo sistema su kabute | 1000 vnt. | Rotuojama, patologiniams gleivinės defektams, hemostazei, darbinis ilgis 2300-2400mm, tinkama kanalui Ø2,8 mm, kabutės 10-12mm, su uždarymo/atidarymo funkcija. Sterili pakuotė. Pakuotėje ne mažiau 10 vnt. |  |  |  |  |  |
|  | VII pirkimo dalies bendra suma Eur: |  |  |  |  | Be PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PVM |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Su PVM |  |  |

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punktuose, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (pvz.: nuotraukos, brėžiniai) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu, prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės Šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma), CE ženklinimu bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti ir pastebimai pažymėti - spalvotai paženklinti, ar nurodyti rodyklėmis, ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

2. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato ir/arba EB atitikties medicinos priemonėms deklaracijos) kopiją.