Pirkimo sąlygų 2.1 priedas

SĮ „Susisiekimo paslaugos“

(Pasiūlymo forma)

# ŠVIESOFORINIO REGULIAVIMO PROGRAMINĖ ĮRANGA, JOS DIEGIMO, PRIEŽIŪROS, PAPILDOMOS PASLAUGOS IR SANKRYŽŲ VALDIKLIŲ TIEKIMAS

PASIŪLYMAS

20___-___-___

| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) adresas (-ai) |  |
| Dalyvio (tiekėjų grupės partnerių) įgalioto asmens pasirašyti pasiūlymą vardas ir pavardė |  |
| Dalyvio (tiekėjų grupės partnerių) įgalioto asmens bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais vardas ir pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas |  |
| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) vadovo vardas (-ai) ir pavardė (-ės) |  |
| Asmens (-ų), turinčio (-ių) teisę surašyti ir pasirašyti dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) finansinės apskaitos dokumentus, vardas (-ai) ir pavardė (-ės) |  |
| Valdymo (stebėtojų tarybos), priežiūros organo (valdybos) narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti dalyviui (kiekvienam tiekėjų grupės partneriui) ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardai ir pavardės |  |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.

Pateikiame siūlomo pirkimo objekto kiekybės kriterijų aprašymą:

| Eil. nr. | Kiekybės kriterijai | Siūlomų kriterijų rodiklių reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus – Kaina (C ) | Pažymėti siūlomą programinei įrangai ir duomenų saugojimui reikalingos saugyklos (angl. Storage) dydį, terabaitais (simboliu „x“ pažymėti tik vieną langelį): - Nuo 6 TB ir daugiau - Nuo 5 TB iki mažiau negu 6 TB - Nuo 4 TB iki mažiau negu 5 TB - Nuo 3 TB iki mažiau negu 4 TB - Nuo 2 TB iki mažiau negu 3 TB (Pastaba Nr. 1. Tiekėjui nenurodžius programinei įrangai ir esamų Sitraffic Scala 2 TB transporto srautų duomenų perkėlimui ir saugojimui reikalingos saugyklos (angl. Storage) dydžio arba nurodžius daugiau nei vieną reikšmę, bus laikoma, kad siūlomas maksimalus saugyklos dydis ir prie Tiekėjo bendros pasiūlymo formoje nurodytos kainos (Eur, su PVM) bus pridedama maksimali 50 000,00 Eur kaštų suma Pastaba Nr. 2 Tiekėjui nurodžius programinei įrangai ir duomenų saugojimui reikalingos saugyklos (angl. Storage) dydį nuo 6 TB ir daugiau, prie dalyvio bendros pasiūlymo formoje nurodytos kainos (Eur, su PVM) bus pridedama maksimali 50 000,00 Eur kaštų suma ir Dalyvis teikdamas pasiūlymą privalo įvertinti, kad Sistemos diegimo metu privalės savo sąskaita ir ištekliais įgyti, pristatyti, sumontuoti ir perduoti Užsakovo nuosavybėn papildomą saugyklą (-as) pagal reikalavimus, kuriuos pateiks Užsakovas. Užsakovo nurodyta 50 000,00 Eur suma bus skirta ypač didelės 6 TB ar didesnės talpos Tiekėjo įrengtos ir perduotos saugyklos priežiūrai.) |
| 2. | Antras kriterijus – Garantinis terminas valdikliams (T1) | Pažymėti siūlomą garantinį terminį valdikliams, metais (simboliu „x“ pažymėti tik vieną langelį): - 5 metai; - 6 metai; - 7 metai ir daugiau. (Pastaba. Tiekėjui nenurodžius siūlomo valdiklių garantijos termino arba nurodžius daugiau nei vieną reikšmę, bus laikoma, kad siūlomas minimalus garantijos terminas valdikliams (5 metai) ir kriterijui bus skiriama 0 balų). |
| 3. | Trečias kriterijus – Naujų valdiklių integravimo į Sistemą būdas (T2) | Pažymėti siūlomą naujų valdiklių integravimo į Sistemą būdą (simboliu „x“ pažymėti tik vieną langelį): - Rankinis; - Pusiau automatinis; - Automatinis. (Pastaba. Tiekėjui nenurodžius naujų valdiklių integravimo į Sistemą būdo arba nurodžius daugiau nei vieną reikšmę, bus laikoma, kad siūlomas Rankinis naujų valdiklių integravimo į Sistemą būdas ir kriterijui bus skiriama 0 balų.) |

Siūlomi valdikliai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybės yra tokios:

| Eil. Nr. | Reikalaujama reikšmė | Siūlomų valdiklių parametro reikšmė ir tai patvirtinantys techniniai valdiklių dokumentai* (nurodyti techninio dokumento pavadinimą, puslapio numerį arba viešai prieinamas nuorodas prekės atitikties reikalaujamai reikšmei pagrindimui) *Privaloma išsamiai aprašyti siūlomos prekės parametro atitikimą. Tiekėjas pildo tik tas lentelės dalis, kuriose yra nuoroda „pildo tiekėjas“, kartu pateikdamas atitiktį reikalaujamai reikšmei pagrindžiančius gamintojo techninius dokumentus ir/arba gamintojo nuorodas arba kitus lygiaverčius įrodymus. Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta „Taip/Ne“ arba „Atitinka“ bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų. Atitiktį pagrindžiantys dokumentai turi būti pateikti kiekvienai reikalaujamai parametro reikšmei, įskaitant ir tas lentelės dalis, kuriose nurodyta “Siūlomi valdikliai privalo atitikti keliamą reikalavimą”. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sūlomo valdiklio gamintojas ir modelis** **patvirtinančių dokumentų pateikti nereikia, pakanka užpildyti lentelės skiltį „Siūlomų valdiklių parametro reikšmė ir tai patvirtinantys techniniai valdiklių dokumentai“ | /pildo tiekėjas/ |
| 2. | Spinta: Valdiklis sumontuojamas poliesterinėje arba metalinėje (apsaugotoje nuo korozijos) sustiprintoje dėžėje ant pamato. Dėžės apsaugos laipsnis IP54. Rakinama įleidžiama spyna. Korpuso spalva RAL 9004. | /pildo tiekėjas/ |
| 3. | Maitinimo įtampa: 230 V AC – 10/+10%; 50 Hz | /pildo tiekėjas/ |
| 4. | Išėjimo įtampa: 230 V AC – 10/+10%; 50 Hz | /pildo tiekėjas/ |
| 5. | Standartas: LST EN 12675 ar lygiavertis | /pildo tiekėjas/ |
| 6. | Kiekvieno išėjimo (šviesoforo pajungimui) srovė: ne mažiau 1 A | /pildo tiekėjas/ |
| 7. | Išėjimo grandinės: kiekvienas išėjimas apsaugomas individualiu saugikliu. | Siūlomi valdikliai privalo atitikti keliamą reikalavimą (pateikti nuorodą į techninius dokumentus) |
| 8. | Valdomų signalinių grupių skaičius: turi palaikyti iki 32 signalinių grupių ar daugiau. | /pildo tiekėjas/ |
| 9. | Papildoma maitinimo rozetė spintoje: turi būti apsaugota atskiru kirtikliu. | Siūlomi valdikliai privalo atitikti keliamą reikalavimą (pateikti nuorodą į techninius dokumentus). |
| 10. | Skystųjų kristalų ekranas (LCD). | Siūlomi valdikliai privalo atitikti keliamą reikalavimą (pateikti nuorodą į techninius dokumentus). |
| 11. | Laikrodis: elektroninis kvarcinis, integruotas į valdiklio valdymo plokštę, laikas atvaizduojamas ant valdiklio skystųjų kristalų ekrano (LCD) ir papildomas GPS modulis, skirtas laikrodžio sinchronizacijai. | Siūlomi valdikliai privalo atitikti keliamą reikalavimą (pateikti nuorodą į techninius dokumentus). |
| 12. | Darbinė temperatūra: -400C - +600C | /pildo tiekėjas/ |
| 13. | Ryšiai, sąsajos, protokolai: RS485, TCP/IP, USB, OCIT-O 1.1, OCIT-O 2.0, OCIT-O 3.0 | Siūlomi valdikliai privalo atitikti keliamą reikalavimą (pateikti nuorodą į techninius dokumentus). |
| 14. | Išorinių įėjimų/išėjimų skaičius: Turi palaikyti iki 16 įėjimų ir išėjimų ar daugiau. | /pildo tiekėjas/ |
| 15. | Galimi naudojami jutiklio tipai: indukciniai kontūrai, video, infraraudonųjų spindulių, radariniai ir bevieliai magnetiniai jutikliai. | /pildo tiekėjas/ |
| 16. | Signalizacijos sauga (šviesos diodų optinių elementų kontrolė): šviesoforo valdiklis privalo atlikti visų spalvų šviesos diodų optinių elementų kontrolę – perdegus bet kuriam, bet kurios spalvos šviesos diodų optiniam elementui valdiklis turi užfiksuoti ir išsiųsti pranešimą apie konkrečioje signalinėje grupėje sugedusį šviesos diodų optinį elementą į Sistemą: Raudonos spalvos transportui skirtų šviesos diodų optinių elementų kontrolė: - Kuomet vienoje signalinėje grupėje yra DU raudonos spalvos šviesos diodų optiniai elementai: esant VIENO raudonos spalvos šviesos diodų optinio elemento gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. - Kuomet vienoje signalinėje grupėje yra TRYS raudonos spalvos šviesos diodų optiniai elementai: esant VIENO, ĮRENGTO VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES, raudonos spalvos šviesos diodų optinio elemento gedimui, valdiklis turi užfiksuoti ir tik išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą. Esant DVIEJŲ, ĮRENGTŲ VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES, raudonos spalvos šviesos diodų optinių elementų gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. Esant bent VIENO, ĮRENGTO NE VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES, raudonos spalvos šviesos diodų optinio elemento gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. - Kuomet vienoje signalinėje grupėje yra KETURI raudonos spalvos šviesos diodų optiniai elementai: esant VIENO ar DVIEJŲ, ĮRENGTŲ VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES raudonos spalvos šviesos diodų optinių elementų gedimui, valdiklis turi užfiksuoti ir tik išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą. Esant TRIJŲ, ĮRENGTŲ VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES, raudonos spalvos šviesos diodų optinių elementų gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. Esant bent VIENO, ĮRENGTO NE VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES, raudonos spalvos šviesos diodų optinio elemento gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. - Kuomet vienoje signalinėje grupėje yra PENKI raudonos šviesos diodų optiniai elementai: esant VIENO ar DVIEJŲ, ĮRENGTŲ VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES raudonos spalvos šviesos diodų optinių elementų gedimui, valdiklis turi užfiksuoti ir tik išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą. Esant TRIJŲ ar KETURIŲ, ĮRENGTŲ VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES, raudonos spalvos šviesos diodų optinių elementų gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. Esant bent VIENO, ĮRENGTO NE VIRŠ VAŽIUOJAMOSIOS DALIES, raudonos spalvos šviesos diodų optinio elemento gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. Raudonos spalvos pėstiesiems skirtų šviesos diodų optinių elementų kontrolė: - Esant bent VIENO raudonos spalvos šviesos diodų optinio elemento gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. Žalios spalvos šviesos diodų optinių elementų kontrolė: - Esant bent VIENO žalios spalvos šviesos diodų optinio elemento gedimui, valdiklis turi užfiksuoti ir tik išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą. - Esant VISŲ signalinės grupės žalios spalvos šviesos diodų optinių elementų gedimui, valdiklis turi užfiksuoti išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. Žalios spalvos pėstiesiems skirtų šviesos diodų optinių elementų kontrolė: - Esant bent VIENO žalios spalvos šviesos diodų optinio elemento gedimui, valdiklis turi užfiksuoti, išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą ir privalo išjungti sankryžą į tamsų arba geltonos mirksėjimo režimą. Geltonos spalvos šviesos diodų optinių elementų kontrolė: Esant bent VIENO ar VISŲ geltonos spalvos šviesos diodų optinių elementų gedimui valdiklis turi užfiksuoti ir tik išsiųsti pranešimą apie gedimą į Sistemą. | Siūlomi valdikliai privalo atitikti keliamą reikalavimą (pateikti nuorodą į techninius dokumentus). |
| 17. | Atmintis: valdiklis kaupia savo atmintyje visus įvykius, bei detektorių rodmenis pagal gamintojo numatytus maksimalius terminus. Valdiklio atmintis turi būti išplėsta iki maksimalaus galimo dydžio priklausomai nuo valdiklio modelio. Mažiausias terminas – 24 val. | Siūlomi valdikliai privalo atitikti keliamą reikalavimą (pateikti nuorodą į techninius dokumentus). |
| 18. | Nepertraukiamo maitinimo sistema: dingus elektros maitinimui, valdiklis turi išsiųsti aliarminį pranešimą į Sistemą naudodamas vidinį rezervinio maitinimo šaltinį (pvz. akumuliatorių). Minimalios ir maksimalios įtampos kontrolė su išsaugojimu atmintyje. | Siūlomi valdikliai privalo atitikti keliamą reikalavimą (pateikti nuorodą į techninius dokumentus). |
| 19. | Apjungimas su sistema ir kitais valdikliais: suderinamas su Sistema pagal OCIT protokolo reikalavimus, suderinamas su Sistemos adaptyvaus darbo režimų optimizavimo realiu laiku moduliu ir viešojo transporto prioriteto moduliu. | Siūlomi valdikliai privalo atitikti keliamą reikalavimą (pateikti nuorodą į techninius dokumentus). |
| 20. | Durų atidarymo signalizacija: atidarius bet kokias valdiklio dureles, turi būti užfiksuotas valdiklyje ir išsiųstas pranešimas į Sistemą apie valdiklio durų atidarymą. | Siūlomi valdikliai privalo atitikti keliamą reikalavimą (pateikti nuorodą į techninius dokumentus). |
| 21. | Garantinis laikas: Ne mažiau 5 metų nuo pristatymo Užsakovui dienos. | /pildo tiekėjas/ |

Įsipareigojame tiekti prekes, teikti paslaugas, kurios visiškai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, tokia kaina:

1 lentelė. Šviesoforų valdikliai pagal komplektaciją.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis**** | Vnt. kaina EUR be PVM | Viso kaina EUR be PVM (4)*(5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Šviesoforų valdikliai _______________________* 1 komplektacijos | vnt. | 44 |  |  |
| 2. | Šviesoforų valdikliai _______________________* 2 komplektacijos | vnt. | 110 |  |  |
| 3. | Šviesoforų valdikliai _______________________* 3 komplektacijos | vnt. | 45 |  |  |
| 4. | Šviesoforų valdikliai _______________________* 4 komplektacijos | vnt. | 5 |  |  |
| 5. | Šviesoforų valdikliai _______________________* 5 komplektacijos | vnt. | 4 |  |  |
| 6. | Šviesoforų valdikliai _______________________* 6 komplektacijos | vnt. | 1 |  |  |
| 7. | Šviesoforų valdikliai _______________________* 7 komplektacijos | vnt. | 1 |  |  |
| Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM** |  |  |  |  |  |
| PVM (Eur)*** |  |  |  |  |  |
| Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM*** |  |  |  |  |  |

* nurodomas valdiklių gamintojas ir modelis.

** Pasiūlymo kaina turi būti pateikiama ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

*** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su atliekamais darbais/ Paslaugų teikimu.

**** nurodytas kiekis yra maksimalus, perkančioji organizacija pirks pagal poreikį ir neįsipareigoja nupirkti viso 1 lentelėje Šviesoforų valdikliai pagal komplektaciją nurodyto valdiklių kiekio.

2 lentelė. Šviesoforinio reguliavimo programinė įranga, jos licencijos ir diegimo paslaugos.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Šviesoforinio reguliavimo ________________* programinė įranga ir jos licencijos | kompl. | 1 |  |
| 2. | Šviesoforinio reguliavimo ________________* programinės įrangos diegimas, konfigūravimas, esamų miesto sankryžų valdiklių pajungimas per OCIT protokolą ir mokymai | kompl. | 1 |  |
| Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM** |  |  |  |  |
| PVM (Eur)*** |  |  |  |  |
| Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM**** |  |  |  |  |

* nurodomas programinės įrangos gamintojas.

** Pasiūlymo kaina turi būti pateikiama ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

*** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su atliekamais darbais/ Paslaugų teikimu.

3 lentelė. Šviesoforinio reguliavimo programinės įrangos priežiūros paslaugos.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina EUR be PVM | Viso kaina EUR be PVM (4)*(5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Šviesoforinio reguliavimo _______________________* programinės įrangos priežiūros paslaugos | mėn. | 54 |  |  |
| Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM** |  |  |  |  |  |
| PVM (Eur)*** |  |  |  |  |  |
| Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM*** |  |  |  |  |  |

* nurodomas programinės įrangos gamintojas.

** Pasiūlymo kaina turi būti pateikiama ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

*** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su atliekamais darbais/ Paslaugų teikimu.

4 lentelė. Papildomos paslaugos.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis**** | Vnt. kaina EUR be PVM | Viso kaina EUR be PVM (4)*(5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Šviesoforinio reguliavimo _______________________* programinės įrangos tobulinimo/vystymo paslaugos | val. | 300 |  |  |
| 2. | Naujų sankryžų/perėjų valdiklių integravimo į šviesoforinio reguliavimo _______________________* programinę įrangą paslaugos | vnt. | 50 |  |  |
| 3. | Papildomų mokymų paslaugos | Val. | 100 |  |  |
| Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM** |  |  |  |  |  |
| PVM (Eur)*** |  |  |  |  |  |
| Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM*** |  |  |  |  |  |

* nurodomas programinės įrangos gamintojas.

** Pasiūlymo kaina turi būti pateikiama ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

*** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su atliekamais darbais/ Paslaugų teikimu.

**** nurodytas kiekis yra maksimalus, perkančioji organizacija pirks pagal poreikį ir neįsipareigoja nupirkti viso 4 lentelėje Papildomos paslaugos nurodyto kiekio.

5 lentelė. Bendra pasiūlymo kaina (1, 2, 3 ir 4 lentelių kainų suma).

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Bendra kaina, Eur be PVM | PVM***, Eur | Bendra kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3)+(4) |
| 1. | 1 lentelė. Šviesoforų valdikliai pagal komplektaciją |  |  |  |
| 2. | 2 lentelė. Šviesoforinio reguliavimo programinė įranga, jos licencijos ir diegimo paslaugos |  |  |  |
| 3. | 3 lentelė. Šviesoforinio reguliavimo programinės įrangos priežiūros paslaugos. |  |  |  |
| 4. | 4 lentelė. Papildomos paslaugos |  |  |  |
| Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM** |  |  |  |  |

** Pasiūlymo kaina turi būti pateikiama ne daugiau kaip dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

*** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su atliekamais darbais/ Paslaugų teikimu.

Pasiūlymo kaina žodžiais_________________________________________________________________

(nurodoma pasiūlymo kaina žodžiais Eur su PVM)

Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi Paslaugų teikėjo mokami mokesčiai ir visos Paslaugų teikėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi įsipareigojimai vykdant sutartį | Partnerio sutartinių įsipareigojimų dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR be PVM | Proc. |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus, kurių pajėgumais nesiremiama:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas | Numatoma vykdyti pirkimo sutarties dalis | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR be PVM | Proc. |
| Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |
| Žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |
| 1. | EBVPD |
| ... |  |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. 2 p., Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodyta kaina (įskaitant įkainius) negali būti laikoma konfidencialia informacija. Atsižvelgiant į tai, tiekėjui nurodžius įkainius ir (ar) kainas kaip konfidencialius, be papildomo pranešimo ši Paslaugų teikėjo pasiūlymo informacija bus paskelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d.

Deklaruojame, kad dalyvis (kiekvienas tiekėjų grupės partneris), subtiekėjas (tais atvejais, jeigu jo vykdomos pirkimo sutarties vertės dalis yra didesnė kaip 10 proc.) ir kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi (tais atvejais, jeigu jo vykdomos pirkimo sutarties vertės dalis yra didesnė kaip 10 proc.) nėra:

a) Rusijos pilietis, fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsisteigęs Rusijoje;

b) juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kuriuose daugiau kaip 50 proc. nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso a punkte nurodytam subjektui;

c) fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys a arba b punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu.

Perkančioji organizacija, kilus abejonėms dėl tiekėjo pasiūlyme deklaruotos informacijos, bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti tiekėjo pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentui (ES) 2022/576, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k str. 1 d..

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

__________________________	__________		__________________________

Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo	parašas                                       vardas ir pavardė

Nurodyti priežastį, jei tokio (-ių) asmens (-ų) nėra.

Garantijos laikotarpis turi būti nurodomas metais, nepateikiant mėnesių ar dienų skaičiaus. Tiekėjas turi nurodyti tikslų metų skaičių, Perkančioji organizacija nepriima intervalų ar kitų netiksliai apibrėžtų terminų.

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, laikoma, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.