TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Priešuždegiminės priemonės alveolito gydymui ir profilaktikai

- sudėtis: paprastųjų avipaparčių pluoštas, eugenolis, natrio laurisulfatas, kalcio karbonatas, ekscipientai;

- pasta indelyje ne mažiau 10,0 g;

- poreikis 100 g.

# 2. Matricos ir matricų laikiklis

2.1. Matricų laikiklis „Žiogelis“ arba lygiavertis

    - tinkantis Nr. 19, 25, 28 matricoms;

    - pakuotė po 1 vnt.;

    - poreikis 60 vnt.

# 2.2 Matricos įvairios, tinkančios 2.1. pozicijoje nurodytam matricų laikikliui

-	Nr. 19, 25, 28;

    - pakuotėje 6 vnt.;

    - poreikis 120 rink.

# 3. Medžiaga šaknies kanalo preparavimui

- chemo-mechaniniam šaknies kanalo preparavimui;

- baltai matinė pasta;

- į medžiagos  sudėtį įeina: šlapalo peroksidas;  etilendiamintetraacto rūgštis (EDTA);

- švirkštuose 2x9 g;

- poreikis 360 g

# 4. Grąžtai kietmetalio (kampiniam antgaliui)

- daugkartiniai;

- nerūdijančio plieno arba lygiaverčiai;

- darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo;

- skirti dirbti kampiniu antgaliu;

- nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje turi būti apvalus, be aštrių briaunų;

- poreikis 600 vnt.

# 5. Koferdamo sistema arba lygiavertė

    - komplekte: rėmelis metalinis; replės; skylamušis; žiedai priekiniams, prieškrūminiams, krūminiams dantims; guma;

    - poreikis 10 kompl.

# 6. Seilių atsiurbėjai tiesūs

- vienkartiniai;

- plastikiniai vamzdeliai 4-6,5 mm skersmens;

- vamzdelio ilgis – 145±5 mm;

- vamzdelio kontaktinė dalis su apvaliu plastikiniu gaubteliu su angelėmis;

- vamzdelio viduje yra lanksti, fiksuota prie sienelės vielutė;

- pakuotė iki 100 vnt.;

- poreikis 30000 vnt.

# 7. Grąžtai deimantiniai arba lygiaverčiai (turbininiai prailgintu koteliu)

- daugkartiniai;

- nerūdijančio plieno arba lygiaverčiai;

- darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo, šiurkštumo;

- skirti dirbti turbininiu antgaliu;

- nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje turi būti apvalus, be aštrių briaunų;

- prailgintu koteliu.

- poreikis 800 vnt.

# 8. Odontologiniai zondai

- nerūdijančio plieno arba lygiaverčiai;

- kampiniai;

- atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai;

- poreikis 150 vnt.

# 9. Priemonė dantų šaknų kanalų dezinfekcijai 2 proc.;

- natrio hipochlorito tirpalas;

- pakuotė 100-200 gr;

- poreikis 30 kg

# 10. Skysta gutaperča

- kartridžuose 23G (susideda iš sidabrinio vamzdelio ir aliuminio rezervuaro) arba lygiaverčiuose;

- skersmens dydis 0,6mm;

- skirta dantų šaknų kanalų plombavimui;

- pakuotėje ne mažiau 10 vnt;

- pritaikyta naudoti Calamus Dual aparatui;

- poreikis 80 pak.

# 11. Grąžtai deimantiniai arba lygiaverčiai (turbininiai)

- daugkartiniai;

- nerūdijančio plieno arba lygiaverčiai;

- darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo, šiurkštumo;

- skirti dirbti turbininiu antgaliu;

- darbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje turi būti apvalus, be aštrių briaunų;

- poreikis 1500 vnt.

12. Grąžtai kietmetalio dirbtiniems dantų vainikėliams nupjauti

- kietmetalio;

- turbininiai;

- skirti pjauti metalui, keramikai

- nerūdijančio plieno arba lygiaverčiai;

- darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo;

- nedarbinės dalies galas besifiksuojantis antgalyje turi būti apvalus, be aštrių briaunų.

- poreikis 50 vnt.

# 13. Laikini užpildai

- cinko oksido eugenolinis cementas;

- pakuotę sudaro milteliai ir skystis;

- poreikis 30 pak.

14. Koferdamo žiedai krūminiams dantims nr. 7 arba jiems lygiaverčiai:

- universalus instrumentas;

- naudojamas su izoliacine koferdamo guma, sistemos užfiksavimui ant danties;

- poreikis 100 vnt.

15. Koferdamo guma arba lygiavertė

- dydis 15±0,5 x 15±0,5cm.

- įvairaus storio ir elastingumo;

- pakuotėje 30-40 vnt.;

- poreikis 150 pak.

PASTABOS:

- Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (pareikalavus pateikti sertifikato kopiją).

- Tiekėjai privalo pateikti siūlomų prekių katalogus originalo ir/arba lietuvių kalba, kataloguose turi būti pažymėti siūlomų prekių pirkimo dalių numeriai.

- Vietoje nurodytų konkrečių medžiagų, pavadinimų prekių tiekėjams leidžiama siūlyti lygiavertes prekes. Specifikacijoje pateikti pavadinimai nurodo tik prekės charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį.

- Komisijai paprašius, per komisijos nurodytą terminą, tiekėjai turės pristatyti prekių pavyzdžius.