- Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

STATINIO PROJEKTAVIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(TECHNINĖ UŽDUOTIS)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Joniškio rajono savivaldybės administracija, į. k. 288712070 |
| 2. | Pirkimo objektas Pastate gyvens 10 asmenų ir juos prižiūrintis personalas. Pastate patalpos turi būti pritaikytos neįgaliųjų poreikiams (WC, durys, slenksčiai ir pan.). Nuo pirmo aukšto iki mansardinio aukšto įrengi keltuvą. Pridedamos preliminarios schemos | Projektavimo paslaugos – architektūrinė inžinerinė veikla, kurios tikslas parengti statinio projektą, t.y. normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (aiškinamoji dalis, projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statinio statybai įteisinti ir vykdyti, visuma. Perkančioji organizacija perka gyvenamosios (vienbučių) paskirties pastato remonto, pakeičiant paskirtį į gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatą ir pritaikant grupinio gyvenimo namams Joniškio r. sav., Skaistgirys, Aušros g. 31, projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas. I etapas: - projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, kurie viešinami (kai privaloma), savivaldybė ir valstybės institucijos atlieka projektinių pasiūlymų patikrą ir išduoda SLD. Visuomenė apie SLD išdavimą informuojama per „Infostatyba“ paskelbiant SLD, projektinių pasiūlymų duomenis. Projektiniuose pasiūlymuose turi būti numatyta architektūros, infrastruktūros, želdynų ir kiti aplinkos ministro nustatyti sprendiniai. II etapas: - techninis darbo projektas, rengiama techninė užduotis ir kiti dokumentai, reikalingi prisijungimo sąlygoms gauti, atliekama jo ekspertizė. Techninis darbo projektas yra dokumentas, kuriuo vadovaujantis pasiekiami projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto tikslai. |
| 3. | Projekto pavadinimas | Gyvenamosios (vienbučių) paskirties pastato remonto, pakeičiant paskirtį į gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių) pastatą ir pritaikant grupinio gyvenimo namams (unikalus Nr. 4798-2016-5018) |
| 4. | Statinio adresas | Joniškio r, sav., Skaistgirys, Aušros g. 31 |
| 5. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Statinių rūšys, grupė ir pogrupis pagal naudojimo paskirtį; Neypatingas, gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių) pastatai – skirti gyventi įvairių socialinių grupių asmenims (bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai ir pan.). Statinio rodikliai: - sklypo plotas – 0,9511 ha - bendrasis plotas – 323,37 kv. m. - tūris – 1442 kub. m. - pastato aukštis, aukštų skaičius – 1 |
| 6. | Statinio statybos rūšis | Statinio kapitalinis remontas (statybos rūšis gali būti tikslinama projektavimo eigoje) |
| 7. | Statinio kategorija | Neypatingasis statinys |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 8. | Perkamų paslaugų apimtis: | bendroji; sklypo sutvarkymas (sklypo planas); architektūrinė; konstrukcijų; vandentiekio ir nuotekų šalinimo; šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; elektrotechnikos; elektroninių ryšių (telekomunikacijų); gaisro aptikimo ir signalizavimo; apsauginė signalizacija; gaisrinės saugos; technologijos; procesų valdymo ir automatizacijos; pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; ekonominė; skaičiuojamosios kainos nustatymo; Pastato energinio naudingumo klasei pasiekti turi būti pasiūlyti sprendiniai atitinkantys projektui įgyvendinti (būtini Statinio pridavimui ir /ar įregistravimui VĮ Registrų centre) pagal galiojančius teisės aktus. Detaliai jie turi būti aprašyti Ekonominėje dalyje, nebent su Užsakovu būtų suderinta kita dalies apimtis ir turinys. Pastaba: Projekto dalys gali būti tikslinamos / keičiamos/ pasipildomos pagal poreikį, prieš tai suderinus su Užsakovu bei privalo atitikti tuo metu galiojančioms teisės aktų nuostatoms. **Sutinkamai su projektavimo metu galiojančiais reikalavimais. |
| 8.1. | projektavimo (įprastos) paslaugos | Projektuotojas privalo paslaugas atlikti vadovaujantis Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; teritorijų planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. Taip pat būtina vadovautis: Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 109 dalyje reikalavimams (informacija apie universalaus dizaino principus skelbiama interneto svetainėje https://www.ndt.lt/universalus-dizainas/) ir (ar) Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“ (toliau – STR) ir (ar) kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų. Projektas turi būti rengiamas naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą.. |
| 8.2. | kitos (papildomos, jeigu užsakomos) paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | - Parengti techninę projektavimo užduotį - gauti (arba atlikti) Projekto rengimo dokumentus reikalingus perkamoms paslaugoms atlikti tinkamai (apimtis nustatoma konkurso būdu parinkto Projektuotojo konkrečiam atvejui, siekiant sumažinti užsakovo rizikas dėl nenumatytų aplinkybių statybos metu): - statybinių tyrimų: - žemės sklypo (teritorijos) inžinerinius geodezinius, inžinerinius geologinius, geotechninius ir kt. tyrimus, - statinio, jo dalių (konstrukcijų, inžinerinių sistemų) techninės būklės įvertinimą, esamų statinių tyrimus (kai rekonstruojamas ar remontuojamas esamas statinys arba pristatomas prie esamo statinio (statant arti jo) naujas statinys). |
| 8.3. | projekto vykdymo priežiūra(jeigu šios paslaugos įsigyjamos) | - lankytis statybvietėje; - spręsti su Projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus; - tikrinti, ar statinys statomas ir/ar griaunamas laikantis Projekto sprendinių, ir apie tai įrašyti į statybos žurnalą; - organizuoti pastebėtų Projekto klaidų taisymą, - į statybos darbų žurnalą surašyti atliktus statybos darbus, neatitinkančius Projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti, - drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir įrenginius, jei jie neatitinka Projekto (jo dalies) techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą, - atlikti Projekto (jo dalies) sprendinių pakeitimus. |
| 9. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | Projektavimo paslaugos pradedamos teikti po sutarties įsigaliojimo. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 10. | Statinio projekto dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Statinio projektas turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Jeigu yra galiojantys, nurodomi ir specifiniai norminiai dokumentai, kuriais vadovaujantis turi būti rengiami projekto sprendiniai. Statinio projektas turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: - statybos techniniai reglamentai, - Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai, elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. Projektinę dokumentaciją rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais: STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, bei kitais teisės aktais. Taip pat būtina vadovautis: Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 109 dalyje reikalavimams (informacija apie universalaus dizaino principus skelbiama interneto svetainėje https://www.ndt.lt/universalus-dizainas/) ir (ar) Statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“ (toliau – STR) ir (ar) kituose norminiuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytų reikalavimų. Projektas turi būti rengiamas naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą. - Visų privalomų dokumentų nebūtina nurodyti (užtenka nuorodos ir/ar susijusių schemų, sprendinių detalaus paaiškinimo, detalės, mazgo ir pan. detalizavimo), kiti dokumentai tampa privalomi sutartį sudariusioms šalims, jei į juos pateikiamos nuorodos šioje projektavimo užduotyje ir/ar rangos sutartyse. Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant: Europos standartą perimantį Lietuvos standartą, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentą, tarptautinį standartą, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionalinius standartus, nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalinės techninės specifikacijas, susijusias su projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“. - Rengiant Projektą, jame numatyti, kad naudojamos medžiagos, produktai ir pats pačios projektavimo paslaugos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo aktualią redakciją).. |
| 11. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Pastato funkcinės savybės turi atitikti gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių) pastato pritaikyto grupinio gyvenimo namams |
| 12. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | Turi būti laikomasi visų universalaus dizaino principų pritaikant judėjimo, regėjimo, klausymosi negalioms būtinus takus, įėjimus, patalpas, produktus ir paslaugas atsižvelgiant į visų žmonių amžių, dydį ir galimybes. Privaloma suprojektuoti ir užtikrinti žmonių su negalia ne tik patekimą / evakuaciją, bet ilgalaikį naudojimąsi numatomomis paslaugomis, pagalbinėse patalpose, užtikrinant pritaikomumą visiems žmonėms su negalia (judėjimo negalia, regėjimo negalia). Projekte turi būti laikomasi universaliojo dizaino principų: - visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai; - lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukštį); - paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje; - tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant Brailio raštu, garsinę informaciją; - tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą; - mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys; - optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis; - kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms, pvz. įrengus visiems tinkamą įėjimą į patalpas, privalu užtikrinti patekimą ir į kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinį mazgą ir pan.; - vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą; - vartotojų įtraukimas – universalus dizainas kuriamas tampriai bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų atstovais. - reikalavimai eksterjero sprendiniams - įėjimas / patekimas ir išėjimas/ evakuacija į / iš pastatą/o turi būti suprojektuotas taip, kad būtų aiškiai matomas, įėjimas pritaikytas visoms socialinėms grupėms, išskiriant specialius poreikius žmonėms su negalia ir pan.; - pastato fasado ir susijusių elementų, pamatų sprendinius, būtinus pastato statybos užbaigimui bei ilgalaikei eksploatacijai; - interjero sprendiniams – grindų ir sienos dangos sprendiniai parinkti taip, kad būtų padedantys susiorientuoti, paryškinti įėjimai prie kabinetų durų, laiptinėse, koridoriuose, patalpose turi būti sprendiniai ribotam judumui pagerinti; valdymo pulteliai numatyti ne aukščiau nei 150 cm ir/ar akių lygyje (nebent būtų kitaip suderinta su Užsakovu); suprojektuoti pagrindiniai sprendiniai poilsio, reabilitacijos ir maitinimo zonoms pilnai (tame tarpe su kriauklėmis ir maišytuvais); sanitarinės patalpos pilnai su visa privaloma įranga; patalpos turi būti pritaikytos žmonėms su regėjimo ir klausos negalia; turi būti suprojektuotas užrašų ant pastato, patalpų, skyrių eskizai tinkami gamybai; atsarginio generatoriaus, vėliavos ir kt. panašios detalizacijos sprendimai – privalomi visuomeniniams pastatams; - slėptuvei būtinus sprendinius (nebent būtų kitaip suderinta su Užsakovu); - suprojektuoti sprendinius įvertinant minimalius reikalavimus, keliamus vaikų valandinės priežiūros kambariui (nebent būtų kitaip suderinta su Užsakovu). |
| 13. | Aplinkosaugosreikalavimai | Projektuotojas teikiamoms projektavimo paslaugoms privalo taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus. |
| 14. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.. | Reikalavimai projekto derinimui. Paslaugos vykdytojui atlikus etapuose numatytus darbus, jie turi būti suderinti ir patvirtinti Užsakovo. Projekto patvirtinimas reiškia užsakovo pritarimą parengtam Projektui, bet neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę Projekto kokybę. |
| 15. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projekto rengimo dokumentai turi būti parengti valstybine – lietuvių kalba. |
|  | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Užsakovui pateikiami 2 (du) projekto ir/ar kitos dokumentacijos egzemplioriai (popieriuje), 1 (vieną) kompiuterinė USB laikmena su įrašytu projektu *. dwg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf ir kitu originaliu formatu. |
| 16. | Ekspertizės atlikimas | Statinio projekto ekspertizę organizuoja Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. |

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

| Projektavimo etapas | Projektuotojo pateikiami dokumentai |
| --- | --- |
| Projektiniai pasiūlymai | - Bendrosios dalies pagrindiniai sprendiniai; 1.1. projekto dokumentų sudėties žiniaraštis (bylų pavadinimai, žymenys); 1.2. bendrieji statinio rodikliai; 1.3. bendrasis aiškinamasis raštas, kuriame pateikiama (kai kurie architektūrinių sprendinių aiškinamojo rašto duomenys gali būti pateikiami ir brėžiniuose. 1.4. projektinių pasiūlymų viešinimo prašymo registracijos IS „Infostatyba“ numeris ir data arba nuorodą į projektinius pasiūlymus (viešinimo ataskaitą), paskelbtus IS „Infostatyba“ (kai viešinti privaloma); 1.5. pritarimų ir sutikimų sąrašas; 1.6. prisijungimo sąlygos ir specialieji reikalavimai [5.1] (projekto vadovo parašu patvirtintos dokumento nuorašas be asmens duomenų) ar registracijos IS „Infostatyba“ numeris ir data arba nuoroda į prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus, paskelbtus IS „Infostatyba“; 1.7. bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus, gaminių, medžiagų ir spalvų parinkimui; 1.8. dokumentai ir duomenys atsižvelgiant į numatomo projektuoti statinio specifiką ir nustatytus specialiuosius reikalavimus; 2. Sklypo plano dalies pagrindiniai sprendiniai: 2.1. situacijos planas (M 1:1000–1:20 000); 2.2. sklypo planas (statinių išdėstymo planas ir jų sąrašas nurodant statybos rūšį) (M 1:500 –1:1000) ant ne senesnio kaip 3 metų topografinio ir inžinerinio plano (duomenys pasiekiami per Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinę sistemą), kuriame įrašoma sklypo ribos, šiaurės krypties rodyklė, projektuojami, rekonstruojami, griaunami ir esami pastatai, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų vietų (trasų), charakteringų taškų koordinatės arba atstumai nuo gretimų žemės sklypų ribų ir statinių, projektuojamų, rekonstruojamų ar remontuojamų pastatų transporto eismo sklype schema, vidaus keliai, stovėjimo aikštelės, tvoros, bendrieji statinių rodikliai, atstumai tarp statinių ir nuo statinių (skaičiuojant atstumą horizontalioje plokštumoje nuo labiausiai išsikišusių statinio konstrukcijų) iki žemės sklypo ribų, projektuojamų statinių charakteringų taškų koordinatės, sutartiniai ženklai, kiti duomenys; 2.3. sklypo vertikalusis planas (sklypo aukščių planas) (M 1:200–1:1000), kuriame pažymima statinių ir sklypo reljefo nulinis lygis (taškiniu ar horizontaliu metodu), trečiųjų šalių interesams darantys poveikį projektuojami šlaitai, atraminės sienelės, vartai, laiptai, pandusai, keliai, privažiavimai, takai, universalaus dizaino ir asmenų su negalia poreikių tenkinimo sprendiniai, charakteringi reljefo taškai, kiti planavimo elementai, jų projektuojami ir esami aukščiai, nuolydžiai ir lygiai, sutartiniai ženklai; 2.4. sklypo sutvarkymo (aplinkos tvarkymo, želdinimo) planas (M 1:200–1:500), kuriame nurodoma keliai, gatvės, šaligatviai, takai, stovėjimo aikštelės ir jų dangos, tvorų, atraminių sienelių, mažosios architektūros elementų vietos ir jų rūšys, projektuojamų naujų želdinių (medžių, krūmų) ir vejų, gėlynų projekto sprendiniais saugomų / šalinamų / persodinamų želdinių ir kitų aplinkotvarkos elementų sutartiniais ženklais nurodytos vietos, statinių išdėstymas ir jų sąrašas (eksplikacija), sutartiniai ženklai, kiti duomenys; 2.5. sklypo teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, planas, kuriame nustatoma projektuojamo objekto / veiklos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, dydis ir plotas, sklype esantiems ir (ar) kitoms žinyboms priklausantiems ar projektuojamiems inžineriniams statiniams, tinklams ir susisiekimo komunikacijoms, servitutų ar veiklos apribojimais nustatytų apsaugos zonų dydis ir plotas; esamos, tikslinamos, naikinamos ir (ar) naujai nustatomos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (jų dydis, jose taikomi ribojimai), nurodomi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų teritorijų plotai kiekvieno sklypo (teritorijos) atžvilgiu (didėjimai, mažėjimai ir kt.), nurodomos jau įregistruotų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, unikalūs numeriai; 2.6. gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių įvažiavimo į sklypą, privažiavimo prie statinių ir apsisukimo (jei reikia) aikštelės; gaisrinių hidrantų ar vandens telkinių išdėstymas; 2.7. lietaus vandens sklype tvarkymo principiniai sprendiniai; 2.8. kiti specifiniai sklypo rodikliai. - 3. Architektūrinė – architektūrinės dalies pagrindiniai sprendiniai: 3.1. bendrieji architektūrinių sprendinių brėžiniai: 3.1.1. statinio aukštų (rūsio, naudojamos ar nenaudojamos pastogės, antstato) planai (M 1:100–1:200). Aukšto planas – horizontalus pastato aukšto pjūvis langų lygyje arba 1/3 aukšto aukštyje. Aukšto plane turi būti pavaizduota: 3.1.2. statinio ašys ir atstumai tarp jų; 3.1.3. projektuojamų patalpų išdėstymas vadovaujantis paskirties, technologiniais, funkciniais, žmonių evakuacijos, saugos ir kitais reikalavimais; 3.1.4. rekonstruojamiems ir kapitališkai remontuojamiems pastatams – išsaugomos, nugriaunamos, atstatomos ir naujos statinio dalys, fragmentai; 3.1.5. patalpų eksplikacija; 3.1.6. formuojamų atskirų nekilnojamojo turto kadastro objektų (statinių ir patalpų) skaičius, jų paskirtis, plotai pagrindiniai ir antraeiliai daiktai (pagrindiniai daiktai ar priklausiniai); 3.1.7. durų, vartų ir langų angos; 3.1.8. laiptai ir pandusai; 3.1.9. aikštelės, antresolės ir kitos konstrukcijos, kurios yra aukščiau vaizduojamos plokštumos, bet tame pačiame aukšte. Nurodomi aikštelių, antresolių lygiai; 3.1.10. pjūvių vietos; 3.1.11. architektūriniai pjūviai (M 1:100–1:200) – statinio visumai įvertinti būtini statinio pjūviai. Brėžiniuose pateikiami tik architektūriniai pjūviai nedetalizuojant atskirų konstrukcijų; 3.1.12. fasadai (M 1:100–1:200). Pateikiami pastato fasadai, kurie išreiškia pastato vaizdą ir architektūrinę idėją. Fasaduose turi būti nurodyta: 3.1.12.1. pastato charakteringos ašys; 3.1.12.2. svarbių fasadų elementų lygiai; 3.1.12.3. langai, durys, vartai; 3.1.12.4. apdaila ir spalviniai sprendiniai; 3.1.12.5. rekonstruojamiems ir remontuojamiems pastatams – išsaugomos, atstatomos ir naujos statinio dalys, fragmentai; 3.1.12.6. išorinės reklamos išdėstymo vietos; 3.1.12.7 statinio (-ių) statybos zonos esamo žemės paviršiaus vidutinė altitudė (absoliutus vietovės aukštis), nustatyta pagal aktualų ne senesnį kaip 3 metų topografinį planą, esamo ir formuojamo žemės paviršiaus kontūras; 3.1.12.8. nulinis lygis 0.000; 3.1.13. stogo planas (M 1:100–1:200). Jame nurodoma: 3.1.13.1. projektuojamų stoglangių (darančių poveikį planiniams pastato sprendiniams) ir inžinerinių įrenginių įrengimui numatytos vietos; 3.1.13.2. šlaitinių stogų nuolydžiai; 3.1.14. vaizdinė medžiaga (nuotraukos, vizualizacijos, maketas ar kt.). Planuojamo objekto santykį su aplinka vaizduojanti medžiaga, statinių su gretima aplinka vizualizacija arba maketas. |
|  | Kiti reikalingi sprendiniai ir (ar) skaičiavimai atsižvelgiant į specialiuosius reikalavimus (kai jie išduoti). |
|  | Statinių išdėstymo plano erdviniai duomenys pateikiami STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 24 punkte nustatyta tvarka. |
| Techninis darbo projektas | Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais 1.bendroji; 2. sklypo planas; 3. architektūrinė; 4. konstrukcijų; 5. technologijos; 6. vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 7. šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; 8. elektrotechnikos; 9. elektroninių ryšių ir telekomunikacijų; 10. apsauginės signalizacijos; 11. gaisro aptikimo ir signalizavimo; 12. procesų valdymo ir automatizavimo; 13. gaisrinės saugos; 14. ekonominė; 15. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; 16. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; Pastato energinio naudingumo klasei pasiekti turi būti pasiūlyti sprendiniai atitinkantys projektui įgyvendinti (būtini Statinio/ių pridavimui ir /ar įregistravimui VĮ Registrų centre) pagal galiojančius teisės aktus. Detaliai jie turi būti aprašyti Ekonominėje dalyje, nebent su Užsakovu būtų suderinta kita dalies apimtis ir turinys. |
|  | Techniniame darbo projekte, atitinkamose projektų dalyse taip pat pateikiami: - projektinių sprendinių brėžiniai statybos, montavimo ir inžinerinių sistemų įrengimo darbams vykdyti (darbo brėžiniai), išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius; - projektinių sprendinių brėžiniai statybinių konstrukcijų ar elementų, kelio konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementams pagaminti (išskyrus gamybos ir montavimo brėžinius ir brėžinius statybos produktams, už kuriuos atsako gamintojas); - specifinėje aplinkoje ar ypatingomis sąlygomis numatomų naudoti statinio elementų, inžinerinių sistemų naudojimo instrukcijų (nurodymų, taisyklių); - atitinkamos projekto dalies sprendinių detalieji skaičiavimai; - atitinkamos projekto dalies techninės specifikacijos ir jų priedai; - atitinkamos projekto dalies sąnaudų kiekių žiniaraščių, kurie rengiami vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ (toliau – reglamento) nuostatomis ir LST 1516:2015 nustatytais reikalavimais. |
| Projekto vykdymo priežiūra | Pateikiami dokumentai, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais |

(Statytojas / Užsakovas)

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

Projektuojamo objekto užsakovo reikalavimai

Gyvenamosios (vienbučių) paskirties pastato remonto, pakeičiant paskirtį į gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių) pastatą ir pritaikant grupinio gyvenimo namams (unikalus Nr. 4798-2016-5018) planuojama įrengti 5 gyvenamuosius kambarius (po 2 asmenis) 10-čiai socialinių grupių asmenims ( projektavimo eigoje, pagal leistinus standartus, kambarių skaičius gali kisti atsižvelgiant į privalomuosius reikalavimus). Darbuotojų virtuvę ir poilsio kambarį (pusrūsyje). Poilsio kambarį valgomąjį su virtuvę, maisto sandėlį, skalbimo patalpą, 4 san. Mazgus (pusrūsyje – darbuotojams, 1 aukšte gyventojų dalyje ir prie valgyklos) , patalpas daiktams susidėti (pusrūsyje ir mansardiniame aukšte), svečių kambarį (gyventojų artimiesiems, atvykusiems aplankyti mansardiniame aukšte). Įrengti keltuvą nuo pirmo iki mansardinio aukšto. Suprojektuoti patekimą į pastatą.

Pirmo ir mansardinio aukštų projektuojamos patalpos turi būti pritaikytos neįgaliųjų poreikiams.

Preliminarios planuojamos sukurtiti erdvės:

Pusrūsis

| Eil. Nr. | Patalpos numeris pagal kadastrinę bylą | Numatoma įrengti | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | P-3 | Sanitarinių priemonių kambarys |  |
|  | P-4 | Darbuotojų sanitarinis mazgas |  |
|  | P-5 | Darbuotojų poilsio kambarys |  |
|  | P-6 | Darbuotojų virtuvė |  |
|  | P-7 | Maisto sandėlis |  |

I aukštas

| Eil. Nr. | Patalpos numeris pagal kadastrinę bylą | Numatoma įrengti | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1-2 | San. mazgas pritaikytas neįgaliųjų poreikiams |  |
| 1. | 1-4 | Gyvenamasis kambarys 2 asmenims |  |
| 2. | 1-5 | 2 Gyvenamaieji kambariai po 2 asmenis | Projekto eigoje galimi kaitimai |
| 3. | 1-6 | Poilsio kambarys |  |
| 4. | 1-8 | Skalbimo patalpa |  |
| 5. | 1-9 ir 1-10 | San. Mazgas pritaikytas neįgaliųjų poreikiams |  |
| 6. | 1-11 | Valgomasis, virtuvė |  |

Mansarda

| Eil. Nr. | Patalpos numeris pagal kadastrinę bylą | Numatoma įrengti | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1-13 | Gyvenamasis kambarys 2 gyventojams |  |
| 2. | 1-14 | San. Mazgas pritaikytas neįgaliųjų poreikiams |  |
| 3. | 1-15 | Gyvenamasis kambarys 2 gyventojams |  |
| 4. | 1-16 | Svečių kambarys |  |
| 5 | 1-17 | Daiktų pasidėjimo dalis |  |