PROJEKTO „JONAVOS SVEIKATOS CENTRO SUDĖTYJE TEIKIAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS “

NR. 09-022-P-0013

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

II pirkimo objekto dalis

| Įranga | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atsakymai / pastabos / siūlymai | Apibendrinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagnostikos/terapijos/gultas (1 vnt) | Gultas pagamintas iš plieninių (arba lygiavertės medžiagos) profilių ir vamzdžių, padengtas milteliniu laku, atsparus UV spinduliuotei, mechaniniams pažeidimams bei dezinfekavimo ir plovimo priemonėms. | Dažniausiai naudojami dažai. Bet angliškai dažnai naudojamas terminas „Warnish“ - terminas turėtų būti suprantamas kaip dažai, danga. | Prieš skelbiant pirkimą, gautos pastabos bus išnagrinėtos ir, jeigu perkančiajai organizacijai siūlomi pakeitimai bus priimtini/tinkami, techninė specifikacija bus tikslinama. |
|  | Gulto viršus aptrauktas dirbtine oda |  |  |
|  | Gulto spalva derinama su Užsakovu |  |  |
|  | Gultas - 2 dalių. Galvos dalis kilnojasi. |  |  |
|  | Gulto aukštis reguliuojamas elektros varikliu |  |  |
|  | Gultas valdomas laidiniu pulteliu arba nuotolinio valdymo pulteliu. |  |  |
|  | Gulto galvos atramos segmento pasvirimo kampas reguliuojamas naudojant elektrinę arba mechaninę pavarą |  |  |
|  | Gulto atramos segmente turi būti anga veidui su įdedamu kištuku. |  |  |
|  | Gultas yra medicinos prietaisas ir turi turėti CE žymėjimą, naudojimo instrukciją. |  |  |
|  | Gulto bendras ilgis: ne mažiau nei 1960 mm |  |  |
|  | Gulto plotis: ne mažiau 700 mm – 800 mm |  |  |
|  | Gulto aukštis: ≥470-970 mm | Manome ribos smarkai per palčios. Patogiam datbui: Apatinė per žema, viršutinė per aukšta. Tokių parametrų staltą, mūsų žiniomis, gali pasiūlyti tik vienas tiekėjas. Siūlome koreguoti Aukščio reguliavimo ribos ne mažesnės nei: 540- 940 mm. |  |
|  | Maksimali apkrova– ne mažiau 200 kg. | Siūlome ne mažiau 250kg. Yra nemažai nutukusių pacientų, kurių svoris virš 200 kg. |  |
|  | Gulto važiuoklėje sumontuota važiuoklė su atskirais ratų užraktais | Siūlome aiškiau apibrėžti: 4 ratukai, visi ratukai su individualiais stabdžiais. Ratukų diametras ne mažiau nei 125 mm |  |
|  | Garantija nemažiau nei 24 mėn |  |  |

II pirkimo objekto dalyje ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą planuojama išrinkti pagal kainos ir kokybės santykį.

Planuojami pasiūlymų vertinimo kriterijai :

| Eil Nr. | Vertinimo kriterijai | Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris procentais | Atsakymai / pastabos / siūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (C) | 75 |  |
| 2. | Techniniai pranašumai: |  |  |
| 2.1 | Gulto bendras ilgis: daugiau nei 1960 mm | 25 |  |
| VISO |  | 100 |  |