Priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas (techninė specifikacija) |
| --- | --- | --- |
| 1. | # Įgarsinimo aparatūra (montuojama ant transporto priemonės) | Bendrieji reikalavimai: # Instaliacinių toliašaudžių lauko kolonėlių sistemos komplektą sudaro: # Instaliacinė toliašaudė lauko kolonėlė (3 vnt.) # Garso stiprintuvas (1 vnt.) # Kolonėlių jungtis (mate tipo) (4 vnt.) # Kolonėlių jungtis (female tipo) (2 vnt.) # Įrangos transportavimo dėžė (1 vnt.) # Transportavimo krepšys kolonėlėms (3 vnt.) # Mikšerinis pultas (1 vnt.) # Automobilinis įtampos keitiklis (1 vnt.) # Vokalinis mikrofonas (1 vnt.) # Mikrofono kabelis ne trumpesnis kaip 3m. ir ne ilgesnis kaip 5 m. (1 vnt.) # Mikrofono kabelis ne trumpesnis negu 1m. ir ne ilgesnis negu 3 m. (1 vnt.) # AUX kabelis (1 vnt.) # Kolonėlių kabelis (20 vnt.) # Pramoninis nešiojamas kompiuteris (2vnt) # Nešiojama maitinimo stotis (2vnt) # Instaliacinė toliašaudė lauko kolonėlė: # Ne mažiau nei 10 colių ir ne daugiau kaip 12 colių kūginis garsiakalbis su ne mažiau nei 4 colių ir ne daugiau nei 6 colių balso rite, # Nominalus galingumas ne mažesnis kaip 300W, 1200W maks. ir ne didesnis kaip 500 W, 1500W maks, # Dažniai: ne žemesni negu 160 Hz-12 kHz. ir ne aukštesni negu 150 Hz- 180kHz # Varža ne žemesnė negu 8 ohm. ir ne aukštesnė negu 12 ohm # Jautrumas ne mažesnis negu (1w/1m) 104 dB spl. ir ne didesnis kaip (1w/1m)110 dB spl # Sklaida ne mažesnė negu 61º H x 54º V ir ne didesne kaip 120º H x 90º V # Ne mažesnė kaip IP54 atsparumo išorės veiksniams klasė. # Komplekte montavimo konšteinas su varžtais. # Svoris ne daugiau kaip, 18 kg. # Garso atkūrimo atstumas atvirame lauke 1km atstume turi siekti ne mažiau kaip 73-75 dB garso slėgį. # Garso stiprintuvas: # Dirba Stereo/ Mono Parallel ir Mono Bridge režimais. # Galingumas ne mažesnis nei: 2 x 750 W ir ne didesnis kaip 2 x 1000 W # Varža ne mažesnė kaip 4 Ohms ir ne didesnė kaip 6 Ohms # Galia ne mažesnė kaip 2x500 W/ 8Ω. ir ne didesnė kaip 2x1000W/8Ω # Mono Bridge režimas su ne mažesne kaip 15 Ω ir ne didesne kaip 20 Ω apkrova # Dažnių atkūrimų diapazonas ne mažesnis kaip 20 Hz-20 kHz +0-1 dB ir ne didesnis kaip 15 Hz – 30 kHz +0-5 dB # Kolonėlių jungtis (male tipo): # Kontaktinis pasipriešinimas < 2 mΩ. # Dielektrinis stiprumas 2.8 kVac. # Izoliacijos atsparumas >0,1 GΩ (po drėgmės). # Nominali srovė vienam kontaktui 30 A rms nuolatinis. # Nominali įtampa 250 V kintamoji srovė. # Kabelis O.D. ne mažesnis nei, 9 - 16 mm. # Laido dydis 10 AWG. # Spalva - juoda. # Kolonėlių jungtis (female tipo): # Kontaktinis pasipriešinimas < 2 mΩ. # Izoliacijos varža > 1 GΩ (po drėgmės). # Nominali srovė vienam kontaktui 40 A, # nuolatinė kvadratinė vertė. # Nominali srovė vienam kontaktui 50 A # garso signalas, darbo ciklas 50 %. # Nominali įtampa 250 V. # Kabelis ne mažesnis nei, 7 - 14,5 mm. # Vielos dydis 4 mm² / 6 mm². # Įrangos transportavimo dėžė: # Atspari smūgiams. # Juodos spalvos, # užsegimas: užraktas, # vertikalaus aukščio vienetas 3 U, # horizontalūs aukščio vienetai 0 U. # gylis ne mažesnis nei 50 cm., # Rack bėgelis priekyje ir gale, kiekviename stovo bėgelyje yra spyruoklinis guminis buferis, # svoris ne daugiau kaip, 12 kg., # išoriniai matmenys ne mažesni nei, 570 x 625 x 295 mm., # turi 4 guminės kojeles. # turi 2 rankenas. # Transportavimo krepšys kolonėlėms: # Užvalkalas brezentinės medžiagos, # išmatavimai ne mažesnis nei, 350 x 445 mm. pagal aukščiau pateikta kalonėle, # užvalkalas turi būti užveržiamas, # su kabliukais tam, kad, transportavimo metu saugiai transportuoti kolonėles. # Skirta transportavimo metu uždengti kalonėles. # Mikšerinis Pultas: # Su MP3 grotuvu ir Bluetooth imtuvu. # Ne mažesnis kaip 1 x RCA, 1 x L/R nesubalansuotas 1/4 colio lizdas ir ne didesnis kaip 2 x RCA , 2 x L/R nesubalansuotas 1/4 colio lizdas # Ne mažesnis 1 x L/R subalansuotas XLR išėjimas ir ne didesnis kaip 2x L/R subalansuotas įšėjimas # Ne mažesnis kaip Combo Mic įvestis 1/4 colio lizdas ir XLR ir ne didesnis kaip 2 x Combo Mic įvestys 1/4 colio lizdai ir XLR jungtys # Individualus EQ Treble / EQ Bass valdymas mikrofonui arba Dviejų kanalų individualus EQ Treble / EQ Bass valdymas mikrofonui # Įtampos parinkimo jungiklis: 115V arba 230V 50/60Hz, # Matmenys (I x P x A) ne mažesnis nei, 480 mm. x 100 mm. x 45 mm. ir nedidesni nei, # 500 mm. x 120 mm. x 60 mm # Svoris: ne didesnis nei, 1,7 kg. # Turi turėti galimybę leisti muziką per USB, Bluetooth, AUX jungtis, # metaliniu korpusu atspariu smūgiams. # Įtampos keitiklis: # Matmenys ne mažesni nei, 385x250x100 mm. ir nedidesni nei, 400x270x120 mm., # Naudojama įtampa 12V. # Išėjimo įtampa 230V. # Galingumas ne mažesnis kaip 2000W # Atsparus ilgalaikiui darbui su priverstiniu oro aušinimu. # Lygiavertis PSW2002W-RC-12 2000W, 12V. # Vokalinis mikrofonas: # Išmatavimas ne mažesnis kaip 16x5,1x2,3 cm. ir ne didesnis kaip 18 x 6 x 3 cm # jungtis XLR laidas, # Dažnių diapazonas ne mažesnis kaip 50 - 15,000 Hz, ir ne didesnis kaip 40 – 16,000 Hz # Jautrumas ne mažesnis kaip -54.5 dBV / Pa (1.88 mV), ir ne didesnis kaip -50 dBV / Pa (3,16 mV) # Maksimalus slėgis ne mažesnis kaip 94 dB, ir ne didesnis kaip 120 dB # Išėjimo varža ne mažesnė negu 300 Ohm ir ne didesnė kaip 350 Ohm # Svoris ne didesnis nei 300 g. # Mikrofono kabelis: # Laido ilgis ne trumpesnis kaip 3 m. ir ne ilgesnis kaip 5 m. # Kabelio skersmuo ne mažesnis nei 6,4 mm., # 1 jungtis XLR, # Svoris ne didesnis nei 0,300 kg. # Lygiavertis Adam Hall Cables 5 Star Series Microphone Cable Neutrik XLR female x XLR male 3 m. # Mikrofono kabelis: # Laido ilgis ne trumpesnis kaip 1 m., ir ne ilgesnis kaip 3 m. # spalva: juoda, # Viso diametras: 6.4 mm +/- 0.1 mm., ypač lankstus, 6,4 mm, # Neutrik NC3FXX/NC3MXX XLR jungtys, # našumas: < 68 pF/m. # Lygiavertis: Mikrofono kabelis Adam Hall Cables 5 Star Series - Microphone Cable Neutrik XLR female to XLR male 1.0 m # AUX kabelis: # Laido ilgis ne trumpesnis nei 0,9 m. ir ne ilgesnis kaip 2 m. # spalva: juoda, # Kabelio skersmuo 4 +/- 0,2 mm., turi 2 jungtis - male ir female. # Lygiavertis: Aux kabelis 0.9m. # Kolonėlių kabelis: # Lankstus, standartinis kolonėlių kabelis su dviguba apsauga. # Spalva: juoda. # 2x spalvomis koduoti +/- laidai, 20 vienetų. # Lygiavertis: Kolonėlių kabelis OMNITRONIC Speaker cable 2x2.5 bk durable. Pramoninis nešiojamas kompiuteris: 1. Pilnai šarvuotas su klaviatūra, 2. Ekrano dydis ne mažesnis nei 30.5 cm(12“), 3. Rezoliucija ne mažesnė nei: 2160x1440 pixels, 4. Galinė kamera ne mažesnės 8MP rezoliucijos su auto fokusu, 5. Priekinė kamera ne mažesnės nei 2 MP rezoliucijos, 6. Liečiamu ekranu kurio šviesumas ne mažesnis 1200cd, 7. Jungtys ne mažiau nei 3 vnt. USB-A ,ne senesnės nei 3.2 kartos, 8. Ne mažiau nei 1 vnt USB-C, RS232 , 9. Bluetooth, 10. Tinklo jungtys ne prastesnės nei 100 base-tx, 11. Turi turėti galimybę nuimti klaviatūrą ir kompiuterį naudoti kaip planšetę, 12. Wifi (802.11ax), 13. Ne senesnė nei 4G (LTE) mobiliojo ryšio technologija, 14. Procesorius ne senesnis nei 10-tos kartos Intel Core i5-124U, 15. Ne mažiau nei 16 GB RAM, 16. SSD talpa ne mažesnė nei 515 GB, 17. Elektros kištukas (EU) C arba F tipo, 18. Integruotos dvi baterijos, kurių talpa kiekvienos atskirai ne mažesnė nei 2100mAh, 19. Ne mažiau nei 1vnt skaitmeninis ekrano pieštukas, 20. Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP65, 21. Turi atitikti MIL-STD 810G, MIL-STD 910H arba MIL-STD810F standartą Nešiojama maitinimo stotis: 1. Ne mažesnė nei 1056Wh talpa ir ne didesnė kaip 1500Wh talpos 2. Išėjimo galia ne mažesnė 1800 W ir ne didesnė kaip 2200W 3. Baterijos tipas LiFePO4 arba Solid-State 4. Ne mažiau 3000 įkrovimų ciklų 5. Įkrovimo laikas ne mažesnis kaip 1 val. (AC) ir apie 2,8 val. (saulės baterijos), 6. Svoris ne didesnis nei 13 kg, Išėjimo prievadai: 7. Ne mažiau nei 4 x AC, 2 x USB-A, 2 x USB-C, 1 x automobilio lizdas |